Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii

im.  M.  Kopernika  w  Łodzi

ul.  Pabianicka  62, 93-513  Łódź

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Remont części korytarza oraz pomieszczeń w celu utworzenia pokoju do realizacji badań klinicznych  oraz utworzenia strefy pacjenta w budynku Ośrodka Onkohematologii  Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego                                            Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV:

Grupy, klasy, kategorie robót – określone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. WE L 74/1 z 15.03.2008r.)

Podano jedynie główne kody kategorii robót, bez uszczegóławiania każdej kategorii. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty objęte w/w klasami i kategoriami robót, wraz z dalszym uszczegółowieniem systematyki klas robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

39100000-3: Meble

45000000-7: Roboty budowlane

45215100-8: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45430000-0: Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCYCH PROGRAM:

Dział Realizacji Projektów i Rozwoju 
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany zgodnie z:

- art. 103 ust.2  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu                    i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.                   z 2021 r. poz. 2454)i stanowi podstawę do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994  – Prawo budowlane.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu korytarza oraz pomieszczeń                             w budynku Ośrodka Onkohematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego                                            Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w celu utworzenia pokoju do realizacji badań klinicznych  oraz utworzenia strefy pacjenta.

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót

Lokalizacja: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

parter budynku Ośrodek Onkohematologii

ul. Konstantego Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź

Obszar wskazany do przebudowy obejmuje pomieszczenia wskazane na rysunkach załączonych do opracowania.

Powierzchnia objęta zamówieniem: ok. 140m²

1.3 Zestawienie powierzchni użytkowych i ich funkcji

Poniższe zestawienie określa szacunkową wielkość powierzchni dla poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład zespołu.

| Nr | Przeznaczenie pomieszczenie | pow. [m]²] |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Strefa pacjenta A | 24,00 |
| 0.2 | Strefa pacjenta B | 29,00 |
| 0.3 | Strefa pacjenta C | 39,00 |
| 0.4 | WC Pacjent | 5,00 |
| 0.5 | Gabinet badań klinicznych | 13,00 |
| 0.6 | Pokój monitoringu badań klinicznych | 30,00 |
|  | Łącznie powierzchnia użytkowa | 140,00 |

Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem realizacji prac wykonać inwentaryzację stanu istniejącego w celu weryfikacji założeń powierzchniowych przyjętych na załączonych do Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”) rysunkach (Załącznik nr 1 i nr 2), które mają charakter poglądowy.

Docelowy układ pomieszczeń wraz z ich ukształtowaniem i aranżacją został określony                          w załączonych do niniejszego Opisu dokumentach.

1.4 Szczegółowy zakres prac

Inwestycję należy wykonać w wysokim standardzie wykończenia elementów zewnętrznych                   i wewnętrznych, z zastosowaniem materiałów i technologii trwałych, odpornych na uszkodzenia i zabrudzenia, sprawdzonych i ekonomicznych w eksploatacji. Standard wykończeniowy dotyczy stosowania dobrej jakości materiałów i wyposażenia oferowanych na rynku. Opisane powyżej wytyczne dotyczą jednocześnie sprzętu, urządzeń, mebli i innego wyposażenia dostarczanych w ramach Inwestycji. Dobór materiałów wykończeniowych wymaga akceptacji Zamawiającego.

W zakresie prac wykonywany będzie w szczególności:

- Strefa pacjenta A:

- Demontaż wykładziny podłogowej, odbojnic ściennych, narożników,

- Wykonanie wylewki samopoziomującej, z wyrównaniem poziomów z progiem drzwi zewnętrznych,

- Wykonanie podłogi w płytkach spiekanych gładkich o antypoślizgowości R10 - płytki formatu 60cm x 60cm, wykonanie cokołu z płytek na wysokości 12cm                                           z zabezpieczeniem górnej krawędzi cokołu przed osadzaniem się kurzu,

- Przeszlifowanie ścian- wyrównanie i uzupełnienie ubytków, ewentualne tynkowanie, zagruntowanie i pomalowanie ścian wewnętrznych przy czym część ścian                                z wykończeniem w panelach dekoracyjnych lub wykładzinach przeznaczonych do placówek medycznych oraz z odpowiednią klasyfikacją ogniową. Wykończenie ścian i podłogi zgodnie z projektem wykończenia wnętrz stanowiący Załącznik nr 2 do OPZ,

- Osadzenie nowej oprawy oświetleniowej na suficie,

- Przeszlifowanie, zagruntowanie i pomalowanie sufitu,

- Wykonanie punktu wodostacji- doprowadzenie instalacji wodnej oraz gniazda elektrycznego.

- Wyposażenie meblowe w zakresie: siedzisk do poczekalni dla pacjentów. Siedziska połączone w jeden zestaw: 2 siedziska, 3 siedziska oraz 4 siedziska. Ilość poszczególnych zestawów:

- z 4 siedziskami- 2 szt.,

- z 3 siedziskami- 2 szt.,

- z 2 siedziskami- 1 szt.

- Strefa pacjenta B:

- Demontaż wykładziny podłogowej, odbojnic ściennych, narożników,

- Wykonanie wylewki samopoziomującej, z wyrównaniem poziomów z progiem drzwi wewnętrznych szklanych,

- Wykonanie podłogi w płytkach spiekanych gładkich o antypoślizgowości R10 - płytki formatu 60cm x 60cm, wykonanie cokołu z płytek na wysokości 12cm                                         z zabezpieczeniem górnej krawędzi cokołu przed osadzaniem się kurzu,

- Przeszlifowanie ścian- wyrównanie i uzupełnienie ubytków, ewentualne tynkowanie, zagruntowanie i pomalowanie ścian wewnętrznych przy czym część ścian                                  z wykończeniem w panelach dekoracyjnych lub wykładzinach przeznaczonych do placówek medycznych oraz z odpowiednią klasyfikacją ogniową. Wykończenie ścian i podłogi zgodnie z projektem wykończenia wnętrz stanowiący Załącznik nr 2 do OPZ,

- Poprawienie i maksymalne podwyższenie kanałów wentylacyjnych poprowadzonych pod sufitem w poczekalni,

- Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego typu Armstrong, oświetlenie sufitowe plafon LED podwieszany.

- Wyposażenie meblowe w zakresie: siedzisk do poczekalni dla pacjentów. Siedziska połączone w jeden zestaw: 2 siedziska, 3 siedziska oraz 4 siedziska.                                   Ilość poszczególnych zestawów:

- z 4 siedziskami- 2 szt.,

- z 3 siedziskami- 4 szt.,

- z 2 siedziskami- 1 szt.

- Strefa pacjenta C:

- Demontaż wykładziny podłogowej, odbojnic ściennych, narożników,

- Wyrównanie podłoża na rampie, przygotowanie podłoża pod płytki,

- Wykonanie podłogi w płytkach spiekanych gładkich o antypoślizgowości R10 - płytki formatu 60cm x 60cm, wykonanie w równych odstępach poziomych pasów na płytkach dla wyhamowania, wykonanie cokołu z płytek na wysokości 12cm                              z zabezpieczeniem górnej krawędzi cokołu przed osadzaniem się kurzu,

- Wypoziomowanie rampy do płaskiej powierzchni pomiędzy słupami konstrukcyjnymi- miejsce do wykonania zabudowy meblowej z siedziskiem,

- Wymiana grzejników pod oknami na nowe, zabudowanie płytami g-k podejść pod grzejniki,

- Wymiana parapetów wewnętrznych na nowe. Parapety komorowe PCV o grubości min. 2cm i grubości z noskiem min. 4cm w kolorze białym.

- Przeszlifowanie ścian- wyrównanie i uzupełnienie ubytków, ewentualne tynkowanie, zagruntowanie i pomalowanie ścian wewnętrznych przy czym część ścian                                 z wykończeniem w panelach dekoracyjnych lub wykładzinach przeznaczonych do placówek medycznych oraz z odpowiednią klasyfikacją ogniową. Wykończenie ścian i podłogi zgodnie z projektem wykończenia wnętrz stanowiący Załącznik nr 2 do OPZ,

- Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego typu Armstrong, oświetlenie sufitowe plafon LED podwieszany.

- Zabudowa meblowa z siedziskiem (5 miejsc do siedzenia)- wnęka z płyty meblowej- płyty boczne, płyta górna i tylna i siedziskiem na wysokości 42cm. Wytyczne do zabudowy w pkt 5.1.

- Wyposażenie meblowe w zakresie: siedzisk do poczekalni dla pacjentów. Siedziska połączone w jeden zestaw: 3 siedziska. Ilość poszczególnych zestawów:

- z 3 siedziskami- 3 szt.

- WC dla pacjenta:

- Skucie płytek podłogowych i ściennych,

- Wymiana urządzeń sanitarnych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych,

- Demontaż drzwi wewnętrznych,

- Montaż nowych drzwi płycinowych o wymiarach skrzydła 90x200cm. Kolor skrzydła biały RAL9003, ościeżnica w kolorze NCS2020-G20Y lub zbliżony odpowiednik palety RAL.  Skrzydło drzwiowe ze stalowym panelem zabezpieczającym dolnym                  o wysokości ok. 30cm. Montaż na skrzydle drzwiowym piktogramów osób, które mogą korzystać z toalety ( osoba niepełnosprawna, męska i damska)- Plexi w kolorze ościeżnicy.

- Wykonanie podłogi w płytkach spiekanych gładkich o antypoślizgowości R10 - płytki formatu 60cm x 60cm, położenie płytek gresowych na ścianach- Wykończenie ścian i podłogi zgodnie z projektem wykończenia wnętrz stanowiący Załącznik nr 2 do OPZ,

- Przeszlifowanie, zagruntowanie i pomalowanie sufitu,

- Osadzenie nowej oprawy oświetleniowej na suficie. Oprawa natynkowa typu plafon  w kształcie koła o średnicy ok. 40cm z przeznaczeniem do łazienki. Barwa światła- 4000K

- Wykonanie instalacji przyzywowej w toalecie,

- Wyposażenie sanitarne oraz drobnego sprzętu w zakresie: miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, umywalka dla osób niepełnosprawnych, pochwyty przy gebericie i umywalce dla osób niepełnosprawnych, lustro ścienne uchylne dla niepełnosprawnych, dozownik mydła i do płynu do dezynfekcji oraz podajnik papieru, kosz zamykany na odpady.

- Gabinet badań klinicznych:

- Demontaż wykładziny podłogowej, odbojnic ściennych, narożników,

- Demontaż drzwi wewnętrznych,

- Montaż nowych drzwi płycinowych o wymiarach skrzydła 90x200cm. Kolor skrzydła biały RAL9003, ościeżnica w kolorze NCS2020-G20Y lub zbliżony odpowiednik palety RAL.  Skrzydło drzwiowe ze stalowym panelem zabezpieczającym dolnym                o wysokości ok. 30cm.

- Wykonanie wylewki samopoziomującej lub wyrównanie podłoża i położenie wykładziny winylowej na posadzce- Wykończenie ścian i podłogi zgodnie z projektem wykończenia wnętrz stanowiący Załącznik nr 2 do OPZ,

- Przeszlifowanie, zagruntowanie i pomalowanie sufitu,

- Zabudowanie płytą g-k podejść do grzejników,

- Przeszlifowanie ścian- wyrównanie i uzupełnienie ubytków, ewentualne tynkowanie, zagruntowanie i pomalowanie ścian wewnętrznych przy czym część ścian                              z wykończeniem w panelach dekoracyjnych lub wykładzinach przeznaczonych do placówek medycznych oraz z odpowiednią klasyfikacją ogniową. Wykończenie ścian i podłogi zgodnie z projektem wykończenia wnętrz stanowiący Załącznik nr 2 do OPZ,

- Wymiana parapetów wewnętrznych na nowe. Parapety komorowe PCV o grubości min. 2cm i grubości z noskiem min. 4cm w kolorze białym.

- Wyposażenie meblowe i drobnego sprzętu w zakresie: szafka z umywalką, lustro nad umywalką, dozowniki na mydło i dezynfekcję, podajnik papieru.

- Pokój monitoringu badań klinicznych:

- Demontaż wykładziny podłogowej, odbojnic ściennych, narożników,

- Wyburzenie fragmentu ściany działowej- murowanej, na odcinku pierwszego gabinetu przy rampie oraz ściany działowej murowanej pomiędzy jednym a drugim gabinetem,

- Postawienie nowej ściany działowej zgodnie z Załącznikiem nr 2 do OPZ - powiększenie pokoju monitoringu- ściana działowa od słupa do słupa konstrukcyjnego przy rampie oraz zamknięcie ścianą działową przy drugim słupie konstrukcyjnym ( utworzenie pokoju w literę L),

- Wykonanie wylewki samopoziomującej lub wyrównanie podłoża i położenie wykładziny winylowej na posadzce- Wykończenie ścian i podłogi zgodnie z projektem wykończenia wnętrz stanowiący Załącznik nr 2 do OPZ,

- Przeszlifowanie, zagruntowanie i pomalowanie sufitu,

- Zabudowanie podejść do grzejników,

- Tynkowanie, gładzie, zagruntowanie i pomalowanie ścian wewnętrznych przy czym część ścian z wykończeniem w panelach dekoracyjnych lub wykładzinach przeznaczonych do placówek medycznych oraz z odpowiednią klasyfikacją ogniową. Wykończenie ścian i podłogi zgodnie z projektem wykończenia wnętrz stanowiący Załącznik nr 2 do OPZ,

- Wymiana parapetów wewnętrznych na nowe. Parapety komorowe PCV o grubości min. 2cm i grubości z noskiem min. 4cm w kolorze białym.

- Wymiana drzwi wewnętrznych do pokoju monitoringu na nowe- drzwi płycinowych                  o wymiarach skrzydła 90x200cm. Kolor skrzydła biały RAL9003, ościeżnica w kolorze NCS2020-G20Y lub zbliżony odpowiednik palety RAL. Skrzydło drzwiowe                                            ze stalowym panelem zabezpieczającym dolnym o wysokości ok. 30cm.

- Wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych z pelami i siecią do komputerów 
(6 stanowisk), drukarki i telefonu,

- Przesunięcie instalacji wod.-kan. do nowej lokalizacji aneksu kuchennego wg Załącznika nr 2 do OPZ.

- Wyposażenie meblowe i drobnego sprzętu w zakresie: umywalka nablatowa, lustro nad umywalką, dozowniki na mydło, podajnik papieru, zabudowa meblowa aneksu socjalnego ze zlewozmywakiem (4 moduły szafek stojących i wiszących kuchennych „60”, szafa ubraniowa o szerokości 100cm i wysokości w zakresie 190-200cm).

# 1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamówienia

Zespół pomieszczeń podlegający remontowi znajduje się na parterze budynku Ośrodka Onkohematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi im. M. Kopernika w Łodzi.

# Objęte zamówieniem pomieszczenia w chwili obecnej są wykorzystywane przez Zamawiającego.  Ściany działowe istniejące wykonane są częściowo w konstrukcji murowanej, częściowo w systemie G-K. Pomieszczenie posiadają instalację wodno-kanalizacyjną, która podlega dostosowaniu do założeń projektowych wg Załącznika nr 2 oraz klimatyzację. Obecnie podłoga wykończona jest w wykładzinie winylowej oraz płytek gresowych ( tylko                 w pomieszczeniu toalety dla pacjentów). Ściany wytynkowane, pomalowane z założonymi odbojami.

Zaleca się odbycie wizji lokalnej terenu budowy oraz jego otoczenia i sąsiedztwa w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka oraz wszystkich czynników koniecznych                   do przygotowania rzetelnej oferty obejmującej niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze                   i towarzyszące do prowadzenia robót budowlano-remontowych.

Przebudowa infrastruktury nie może pogorszyć istniejących warunków funkcjonowania Szpitala.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Warunki organizacji prac i ich realizacji

Zorganizowanie terenu budowy i realizacji Inwestycji winno być odpowiednie do zakresu wykonywanych robót oraz w sposób najmniej kolidujący z funkcjonowaniem Szpitala.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Plan BiOZ.

# Wymagania dotyczące organizacji prac i ich realizacji:

- wygrodzenie terenu objętego remontem wraz z zabezpieczeniem terenu przed dostępem osób trzecich,

- przygotowanie zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników,

- pokrycie kosztów zużycia mediów przy zastosowaniu zamontowanych przez Wykonawcę podliczników,

- korzystanie – na zasadach określonych przez Zamawiającego - z wjazdu na teren                 i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejący wjazd na teren kompleksu Szpitala lub inny wskazany przez Inwestora,

- pokrycie kosztów napraw ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas realizacji Inwestycji,

- uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją prac niezbędnych                       do wykonania, w tym prac zabezpieczeniowych, porządkowych, systematycznego  wywozu odpadów budowlanych,

- uzgodnienie na czas trwania budowy (z osobą wskazaną przez Zamawiającego)  miejsca składowania materiałów budowlanych,

- ubezpieczenie i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione na terenie inwestycji,

- zabezpieczenie istniejącej zieleni przed zniszczeniem, a w razie jej zniszczenia  dokonania rekultywacji terenu na własny koszt – jeśli dotyczy,

- po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie terenu budowy oraz miejsc przyległych wykorzystywanych do tego celu.

- zgłaszanie z 2-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem wszystkich prac związanych                  z ingerencją w pracę pozostałych stref szpitalu (tj. brak dopływu wody w danym obszarze, brak prądu, prace o natężonym hałasie itp.),

- czynnego uczestniczenia w procedurach odbiorowych przedmiotu umowy,

- dostarczenia przed zgłoszeniem prac do odbioru wymaganych prawem budowlanym                     i przepisami dokumentów, protokołów i oświadczeń niezbędnych prowadzenia robót budowlanych oraz do dokonania odbiorów,

- dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej powykonawczej w dwóch egzemplarzach oraz z wersji elektronicznej (pdf, doc, dwg),

  - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i pozostałych

Wykonawca zrealizuje roboty budowlano-remontowe zgodnie z wytycznymi zawartymi                       w danym Programie Funkcjonalno- Użytkowym oraz załączonymi dokumentami ( Załącznik nr 1 i nr 2).

W zakresie robót budowlanych Wykonawca wykona m.in:

- przygotowanie terenu budowy,

- rozbiórki, demontaże –m.in. ściany, warstwy wykończeniowe/okładziny ścian                            i posadzek, stolarka drzwiowa, sufity podwieszane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacja wod-kan,  i inne,

- wykonanie nowych ścian działowych,

- wykonanie wylewek ( ewentualnie pod posadzkę wykładzinową należy wykonać wylewkę samopoziomującą), wykonanie napraw istniejących posadzek w zakresie m.in. spękań, ubytków, odspojeń po wykonanych demontażach – jeśli zajdzie konieczność – uzupełnienie na fragmentach lub wykonanie nowej posadzki betonowej,

- ściany istniejące - przemurowania, zamurowania, wykonanie nowych otworów (otwory drzwiowe, przebicia), zamurowania istniejących otworów, naprawy spękań, uzupełnienie ubytków, wymiana nadproży, wykonanie nowych nadproży,

- skucie starych tynków (ściany, stropy), wykonanie nowych tynków; dopuszcza się              (po uzyskaniu zgody Zamawiającego) pozostawienie istniejących tynków pod warunkiem, że ich stan jest bardzo dobry – tzn. nie wykazują pęknięć, odparzeń, odspojeń, nie są „głuche” – w miejscach gdzie pozostaną istniejące tynki należy wyrównać powierzchnie ścian i stropów, w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych należy uwzględnić wykonanie nowych gładzi na stropach (przygotowanie powierzchni pod malowanie),

- uzupełnienie wszelkich ubytków, dziur, pęknięć, niewykorzystywanych otworów instalacyjnych – dotyczy ścian, stropów, posadzek,

- przejścia instalacji przez przegrody, przepusty instalacyjne -  wykonanie wszelkich zabezpieczeń instalacji związanych z ochroną i zabezpieczeniem ppoż. w klasie EI60 (lub wyższej w przypadkach wynikających z przepisów), wykonanie w wybranej technologii, jako rozwiązanie systemowe uzgodnione z Zamawiającym przejść ogniowych / zabezpieczeń ppoż. instalacji przechodzących przez stropy i ściany,

- uzupełnienie ubytków, konieczne przemurowania ścian (dotyczy również szachtów instalacyjnych), zabezpieczenie powierzchni ścian przed pyleniem, wyrównanie powierzchni

- wykonanie całości prac wewnętrznych, w tym wykończeniowych (malowanie, okładziny ścienne, wykładziny ścienne, tapety),

- wykończenie powierzchni ścian, stropów/sufitów, posadzek– we wszystkich strefach objętych zakresem inwestycji demontaż istniejących okładzin ścian, posadzek                       i sufitów oraz montaż nowych okładzin ścian, posadzek i sufitów,

- montaż rewizji dla instalacji,

- wykonanie warstw izolacyjnych posadzek, ścian,

- demontaż starych i montaż nowych grzejników,

- uzupełnienie, odtworzenie wszelkich ubytków, braków, uszkodzeń powstałych                    w trakcie realizacji i wynikających z prowadzonych robót budowlanych (również                   na obszarach szpitala, nie będących zakresem opracowania),

- wykończenie posadzek – płytki spiekane o minimalnym formacie 60cm x 60cm.

- montaż stolarki drzwiowej

- wykończenie stropów, sufitów – malowanie, montaż sufitów podwieszanych,

- montaż zabudów meblowych, mebli, wyposażenia meblowego,

- wykonanie wszelkich koniecznych przepustów, przejść w stropach, ścianach, dachu dla instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych,

- przebudowa instalacji c.o. – montaż w ścianach lub ewentualnie zabudowa poziomych „gałązek”/rur zasilających grzejniki oraz pionów instalacji c.o.,

- wykonanie wszelkich przepustów, przejść instalacyjnych  w przegrodach pionowych                                i poziomych wraz z ich uszczelnieniem/wypełnieniem zarówno w zakresie izolacyjności akustycznej przegród jak i  w zakresie zabezpieczenia ppoż (zgodnie z warunkami technicznymi),

- wymiana drzwi rewizyjnych- ściany, oraz włazów/rewizji  w podłodze,

- wyrównanie/zniwelowanie poziomów posadzek w poczekalni i komunikacji                                – w sposób bez schodkowy, poprzez wyrobienie łagodnych spadków.

Realizacja robót budowlanych musi przebiegać w sposób najmniej uciążliwy dla bieżącego                i stałego funkcjonowania szpitala oraz zapewnić nieprzerwane działania instalacji                                   i infrastruktury. Ewentualne wszelkie wyłączenia z funkcjonowania poszczególnych instalacji należy każdorazowo zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem i uzgadniać z Zamawiającym.

  - Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

- wygrodzenie terenu budowy,

- przygotowanie zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników,

- pokrycie kosztów zużycia mediów przy zastosowaniu zamontowanych przez Wykonawcę podliczników,

- korzystanie – na zasadach określonych przez Zamawiającego - z wjazdu na teren                 i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejący wjazd na teren kompleksu Szpitala                    lub inny wskazany przez Inwestora,

- pokrycie kosztów napraw ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas realizacji niniejszego zadania,

- uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją prac niezbędnych                              do wykonania, w tym prac zabezpieczeniowych, porządkowych, systematycznego  wywozu odpadów budowlanych,

- uzgodnienie na czas trwania budowy (z osobą wskazaną przez Zamawiającego)  miejsca składowania materiałów budowlanych,

- ubezpieczenie i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione na terenie inwestycji,

- zabezpieczenie istniejącej zieleni przed zniszczeniem a w razie jej zniszczenia  dokonania rekultywacji terenu na własny koszt – jeśli dotyczy,

- po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie terenu budowy oraz miejsc przyległych wykorzystywanych do tego celu.

Zorganizowanie terenu budowy winno być odpowiednie do zakresu wykonywanych robót oraz w sposób najmniej kolidujący z funkcjonowaniem Szpitala.

- ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNICZNE

Rozwiązania budowlano-materiałowe powinny gwarantować wysoką jakość, zapewniać wymagany standard i właściwą eksploatację obiektu.

3.1 Wykończenie wnętrz

ŚCIANY

- ściany działowe – murowane gr. 12cm, z bloczków wapienno piaskowych typu silka lub innych elementów murowych (po uzgodnieniu z Zamawiającym) spełniających wymogi w zakresie wytrzymałości, odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej. Ściany obudowy szachtów instalacyjnych, pionów instalacji - murowane, z bloczków wapienno piaskowych typu silka lub innych elementów murowych (po uzgodnieniu                                      z Zamawiającym) spełniających wymogi w zakresie wytrzymałości, odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej. Za wyjątkiem pomieszczeń wskazanych poniżej - Zamawiający dopuszcza, co winno być każdorazowo uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego, wykonanie ścian działowych systemowych o gr. 15 cm                    w konstrukcji lekkiej – 2x płyta GK obustronnie na stelażu systemowym 100                           z wypełnieniem z wełny mineralnej o gr min. 10 cm. Ściany należy wykonać w systemie danego producenta, spełniając warunki akustyczne dla danego typu pomieszczeń,

- tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i ścianach żelbetowych wykonać jako tynki cementowo-wapienne kat. III + gładź gipsowa, Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie tynków gipsowych wraz ze szpachlowaniem; ścianki GK szpachlowane,

- wykończenie ścian wewnętrznych, materiały wykończeniowych wg Załącznika nr 2.

  - farby dyspersyjne lateksowe higieniczne, dedykowane obiektom opieki medycznej, farby wysoce - zmywalne, w klasie 1 szorowania na mokro,                           o stopniu krycia klasa 2, do zastosowań wewnętrznych,

  - okładziny ścienne wykonane z tworzywa na bazie żywic akrylo- winylowych typu Acrovyn- okładzina musi spełniać  wymogi EN ISO 15102)                                      do zastosowania obiektowego

  - okładziny ścienne- fototapety do placówek medycznych,

  - okładzina ścienna HPL,  meblowa z laminatem drewnopodobnym,

  - okładziny ścian z płytek gresowych lub spiekanych – pomieszczenia sanitarne pacjentów oraz kuchnia lokalu gastronomicznego – okładziny z płytek układane na pełną wysokość pomieszczeń, płytki o wymiarach 60*60, dopuszcza się inny wymiar po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, płytki klasy Premium.

- izolacja przeciwwilgociowa pod płytki ceramiczne, wykładziny  w pomieszczeniach mokrych, toalety dla pacjentów należy zastosować odpowiednią izolację:

  - w pomieszczeniach mokrych należy zaizolować całą powierzchnie posadzki              z wywinięciem na ścianę na wysokość co najmniej 20cm zaprawą uszczelniającą elastyczną lub przy zastosowaniu elastycznej powłoki uszczelniającej (tzw. folii w płynie),

  - elastyczną powłokę uszczelniającą (tzw. folię w płynie) należy zastosować pod płytki ścienne w strefach białego montażu (m. in. w miejscach tzw. fartuchów).

SUFITY

- sufity podwieszone:

  - sufity podwieszane z widoczną konstrukcją nośną, z możliwością łatwego demontażu pojedynczych płyt sufitowych, płyty sufitowe z wełny szklanej laminowanej, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym, konstrukcja ze ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Wymiary płyt                            – 60 x 60cm (korytarze/ komunikacja/ strefa pacjenta/ poczekalnia), bezpieczeństwo pożarowe – płyty są materiałem niepalnym,  reakcja na ogień – A2-s1,d0,

  - sufity podwieszane w toaletach należy wykonać z płyt impregnowanych                 do podwyższonej wilgotności,

POSADZKI

- Wykończenie posadzek: należy wykonać wylewki samopoziomujące (po demontażu starych wykładzin, warstw posadzkowych „luźnych”),

- wykończenie posadzek  wg Załącznika nr 2:

  - Płytki podłogowe ( wszystkie pomieszczenia) z obłożeniem 12cm na ścianie cokołu. Płytki muszą nawiązywać wyglądem do wyremontowanych części szpitala- płytki firmy RAKO  z serii Porfido.

  - Wykładzina PCV, winylowa z wywinięciem 12cm na ścianie z zastosowaniem listew zaokrąglających ( pomieszczenie gabinetu badań klinicznych oraz pokoju monitoringu badań klinicznych)

- elementy wykończenia wewnętrznego:

  - odbojnice ścienne, narożniki, poręcze, odbojoporęcze – w korytarzach należy zamontować systemowe elementy odbojowe zabezpieczające przed uszkodzeniem. Należy zastosować rozwiązania dopuszczone do stosowania            w obiektach podmiotu wykonującego działalność leczniczą; zabezpieczenie ścian komunikacji należy wykonać odbojnicą systemową na konstrukcji aluminiowej.

  - Ściany, narożniki, w tym w  ościeżach drzwiowych  - narożniki zabezpieczające przed obiciem i zabrudzeniem, z i / lub w obrębie przestrzeni poczekalni                    i  głównych ciągów komunikacyjnych na ścianach korytarzy projektuje się odboje lub zabezpieczenia w postaci płyty osłonowej- odbojowej. Wzdłuż korytarzy należy zamontować poręcze dla pacjentów, które będą posiadały atest do stosowania w obiektach służby zdrowia.

- parapety wewnętrzne - gr. min. 2cm PCV komorowe

- piony i poziomy instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach ukryte                     w przegrodach budowlanych, w przypadku braku takiej możliwości -  zabudowane,

- stolarka drzwiowa dla drzwi wewnętrznych– uwagi ogólne – drzwi z płyty pełnej                 z drewnianym ramiakiem i typu PORTA, drzwi wyposażone w samozamykacz, zamek na klucz, drzwi w WC wyposażone w tzw. wandalo-odporny zamykacz z sygnalizacja zamknięcia; drzwi winny mieć klamki metalowe ze stali nierdzewnej,

- podłogi we wszystkich pomieszczeniach muszą być na jednym poziomie, bez progów i innych przeszkód ograniczających ruch wózkami; podłogi muszą być gładkie                      i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,

- ściany gładkie, bezspoinowe i odporne na działanie środków myjących                                          i dezynfekcyjnych,

- sufity w korytarzach/ komunikacji podwieszane, modułowe,

- należy przewidzieć oświetlenie typu LED, IP - w ścianach korytarzy/ciągi komunikacji, oświetlenie nocne, punktowe, natężenie zgodne z przepisami, normami.

3.2 Instalacje sanitarne:

W zakresie remontu należy wykonać:

- Punkt wody zimnej dla podłączenia wodostacji w strefie pacjenta A

- Przełożenie punktu wodno-kanalizacyjnego dla umywalek i zlewu w gabinecie badań klinicznych oraz pokoju monitoringu badań klinicznych,

- Wykonanie nowych przyborów sanitarnych w toalecie dla pacjentów z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Należy przewidzieć swobodny dostęp do armatury i wszystkich zaworów, m.in.  zastosować odpowiednio duże drzwiczki rewizyjne pozwalające na swobodną naprawę instalacji np. zaworów, bez uszkadzania  stałej zabudowy. Drzwiczki rewizyjne metalowe zamykane                          na kluczyk.

Piony wody i kanalizacji prowadzić we wnękach instalacyjnych lub w zabudowach.

Armatura wypływowa - mosiężna chromowana o wysokim standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat użytkowania. Wszystkie wbudowywane baterie winny być nie gorszej jakości niż firmy GROHE.  Baterie fabrycznie wyposażone w perlatory, napowietrzające wodę i ograniczającą jej zużycie.

Wszystkie użyte materiały i urządzenia instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji muszą posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitnej w Polsce w obiektach medycznych.

W zakresie należy przewidzieć biały montaż wraz z armaturą i akcesoriami. Przybory sanitarne winny  posiadać właściwe atesty higieniczne i bezpieczeństwa. Wbudowywany „biały montaż” – ceramika -  winien być nie gorszej jakości niż firmy GROHE.

Sanitariaty dla osób i pacjentów niepełnosprawnych muszą być wyposażone w przybory przeznaczone wyłącznie dla tego typ pomieszczeń z odpowiedniego rodzaju wszelkimi pochwytami, poręczami, wykonanymi ze stali powlekanej wysokiej jakości poliamidem posiadającymi aktualne atesty stosowalności.

Należy pozostawić swobodny dostęp do syfonów, aby umożliwić  ich serwisowanie.                      W przypadku wykonania syfonów w ścianach należy wykonać rewizje z drzwiczkami metalowymi.

Wykonanie instalacji musi być zgodne z przepisami zawartymi „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” tom II Instalacje sanitarne                                      i przemysłowe. Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne ważne atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce w obiektach szpitalnych.

Elementy wyposażenia sanitarnego:

- umywalki o szerokość min. 55cm i półpostument ścienny zakrywający syfon i kurki odcinające oraz złącza elastyczne metalowe,

- umywalki i muszle wykonane z ceramiki pokrytej warstwą szkliwienia,

- miska ustępowa zawieszana na stelażu systemowym montowanym w ścianie                           z przyciskiem pneumatycznym w kolorze chrom,

- miska ustępowa ze stelażami, z funkcją oszczędnego spłukiwania 2/4l,

- muszle WC ceramiczne podwieszone na stelażu, wykonane bez kołnierza wewnętrznego, deski sedesowe białe wolnoopadające z duroplastu, stelaż misek ustępowych zabudować do pełnej wysokości (brak półki kurzowej),

- zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewnej,

- sanitariat dla osób i pacjentów niepełnosprawnych wyposażone w pochwyty, poręcze,

- wszystkie urządzenia sanitarne montowane na specjalnych stelażach podtynkowych, łącznie    z pochwytami dla niepełnosprawnych. W przypadku ścianek typu lekkiego g-k należy dodatkowo przewidzieć wzmocnienia ścian z profili wzmocnionych ościeżnicowych pionowych i poziomych. Nie dopuszcza się zastosowania materiałów palnych, płyt OSB, drewna. Płyta g-k nie może stanowić elementu wzmacniającego ścianę,

- syfony umywalek wolno-wiszących ze stali nierdzewnej.

# 3.3 Instalacje elektryczne i teletechniczne (słaboprądowe)

W ramach remontu należy wykonać roboty w zakresie następujących wewnętrznych instalacji elektrycznych:

- instalacje oświetlenia miejscowego,

- instalacje gniazd wtykowych dla celów ogólnych i technologicznych ( pele z gniazdami LAN- do stanowisk komputerowych, telefonu oraz drukarek),

- instalacja teletechniczna (m. in. przyzywowa)

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.11.31.158) oraz norm wymienionych w załączniku do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz. 690 ze zm.).

Oświetlenie wszystkich pomieszczeń należy zaprojektować i wykonać w oparciu o oprawy typu LED. Wymagane średnie natężenie oświetlenia musi być zgodne z obowiązującą normą.

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe muszą być wyposażone w bolce ochronne. Obwody gniazd będą zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadmiarowo- prądowym. Osprzęt elektryczny ujednolicony z osprzętem występującym                    w pozostałym wyremontowanych części szpitala- typu SIMON Basic.

Przewiduje się urządzenia systemu przyzywowego, posiadające certyfikat potwierdzający zgodność z normą DIN VDE 0834 część 1 oraz 2: 2000-04. Projektowane instalacje przyzywowe muszą być kompatybilne z urządzeniami obecnie istniejącymi w Szpitalu                  tj. w oparciu o system f-my SCHIMA.

Nad drzwiami pomieszczeń muszą zostać zamontowane lampki informujące o zdarzeniach                            w systemie.

Wszystkie gniazda urządzeń systemu przyzywowego muszą być wyposażone w mechanizm automatycznego wypięcia się wtyczki, chroniącego wtyczkę przed zniszczeniem.

System przyzywowy bazuje na urządzeniach opartych na technologii IP (Internet Protocol). Otwarta struktura systemu musi gwarantować w przyszłości możliwość prostej rozbudowy               i integracji z innymi systemami.

Umiejscowienie instalacji przyzywowej  - w toaletach dla pacjenta.

4. WYPOSAŻENIE MEBLOWE

4.1. Wyposażenie stałe

Zabudowa wnęki (Strefa pacjenta C) według poniższego projektu

Oblicowanie ściany z płyty meblowej z podwieszonym siedziskiem z tej samej płyty                               i siedziskami tapicerowanymi.

Płyta meblowa Egger H3170 ST12 Dąb Kendal naturalny. Płyta i laminat niezapalne B-s2,                d-0 lub zamiennik o porównywalnych parametrach; Konstrukcja siedziska wzmocniona stalowymi elementami; 5 odrębnych siedzisk montowanych na stałe.

Tkanina obiciowa siedzisk:

- ścieralność: minimum 300 000 cykli Martindale

- trudnopalność: BS EN 1021:1, BS EN 1021:2

- odporność na światło: minimum 5

- gramatura: minimum 650 g/m²

- skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester

- właściwości zmywalne: możliwość czyszczenia łagodnymi środkami chemicznymi

- odporność na temperaturę: duża odporność na różnice temperatury

- odporność na płyny użytkowe: odporność na urynę i krew

- właściwości higieniczne: bakteriostatyczność

- kolor dostosowany do koloru ościeżnic drzwi

- wymiary siedzisk: szerokość w zakresie 48-50cm, głębokość w zakresie 46-48cm.

Poglądowy rysunek zabudowy we wnęce:

Zabudowa meblowa aneksu socjalnego (Pokój monitoringu badań klinicznych) według poniższych wytycznych

Zabudowa składająca się z szafy ubraniowej o szerokości 100cm i wysokości 195cm, następnie ciąg szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w układzie ( od strony szafy ubraniowej) „60” z półką, „60” ze zlewozmywakiem, „60” z półką, „60” z szufladami. Szafki stojące na nogach prostokątnych o wysokości ok. 15cm w kolorze srebrnym i przekroju kwadratowym 40x40mm. Blat roboczy obejmujący wszystkie szafki stojące oraz                                    z nadwieszeniem pod umywalkę nablatową. Szafki wiszące nad szafkami stojącymi ( ilość: 4x 60cm szerokości), zawieszone na wysokość 55cm nad blatem roboczym. Górna krawędź szafek wiszących zlicowane z wysokością szafy ubraniowej.

Szafki stojące, wiszące i szafa ubraniowa - płyta meblowa Egger H3170 ST12 Dąb Kendal naturalny lub zamiennik o porównywalnych parametrach. Wszystkie fronty otwierane uchwytami metalowymi- kolor stali nierdzewnej, kształt prostokątny, bez wystających profili. Przykładowe zdjęcie poniżej, zawiasy i szuflady Blum.

Blat – postformowany o grubości 38mm, Egger W1000 ST76 Biały premium lub zamiennik o porównywalnych parametrach.

4.2. Wyposażenie pozostałe

Siedziska do strefy pacjenta, w ilościach i konfiguracji zgodnych w wyszczególnieniem powyżej w pkt. 3 oraz Załącznikiem nr 2 do OPZ, tj.

- ławki 2 siedziskowe – 2 szt.

- ławki 3 siedziskowe – 9 szt.

- ławki 4 siedziskowe – 4 szt.

Opis techniczny:

Podstawa: nogi metalowe w kolorze aluminium wyposażone w stopki chroniące przed zarysowaniami

Profilowane, antypoślizgowe siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości. Łatwe do utrzymania w czystości.

Na obu końcach podłokietniki. Możliwość demontażu podłokietników.

Referencyjne wymiary dla pojedynczego siedziska:

- szerokość siedziska: 460 mm

- głębokość siedziska: 460 mm

Referencyjne wymiary dla 2,3,4 siedziskowych ławek:

# 5. Warunki spełnienia zasady DNSH

W ramach realizacji inwestycji należy bezwzględnie uwzględnić zabiegi, opracowania, elementy (już na etapie powstawania dokumentacji projektowej- rozwiązań technicznych , technologicznych, materiałowych) umożliwiające spełnienie wszystkich punktów zasady DNSH. Zarówno realizacja inwestycji jak również późniejsza eksploatacja powinna być zgodna z zasadą DNSH i nie wywoływać w żadnym obszarze określonym przez Rozporządzenie 2021/2139  poważnych szkód. Realizacja jak i eksploatacja nie może przyczynić się                              do zagrożenia realizacji celów środowiskowych określonych w poszczególnych obszarach będąc całkowicie neutralną a w wielu przypadkach po wykonaniu w trakcie eksploatacji ma przyczynić się pozytywnie do realizacji poszczególnych celów.

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym zobowiązany jest do sporządzania raportu okresowego (w zakresie spełniania zasady DNSH) co kwartał, natomiast na zakończenie inwestycji raportu końcowego inwestycji. Każdy raport powinien opisywać spełnienie poszczególnych punktów zasady DNSH oraz zawierać stosowne dokumenty potwierdzające zastosowane zabiegi. Ponadto raporty te będą zawierały bieżące aktualizacje jak również poszczególne dokumenty na potwierdzenie zgodności inwestycji dla wszystkich celów. Raport końcowy inwestycji będzie  podsumowywał realizację , zakończenie oraz ukazywał odniesienie się do każdego punktu zasady DNSH.

Poszczególne punkty zasady DNSH , które muszą być uwzględnione przy realizacji inwestycji już na etapie powstawania dokumentacji projektowej to:

1. Łagodzenie zmian klimatu

2. Adaptacja do zmian klimatu

3. Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

4. Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów                                    i recyklingowi

5. Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola

6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

W ramach realizacji inwestycji wykonawca w odniesieniu do powyższych punktów zobowiązany jest do wykonania m.in.

1. Audytu początkowego (przebudowy, remontu, rozbiórki)

2. Świadectwa charakterystyki energetycznej ex-ante

3. Analizę wpływu oraz skutecznych działań zapobiegawczych osobno na każdy z punktów zasady DNSH (opracowanie wzoru raportu wraz z wykazem dokumentów stanowiących załącznik i potwierdzających poszczególne zabiegi).

4. Świadectwa charakterystyki energetycznej ex-post

5. Audytu końcowego w odniesieniu do spełnienia wszystkich punktów zasady DNSH

6. Sporządzenie Raportu końcowego

W ramach załączników potwierdzających spełnienie zasady DNSH Zamawiający wymaga m.in. przedkładania takich dokumentów jak karty materiałowe, aprobaty, certyfikaty, karty przekazania odpadów, karty ewidencjonowania odpadów, dla gospodarki GOZ m.in. dokumenty potwierdzające , iż co najmniej 70% masy odpadów z budowy zostanie ponownie zagospodarowana.

# Załączniki:

# Załącznik nr 1 – Określenie obszaru zamówienia / Stan istniejący

# Załącznik nr 2 – Docelowy układ pomieszczeń / wykończenie powierzchni