Znak sprawy: Or.271.7.2026                                                                                 Załącznik nr 1 OPZ do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji:

W ramach zadania należy wykonać modernizację pomieszczeń I piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 2 ( 7 sal dydaktycznych, 3 łazienek, korytarza, 1 magazynku przy sali zajęć, pokoju wicedyrektora, pokoju nauczycielskiego oraz pokoju pedagoga) po wcześniejszym wykonaniu wymiany instalacji zasilania, sterowania oraz oświetlenia a także instalacji niskoprądowej.

A Roboty budowlane:

W ramach robót budowlanych zadania ww. pomieszczeniach należy wykonać rozebranie posadzek z paneli podłogowych - laminowanych , okładzin z płytek PCV, terakoty, skucia podkładów betonowych (szlichty), po oczyszczeniu ułożyć folię budowlaną i wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej (jastrych) wraz z niezbędnymi dylatacjami i gruntowaniem. Wykonać nowe posadzki z linoleum, okładzin PCV na klej. Wykonać demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej oraz kratek wentylacyjnych, usunąć odspojone tynki, uzupełnić ubytki, osadzić profile narożnikowe aluminiowe z siatką na narożnikach ścian, sufity i ściany wyrównać gładzią gipsową, zagruntować i pomalować co najmniej dwukrotnie farbami emulsyjnymi akrylowymi łatwo zmywalnymi, w miejscach występowania umywalek skuć glazurę ułożyć nowe fartuchy z okładzin PCV, dokonać wymiany elementów sanitarnych (zlewy, umywalki, baterie, miski ustępowe ze spłuczkami, podejściami, syfonami, rewizjami i pionami na realizowanej kondygnacji  itp.), wykonać dostawę i montaż luster nad umywalkowych, podajników na ręczniki papierowe i uchwytów na papier toaletowy, szczotek ustępowych, wymienić dwie szafki hydrantowe, wnękowe ppoż. wraz z wyposażeniem,   wykonać tapetowanie ścian fototapetą lateksową, wykonać lamperie z żywicznego tynku mineralnego, wykonać malowanie istniejącej instalacji c.o., czyszczenie, odtłuszczanie, renowacja oraz malowanie emalią akrylową podokienników lastrykowych,  dostawa i montaż odbojnic, dostawa i montaż tabliczek informacyjnych z numerami sal w ramkach aluminiowych, dostawa i montaż nakładek renowacyjnych na parapetach lastrykowych, dostawa i montaż rolet okiennych w kasetach, dostawa i montaż na skrzydła drzwiowe oraz ściany sal dydaktycznych tematycznych elementów dekoracyjnych płaskich i trójwymiarowych, tworzywowych , z płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych i drewnopodobnych, dostawa i montaż tablic magnetycznych i tablic korkowych. Montaż zdemontowanego i zabezpieczonego wyposażenia sal lekcyjnych i pokoi służbowych.

B. Roboty elektryczne:

W ramach robót elektrycznych wnętrzowych należy dokonać demontażu istniejących instalacji elektrycznych w tym opraw oświetleniowych, łączników, gniazd wtykowych, instalacji dzwonkowej. Wykonać dostawę i montaż nowych instalacji oświetlenia podstawowego, dodatkowego (strefa tablic) i awaryjnego, gniazd wtykowych, łączników w nowo przygotowanym podłożu (bruzdy, rury ochronne) z przewodów kabelkowych wraz z dostawą i montażem opraw oświetleniowych typu LED (natynkowych) oświetlenia podstawowego i awaryjnego (z 1h modułami awaryjnymi i auto testem oraz wyposażonych w piktogramy), dzwonków szkolnych, gniazd dedykowanych DATA do zasilania urządzeń informatycznych. Wykonać połączenia wyrównawcze. Wykonać nowe WLZ-ty zasilające od rozdzielni głównej na parterze z doposażeniem RG obiektu w rozłącznik bezpiecznikowy modułowy z wkładkami D02 63A oraz ochronnik przepięciowy, wykonać dwie nowe rozdzielnice wnękowe/podtynkowe (RE11 i RE12) oraz rozdzielnicy natynkowej zasilającej odbiory w sali informatycznej (RK1) wyposażone i zasilane zgodnie ze schematami zasilania. Wykonane obwody elektryczne zasilić z  nowych rozdzielnic. Wykonać sprawdzenia i pomiary obwodów elektrycznych wraz z pomiarem natężenia oświetlenia.

C. Roboty elektryczne - niskoprądowe

1. Instalacje okablowania strukturalnego w postaci:

- okablowanie należy wykonać w standardzie klasy E w wersji nieekranowanej,

- instalacja okablowania strukturalnego będzie oparta o Lokalne Punkty Dystrybucyjne (LPD/1 i LPD/2),

- Lokalne Punkty Dystrybucyjne (LPD/1 i LPD/2) należy połączyć z instalacją okablowania strukturalnego pozostałych części budynku przewodem światłowodowym z istniejącym Punktem Dystrybucyjnym.

- zachować strukturę połączeń między punktami dystrybucyjnymi budynku.

- demontażu istniejącego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu sali komputerowej na I piętrze – należy zachować połączenia miedzy punktami dystrybucyjnego obiektu lub odtworzyć połączenia w projektowanym lokalnym punkcie dystrybucyjnym LPD/1 w pom. 1/8.

- demontażu istniejących elementów instalacji niskoprądowych należy wykonać po wcześniejszym ustaleniu z Inwestorem w celu zapewnienia funkcjonowania instalacji okablowania strukturalnego na całym obiekcie.

- demontaże prowadzić w ścisłym porozumieniu z Zarządca obiektu oraz po uzyskaniu zgody na demontaż poszczególnych instalacji/urządzeń.

- wykonania Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD/1 instalacji okablowania strukturalnego w pom. 1/8 na poziomie I pietra w postaci szafy dystrybucyjnej wiszącej 19”/15U 600x600 z osprzętem pasywnym (panel wentylacyjny, 4 wentylatorowy z termostatem, listwa zasilająca, 5 – portowa z bolcem i wył. zasilania 19”/1U, panel światłowodowy 19” 1U z frontem 24xSC simplex, panel krosowy kątowy, 24 portów RJ-45, kat. 6, UTP, panel porządkujący 19”/1U) oraz osprzętem aktywnym (switch zarządzalny warstwy L2 24 porty RJ-45 GE Base - TX  PoE+,  2x10G SFP+, switch zarządzalny warstwy L2 48 portów RJ-45 GE Base - TX ,  4x10G SFP+, SFP+ transceiver with DDM, 10G) z integralnym wyposażeniem szafy LPD/1 w postaci przewodów krosowych RJ-45 – RJ-45 klasy E UTP o długości 2m.

- dostarczenia kabli krosowych typu RJ-45 – RJ-45 klasy E UTP o długości 3m do podłączenia zestawów komputerowych.

- wyprowadzenia z LPD/1 punktów przyłączeniowych abonenckich do instalacji telefonicznej/komputerowej.

- połączenia za pomocą kabla światłowodowego LPD/1 z istniejącym punktem dystrybucyjnym oraz z projektowanym LPD/2.

- wykonania Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD/2 instalacji okablowania strukturalnego w pom. 1/14 na poziomie I pietra w postaci szafy dystrybucyjnej wiszącej 19”/12U 600x600. wyposażonej w osprzęt pasywny (panel wentylacyjny, 4 wentylatorowy z termostatem, listwa zasilająca, 5 – portowa z bolcem i wył. zasilania 19”/1U, panel światłowodowy 19” 1U z frontem 24xSC simplex, panel krosowy kątowy, 24 portów RJ-45, kat. 6, UTP, panel porządkujący 19”/1U) oraz osprzęt aktywny (switch zarządzalny warstwy L2 48 portów RJ-45 GE Base - TX ,  4x10G SFP+, SFP+ transceiver with DDM, 10G) z integralnym wyposażeniem szafy LPD/2 w postaci przewodów krosowych RJ-45 – RJ-45 klasy E UTP o długości 2m.

- dostarczenia kabli krosowych typu RJ-45 – RJ-45 klasy E UTP o długości 3m do podłączenia zestawów komputerowych do punktów przyłączeniowych.

- wyprowadzenia z LPD/2 punktów przyłączeniowych abonenckich do instalacji telefonicznej/komputerowej.

- połączenia za pomocą kabla światłowodowego LPD/2 z istniejącym punktem dystrybucyjnym oraz z projektowanym LPD/1.

- wykonania instalacji wewnątrz obiektu przewodami światłowodowymi 8j uniwersalnymi jednomodowymi LS0H, np. typu U-DQ(ZN)BH do połączenie pomiędzy projektowanymi i istniejącymi szafami dystrybucyjnymi,

- wykonania połączenia punktów przyłączeniowych z panelami w szafie punktów dystrybucyjnych (okablowanie poziome) przewodami U/UTP kat.6 klasy E, LS0H,

- przewody układać w rurach giętkich, wzmocnionych o średnicy 32mm pod tynkiem.

- wykonania punktów przyłączeniowych pojedynczych ( moduł RJ-45 UTP kl. E, adapter gniazda 45x22,5mm,  ramka 1-krotna, puszka podtynkowa/natynkowa) i podwójnych (moduł RJ-45 UTP kl. E, adapter gniazda 45x22,5mm, ramka 1-krotna, puszka podtynkowa/natynkowa).

- przetestowania wszystkich łącz skrętkowych w systemie pod kątem spełniania wymogów klasy E / kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

- przeprowadzenia pomiarów w układzie pomiarowym typu „Channel” (łącznie z kablami krosowymi i kablami przyłączeniowymi)  miernikiem o poziomie dokładności, co najmniej „Level IV” przy użyciu odrębnej pary kabli połączeniowych, która w przyszłości będzie wykorzystywana w powiązaniu z tym łączem (zapewnić pełen zestaw kabli połączeniowych RJ45), wykonania pomiarów certyfikacyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346których wyniki muszą być prawidłowe.

- przeprowadzenia badań i pomiarów dla istniejącego oprzewodowania oraz gniazd okablowania strukturalnego zlokalizowanych na rzucie kondygnacji II piętra w związku z ponownym połączeniem instalacji niskoprądowych z w/w kondygnacji w nowoprojektowanej serwerowni.

- Uwaga : w pomieszczeniu 1.15 instalację okablowania strukturalnego wykonać na ścianach a nie posadzce zgodnie z rysunkiem T03 oraz uzgodnieniami z Zarządcą obiektu.

2. Instalacje AV w postaci:

- wykonania zestawu punktów przyłączeniowych audio-video do współpracy z projektorami multimedialnymi oraz tablicami interaktywnymi w zakresie: punkt przyłączeniowy pojedynczy (HDMI - gniazdo HDMI, 2M, puszka natynkowa/podtynkowa) oraz punkt przyłączeniowy pojedynczy (VGA + RCA - gniazdo VGA + 1 x RCA, puszka natynkowa/podtynkowa),

- wykonania kablami i przewodami (HDMI – połączenie punktów przyłączeniowych dedykowanych do podłączenia projektorów multimedialnych i tablic multimedialnych, VGA 15-pin – połączenie punktów przyłączeniowych dedykowanych do podłączenia projektorów multimedialnych i tablic multimedialnych, audio 2x0,22mm - połączenie punktów przyłączeniowych dedykowanych do podłączenia projektorów multimedialnych i tablic multimedialnych, przewody układać w rurach giętkich, wzmocnionych o średnicy 32mm układanych pod tynkiem.

3. Instalacje nagłośnienia w postaci:

- wykonania instalacji nagłośnieniowej kablami głośnikowymi OMY2x2,5mm (połączenie zestawów głośnikowych ze wzmacniaczami) korytarzy na poziomie I piętra w rurach giętkich, wzmocnionych typu RKGL32 układanych pod tynkiem oraz listwach elektroinstalacyjnych 30x20mm (w pomieszczeniu radiowęzła na II piętrze) składającej się z 5 głośników naściennych, panelowy o mocy 6W w obudowie metalowej, o efektywnym paśmie przenoszenia od 65Hz do 18kHz połączonych z istniejącym systemem nagłośnienia w pomieszczeniu radiowęzła jako oddzielnej strefy nagłośnienia.

- wykonania sprawdzenia systemu nagłośnienia I piętra wraz z protokolarnym potwierdzeniem jego działania.

Uwaga:

- wskazane w dokumentacji wzory-motywy fototapet, instalacji trójwymiarowych oraz elementów tektoniki ścian sal lekcyjnych przewidzianych do wykonania we wskazanych lokalizacjach sal dydaktycznych uzgodnić przed zakupem z zarządcą obiektu,

- miejsce montażu przewidzianych projektem tablic interaktywnych, korkowych, magnetycznych uzgodnić/potwierdzić z zarządcą obiektu,

- wskazana w projekcie wykonawczym kolorystyka sal dydaktycznych jest przykładowa, a faktyczne kolory ścian, wypraw posadzek, skrzydeł drzwiowych, rolet itp. elementów uzgodnić przed zakupem i montażem z zarządcą obiektu.

Do zadań Wykonawcy należy również:

- Wykonawca w porozumieniu z Zarządcą obiektu ustali dogodny obu stronom model realizacji zadania, godziny prac oraz sposób zabezpieczenia pomieszczeń i wykonanej infrastruktury w trakcie prowadzenia robót,

- Zamawiający informuje, że koszty związane z poborem energii elektrycznej, wody oraz zabezpieczeniem sanitarnym ponosi Wykonawca w oparciu o odrębne umowy z gestorami sieci bądź ze specjalistycznymi firmami realizującymi takie usługi,

- złożenie przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego a po wykonaniu zadania kosztorysu powykonawczego,

Inwestycję należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiary robót są jedynie elementem pomocniczym do przygotowania oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 prawa zamówień publicznych informuje, że ilekroć w dokumentacji zamówienia wskazane zostały normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych dopuszcza się również rozwiązania równoważne z opisywanymi w powyższych dokumentach. Tym samym do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, dopuszczalne są rozwiązania wskazane w tych dokumentach „ lub równoważne”.