Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

formularz asortymentowo-cenowy

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, medycznego oraz urządzeń drukujących.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część I - Komputer stacjonarny – All in One 23,8” (ilość: 6 sztuk),

Część II - Komputer przenośny  - Standard 17,3" (ilość: 5 sztuk),

Część III – Urządzenie wielofunkcyjne – 2 sztuki,

Część IV – Miernik bilirubiny – 1 sztuka,

Część V - Przenośny skaner żył do nieinwazyjnej wizualizacji naczyń krwionośnych w czasie rzeczywistym-1 sztuka,

Część VI - Dermatoskop cyfrowego do nieinwazyjnej diagnostyki zmian skórnych wraz z możliwością obrazowania, archiwizacji i analizy obrazów-1 sztuka.

zgodnie z poniższym opisem:

CZĘŚĆ I:

Komputer stacjonarny All in One 23,8”

| Lp. | Nazwa | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać), (tam gdzie puste pole wpisać parametry) lub wykreślić niepotrzebne TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matryca (ekran) | Typ ekranu: panoramiczny, matryca minimum 23,8”; Jasność minimalna : 250 cd/m2 (nit); Rozdzielczość nie mniej i nie więcej niż FHD: 1920 x 1080; Wymagana jest matowa powłoka antyrefleksyjna; Technologia redukcji światła niebieskiego. |  |
| 2 | Procesor | Procesor opisany w linku w dokumencie SWZ w części V lub równoważny (przez równoważny rozumie się gorszy do 2% w wyniku wielowątkowym/multithread/ lub lepszy). | Podać link do testu oraz wynik: |
| 3 | Płyta główna | • Oparta na chipsecie obsługującym procesor z pkt. 2; • Zintegrowana karta dźwiękowa High Definition Audio; • Zintegrowana karta sieciowa gigabit LAN; • Wlutowany na stałe na płycie głównej Trusted Platform Module (discrete TPM 2.0); Zamawiający nie dopuści jako równoważne zaoferowanie komputerów opartych na tzw. Firmware TPM. • Karta sieci bezprzewodowej WiFi 802.11 ax , Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 6E; – dopuszczalne jest, by karta ta była zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w gnieździe na płycie głównej wewnątrz obudowy komputera (nie dopuszczalne jest by tego typu karta zajmowała zewnętrzne porty USB). • Porty na płycie głównej: USB 2.0 – minimum 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - minimum 2 szt. RJ-45 (LAN) - minimum 1 szt. Display Port - minimum 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Nie dopuszcza się by wymagana w/w lista portów była osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, hubów, przejściówek. |  |
| 5 | Pamięć operacyjna RAM | Minimum 16 GB. Zapewniona musi być możliwość rozbudowy do min 32 GB. |  |
| 6 | Pamięć masowa | Wewnętrzna pamięć masowa: - dysk SSD NVME PCIe x 4 min. Gen4 ze złączem M.2 o pojemności minimum 500GB. |  |
| 8 | Karta grafiki | zintegrowany układ graficzny kompatybilny z procesorem. Karta graficzna obsługująca rozdzielczość minimum 1920x1080; 60Hz. |  |
| 9 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z HD Audio. |  |
| 10 | Interfejsy sieciowe zintegrowane w wewnątrz obudowy | Karta sieciowa 100/1000 Ethernet RJ 45, karta sieci bezprzewodowej WiFi w standardzie minimum 802.11ax, Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 6E. |  |
| 11 | Zasilacz | Zasilacz o mocy maksymalnej 300W i o sprawności minimum 85% wg danych producenta komputera AiO. Zasilacz musi być zintegrowany wewnątrz obudowy komputera AiO. Zamawiający nie dopuszcza zasilaczy zewnętrznych. |  |
| 12 | Obudowa | • All in One (AiO) – Komputer zintegrowany – łączący w sobie zarówno monitor jak i elektroniczne komponenty składowe komputera (nie dotyczy klawiatury, myszki). Monitor z jednostką komputerową musi być połączony w sposób trwały i nie jest dopuszczalne by monitor z komputerem był łączony dodatkowymi zewnętrznymi przewodami. • Obudowa wyposażona we wbudowane głośniki stereo (moc min 2 x 2,0 W). • Wbudowane minimum dwa mikrofony. • Wbudowana lub dołączona do obudowy przez producenta na stałe kamera internetowa min. 1080p. Nie dopuszcza się komputerów wyposażonych w podpórki. Kolorystyka obudowy: czarny, grafitowy, srebrny, ciemno-szary. Maksymalna waga zestawu komputerowego AiO 11,5 kg. |  |
| 13 | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. • Możliwość odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera, - ilości pamięci RAM, - typie procesora, - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej LAN. • Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). • Funkcja blokowania/ odblokowania bootowania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. • Możliwość włączenia/ wyłączenia zintegrowanej karty sieciowej LAN i WLAN, kamery i modułu TPM z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. • Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. • Możliwość wyłączania portów USB, z wymaganą opcją wyłączania tylko portów na bocznym panelu lub tylko portów na tylnym panelu obudowy. | TAK/NIE |
| 14 | System operacyjny | System operacyjny Windows 11 Professional PL OEM 64bit lub równoważny. UWAGA! System operacyjny jest równoważny z Windows 11 Professional PL OEM 64bit, jeśli współpracuje z Active Directory. Zamawiający wymaga zaoferowania systemu operacyjnego w polskiej wersji językowej, dla którego równoważnym jest system posiadający zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe oraz umożliwiający: - wykorzystanie pamięci RAM powyżej 4GB, - wykorzystanie graficznego środowiska instalacji i konfiguracji, - darmową aktualizację i pobieranie sterowników i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek, - zarządzanie komputerami, kontami i grupami użytkowników, dostępem do plików i drukarek, - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe, - możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych, - obsługę usługi Active Directory bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, - przyłączanie do domeny oraz określanie zasad grupy, zasad zabezpieczeń i korzystania z sieci dla użytkowników i urządzeń, - szyfrowanie urządzeń, - wykorzystanie wbudowanych funkcji bezpieczeństwa, w tym zapory i zabezpieczeń internetowych do ochrony przed wirusami oraz złośliwym oprogramowaniem, - określenie polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), - zabezpieczenie hasłem dostęp do systemu, konta i profilu użytkowników, - zdalnie zarządzane, - pracę systemu w trybie ochrony kont użytkowników, - wyszukiwanie informacji (plików) dostępne z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego, - system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, - uzyskanie pomocy poprzez wbudowany system pomocy w języku polskim, - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących), - zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji, w tym możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, - skanowanie i przywracanie plików systemowych z poziomu konsoli, - wsparcie dla Oracle Java i .NET Framework w najnowszej wersji oraz możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Wymagane jest by klucz produktu był na stałe zapisany w BIOS-ie komputera, zapewniając poprawną aktywację systemu operacyjnego po reinstalacji bez konieczności ręcznego wpisywania klucza produktu. Wymagane jest by na obudowie komputera była na stałe umieszczona naklejka producenta oprogramowania świadcząca o legalności i o rodzaju zainstalowanego systemu operacyjnego. Wymagany jest fabrycznie nowy system operacyjny, nieużywany oraz nie aktywowany nigdy wcześniej na innym komputerze. Wymagane jest by system operacyjny wraz z niezbędnymi sterownikami oraz oprogramowaniem dedykowanym do komputera były fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Wymagane jest by na pamięci masowej była wydzielona ukryta partycja RECOVERY, służąca do przywracania systemu operacyjnego do stanu fabrycznego lub w przypadku braku partycji RECOVERY wymagane jest dostarczenie nośników pamięci zapewniających przywrócenie systemu operacyjnego komputera do stanu fabrycznego. Nie dopuszcza się update starszych wersji systemu operacyjnego do najnowszej wersji. | TAK/NIE |
| 15 | Akcesoria dodatkowe | - Klawiatura USB w układzie polski programisty lub QWERTY US, (zalecana przez producenta komputera), minimalna długość kabla 170 cm. Kolor: czarny, grafitowy, srebrny, ciemno-szary. - Mysz optyczna lub laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) minimum 600 dpi, (zalecana przez producenta komputera), minimalna długość kabla 170 cm. Kolor: czarny, grafitowy, srebrny, ciemno-szary. - Kabel zasilający |  |
| 16 | Dodatkowo | - Dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem musi być fabrycznie nowy, nie refabrykowany, nie odnawiany, nie po ekspozycyjny , musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. - System jak i wszystkie inne programy wynikające ze specyfikacji powinny być zainstalowane przez producenta sprzętu na pamięci masowej (SSD lub lepszej). - Każdy zestaw PC winien zawierać komplet: kabli, licencji (dotyczy naklejki licencyjnej na obudowie komputera świadczącej o legalności i o rodzaju zainstalowanego systemu operacyjnego). - Zamawiający zastrzega sobie na etapie odbioru lub w okresie gwarancyjnym prawo do przeprowadzenia weryfikacji legalności dostarczonych programów u producenta oprogramowania. - Zamawiający zastrzega sobie w okresie gwarancyjnym prawo do samodzielnej rozbudowy konfiguracji sprzętowej, diagnostyki poszczególnych podzespołów, a w przypadku awarii, wysyłania do naprawy jednostek komputerowych bez pamięci masowych (SSD lub lepszych) (wymagany jest brak plomb na obudowie). - Dodatkowo na obudowie musi zostać naklejony unikalny numer seryjny jednostki, w taki sposób aby zapewnić trwałość tego oznaczenia (wodoodporne naklejki). - Musi być zapewniona u producenta (dostawcy, o ile jest producentem) komputera AiO możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej, rodzaju i wersji systemu operacyjnego komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego. - Musi być zapewniony dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera. - Czas reakcji serwisu – bezwarunkowo do końca następnego dnia roboczego. | TAK/NIE |
| 17 | Gwarancja | Dostarczone urządzenia objęte będą gwarancją producenta w trybie NBD (next business day), realizowaną minimum w trybie 8x5, świadczoną w siedzibie Zamawiającego (w miejscu instalacji urządzeń), przez cały okres gwarancji, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru. Wykonawca do protokołu odbioru załączy ogólne warunki świadczenia gwarancji w trybie NBD. Gwarancja (według oferty – minimum 36 miesięcy) musi oferować przez cały okres: - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia; możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy, telefonicznie oraz mailowo; - w przypadku awarii wymagane jest by naprawa przeprowadzona była przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta urządzeń w miejscu instalacji. Diagnostyka może być przeprowadzona zdalnie; - firma serwisująca musi posiadać autoryzację producentów dostarczonych przedmiotów zamówienia; - dostępność wsparcia technicznego w języku polskim w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze, - dostęp do portalu technicznego, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. - W przypadku awarii pamięci masowych (SSD lub lepszego), pamięć masowa w całości pozostaje u Zamawiającego (nie dopuszcza się demontażu dysków SSD i pozostawienia u Zamawiającego fragmentów dysku z nośnikami danych). W przypadku awarii pamięci masowej, Zamawiający dopuszcza samodzielną wymianę po otrzymaniu nowego komponentu. | TAK/NIE |

Oferujemy 6 komputerów Typ:………………………………….., model:………………………………………, marka…………………………….. producent:…………………………………, Siedzibę mamy w ……………………………………………………, cena łączna brutto……………………………………………………………………………… (słownie……………………………………………………………………………………)

Dokument należy podpisać bezwzględnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym !!!

CZĘŚĆ II:

Komputer przenośny  - Standard 17,3"

| Lp. | Nazwa | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać), (tam gdzie puste pole wpisać parametry) lub wykreślić niepotrzebne TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem min 17,3” | TAK/NIE |
| 2 | Obudowa | Górna i dolna część obudowy wykonana z lekkich materiałów o podwyższonej wytrzymałości, odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Solidne zawiasy matrycy LCD (w przypadku uszkodzenia w okresie gwarancji podlegają nieodpłatnej wymianie). Dopuszczane kolory: czarny, grafitowy, srebrny. | TAK/NIE |
| 3 | Matryca | • Typ ekranu: panoramiczny, matryca minimum 17,3”; • Jasność minimalna : 250 cd/m2 (nit); • Rozdzielczość nie mniej niż Full HD: 1920 x 1200; • Wymagana jest matowa powłoka antyrefleksyjna; |  |
| 4 | Typ wskaźnika | Touchpad zintegrowany z dwoma klawiszami. |  |
| 5 | Procesor | Procesor opisany w linku w dokumencie SWZ w części V lub równoważny (przez równoważny rozumie się gorszy do 2% w wyniku wielowątkowym/multithread/ lub lepszy). | Podać link do testu oraz wynik: |
| 7 | Płyta główna | • Oparta na chipsecie obsługującym procesor z pkt. 5; • zabezpieczenia hasłem wejścia do biosu niezależne od stanu zasilania i naładowania akumulatora. • Na płycie głównej wlutowane minimum 2 x złącze M.2 (jedno złącze M.2 muszą obsługiwać dyski PCIe x4, min. Gen 4 z zaimplementowanym protokołem NVMe). • Wlutowany na stałe na płycie głównej Trusted Platform Module (discrete TPM 2.0) – nie dopuszcza się by moduł TPM 2.0 był zintegrowany z procesorem CPU lub APU. Zamawiający nie dopuści jako równoważne zaoferowanie komputerów przenośnych opartych na tzw. Firmware TPM. |  |
| 8 | Pamięć operacyjna RAM | Minimum 16 GB. Zapewniona musi być możliwość rozbudowy do min 32 GB. |  |
| 9 | Pamięć masowa | Wewnętrzna pamięć masowa: - dysk SSD NVME PCIe x 4 min. Gen4 ze złączem M.2 o pojemności minimum 500GB. |  |
| 10 | Napęd optyczny | Nie jest obligatoryjnie wymagany napęd optyczny. | TAK/NIE |
| 11 | Karta grafiki | • Zintegrowany układ graficzny kompatybilny z procesorem, • Obsługa rozdzielczości Full HD i pracy wielomonitorowej. |  |
| 12 | Karta dźwiękowa | Wbudowana karta dźwiękowa, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon. |  |
| 13 | Karty sieciowe LAN i WLAN | Zintegrowana wewnątrz obudowy z notebookiem karta sieciowa 100/1000 Ethernet. Dopuszczalne jest stosowanie i dostarczenie dedykowanych przejściówek z portem RJ45 producenta notebooka lub też zewnętrznych kart sieciowych 100/1000 Ethernet producenta notebooka pod warunkiem, że będą wykorzystywały porty USB Type C. Zintegrowana karta sieci bezprzewodowej WiFi 802.11 ax, Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 6E. |  |
| 14 | Dodatkowe zintegrowane interfejsy | - Bluetooth 5.1; Nie dopuszcza się modułów Bluetooth zajmujących złącza zewnętrzne. |  |
| 15 | Wbudowana kamera | Kamera z obsługą rozdzielczości minimum HD720p |  |
| 16 | Wymagane zintegrowane złącza | Minimum: • 1 x USB 3.2 lub lepsze zgodne z Type A; • 1 x USB 3.2 lub lepsze zgodne z Type C • 1 x pełnowymiarowe wyjście sygnału video/audio HDMI 19 pin (dopuszczalne jest złącze 1 x mini HDMI pod warunkiem dostarczenia konwertera z elastycznym przewodem do pełnowymiarowego złącza HDMI (F) lub dopuszczalne jest złącze • 1 x DisplayPort / mini DisplayPort pod warunkiem dostarczenia konwertera z elastycznym przewodem do pełnowymiarowego złącza HDMI (F)- out video and audio); • 1 x RJ45. • Nie dopuszcza się by wymagana w/w lista portów była osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, hubów, przejściówek (nie dotyczy opcjonalnego konwertera z elastycznym przewodem miniHDMI/DisplayPort/miniDisplayPort - HDMI (F). |  |
| 17 | Klawiatura | Klawiatura w układzie US lub QWERTY. |  |
| 18 | Zasilacz | Zalecany przez producenta notebooka, o mocy min. 65W. |  |
| 19 | Bateria | Li-Ion lub Li-Pol, min. 45Wh. |  |
| 20 | System operacyjny | System operacyjny Windows 11 Professional PL OEM 64bit lub równoważny. UWAGA! System operacyjny jest równoważny z Windows 11 Professional PL OEM 64bit, jeśli współpracuje z Active Directory. Zamawiający wymaga zaoferowania systemu operacyjnego w polskiej wersji językowej, dla którego równoważnym jest system posiadający zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe oraz umożliwiający: - wykorzystanie pamięci RAM powyżej 4GB, - wykorzystanie graficznego środowiska instalacji i konfiguracji, - darmową aktualizację i pobieranie sterowników i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek, - zarządzanie komputerami, kontami i grupami użytkowników, dostępem do plików i drukarek, - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe, - możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych, - obsługę usługi Active Directory bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, - przyłączanie do domeny oraz określanie zasad grupy, zasad zabezpieczeń i korzystania z sieci dla użytkowników i urządzeń, - szyfrowanie urządzeń, - wykorzystanie wbudowanych funkcji bezpieczeństwa, w tym zapory i zabezpieczeń internetowych do ochrony przed wirusami oraz złośliwym oprogramowaniem, - określenie polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, - •wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), - zabezpieczenie hasłem dostęp do systemu, konta i profilu użytkowników, - zdalnie zarządzane, - pracę systemu w trybie ochrony kont użytkowników, - wyszukiwanie informacji (plików) dostępne z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego, - system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, - uzyskanie pomocy poprzez wbudowany system pomocy w języku polskim, - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących), - zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji, w tym możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, - skanowanie i przywracanie plików systemowych z poziomu konsoli, - wsparcie dla Oracle Java i .NET Framework w najnowszej wersji oraz możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Wymagane jest by klucz produktu był na stałe zapisany w BIOS-ie komputera, zapewniając poprawną aktywację systemu operacyjnego po reinstalacji bez konieczności ręcznego wpisywania klucza produktu. Wymagane jest by na obudowie komputera była na stałe umieszczona naklejka producenta oprogramowania świadcząca o legalności i o rodzaju zainstalowanego systemu operacyjnego. Wymagany jest fabrycznie nowy system operacyjny, nieużywany oraz nie aktywowany nigdy wcześniej na innym komputerze. Wymagane jest by system operacyjny wraz z niezbędnymi sterownikami oraz oprogramowaniem dedykowanym do komputera były fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Wymagane jest by na pamięci masowej była wydzielona ukryta partycja RECOVERY, służąca do przywracania systemu operacyjnego do stanu fabrycznego lub w przypadku braku partycji RECOVERY wymagane jest dostarczenie nośników pamięci zapewniających przywrócenie systemu operacyjnego komputera do stanu fabrycznego. Nie dopuszcza się update starszych wersji systemu operacyjnego do najnowszej wersji. | TAK/NIE |
| 21 | Waga z baterią | Maksymalnie 2,1 kg (waga notebooka, bez zasilacza) | Podać masę: |
| 22 | BIOS | Musi być zapewniona możliwość sprawdzenia następujących informacji bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych: - wersji BIOS, - nr seryjny, model notebooka, - ilości pamięci RAM, - typie procesora, - informacje o zainstalowanym dysku twardym. Bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych musi być zapewniony dostęp do poniższych funkcjonalności: - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS), - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, - Możliwość wyłączania/włączania bootowania z USB, - Możliwość włączania/wyłączania: Wireless LAN, kamery (Zamawiający nie dopuszcza jako rozwiązanie równoważne kamery z wbudowaną przesłoną zapewniającą fizyczne zasłonięcie obiektywu kamery, gwarantującej prywatność użytkownika), - Możliwość ustawienia kolejności bootowania. | TAK/NIE |
| 23 | Akcesoria dodatkowe | - Mysz laserowa lub optyczna, bluetooth działająca z oferowanym notebookiem. Wymagany jest mechaniczny przełącznik trybów ON/OFF. - Torba jak najlepiej dopasowana wielkościowo do notebooka (dedykowana do oferowanego laptopa i nie większego). Wzmocniona konstrukcja komory na notebooka, amortyzowana z każdej strony komora pianką. Paski wewn. do przypięcia notebooka. Przegroda z pianki. Kieszeń na zasilacz, pióra i inne akcesoria. Miękka i ergonomiczna rączka, regulowany i odpinany pasek na ramię. Rodzaj zapięcia – suwaki. Metalowe zaczepy paska, korpusy i przywieszki suwaków błyskawicznych. Torba wykonana z czarnego wzmocnionego materiału. | TAK/NIE |
| 24 | Dodatkowo | - Dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. - System jak i wszystkie inne programy wynikające ze specyfikacji powinny być zainstalowane przez producenta sprzętu na pamięci masowej (SSD lub lepszej). - Każdy komputer przenośmy PC winien zawierać komplet: kabli, licencji (dotyczy naklejki licencyjnej na obudowie komputera świadczącej o legalności i o rodzaju zainstalowanego systemu operacyjnego). - Zamawiający zastrzega sobie na etapie odbioru lub w okresie gwarancyjnym prawo do przeprowadzenia weryfikacji legalności dostarczonych programów u producenta oprogramowania. - Zamawiający zastrzega sobie w okresie gwarancyjnym prawo do samodzielnej rozbudowy konfiguracji sprzętowej, diagnostyki poszczególnych podzespołów, a w przypadku awarii, wysyłania do naprawy jednostek komputerowych bez pamięci masowych (SSD lub lepszych) (wymagany jest brak plomb na obudowie). - Dodatkowo na obudowie musi zostać naklejony unikalny numer seryjny jednostki, w taki sposób aby zapewnić trwałość tego oznaczenia (wodoodporne naklejki). - Musi być zapewniona u producenta (dostawcy, o ile jest producentem) notebooka możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej, rodzaju i wersji systemu operacyjnego komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego. - Musi być zapewniony dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera. - Czas reakcji serwisu – bezwarunkowo do końca następnego dnia roboczego. | TAK/NIE |
| 25 | Gwarancja | - Dostarczone urządzenia objęte będą gwarancją producenta przez minimum 36 miesięcy, - Gwarancja producenta komputera na baterie –36 miesięcy. | TAK/NIE |

Oferujemy 5 komputerów przenośnychTyp:………………………………….., model:………………………………………, marka…………………………….. producent:…………………………………, Siedzibę mamy w ……………………………………………………, cena łączna brutto……………………………………………………………………………… (słownie……………………………………………………………………………………)

Dokument należy podpisać bezwzględnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym !!

CZĘŚĆ III:

Urządzenie wielofunkcyjne – 2 sztuki

| Lp. | Nazwa | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać), (tam gdzie puste pole wpisać parametry) lub wykreślić niepotrzebne TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne - Urządzenie fabrycznie nowe, - Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, - Obsługa druk, skanowanie, kopiowanie, faks - Technologia druku laserowa | TAK/NIE |
| 2 | Minimalne parametry techniczne | - Prędkość druku min. 20 str./min (A4) w kolorze i mono, - Rozdzielczość druku min. 1200 × 1200 dpi (lub równoważna jakość), - Automatyczny druk dwustronny (duplex) – wymagany, format A4,obsługa różnych gramatur papieru - Skaner kolorowy, - Rozdzielczość optyczna min. 600 × 600 dpi - Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - Skanowanie dwustronne - Skanowanie do e-mail, folder sieciowy, USB - Kopiowanie kolorowe i mono - Możliwość kopiowania dwustronnego - Skalowanie min. 25–400% - Łączność i interfejsy USB, Ethernet (LAN) – wymagany, Wi-Fi - Obsługa druku mobilnego (np. AirPrint, Mopria lub równoważne) , - Pamięć operacyjna min. 512 MB, - Obsługa standardowych języków druku (np. PCL, PostScript lub równoważne), - Obsługa protokołów sieciowych (np. SSL, IPsec lub równoważne) - Zasilanie 220–240 V, - Tryb oszczędzania energii, - Dostępność materiałów eksploatacyjnych na rynku. |  |
| 3 | Inne | - Gwarancja producenta 36 miesięcy, - Wykonawcy dostarczy komplet oryginalnych materiałów eksploatacyjnych o maksymalnej dostępnej pojemności | TAK/NIE |

Oferujemy 2 urządzenia wielofunkcyjne typ:………………………………….., model:………………………………………, marka…………………………….. producent:…………………………………, Siedzibę mamy w ……………………………………………………, cena łączna brutto……………………………………………………………………………… (słownie……………………………………………………………………………………)

Dokument należy podpisać bezwzględnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym !!!

CZĘŚĆ IV:

Bilirubinometr – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać), (tam gdzie puste pole wpisać parametry) lub wykreślić niepotrzebne TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia: | Bilirubinometr przezskórny do nieinwazyjnego pomiaru stężenia bilirubiny u noworodków- Szpitalny model z kolorowy wyświetlaczem i stacja dokującą Podstawowe funkcje: - kolorowy ekran LCD z możliwością wprowadzania ID pielęgniarki i dziecka (tylko numer), - bezinwazyjność i bezpieczeństwo metody pomiarowej. Przezskórny pomiar, bez nakłuwania noworodka, - dokładność pomiaru nie gorsza niż: ±1,0 mg/dL dla niskich wartości, ±1,5 mg/dL dla wysokich wartości, - przezskórny pomiar ma być równie dokładny jak pomiar w surowicy. | TAK/NIE |
| 2 | Parametry | - zasilanie akumulatorowe (stacja ładowania w zestawie), - zakres pomiarowy 0.0 mg/dL - 30.0 mg/Dl, - jednostki mg/dL lub μmol/L, - czas gotowości ok 2s, - czas pomiaru ok. nie więcej niż 3 sekundy, - pamięć 20 ostatnich pomiarów możliwość przeglądania zapisanych wyników, - duży wyświetlacz kolorowy LCD o wielkości 3" lub większej, - menu urządzenia w języku Polskim, - wbudowane w stacje okienka kontrolne umożliwiające sprawdzenie poprawność kalibracji, - temperatura pracy 5-40st.C lub szerzej,, - temperatura przechowywania (-10)-55st.C - powtarzalność nie więcej niż 3%, - sygnalizacja o niskim napięciu, - funkcja uśredniania wyniku 1-5 (pomiarów), - wygaszacz ekranu, - zasilanie sieciowe: AC 100-240V, 50/60Hz, - moc wyjściowa przy zasilaniu sieciowym 30VA, - do 2000 pomiarów na jednym naładowaniu, - żródło światła: lampa ksenonowa, - żywotność źródła światła nie mniej niż: 150.000 błysków. |  |
| 3 | Inne | - gwarancja 36 miesięcy zapewniona przez producenta lub Wykonawcę, - instrukcja obsługi w języku polskim, - Certyfikat CE MDR*. | TAK/NIE *Certyfikat dodatkowo dostarczyć |

Oferujemy bilirubinometr typ:………………………………….., model:………………………………………, marka…………………………….. producent:…………………………………, Siedzibę mamy w ……………………………………………………, cena łączna brutto……………………………………………………………………………… (słownie……………………………………………………………………………………)

Dokument należy podpisać bezwzględnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym !!!

CZĘŚĆ V:

Przenośny skaner żył do nieinwazyjnej wizualizacji naczyń krwionośnych w czasie rzeczywistym-1 sztuka

| Lp. | Nazwa | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać), (tam gdzie puste pole wpisać parametry) lub wykreślić niepotrzebne TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia: | - wyrób medyczny dopuszczony do obrotu w UE (CE), - urządzenie fabrycznie nowe, - przeznaczenie: lokalizacja żył powierzchniowych u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków, - nieinwazyjna technologia obrazowania. | TAK/NIE |
| 2 | Parametry techniczne minimalne | - obrazowanie w oparciu o światło podczerwone (IR), - projekcja obrazu naczyń bezpośrednio na skórę pacjenta w czasie rzeczywistym, - głębokość detekcji naczyń: min. 0–10 mm, - odległość robocza: min. 15–25 cm, - regulacja jasności min. 4 poziomy, - możliwość zmiany trybów wyświetlania -kolor, kontrast, - wyświetlanie obrazu w czasie rzeczywistym, - wysoka rozdzielczość obrazu (min. ~800×480 lub równoważna), - zakres długości fali: ok. 760–940 nm. |  |
| 3 | Funkcjonalność | - wizualizacja przebiegu naczyń krwionośnych, - możliwość oceny przebiegu żyły, rozgałęzień, względnej głębokości, - możliwość pracy w różnych warunkach oświetleniowych, - możliwość stosowania u różnych typów skóry, - zapis zdjęć / pamięć wewnętrzna, - urządzenie przenośne, ręczne, - waga maks. ≤ 500 g, - wyświetlacz LCD, - zasilanie akumulator wewnętrzny (litowo-jonowy lub równoważny) w zestawie ładowarka, - zasilacz, akumulator, - czas pracy min. 4 godziny , - ładowanie sieciowe. | TAK/NIE |
| 4 | Inne | - instrukcja obsługi w języku polskim - certyfikat CE MDR* - gwarancja 36 miesięcy zapewniona przez producenta lub Wykonawcę | TAK/NIE *Certyfikat dodatkowo dostarczyć |

Oferujemy skaner żył do nieinwazyjnej wizualizacji naczyń krwionośnych typ:………………………………….., model:………………………………………, marka…………………………….. producent:…………………………………, Siedzibę mamy w ……………………………………………………, cena łączna brutto……………………………………………………………………………… (słownie……………………………………………………………………………………)

Dokument należy podpisać bezwzględnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym !!!

CZĘŚĆ VI:

Dermatoskop cyfrowego do nieinwazyjnej diagnostyki zmian skórnych wraz z możliwością obrazowania, archiwizacji i analizy obrazów-1 sztuka.

| Lp. | Nazwa | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać), (tam gdzie puste pole wpisać parametry) lub wykreślić niepotrzebne TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia: | - Urządzenie fabrycznie nowe, - Przeznaczenie: diagnostyka dermatologiczna (w tym znamiona barwnikowe, zmianynowotworowe skóry), - Możliwość stosowania w gabinetach dermatologicznych i POZ, | TAK/NIE |
| 2 | Parametry techniczne minimalne | - Kamera cyfrowa o rozdzielczości min. 5 MP, - Możliwość uzyskania obrazu wysokiej jakości w czasie rzeczywistym, - Obsługa trybu dermatoskopii kontaktowej i/lub bezkontaktowej, - Powiększenie optyczne lub optyczno-cyfrowe: min. 10×, - Regulacja ostrości manualna lub automatyczna, - Stała jakość obrazu w całym polu widzenia, - Oświetlenie LED, - Możliwość pracy w trybie: światła spolaryzowanego dopuszczalnie światła niespolaryzowanego - Regulacja natężenia oświetlenia, - Podgląd obrazu w czasie rzeczywistym na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego, - Możliwość wykonywania zdjęć (capture), - Możliwość zapisu obrazów w pamięci urządzenia lub na komputerze, - Obsługa popularnych formatów plików (np. JPG, PNG), - Oprogramowanie umożliwiające archiwizację zdjęć pacjentów, porównywanie zmian w czasie, opis i dokumentację medyczną, - Możliwość instalacji na komputerze z systemem Windows (na wyposażeniu Zamawiającego) - Połączenie z komputerem poprzez USB lub bezprzewodowo (Wi-Fi/Bluetooth), - Kompatybilność z komputerami PC, - Wbudowany akumulator, dopuszczalne zasilanie z portu USB, - Wizualizacja struktur skóry (np. sieć barwnikowa, naczynia), - Możliwość dokumentowania zmian skórnych, - Urządzenie przenośne (ręczne). |  |
| 3 | Wyposażenie dostarczonego zestawu | - Dermatoskop cyfrowy, - Oprogramowanie. | TAK/NIE |
| 4 | Inne | - Szkolenie personelu z zakresu obsługi, - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Certyfikat *CE MDR, - gwarancja 36 miesięcy zapewniona przez producenta lub Wykonawcę. | TAK/NIE *Certyfikat dodatkowo dostarczyć |

Oferujemy skaner żył do nieinwazyjnej wizualizacji naczyń krwionośnych typ:………………………………….., model:………………………………………, marka…………………………….. producent:…………………………………, Siedzibę mamy w ……………………………………………………, cena łączna brutto……………………………………………………………………………… (słownie……………………………………………………………………………………)

Dokument należy podpisać bezwzględnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym !!!

Zamawiający dopuszcza także urządzenia o parametrach lepszych.

Należy wpisać parametry tak aby Zamawiający miał możliwość porównania WSZYSTKICH parametrów wymaganych z oferowanymi. Niedokładny opis parametrów oferowanych może spowodować niemożliwość zweryfikowania oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia a tym samym konieczność odrzucenia oferty. Niezależnie od tego do oferty dołączyć materiały (przedmiotowe środki dowodowe) , z których wynika spełnienie opisu przedmiotu zamówienia – część V SWZ. Uwaga (1): nie wymaga się dołączania przedmiotowych środków dowodowych w zakresie oprogramowania systemu operacyjnego i pakietów biurowych. Uwaga (2): nie wymaga się dołączenia przedmiotowych środków dowodowych tam gdzie w tabeli wykreślić należy TAK/NIE.

Wykreślić niepotrzebne. TAK – oznacza że spełnia, NIE – oznacza, że nie spełnia.

Należy wpisać parametry tak aby Zamawiający miał możliwość porównania WSZYSTKICH parametrów wymaganych z oferowanymi. Niedokładny opis parametrów oferowanych może spowodować niemożliwość zweryfikowania oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia a tym samym konieczność odrzucenia oferty. Niezależnie od tego do oferty dołączyć materiały (przedmiotowe środki dowodowe) , z których wynika spełnienie opisu przedmiotu zamówienia – część V SWZ. Uwaga (1): nie wymaga się dołączania przedmiotowych środków dowodowych w zakresie oprogramowania systemu operacyjnego i pakietów biurowych. Uwaga (2): nie wymaga się dołączenia przedmiotowych środków dowodowych tam gdzie w tabeli wykreślić należy TAK/NIE.

Wykreślić niepotrzebne. TAK – oznacza że spełnia, NIE – oznacza, że nie spełnia.

Należy wpisać parametry tak aby Zamawiający miał możliwość porównania WSZYSTKICH parametrów wymaganych z oferowanymi. Niedokładny opis parametrów oferowanych może spowodować niemożliwość zweryfikowania oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia a tym samym konieczność odrzucenia oferty. Niezależnie od tego do oferty dołączyć materiały (przedmiotowe środki dowodowe) , z których wynika spełnienie opisu przedmiotu zamówienia – część V SWZ. Uwaga (1): nie wymaga się dołączania przedmiotowych środków dowodowych w zakresie oprogramowania systemu operacyjnego i pakietów biurowych. Uwaga (2): nie wymaga się dołączenia przedmiotowych środków dowodowych tam gdzie w tabeli wykreślić należy TAK/NIE.

Wykreślić niepotrzebne. TAK – oznacza że spełnia, NIE – oznacza, że nie spełnia.

Należy wpisać parametry tak aby Zamawiający miał możliwość porównania WSZYSTKICH parametrów wymaganych z oferowanymi. Niedokładny opis parametrów oferowanych może spowodować niemożliwość zweryfikowania oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia a tym samym konieczność odrzucenia oferty. Niezależnie od tego do oferty dołączyć materiały (przedmiotowe środki dowodowe) , z których wynika spełnienie opisu przedmiotu zamówienia – część V SWZ. Uwaga (1): nie wymaga się dołączenia przedmiotowych środków dowodowych tam gdzie w tabeli wykreślić należy TAK/NIE.

Wykreślić niepotrzebne. TAK – oznacza że spełnia, NIE – oznacza, że nie spełnia.

Należy wpisać parametry tak aby Zamawiający miał możliwość porównania WSZYSTKICH parametrów wymaganych z oferowanymi. Niedokładny opis parametrów oferowanych może spowodować niemożliwość zweryfikowania oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia a tym samym konieczność odrzucenia oferty. Niezależnie od tego do oferty dołączyć materiały (przedmiotowe środki dowodowe) , z których wynika spełnienie opisu przedmiotu zamówienia – część V SWZ. Uwaga (1): nie wymaga się dołączenia przedmiotowych środków dowodowych tam gdzie w tabeli wykreślić należy TAK/NIE.

Wykreślić niepotrzebne. TAK – oznacza że spełnia, NIE – oznacza, że nie spełnia.

Należy wpisać parametry tak aby Zamawiający miał możliwość porównania WSZYSTKICH parametrów wymaganych z oferowanymi. Niedokładny opis parametrów oferowanych może spowodować niemożliwość zweryfikowania oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia a tym samym konieczność odrzucenia oferty. Niezależnie od tego do oferty dołączyć materiały (przedmiotowe środki dowodowe) , z których wynika spełnienie opisu przedmiotu zamówienia – część V SWZ. Uwaga (1): nie wymaga się dołączenia przedmiotowych środków dowodowych tam gdzie w tabeli wykreślić należy TAK/NIE.

Wykreślić niepotrzebne. TAK – oznacza że spełnia, NIE – oznacza, że nie spełnia.