Załącznik nr 4a do SWZ

Załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania

polegającego na wykonaniu  robót budowlanych, montażowych i dostaw związanych z budową budynku usługowego typu kawiarnia, budową zbiornika retencyjnego, obiektów małej architektury, przebudowy i zagospodarowania terenu publicznego (rynek) na działkach nr 43, 63/5 ( obręb 36, arkusz 4) w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę nr 68/2023 z dnia 28.02.2023r. w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa 
i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu wszelkich robót budowlanych i montażowych oraz dostawy zgodnie z opracowaną przez firmę DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 31-463 Kraków, ul. Stokrotek 6 dokumentacją projektową, niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, projektowanymi postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zwanych w dalszej części STWiOR. Przedmiot zamówienia obejmuje zarówno wykonanie zagospodarowania terenu o powierzchni około 8775 m2 rynku jak i budowę budynku usługowego typu kawiarnia, budowę zbiornika retencyjnego, fontanny, obiektów małej architektury, przyłączy 
i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.

- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na podstawie dokumentacji projektowej uzyskała pozwolenia na budowę Nr 68/2023, znak: AB.6740.435.2022.OKM z dnia 28.02.2023r.

- W ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać między innymi:

1)	Prace rozbiórkowe:

a)	rozbiórka istniejącej fontanny,

b)	rozbiórka istniejących nawierzchni z płyt granitowych,

c)	rozbiórka schodów terenowych,

d)	rozbiórka instalacji oraz przyłączy zgodnie z dokumentacją,

e)	demontaż betonowych donic przy istniejącej fontannie i innych obiektów małej architektury ławek, murków itp.,

f)	rozbiórka innych kolidujących z inwestycją elementów wyposażenia terenu,

g)	prace pielęgnacyjne drzew oraz wycinka wskazanych drzew i krzewów.

2)	Prace budowlane i wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu:

a)	budowa budynku użyteczności publicznej – budynek usługowy typu kawiarnia wraz 
z wyposażeniem, tarasem użytkowym na dachu budynku wraz z meblami miejskimi oraz pergolą 
z żaluzjami fotowoltaicznymi o łącznej mocy 10,56 kW (160 szt. paneli fotowoltaicznych, każdy 
o mocy 66 Wp),

b)	wykonanie w budynku wewnętrznych instalacji  wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji, instalacji elektrycznych, AV, CCTV, OS i LAN, przywoławczej z pomieszczenia WC niepełnosprawnych, telekomunikacyjnej, instalacji fotowoltaicznej wraz z bankiem energii o mocy 16 kW, który nie występuje w podstawowej dokumentacji projektowej, a który Wykonawca ma w ramach zamówienia obowiązek wykonać z jego lokalizacją w pom. nr 0.20 w budynku usługowym typu kawiarnia (instalacja fotowoltaiczna pracująca w systemie off-grid),

c)	wykonanie elementów dostosowujących budynek i zagospodarowanie terenu dla osób ze szczególnymi potrzebami,

d)	wykonanie wykończenia budynku według aranżacji wnętrz, dostawa i montaż mebli, zabudowy baru, pomieszczeń socjalnych, kuchni, łazienek, sali konsumpcyjnej, strefy interaktywnej rekreacji i innych pomieszczeń budynku,

e)	budowa nowych schodów zewnętrznych,

f)	budowa nowej fontanny multimedialnej ( interaktywnej ) o powierzchni około 210 m2 wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą pełniącej funkcję rekreacyjną z możliwością prezentacji pokazów wodnych, świetlnych i muzycznych,

g)	wykonanie infokiosku, tablic edukacyjnych,

h)	wykonanie nowych terenów zielonych  o organicznym kształcie oraz zadaszeń przeciwsłonecznych,

i)	 wykonanie czterech ogrodów deszczowych wraz z nasadzeniami,

j) 	budowa nowych nawierzchni utwardzonych, również nawierzchni przepuszczających wodę oraz bezpiecznych,

k)	budowa parkingu dla rowerów,

l) 	budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o pojemności 75 m3 wraz z kanalizacją deszczową,

m)	budowa miejsca do gromadzenia odpadów w formie podziemnych pojemników,

n)	montaż elementów małej architektury w tym: ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, zestawów mebli miejskich, tablic informacyjnych,

o)	nasadzenie nowej roślinności wysokiej i niskiej,

p)	pielęgnacja wykonanych nasadzeń.

- Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi:

- instalacja zewnętrzna wody,

- instalacja zewnętrzna wody szarej połączona ze zbiornikiem na deszczówkę,

- instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej,

- instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej,

- instalacja zewnętrzna elektryczna,

- instalacja oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia,

- instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku usługowego w nietypowym wykonaniu kolorystycznym, o nietypowych wymiarach paneli PV.

Powyżej zostały podane przykładowe i najważniejsze prace rozbiórkowe i budowlane w celu przedstawienia skali realizacji zamówienia.

Roboty budowlane, montażowe, dostawy i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu należy wykonać zgodnie z SWZ wraz załącznikami w tym między innymi opracowaną dokumentacją projektową, ewentualnymi odpowiedziami Zamawiającego udzielonymi na zadawane pytania 
w trakcie postępowania przetargowego. Wykonawca dokona rozbiórek z odzyskiem istniejących nawierzchni z płyt granitowych, kostki granitowej i klinkieru drogowego, obrzeży, schodów terenowych, płyt kamiennych z niecki i ścian fontanny, demontażem betonowych donic przy istniejącej fontannie i innych obiektów małej architektury, ławek, murków, globusu, urządzeń technicznych fontanny, słupów oświetleniowych, kamer i innych materiałów w uzgodnieniu 
z Zamawiającym oraz transportu materiałów z rozbiórek i demontażu na wskazane, przez przedstawicieli Zamawiającego, miejsce na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Rozbiórek 
i demontaży należy dokonać tak, aby materiał rozbiórkowy nadawał się ponownego wykorzystania przez Inwestora.

- Podstawowe parametry budynku kawiarni:

- Kubatura ok. 1250 m3,

- Wysokość 4,27 m,

- Długość 23,30 m,

- Szerokość 17,00 m,

- Liczba kondygnacji: 1,

- Liczba lokali użytkowych: 1.

- Teren przeznaczony pod inwestycję jest własnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Po wyborze Wykonawcy zostanie wyłączony z użytkowania na okres trwania budowy. Planowana powierzchnia do zagospodarowania  zajmuje  około 8775 m2.

- Wymagania dotyczące materiałów na etapie przygotowania oferty Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych – równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w projektach wykonawczych i przedmiarach pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tych projektach oraz uzyskania na powyższe zmiany zgody Zamawiającego, a w przypadkach istotnych zmian lub mających wpływ na wystrój 
i aranżację również Projektanta.

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga przed wyrażeniem zgody załączenia w formie wniosku materiałowego stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia (atesty oraz wymagane deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, wzorniki, karty porównań materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do parametrów opisanych w dokumentacji projektowej).

W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zmiana materiałów, których nazwy handlowe zostaną użyte w ofercie na etapie realizacji inwestycji będzie możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach (np. dane materiały lub urządzenia nie są już produkowane, zbankrutował jedyny na rynku producent tychże materiałów lub pojawiły się lepsze jakościowo, o wyższych parametrach technicznych od tych, które zostały wskazane w ofercie, zmiana materiałów lub urządzeń jest korzystna dla Zamawiającego).

- Wytyczne z zakresu realizacji inwestycji.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, monitoring placu budowy oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

  - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

  - Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt obsługę geodezyjną.

  - Całość robót wykonać zgodnie z umową, projektami budowlanymi, wykonawczymi,   specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapisami zawartymi w niniejszym opisie.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacjami budowlanymi, wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami technicznymi realizacji zamówienia, ewentualnymi zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich napraw wynikłych w trakcie wykonywania robót, w szczególności uszkodzeń nawierzchni dróg, zjazdów i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie inwestycji oraz na terenach przyległych jeżeli Wykonawca z nich korzystał. Uszkodzone drogi, parkingi, zjazdy i obiekty budowlane należy odtworzyć do stanu pierwotnego oraz zgłosić do odbioru Zamawiającemu. Zapis dotyczy zagospodarowania terenu oraz budynków, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej.

  - W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz w razie potrzeby zgłosić informacje o wytwarzanych odpadach do właściwego organu oraz Zamawiającemu. Przy realizacji zamówienia będą stosowane zasady DNSH (ang. "Do No Significant Harm", czyli "nie czyń poważnych szkód") opisane w §5 umowy. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Koszty wywozu, zagospodarowania unieszkodliwienia odpadów należy uwzględnić w ofercie.

  - Przed wbudowaniem Wykonawca winien przekazać przedstawicielom Zamawiającego deklaracje zgodności, atesty, dopuszczenia do obrotu na materiały i urządzenia stosowane do budowy. W przypadku braku ww. dokumentów nastąpi wstrzymanie prac budowlanych z winy Wykonawcy. Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia winny być w I gatunku.

  - Po przejęciu terenu budowy Wykonawca staje się gospodarzem terenu i odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie wykonywania robót.

  - Dokumenty wymagane do odbioru końcowego.

Dokumentacja powykonawcza zawierająca między innymi:

- atesty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych na wszystkie materiały, urządzenia zastosowane podczas realizacji inwestycji wraz kartami gwarancyjnymi, DTR,

- rysunki lub opisy zamienne jeżeli takie wystąpiły,

- karty pomiarów w tym np. stopnia zagęszczenia gruntu, badania próbek betonu  itp.,

- protokoły pomiarowe i odbiorowe niezbędne do prawidłowego użytkowania budynku,

- protokoły pomiarowe i odbiorowe infrastruktury zagospodarowania terenu,

- protokoły odbiorowe z gestorami sieci istniejącej infrastruktury ma terenie realizacji inwestycji,

- dokumenty z inspekcji TV instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z protokołami szczelności instalacji,

- oświadczenia kierownika budowy i robót o zakończeniu i wykonaniu robót zgodnie           pozwoleniem na budowę, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami,

- oryginał dziennika budowy,

- wszystkie pisma i dokumenty, które w ramach realizacji Wykonawca składał w imieniu Zamawiającego,

- decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu budynku kawiarni,

- karty, instrukcje urządzeń zamontowanych w ramach zadania,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do Powiatowego Ośrodka Geodezji 
i Kartografii,

- dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego Wykonawcy przy protokole przekazania palu budowy,

- instrukcję użytkowania obiektów budowlanych w tym: budynku, fontanny, zbiornika na wody opadowe, przyłączy oraz zasadami utrzymania całego terenu objętego zamówieniem 
w i po okresie gwarancji w tym również terenów utwardzonych oraz nasadzeń,

- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

- książkę obiektu budowlanego z dokonaniem pierwszych wpisów przez osoby uprawnione,

- protokoły z przeprowadzonych szkoleń (m. in. obsługi fontanny, instalacji fotowoltaicznej, monitoringu CCTV…),

- innych dokumentów świadczących o należytym wykonaniu przedmiotu umowy.

- Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie    budynku usługowego typu kawiarnia zlokalizowanego na działce nr 43 (obręb 36, arkusz 4)  
w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz wykonaniem przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
i montażowych będących przedmiotem umowy oraz spisaniem końcowego  protokołu odbioru  do dnia określonego w § 2 umowy.

- W odbiorze końcowym uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, 
w tym kierownik budowy i kierownicy robót.

- Odbiór robót zanikających odbywa się do 3 dni, a odbiór częściowy lub końcowy do 14 dni od daty zgłoszenia do odbioru Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Osoby uprawnione do nadzoru z ramienia Zamawiającego w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

- ………………………..	branża budowlana		tel.: ,

- ………………………..	branża sanitarna		tel.: ,

- ………………………..	branża elektryczna		tel.: ,

- ………………………..	zagospodarowanie terenu	tel.: .

- Ustala się okresy gwarancji zgodnie ze złożoną najkorzystniejszą ofertą.

- Wykonawca może przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznać się z zakresem prac odbywając wizję lokalną na terenie objętym zamówieniem.

- Na terenie objętym zamówieniem znajduje się instalacja oświetlenia istniejącego drzewostanu, którą Wykonawca zdemontuje i przekaże Zamawiającemu.

- Wykonawca realizuje roboty budowlane montażowe i dostawy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy wraz z jego zmianami.

- W ramach zadania realizowane będą rozwiązania z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury. Zakres tych prac związany jest z uzyskanym przez Zamawiającego dofinansowaniem. Będzie to element między innymi dostosowujący miasto do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzący efekt miejskich wysp ciepła. Roboty budowlane przez Wykonawcę będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i spełniać będą wymogi Zamawiającego określone w SWZ. Aspekty społeczne zostaną spełnione poprzez przebudowę całego rynku, jako terenu publicznego oraz budowę budynku usługowego typu kawiarnia. Zadanie wypełnia zasady Nowego Europejskiego Bauhausu ponieważ ma na celu zbliżenie mieszkańców do natury, skupia się na rewitalizacji istniejącej tkanki miejskiej oraz tworzy dostępne dla wszystkich przestrzenie sprzyjające integracji społecznej. Cała przestrzeń przebudowy rynku będzie służyła wszystkim mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego. Aspekty środowiskowe zostaną spełnione przy zastosowaniu elementów związanych z udziałem rozwiązań z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury np. z retencją wody, ogrodami deszczowymi, wprowadzeniem nowej szaty zieleni miejskiej wraz z żaglami zacieniającymi, wykonanie chodników o nawierzchni przepuszczalnej. Budowę należy realizować 
z zastosowaniem materiałów i elementów przyjaznych środowisku, które po okresie użytkowania będzie można poprzez recykling lub inną formę przetworzenia wykorzystać do ponownego użycia lub przetworzyć do wykonania innych rzeczy. Zadanie realizowane jest przy założeniach zielonych zamówień publicznych uwzględniając między innymi:

- rozwój błękitno-zielonej infrastruktury (m.in. ogrody deszczowe, nowe nasadzenia drzew, łąki kwietne, rabaty),

- realizację w ramach zadania warunków ekologicznych opisanych w dokumentacji projektowej co poprawia mikroklimat (nasadzenie nowej roślinności wysokiej i niskiej oraz zmniejszenie ilości terenów utwardzonych, budki lęgowe, hotele dla owadów), wspiera sekwestrację CO2 
(np. nawierzchnie antysmogowe) i ogranicza skutki suszy (np. ogrody deszczowe) oraz nawalnych deszczy (np. retencja wody deszczowej),

- cykl życia produktu (LCC) w postaci zastosowania materiałów przewidzianych po ich użytkowaniu do ponownego recyklingu zmniejszając ilość materiałów przewidzianych do utylizacji, założenie do ponownego użycia części materiału z istniejącej nawierzchni rynku,

- korzyści z inwestycji: ochrona i rozwój bioróżnorodności poprzez zachowanie maksymalnie dużo istniejącego drzewostanu, nasadzenia na wykonanych nowych terenach zielonych, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych, zastosowanie oświetlenia energooszczędnego, poprawia efektywność energetyczną infrastruktury i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wykorzystanie pomp ciepła do produkcji energii na cele ogrzewania budynku,

- przedłożenie przez Wykonawcę i akceptację Zamawiającego przed dostawą nasadzeń tzw. paszportu roślin służącemu sprawdzeniu norm jakościowych,

-  zasad DNSH wraz z warunkami określonymi w umowie,

- zapewnieniu przez Wykonawcę i czynny udział osoby posiadającej wykształcenie kierunkowe tj. wyższe na kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo lub leśnictwo realizującej 
i nadzorującej prace związane z cięciami sanitarnymi, wycinką drzew, przygotowaniem terenu do nasadzeń, wykonywania nasadzeń, przesadzania roślin i ich pielęgnację po posadzeniu w celu wykonania zamówienia o wysokiej jakości.

- Z uwagi na brak elementów systemu nagłośnienia multimedialnej fontanny w dokumentacji projektowej Wykonawca winien wykonać ten element w ramach umowy dla zadania „Przebudowa 
i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim”  według poniższego opisu :

System nagłośnienia fontanny multimedialnej (interaktywnej)  odtwarzający utwory muzyczne choreografii fontanny składa się z 6 szt. głośników zamontowanych na wysokości do 4,5 m na dwóch słupach oświetleniowych zlokalizowanych wokół niecki fontanny zaznaczonych na poniższym rysunku. Urządzenia peryferyjne systemu audio umieszczone w pomieszczeniu technicznym  fontanny 
w obudowie typu RACK. W skład systemu nagłośnienia wchodzi:

- Głośnik szerokopasmowy. Poziom maksymalny 114dB. Zakres pracy 100 Hz ÷ 20 000 Hz. Kąt zasięgu: 90° x 60°. Moc 60W. Efektywność 95dB. IP-55. Możliwość łączenia w klastry maksymalnie 3 głośniki dla zachowania spójności brzmienia oraz estetyki. – 6 szt.

- czterokanałowy wzmacniacz mocy pracujący w klasie D. Wiele trybów pracy: 2 Ω - 16 Ω, 70 - 100 V. Znamionowa moc wyjściowa min.: 4 x 350 W @2/4/8 Ω, 280 W @70 V, 140 W @100 V. Użyteczny zakres częstotliwości nie węższy niż 1 Hz - 22 kHz. Zniekształcenia THD+N ≤ 0,05 % przy połowie mocy znamionowej w paśmie 20 Hz - 20 kHz. Wbudowany procesor DSP min. 64 bit 
o zmiennoprzecinkowej architekturze. Wbudowana matryca min. 4x4. Funkcje DSP: regulacja wzmocnienia z krokiem ≤ 0,1 dB, odwrócenie polaryzacji sygnału, opóźnienie regulowane w zakresie nie mniejszym niż 0 - 250 ms, min, 12-punktowy filtr parametryczny z min. 16 typami filtrów, filtry FIR, limiter. Wbudowany wyświetlacz OLED i pokrętło wielofunkcyjne do sterowania wzmacniaczem bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń. Zabezpieczenia sekcji zasilania: przed zbyt niskim 
i zbyt wysokim napięciem, nadprądowe. Zabezpieczenia wyjść: monitorowanie stanu linii głośnikowych w czasie rzeczywistym, wbudowany ton pilota, zabezpieczenia przed składową stałą DC, nadprądowe, temperaturowe, przed sygnałami o bardzo wysokiej częstotliwości (VHF). – 1 szt.

Parametry urządzeń:

| Kabel głośnikowy | Materiał: Nie niższy niż H07RNF. Przekrój kabla minimum 2x2.5mm2 | min. 100 mb |
| --- | --- | --- |
| Sterownik fontanny – muzyczny. | Cechy sterownika DMX: - minimum 4 wyjścia DMX RDM - 1024 kanałów - minimum 8 wyjść analogowych 1A - minimum 8 wejść cyfrowych - minimum 1 x AUX stereo - minimum 1 x Ethernet RJ45 10/100Mbit - minimum 1 x USB 2.0 Obsługa WEBSERWER. Obsługa czujnika wiatru. Karta micro SD. Kolorowy wyświetlacz min. IPS 2”. Ustawienia harmonogramów w kalendarzu. Monitoring RDM. Obsługa skryptów. Montaż na szynie DIN. | 1 szt. |
| Szafa nagłośnienia (RACK) | Profesjonalny czterokanałowy wzmacniacz mocy pracujący w klasie D. Wiele trybów pracy: 2 Ω - 16 Ω, 70 - 100 V. Znamionowa moc wyjściowa min.: 4 x 350 W @2/4/8 Ω, 280 W @70 V, 140 W @100 V. Użyteczny zakres częstotliwości nie węższy niż 1 Hz - 22 kHz. Zniekształcenia THD+N ≤ 0,05 % przy połowie mocy znamionowej w paśmie 20 Hz - 20 kHz. Wbudowany procesor DSP min. 64 bit o zmiennoprzecinkowej architekturze. Wbudowana matryca min. 4x4. Funkcje DSP: regulacja wzmocnienia z krokiem ≤ 0,1 dB, odwrócenie polaryzacji sygnału, opóźnienie regulowane w zakresie nie mniejszym niż 0 - 250 ms, min, 12-punktowy filtr parametryczny z min. 16 typami filtrów, filtry FIR, limiter. Wbudowany wyświetlacz OLED i pokrętło wielofunkcyjne do sterowania wzmacniaczem bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń. Zabezpieczenia sekcji zasilania: przed zbyt niskim i zbyt wysokim napięciem, nadprądowe. Zabezpieczenia wyjść: monitorowanie stanu linii głośnikowych w czasie rzeczywistym, wbudowany ton pilota, zabezpieczenia przed składową stałą DC, nadprądowe, temperaturowe, przed sygnałami o bardzo wysokiej częstotliwości (VHF). | 1 szt. |
| Głośnik | Głośnik szerokopasmowy. Poziom maksymalny 114dB. Zakres pracy 100 Hz ÷ 20 000 Hz. Kąt zasięgu: 90° x 60°. Moc 60W. Efektywność 95dB. IP-55. Możliwość łączenia w klastry maksymalnie 3 głośniki dla zachowania spójności brzmienia oraz estetyki. | 6 szt. |
| Rury osłonowe kabli głośnikowych. | Kształtki, rury Dz50mm – PE100, PN10, SDR17 – zgrzewane elektrooporowo. | 1 kpl. |
| Manszety uszczelniające | Materiał: EPDM/stal nierdzewna Średnica: D50 mm | 2 szt. |

Fontanna interaktywna z infrastrukturą ma synchronizować  pokazy świetlne, muzyczne i wodne podczas pokazów okolicznościowych.

W ramach zadania rozdzielnię (SZS) sterującą fontanną wyposażyć w modem GSM umożliwiający wymuszenie załączenia dowolnego programu choreograficznego w sterowniku DMX po wysłaniu wiadomości sms na numer karty sim zainstalowanej w ww. modemie. Komendy zapisane 
w wiadomości sms wyłączają oraz załączają dowolny program zapisany w sterowniku DMX fontanny.

Uwaga :

W uzgodnieniu z Zamawiającym należy przygotować 5 programów trwających po 10 minut każdy:

- dwa programy „woda – światło”,

- trzy programy „woda – światło – muzyka”.

Programy będą odtwarzane zgodnie z harmonogramami pracy fontanny – po ustaleniu z Zamawiającym.

Uwaga: zmiany w dokumentacji projektowej:

W ramach zadania należy centralną dyszę fontanny typ wieloobrazowa (DF1) zasilić czterema podwodnymi agregatami fontannowymi o parametrach podanych poniżej (AG3). Agregaty zapewnią wysokość strumienia wodnego do 4,5 m i średnicę do 6,0 m.

Oświetlenie ww. obrazu wodnego realizowane będzie za pomocą 4 szt. reflektorów ze światłem ledowym RGrBA – Red/Green/royal Blue/Amber (RE2).

Każdy agregat (AG3) zasilany bezpiecznym napięciem 24 V/DC i pobiera moc 240W. Dodatkowo każdy agregat wyposażony w przetwornicę częstotliwości w celu płynnej regulacji wysokości strumienia wodnego. Każdy z agregatów indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zarówno pod kątem wysokości, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty wyposażone w filtry wstępne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilająco – sterujące z wtykiem VTS o stopniu szczelności IP68.

Każde z urządzeń ma własne imię cyfrowe oraz nadany adres na postawie, którego z wiązki informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym założeniem jest liniowość sieci tzn. sygnał przechodzi z jednego urządzenia do kolejnego.

Cechy agregatu (AG3):

- protokół DMX-RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najważniejszych parametrów agregatu:

- - roboczogodziny załączeń napięcia – inicjacja,

- - roboczogodziny pracy właściwej – inicjacja + prędkość,

- - temperatura pracy agregatu,

- - natężenie robocze,

- - napięcie robocze,

- - identyfikacja błędnej pracy,

- efekt dynamicznego cięcia obrazu wodnego na bazie protokołu DMX,

- efekt płynnej zmiany wysokości obrazu wodnego na bazie protokołu DMX,

- zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeństwa odnośnie publicznych obiektów fontannowych,

- ochrona przed zmianą biegunowości 24VDC,

- elektroniczny  układ  regulacji  obrotów silnika w zależności od zmiany napięcia wejściowego, gwarantujący stabilną wysokość obrazu wodnego,

- napęd i układ sterujący prędkością zintegrowane w IAF,

- zintegrowane czujniki komunikacyjne RDM, monitorujące prawidłowość pracy IAF,

- wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowiące integralną część agregatu,

- zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegająca przedostaniu się wody do urządzenia 
w przypadku uszkodzenia kabla,

- prefiltr ssący agregatu wykonany ze stali nierdzewnej, korpus wirnika, przyłącza, obudowa 
i podstawa agregatu wykonane z tworzywa sztucznego,

- zabezpieczenie przed zamarzaniem do – 20 st. C (nie trzeba demontować agregatu na zimę),

- kabel zasilający 24VDC o przekroju 2x2,5mm2 wykonany z wodoodpornej gumy typ H07RN-F przystosowanej do pracy pod wodą oraz w trudnych warunkach atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV i większość chemikaliów, żyły przewodu miedziane, niepobielane, napięcie pracy 600/1000V,

- magnes wirnika agregatu powlekany tworzywem sztucznym w celu zwiększenia odporności na uszkodzenie zanieczyszczeniami.

PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI

| Pozycja | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Agregat fontannowy (AG3) | Wymiary: Podejście do dyszy nie mniej niż 2” Wyposażenie: Prefiltr ze stali nierdzewnej, materiał nie niższy niż stal nierdzewna AISI 304, korpus wirnika, przyłącza, obudowa i podstawa agregatu wykonane z tworzywa sztucznego. Oddzielne kable sterujące i zasilające z wtykami systemowymi o stopniu szczelności nie niższym niż IP68. Rozłączanie urządzenia poprzez wtyk systemowy bez ingerencji w żyły kabla. Zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegająca przedostaniu się wody do urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla. Ochrona przed zmianą biegunowości 24VDC. Kabel zasilający H07RNF z wtykiem systemowym o stopniu szczelności IP68. Kabel sterujący AES/EBU o impedancji 110 Ohm w technologii OFC z wtykiem systemowym o stopniu szczelności IP68. Parametry pracy: Zasilanie: 24 V/DC. Moc całkowita: nie więcej niż 245W. Moc przy maksymalnej wysokości obrazu wodnego: nie więcej niż 240W. Moc przy minimalnej wysokości obrazu wodnego: nie więcej niż 25W. Sterowanie: protokół komunikacji (agregat fontannowy vs sterownik) DMX/RDM. Szeregowe połączenie między urządzeniami DMX/RDM w niecce fontanny (ilość urządzeń na jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32). Typ silnika: Napęd i układ sterujący prędkością zintegrowane w agregacie (silnik typu EC). Punkt pracy: Q=70l/min, H=6,0mH20, gwarantującym obraz wodny o wysokości minimum 4,7m przy zastosowaniu dyszy pełnostrumieniowej o średnicy wylotu 12mm. Cechy: Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do -20 stopni C (nie ma konieczności demontażu agregatu na okres zimowy). Klasa ochrony zgodnie z EN 61140: nie mniej niż klasa III. Elektroniczny układ regulacji obrotów silnika w zależności od zmiany napięcia wejściowego, gwarantujący stabilną wysokość obrazu wodnego. | 4 szt. |

Poniższy rysunek poglądowy z wskazaną lokalizacją  głośników fontanny na słupach oświetlenia oraz przedmiotową w opisie dyszą środkową fontanny.