Załącznik nr 9 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zadania jest

„Kompleksowy Remont  budynku Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach - etap II”

1.1 Stan istniejący

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Tadeusza Kościuszki 24, na działce o numerze ewidencyjnym 20/6 w Pyrzycach. Obiekt wybudowany w latach 1960-1970, w zasadniczej swojej części, wybudowany został w technologii tradycyjnej, z pustaków ceramicznych, ze stropami żelbetowymi (nad parterem) oraz stropem Kleina na belkach stalowych (nad piwnicą). Strukturę nośną budynku tworzy układ podłużnych ścian nośnych zewnętrznych oraz tych wzdłuż korytarzy. Budynek jest w kształcie litery U, przedmiotem opracowania jest lewe skrzydło budynku, 2-kondygnacyjne, przykryte stromymi dachami. Jego środkowa część (poza zakresem opracowania) jest 3 kondygnacja, akcentując i podkreślając symetryczny układ całego założenia. Obiekt jest w całości podpiwniczony, w tej części budynku znajdują się pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz magazyny i archiwa. Działka znajduje się blisko centrum miasta, niedaleko skrzyżowania z ulicami Księcia Bogusława X i Wały Chrobrego. Powierzchnia całej działki wynosi 6.578 m2. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Tadeusza Kościuszki 24, na działce o numerze ewidencyjnym 20/6 w Pyrzycach. Działka znajduje się blisko centrum miasta, niedaleko skrzyżowania z ulicami Księcia Bogusława X i Wały Chrobrego. Powierzchnia całej działki wynosi 6.578 m2. Na terenie działki, poza głównym budynkiem prokuratury, zlokalizowanym w południowej części działki, przy ulicy Tadeusza Kościuszki, znajdują się także 1-kondygnacyjne obiekty techniczno-gospodarcze i garażowe, usytuowane w północnej części działki. Na terenie działki, poza głównym budynkiem prokuratury, zlokalizowanym w południowej części działki, przy ulicy Tadeusza Kościuszki, znajdują się także 1-kondygnacyjne obiekty techniczno-gospodarcze i garażowe, usytuowane w północnej części działki. Budynek posiada kilka wejść od strony ulicy. Dostęp do lewego skrzydła budynku, z pomieszczeniami prokuratury, odbywa się poprzez wejście na ‘wysoki parter’ schodami zewnętrznym od ulicy Tadeusza Kościuszki. Od strony północnej znajduje się drugie wejście do budynku, od strony dziedzińca wewnętrznego, prowadzące na spocznik pośredni między poziomami parteru i piwnicy.

Działka i budynek posiadają pełne uzbrojenie, z przyłączeniem do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci miejskiego ogrzewania oraz sieci energetycznej i telefonicznej.

Na terenie działki znajdują się nieuporządkowane (niewydzielone) miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Pracownicy oraz interesanci korzystają również z ogólnodostępnego parkingu po drugiej stronie ulicy Tadeusza Kościuszki (na działce 12 dr) vis-a-vis budynku.

ZAKRES ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ROKU 2025

1.2 Pomieszczenia remontowane w roku 2025:

| Zestawienie pomieszczeń |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach przy ul. Tadeusza Kościuszki 24, 74-200 Pyrzyce” | Pomieszczenie | Nr pomieszczenia |
| I piętro | biura | 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, |
| I piętro | korytarz | oddzielenie korytarza |
| parter | portiernia | 0.4 |
| parter | wiatrołap | 0.1 |

Zakres wykonanych prac w pomieszczeniach pierwszego piętra biura nr :  1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,

-prace rozbiórkowe, demontaże

-wymiana drzwi i ościeży w pomieszczeniach

-roboty murowe

-ścianki i sufity GK

-remont posadzki

- przecieranie istniejących ścian i sufitów

- szpachlowanie, gruntowanie malowanie ścian i sufitów

- wymiana instalacji elektrycznej z włączeniem do istniejącej instalacji

- wymiana instalacji teletechnicznej sieci komputerowej (LAN) z włączeniem do istniejącej instalacji

-wymiana instalacji sygnalizacji sytemu pożaru (SSP) z włączeniem do istniejącej instalacji

-wymiana instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

- roboty zabezpieczające

- wywóz i utylizacja gruzu oraz materiałów z rozbiórki.

Zakres wykonanych prac w pomieszczeniach pierwszego piętra korytarz

- oddzielenie oraz wstawienie drzwi (D2) oddzielających korytarz od pozostałej części budynku wraz z kontrolą dostępu instalacja KD

Zakres wykonanych prac w pomieszczeniach parteru portiernia nr 0.4, wiatrołap nr 0.1

-  kontrola dostępu instalacja KD wyprowadzono instalacje, instalacja monitoringu CCTV wyprowadzono instalacje.

Parter +pierwsze piętro

Wymieniono stolarkę drzwiową wraz z ościeżnicami zgodnie z pt. D1 – szt. 16, D-2 szt.2, D3 – szt. 2, D-4 szt. 1., D-5 szt.2.

W pomieszczeniach na pierwszym piętrze (pom.1.2-1.6) instalacje są  przygotowane w sposób umożliwiający przyłączenie ich do całości instalacji w późniejszym etapie prac. Dla instalacji elektrycznych pozostawiono  zapas przewodów sięgający zaplanowaną trasą do rozdzielnicy sekcyjnej TP1. Instalację LAN należy rozprowadzono po pomieszczeniach, a zapasy przewodów pozostawiono na tyle długie aby bez naprężeń swobodnie wystarczyły do projektowanej w pomieszczeniu serwerowni szafy RACK, pamiętając o dodatkowym zapasie przy szafie. Czujki dymu oraz elementy wykonawcze instalacji SSP (ROP, moduły WE/WY) połączono ze sobą wg kolejności elementów ze schematu i rzutu, pozostawiono zapas przewodów przy pierwszym i ostatnim elemencie (z zakresu pomieszczeń1.2-1.6) pozwalający na zamknięcie pętli dozorowej po przez przyłączenie do poprzedzającego elementu (dla pom. 1.2) i kolejnego (dla pom. 1.6). Czujniki ruchu instalacji SSWiN oraz elementy kontroli przejścia zainstalować w miejscach wskazanych na rzutach pozostawiając zapas przewodów pozwalający na połączenie z centralą alarmową i/lub z modułem rozszerzeń systemu.

Połączenia poszczególnych instalacji z resztą obiektu należy wykonać wszelkie przebicia technologiczne, a zapasy przewodów pozostawić w miejscu nie kolidującym z innymi instalacjami.

W remontowanych pomieszczeniach nie wykonywano wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

1.2 Szczegółowy zakres prac dla II ETAPU obejmuje dokumentacja projektowa oraz STWIOR - załącznik nr 10 do SWZ.

Szczegółowe wymagania materiałowe i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót branży tj: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wskazano w STWIOR stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

W pomieszczeniach na pierwszym piętrze (pom.1.2-1.6) instalacje są przygotowane w sposób umożliwiający przyłączenie ich do całości  instalacji – zakres  podłączenia, pomiarów należy uwzględnić w ofercie.

Kontrola dostępu instalacja KD wyprowadzono instalacje, instalacja monitoringu CCTV wyprowadzono instalacje – zakres  podłączenia, pomiarów należy uwzględnić w ofercie.

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje budowy  instalacji wentylacji i klimatyzacji, oraz  ładowarki do aut elektrycznych wraz z zasilaniem oraz platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Roboty głośne hałaśliwe, hukowe, wydzielające nieprzyjemne zapachy lub powodujące uciążliwe zapylenie poza pomieszczenia w których są prowadzone roboty, należy wykonywać w godzinach od 15.30 do 22.00 po uprzednim uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego.

Przedmiary robót wszystkich branż  zał. nr 11 do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy, mogą nie opisywać w sposób wyczerpujący całości robót objętych przedmiotem zamówienia  i nie wpływają na rodzaj ustalonego wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczałtowe).