# Załącznik nr 2.1 do SWZ

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Nazwa zadania: „Zakup podstawowego sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd”

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz parametrów technicznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń (rok produkcji nie starszy niż 2025) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup podstawowego sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd”. Dostarczane urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania opisane poniżej.

Zakres zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę poniższych urządzeń oraz oprogramowania:

- Urządzenie sieciowe typ I – 1 sztuka

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| Cechy sprzętowe | - Stackowalny przełącznik warstwy 3 wspierający dynamiczny routing - Urządzenie musi być wyposażone w min. 24 porty SFP28 wspierające moduły o prędkości transmisji 1/10/25Gbps oraz min. 4 porty QSFP28 wspierające moduły o prędkości transmisji 40/100Gbps. Porty SFP28 oraz porty QSFP28 powinny być obsadzone kompletem modułów światłowodowych. - Urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 i/lub USB typu C - Urządzenie musi umożliwiać łączenie jednostek w stos za pomocą fizycznych połączeń. Nie dopuszcza się łączenia urządzeń w stos wirtualny (virtual stacking). - Min. liczba urządzeń w stosie - 4 - Do łączenia urządzeń w stos nie dopuszcza się złącz i/lub modułów w standardzie zastrzeżonym prawnie przez konkretnego producenta - Urządzenie musi posiadać port Ethernet umożliwiający zarządzanie out of band - Dopuszczane są jedynie urządzenia w architekturze nieblokującej pracujące w trybie store-and-forward - Wartość parametru MTBF dla urządzenia nie może być niższa niż 380 000 godzin - Rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia min. 128K - Przepustowość magistrali dla zadanej minimalnej ilości portów musi wynosić min. 2000Gbps - Min. szybkość przekierowań pakietów 810 Mpps - Przełącznik musi posiadać bufor pakietów o rozmiarze min. 8MB - Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji min. 2 wymiennych zasilaczy, nie dopuszcza się rozwiązania 1+1 gdzie tylko jeden z zasilaczy jest wymienny - Urządzenie musi być dostarczone z min. 1 zasilaczem - Całkowity pobór mocy urządzenia w czasie pracy nie może przekraczać 140W - Urządzenie musi posiadać wymienne wentylatory umożliwiające ich wymianę bez konieczności wyłączania urządzenia, tzw. „hot swap” - Przełącznik musi być w formacie 1U umożliwiającym jego montaż w standardowej szafie 19” oraz posiadać w zestawie odpowiednie uchwyty montażowe - Głębokość urządzenia nie może przekraczać 440 mm | Tak / Nie |
| Standardy | Urządzenie musi spełniać następujące standardy: - 802.3z - 802.3ab - 802.3ae - 802.3by - 802.3cc - 802.3ba - 802.3bm - 802.3ad - 802.3ah - 802.3az - 802.3x (metody uwierzytelniania min. PAP/EAP-MD5/EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP) - 802.1ab - 802.1D - 802.1w - 802.1s - 802.1p - 802.1q | Tak / Nie |
| Funkcjonalność | Wymaga się, aby urządzenie posiadało następujące funkcjonalności: - Zarządzanie za pomocą przeglądarki poprzez interfejs http/https in band jak i out of band - Możliwość zarządzania urządzeniem w trybie standalone lub poprzez dedykowany kontroler. Wymagane jest centralne zarządzanie wszystkimi przełącznikami i punktami dostępowymi zaoferowanymi w niniejszym postępowaniu. Funkcjonalność ta musi być realizowana poprzez kontroler programowy. Jeśli do zrealizowania tego wymogu konieczny jest zakup licencji, musi to być licencja wieczysta i jej koszt musi być uwzględniony w ofercie. - Z poziomu CLI (Telnet, SSH, port konsoli) musi być możliwa konfiguracja wszystkich funkcji urządzenia - RSPAN - sFlow - OAM EFM - DDM - ERPS - Obsługę stosu IPv4 i IPv6 - Obsługę protokołów routingu: RIPv1/v2/ng, OSPFv2/v3, BGP, IS-IS, VRRP - Obsługę protokołów routingu milticast: PIM-SM/DM/SSM - Obsługę Equal-cost multi-path routing - Obsługę Policy Based Routing - Funkcję wykrywania pętli - Funkcję izolacji portów - Funkcję agregacji portów z wykorzystaniem protokołu LACP (min. 100 grup, do 8 portów w danej grupie agregacji) - Obsługę protokołu LLDP/LLDP-MED. - Funkcję DHCP Snooping zarówno dla IPv4 jak i IPv6 - Funkcję umożliwiającą powiązanie adresu IP z adresem MAC (zarówno dla IPv4 jak i IPv6) - Obsługę protokołu drzewa rozpinającego (STP/RSTP/MSTP) - Obsługę 4K identyfikatorów VLAN - Funkcję umożliwiającą podwójne tagowanie ramek (QinQ VLAN) - Obsługę dla ramek Jumbo o rozmiarze min. 9K - Funkcję umożliwiającą automatyczne przypisywanie wyznaczonych urządzeń do konkretnej sieci VLAN (MAC VLAN) - IGMP Snooping oraz MLD Snooping (min. 4000 grup jednocześnie) - MVR - Możliwość konfiguracji co najmniej 250 interfejsów IP - Obsługę min. 2000 tras statycznych dla funkcji routingu statycznego - Obsługę min. 250 tras dla ECMP - Obsługę AAA z wykorzystaniem mechanizmów Radius oraz TACACS+ - Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1X w oparciu o adres MAC urządzenia - MACsec - RADSEC - Obsługę NETCONF - Obsługę list kontroli dostępu (ACL) - Min. 2000 wpisów ACL - Obsługę SNMP w wersjach v1/v2c/v3 - Obsługę grup RMON 1,2,3,9 | Tak / Nie |
| Pozostałe wymagania | - Urządzenie musi posiadać certyfikację CE - Gwarancja na urządzenie musi wynosić min. 5 lat - Urządzenie musi pochodzić z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta – do oferty należy dołączyć oświadczenie Producenta o spełnieniu powyższego warunku - Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta potwierdzające, że urządzenia oferowane w tym postępowaniu są urządzeniami nowymi, nie pochodzą z programów refurbished oraz że oferent należy do grona partnerów producenta. | Tak / Nie |

- Urządzenie sieciowe typ II – 8 sztuk

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| Cechy sprzętowe | - Stackowalny przełącznik warstwy 3 wspierający dynamiczny routing, wymagana obsługa: RIPv1/v2/ng, OSPFv2/v3, BGP, IS-IS, VRRP, ECMP, PIM-SM/DM - Urządzenie musi być wyposażone w min. 48 portów RJ45 wspierających transmisję 2,5G oraz min. sześć portów SFP28. Porty SFP28 muszą obsługiwać moduły o prędkości transmisji zarówno 1/10/25 Gbps. Porty SFP28 muszą być obsadzone kompletem modułów światłowodowych. - Urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 i/lub USB typu C - Urządzenie musi umożliwiać łączenie jednostek w stos za pomocą fizycznych połączeń Nie dopuszcza się łączenia urządzeń w stos wirtualny (virtual stacking). - Min. liczba urządzeń w stosie - 4 - Do łączenia urządzeń w stos nie dopuszcza się złącz i/lub modułów w standardzie zastrzeżonym prawnie przez konkretnego producenta - Urządzenie musi posiadać port Ethernet umożliwiający zarządzanie out of band - Dopuszczane są jedynie urządzenia w architekturze nieblokującej pracujące w trybie store-and-forward - Wartość parametru MTBF dla urządzenia nie może być niższa niż 300 000 godzin - Rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia min. 32K - Przepustowość magistrali dla zadanej minimalnej ilości portów musi wynosić min. 540Gbps - Min. szybkość przekierowań pakietów 401,7 Mpps - Przełącznik musi posiadać bufor pakietów o rozmiarze min. 3MB - Urządzenie musi posiadać możliwość wymiany wszystkich zasilaczy oraz umożliwiać montaż min. 2 zasilaczy, nie dopuszcza się rozwiązania 1+1 gdzie tylko jeden z zasilaczy jest wymienny - Całkowity pobór mocy urządzenia w czasie pracy nie może przekraczać 115W - Urządzenie musi posiadać wymienne wentylatory umożliwiające ich wymianę bez konieczności wyłączania urządzenia, tzw. „hot swap” - Przełącznik musi być w formacie 1U umożliwiającym jego montaż w standardowej szafie 19” oraz posiadać w zestawie odpowiednie uchwyty montażowe - Głębokość urządzenia nie może przekraczać 440 mm | Tak / Nie |
| Standardy | Urządzenie musi spełniać następujące standardy: - 802.3i - 802.3u - 802.3z - 802.3ab - 802.3ae - 802.3bz - 802.3ad - 802.3ah - 802.3az - 802.3x (metody uwierzytelniania min. PAP/EAP-MD5/EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP) - 802.1ab - 802.1D - 802.1w - 802.1s - 802.1p - 802.1q | Tak / Nie |
| Funkcjonalność | Wymaga się, aby urządzenie posiadało następujące funkcjonalności: - Zarządzanie za pomocą przeglądarki poprzez interfejs http/https in band jak i out of band - Możliwość zarządzania urządzeniem w trybie standalone lub poprzez dedykowany kontroler. Wymagane jest centralne zarządzanie wszystkimi przełącznikami i punktami dostępowymi zaoferowanymi w niniejszym postępowaniu. Funkcjonalność ta musi być realizowana poprzez kontroler programowy. Jeśli do zrealizowania tego wymogu konieczny jest zakup licencji, musi to być licencja wieczysta i jej koszt musi być uwzględniony w ofercie. - Z poziomu CLI (Telnet, SSH, port konsoli) musi być możliwa konfiguracja wszystkich funkcji urządzenia - RSPAN - sFlow - DDM - ERPS - Obsługę stosu IPv4 i IPv6 - Funkcję wykrywania pętli - Funkcję izolacji portów - Funkcję agregacji portów z wykorzystaniem protokołu LACP (min. 60 grup, do 8 portów w danej grupie agregacji) - Obsługę protokołu LLDP/LLDP-MED - Funkcję DHCP Snooping zarówno dla IPv4 jak i IPv6 - Funkcję umożliwiającą powiązanie adresu IP z adresem MAC (zarówno dla IPv4 jak i IPv6) - Obsługę protokołu drzewa rozpinającego (STP/RSTP/MSTP) - Obsługę 4K identyfikatorów VLAN - Funkcję umożliwiającą podwójne tagowanie ramek (QinQ VLAN) - Obsługę dla ramek Jumbo o rozmiarze min. 9K - Funkcję umożliwiającą automatyczne przypisywanie wyznaczonych urządzeń do konkretnej sieci VLAN (MAC VLAN) - IGMP Snooping oraz MLD Snooping (min. 4000 grup jednocześnie) - MVR - Możliwość konfiguracji co najmniej 250 interfejsów IP - Obsługę min. 1000 tras statycznych dla funkcji routingu statycznego - Obsługę min. 200 tras dla ECMP - Obsługę AAA z wykorzystaniem mechanizmów Radius oraz TACACS+ - Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1X w oparciu o adres MAC urządzenia - MACsec - RADSEC - Obsługę list kontroli dostępu (ACL) - Obsługę SNMP w wersjach v1/v2c/v3 - Obsługę grup RMON 1,2,3,9 | Tak / Nie |
| Pozostałe wymagania | - Urządzenie musi posiadać certyfikację CE - Gwarancja na urządzenie musi wynosić min. 5 lat - Urządzenie musi pochodzić z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta – do oferty należy dołączyć oświadczenie Producenta o spełnieniu powyższego warunku Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta potwierdzające, że urządzenia oferowane w tym postępowaniu są urządzeniami nowymi, nie pochodzą z programów refurbished oraz że oferent należy do grona partnerów producenta. | Tak / Nie |

- Urządzenie sieciowe typ III – 6 sztuk

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| Cechy sprzętowe | - Stackowalny przełącznik PoE warstwy 3 wspierający dynamiczny routing, wymagana obsługa: RIPv1/v2/ng, OSPFv2/v3, BGP, IS-IS, VRRP, ECMP, PIM-SM/DM - Urządzenie musi być wyposażone w min. 24 porty RJ45 wspierające transmisję 2,5G oraz min. cztery porty SFP28. Porty SFP28 muszą obsługiwać moduły o prędkości transmisji zarówno 1/10/25 Gbps. Wszystkie porty SFP28 muszą być wyposażone w odpowiednie wkładki. - Wszystkie porty RJ45 muszą obsługiwać zasilanie zgodne ze standardami 802.3af/at/bt - Wymaga się aby dla standardu PoE 802.3bt urządzenie było w stanie dostarczyć min. 60W na port. - Minimalny budżet PoE nie może być mniejszy niż 740W - Urządzenie musi posiadać możliwość zwiększenia budżetu PoE do min. 1400W poprzez instalację dodatkowego lub wymianę zainstalowanego zasilacza, nie są dopuszczane rozwiązania z zasilaczem zewnętrznym - Urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 i/lub USB typu C - Urządzenie musi umożliwiać łączenie jednostek w stos za pomocą fizycznych połączeń Nie dopuszcza się łączenia urządzeń w stos wirtualny (virtual stacking). - Min. liczba urządzeń w stosie - 4 - Do łączenia urządzeń w stos nie dopuszcza się złącz i/lub modułów w standardzie zastrzeżonym prawnie przez konkretnego producenta - Urządzenie musi posiadać port Ethernet umożliwiający zarządzanie out of band - Dopuszczane są jedynie urządzenia w architekturze nieblokującej pracujące w trybie store-and-forward - Wartość parametru MTBF dla urządzenia nie może być niższa niż 300 000 godzin - Rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia min. 32K - Przepustowość magistrali dla zadanej minimalnej ilości portów musi wynosić min. 320Gbps - Min. szybkość przekierowań pakietów 160 Mpps - Przełącznik musi posiadać bufor pakietów o rozmiarze min. 3MB - Urządzenie musi posiadać możliwość wymiany wszystkich zasilaczy oraz umożliwiać montaż min. 2 zasilaczy, nie dopuszcza się rozwiązania 1+1 gdzie tylko jeden z zasilaczy jest wymienny - Całkowity pobór mocy urządzenia w czasie pracy nie może przekraczać 80W - Urządzenie musi posiadać wymienne wentylatory umożliwiające ich wymianę bez konieczności wyłączania urządzenia, tzw. „hot swap” - Przełącznik musi być w formacie 1U umożliwiającym jego montaż w standardowej szafie 19” oraz posiadać w zestawie odpowiednie uchwyty montażowe - Głębokość urządzenia nie może przekraczać 440 mm | Tak / Nie |
| Standardy | Urządzenie musi spełniać następujące standardy: - 802.3i - 802.3u - 802.3z - 802.3ab - 802.3ae - 802.3bz - 802.3ad - 802.3ah - 802.3af - 802.3at - 802.3bt - 802.3az - 802.3x (metody uwierzytelniania min. PAP/EAP-MD5/EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP) - 802.1ab - 802.1D - 802.1w - 802.1s - 802.1p - 802.1q | Tak / Nie |
| Funkcjonalność | Wymaga się, aby urządzenie posiadało następujące funkcjonalności: - Zarządzanie za pomocą przeglądarki poprzez interfejs http/https in band jak i out of band - Możliwość zarządzania urządzeniem w trybie standalone lub poprzez dedykowany kontroler - Z poziomu CLI (Telnet, SSH, port konsoli) musi być możliwa konfiguracja wszystkich funkcji urządzenia - RSPAN - sFlow - DDM - ERPS - Obsługę stosu IPv4 i IPv6 - Funkcję wykrywania pętli - Funkcję izolacji portów - Funkcję agregacji portów z wykorzystaniem protokołu LACP (min. 60 grup, do 8 portów w danej grupie agregacji) - Obsługę protokołu LLDP/LLDP-MED - Funkcję DHCP Snooping zarówno dla IPv4 jak i IPv6 - Funkcję umożliwiającą powiązanie adresu IP z adresem MAC (zarówno dla IPv4 jak i IPv6) - Obsługę protokołu drzewa rozpinającego (STP/RSTP/MSTP) - Obsługę 4K identyfikatorów VLAN - Funkcję umożliwiającą podwójne tagowanie ramek (QinQ VLAN) - Obsługę dla ramek Jumbo o rozmiarze min. 9K - Funkcję umożliwiającą automatyczne przypisywanie wyznaczonych urządzeń do konkretnej sieci VLAN (MAC VLAN) - IGMP Snooping oraz MLD Snooping (min. 4000 grup jednocześnie) - MVR - Możliwość konfiguracji co najmniej 250 interfejsów IP - Obsługę min. 1000 tras statycznych dla funkcji routingu statycznego - Obsługę min. 200 tras dla ECMP - Obsługę AAA z wykorzystaniem mechanizmów Radius oraz TACACS+ - Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1X w oparciu o adres MAC urządzenia - MACsec - RADSEC - Obsługę list kontroli dostępu (ACL) - Obsługę SNMP w wersjach v1/v2c/v3 - Obsługę grup RMON 1,2,3,9 | Tak / Nie |
| Pozostałe wymagania | - Urządzenie musi posiadać certyfikację CE - Gwarancja na urządzenie musi wynosić min. 5 lat - Urządzenie musi pochodzić z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta– do oferty należy dołączyć oświadczenie Producenta o spełnieniu powyższego warunku - Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta potwierdzające, że urządzenia oferowane w tym postępowaniu są urządzeniami nowymi, nie pochodzą z programów refurbished oraz że oferent należy do grona partnerów producenta. | Tak / Nie |

- Urządzenie sieciowe typ IV – 2 sztuki

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| Cechy sprzętowe | - Stackowalny przełącznik warstwy 3 wspierający dynamiczny routing, wymagana obsługa: RIPv1/v2/ng, OSPFv2/v3, BGP, IS-IS, VRRP, ECMP, PIM-SM/DM - Urządzenie musi być wyposażone w min. 24 porty RJ45 wspierające transmisję 2,5G oraz min. cztery porty SFP28. Porty SFP28 muszą obsługiwać moduły o prędkości transmisji zarówno 1/10/25 Gbps. Porty SFP28 muszą być obsadzone kompletem modułów światłowodowych. - Urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 i/lub USB typu C - Urządzenie musi umożliwiać łączenie jednostek w stos za pomocą fizycznych połączeń Nie dopuszcza się łączenia urządzeń w stos wirtualny (virtual stacking). - Min. liczba urządzeń w stosie - 4 - Do łączenia urządzeń w stos nie dopuszcza się złącz i/lub modułów w standardzie zastrzeżonym prawnie przez konkretnego producenta - Urządzenie musi posiadać port Ethernet umożliwiający zarządzanie out of band - Dopuszczane są jedynie urządzenia w architekturze nieblokującej pracujące w trybie store-and-forward - Wartość parametru MTBF dla urządzenia nie może być niższa niż 300 000 godzin - Rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia min. 32K - Przepustowość magistrali dla zadanej minimalnej ilości portów musi wynosić min. 320Gbps - Min. szybkość przekierowań pakietów 160 Mpps - Przełącznik musi posiadać bufor pakietów o rozmiarze min. 3MB - Urządzenie musi posiadać możliwość wymiany wszystkich zasilaczy oraz umożliwiać montaż min. 2 zasilaczy, nie dopuszcza się rozwiązania 1+1 gdzie tylko jeden z zasilaczy jest wymienny - Całkowity pobór mocy urządzenia w czasie pracy nie może przekraczać 80W - Urządzenie musi posiadać wymienne wentylatory umożliwiające ich wymianę bez konieczności wyłączania urządzenia, tzw. „hot swap” - Przełącznik musi być w formacie 1U umożliwiającym jego montaż w standardowej szafie 19” oraz posiadać w zestawie odpowiednie uchwyty montażowe - Głębokość urządzenia nie może przekraczać 440 mm | Tak / Nie |
| Standardy | Urządzenie musi spełniać następujące standardy: - 802.3i - 802.3u - 802.3z - 802.3ab - 802.3ae - 802.3bz - 802.3ad - 802.3ah - 802.3az - 802.3x (metody uwierzytelniania min. PAP/EAP-MD5/EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP) - 802.1ab - 802.1D - 802.1w - 802.1s - 802.1p - 802.1q | Tak / Nie |
| Funkcjonalność | Wymaga się, aby urządzenie posiadało następujące funkcjonalności: - Zarządzanie za pomocą przeglądarki poprzez interfejs http/https in band jak i out of band - Możliwość zarządzania urządzeniem w trybie standalone lub poprzez dedykowany kontroler. Wymagane jest centralne zarządzanie wszystkimi przełącznikami i punktami dostępowymi zaoferowanymi w niniejszym postępowaniu. Funkcjonalność ta musi być realizowana poprzez kontroler programowy. Jeśli do zrealizowania tego wymogu konieczny jest zakup licencji, musi to być licencja wieczysta i jej koszt musi być uwzględniony w ofercie. - Z poziomu CLI (Telnet, SSH, port konsoli) musi być możliwa konfiguracja wszystkich funkcji urządzenia - RSPAN - sFlow - DDM - ERPS - Obsługę stosu IPv4 i IPv6 - Funkcję wykrywania pętli - Funkcję izolacji portów - Funkcję agregacji portów z wykorzystaniem protokołu LACP (min. 60 grup, do 8 portów w danej grupie agregacji) - Obsługę protokołu LLDP/LLDP-MED - Funkcję DHCP Snooping zarówno dla IPv4 jak i IPv6 - Funkcję umożliwiającą powiązanie adresu IP z adresem MAC (zarówno dla IPv4 jak i IPv6) - Obsługę protokołu drzewa rozpinającego (STP/RSTP/MSTP) - Obsługę 4K identyfikatorów VLAN - Funkcję umożliwiającą podwójne tagowanie ramek (QinQ VLAN) - Obsługę dla ramek Jumbo o rozmiarze min. 9K - Funkcję umożliwiającą automatyczne przypisywanie wyznaczonych urządzeń do konkretnej sieci VLAN (MAC VLAN) - IGMP Snooping oraz MLD Snooping (min. 4000 grup jednocześnie) - MVR - Możliwość konfiguracji co najmniej 250 interfejsów IP - Obsługę min. 1000 tras statycznych dla funkcji routingu statycznego - Obsługę min. 200 tras dla ECMP - Obsługę AAA z wykorzystaniem mechanizmów Radius oraz TACACS+ - Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1X w oparciu o adres MAC urządzenia - MACsec - RADSEC - Obsługę list kontroli dostępu (ACL) - Obsługę SNMP w wersjach v1/v2c/v3 - Obsługę grup RMON 1,2,3,9 | Tak / Nie |
| Pozostałe wymagania | - Urządzenie musi posiadać certyfikację CE - Gwarancja na urządzenie musi wynosić min. 5 lat - Urządzenie musi pochodzić z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta – do oferty należy dołączyć oświadczenie Producenta o spełnieniu powyższego warunku - Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta potwierdzające, że urządzenia oferowane w tym postępowaniu są urządzeniami nowymi, nie pochodzą z programów refurbished oraz że oferent należy do grona partnerów producenta. | Tak / Nie |

- Urządzenie sieciowe typ V – 18 sztuk

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| Cechy sprzętowe | Punkt dostępowy sieci WiFi - Urządzenie musi być wyposażone w min. 1 port RJ45 pracujący z prędkością 2,5Gb/s obsługujący standard PoE 802.3at - Urządzenie musi być wyposażone w gniazdo umożliwiające zasilanie urządzenia bezpośrednio z wykorzystaniem zewnętrznego zasilacza - Urządzenie musi być wyposażone w przycisk przywracania ustawień fabrycznych - Urządzenie musi być wyposażone w min 2 anteny wewnętrzne dookólne o zysku min 4dBi dla sieci 2,4GHz, min 5dBi dla sieci 5GHz oraz min 5dBi dla 6GHz - Urządzenie musi wspierać standardy IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be oraz częstotliwości pracy 2,4 oraz 5GHz - Maksymalna pojemność klientów dla urządzenia musi wynosić min. 100 per pasmo - Łączna prędkość modułów radiowych musi wynosić min. 9200Mbps - Urządzenie musi być wyposażone w moduł Bluetooth - Maksymalny pobór mocy urządzenia nie może być większy niż 25W - Urządzenie powinno być dostosowane do montażu na ścianie lub suficie oraz posiadać dołączony zestaw montażowy - Urządzenie musi pracować zarówno jako urządzenie typu stand-alone lub w trybie podłączonym do kontrolera sieci bezprzewodowej - Kontroler sieci bezprzewodowej realizowany musi być jako oprogramowanie przeznaczone do instalacji na systemach operacyjnych Windows/Linux lub kontroler sprzętowy – oddzielne urządzenie - Oprogramowanie kontrolera sieci bezprzewodowych musi być realizowane jako oprogramowanie bezpłatne, bez dodatkowych opłat licencyjnych - Urządzenie musi posiadać funkcjonalność tworzenia wielu sieci WiFi – min. 24 SSID - Urządzenie musi posiadać funkcjonalność: automatyczny wybór kanału, kontrola mocy transmisji, QoS (WMM), sterowanie pasmem, równoważenie obciążenia pasma, kontrola przepustowości, harmonogram resetu oraz harmonogram sieci bezprzewodowej. - Urządzenie musi posiadać możliwość utworzenia strony powitalnej - Urządzenie musi posiadać możliwość mapowania SSID do VLAN oraz tworzenia sieci dla gości - Urządzenie musi posiadać możliwość wyłączenia diody LED na obudowie - Urządzenie musi być zarządzane z poziomu przeglądarki internetowej, oraz obsługiwać zarządzanie poprzez HTTPS - Urządzenie musi posiadać obsługę SNMP v1/v2c,v3 - Urządzenie musi posiadać certyfikat CE, FCC oraz RoHS - W zestawie z urządzeniem powinien być dostarczony zestaw montażowy | Tak / Nie |
| Pozostałe wymagania | - Urządzenie musi posiadać certyfikację CE - Gwarancja na urządzenie musi wynosić min. 5 lat - Urządzenie musi pochodzić z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta – do oferty należy dołączyć oświadczenie Producenta o spełnieniu powyższego warunku - Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta potwierdzające, że urządzenia oferowane w tym postępowaniu są urządzeniami nowymi, nie pochodzą z programów refurbished oraz że oferent należy do grona partnerów producenta. | Tak / Nie |

- Zasilanie awaryjne – 120 sztuk

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne | - Moc znamionowa jednostki 1000VA/550W - Obudowa wolnostojąca, tower - Topologia: Line Interactive (AVR) - Wyświetlacz LCD - Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C - Wilgotność względna podczas pracy 0 - 90 % - Rozproszenie ciepła online - do 25 BTU/hr | Tak / Nie |
| Parametry wejściowe | - Nominalne napięcie wejściowe 230V - Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz +/- 5Hz (wykrywanie automatyczne) - Wejście zakończone kablem z wtyczką IEC C14 - Odłączany przewód zasilający zakończony wtyczką schuko - Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 167 - 295V - Przepustowość zabezpieczenia Rj-45: 1Gb/s | Tak / Nie |
| Parametry wyjściowe | - Napięcie wyjściowe 230V - Częstotliwość na wyjściu 50/60 Hz +/-1% (praca na baterii) - Złącza/gniazda wyjściowe minimum 4x FR | Tak / Nie |
| Akumulatory i czas podtrzymania | - Typ baterii: VRLA - Czas ładowania akumulatorów – do 8 godzin - Czas podtrzymania dla 400W minimum 4 min - Zimny start - Czas przełączania – do 4ms | Tak / Nie |
| Komunikacja i zarządzanie | - Wyświetlacz informacji LCD: min. tryb działania, stan zasilania, stan baterii, stan obciążenia, usterka - Diody LED – włączone zasilanie - Alarm dźwiękowy: min. Niski poziom baterii, przeciążenie, usterka - Porty komunikacyjne: - USB - RS232 - Oprogramowanie w języku polskim z możliwością monitorowania zużycia energii | Tak / Nie |
| Certyfikaty zgodności, gwarancja i serwis | - Zabezpieczenie nadprądowe - Układ przeciwprzepięciowy - Filtrowanie EMI/RFI - Min. 2 lata gwarancji na urządzenie i baterie naprawy lub wymiany. Producent musi posiadać oddział na terenie Polski wraz z serwisem. - Certyfikat CE, RoHS – dołączyć do oferty Zamawiający wymaga pisemnych oświadczeń wystawionych i podpisanych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta dołączonych do oferty: - oświadczenie, że dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe, będą pochodziły z autoryzowanego kanału producenta na terenie Unii Europejskiej - oświadczenie, że oferowane urządzenia są zgodne ze wszystkimi zapisami specyfikacji technicznej przetargu Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski. | Tak / Nie |