SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Załącznik nr 1 do OPZ Skwer Integracji - roboty budowlane

Realizacja Budżetu Obywatelskiego pn. „Wola: Zielona metamorfoza osiedla Koło 
i Ulrychów - park kieszonkowy, nowe drzewa i krzewy” polegający na remoncie ciągów komunikacyjnych wraz z montażem elementów małej architektury, wykonaniem terenów zielonych na terenie Skweru Integracji i przed budynkiem Brożka 2B w Warszawie.

.

Nazwa i kody według:  CPV: 45000000 - 5  roboty budowlane

CPV: 45220000 - 5 roboty inżynieryjne i budowlane

Zamawiający:	Miasto Stołeczne Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

01-225 Warszawa ul. Bema 70

Branża: budowlana

Data opracowania: 22.04.2026 r.

W zakresie planowanych robót budowlanych na Skwerze Integracji przewidziano do wykonania następujące roboty budowlane.

- roboty przygotowawcze w tym oznakowanie terenu budowy,

- obsługa geodezyjna obiektu (wyznaczenie reperów roboczych, wyznaczenie sytuacyjne 
i wysokościowe punktów głównych, zastabilizowanie punktów w sposób trwały

- rozebranie nawierzchni utwardzonych  z kostki betonowej i płyt chodnikowych,

- rozebranie muru z cegły, fundamentu i podbudowy,

- rozebranie istniejących obrzeży, krawężników i ław krawężnikowych,

- roboty ziemne - korytowanie pod nowe nawierzchnie utwardzone,

- zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy  pod nawierzchnie utwardzone z płyt betonowych gr. 5 i 7  cm  zgodnie z przedmiarem robót, ułożenie obrzeży,

- wykonanie nowego utwardzenia ciągów pieszych z betonowych płyt chodnikowych,

- wykonanie  podbudowy, fundamentu i wymurowanie nowego muru z cegły kilnkierowej,

- przeniesienie istniejących stojaków rowerowych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej,

- montaż nowych stojaków rowerowych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej  z płyt chodnikowych,

- wywóz gruzu z rozbiórek i ziemi z wykopów z utylizacją urobku.

- montaż elementów małej architektury nowych ławek typu warszawskiego, koszy na śmieci,

- odnowienie istniejących koszy na śmieci i ławek (czyszczenie , malowanie),

- inne roboty ogólnobudowlane związane z charakterem prac,

- uporządkowanie terenu robót i terenu przyległego,

- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną zrealizowane przy zagospodarowaniu i remoncie Skweru Integracji  w Warszawie

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót według pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe: 
- rozebranie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej i płyt betonowych, 
-    rozebranie muru ceglanego,

-    wywiezienie materiałów z rozbiórki z utylizacją,

1.1 . Określenia podstawowe

Rozbiórka demontażowa prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu. Rozbiórka dewastacyjna prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. Opłata składowiskowa ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów Wywóz odpadów transport urobku na składowisko. Wywóz surowców wtórnych transport dających się utylizować elementów rozbieranych obiektów do miejsca utylizacji. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 0/1. „Wymagania ogólne”.

1.2. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 0/1 „Wymagania ogólne” . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze ST.

MATERIAŁY 2.1.

Warunki ogólne stosowania materiałów Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów.

Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn budowlanych. Metody te są też stosowane do rozbiórki budowli lub elementów budowlanych.

2.3. Składowanie materiałów Urobek z prac rozbiórkowych nie może być hałdowany na placu budowy. Ze względu na brak miejsca zaleca się by urobek był na bieżąco wywożony na składowisko odpadów. 3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST – 0/3 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST – 0/3 „Wymagania ogólne”

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST – 0/1 „Wymagania ogólne”. Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano 
w  ST – 0/1 „Wymagania ogólne”.

5.2. Przebieg robót rozbiórkowych.

Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia, takich jak posadzki, itp. znajdujące się w dobrym stanie, zdejmuje się ręcznie i przekazuje do magazynu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST – 0/1 „Wymagania ogólne”.

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST – 0/1 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru jest: - m², m3 , tona

8. ODBIÓR ROBÓT 8.1.

Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST – 0/1 „Wymagania ogólne”. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST – 0/9.

ROBOTY ZIEMNE i DROGOWE

I ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem zadania wymienionego w temacie

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót  ziemnych i drogowych dotyczących zadania opisanego w temacie

1.3 Zakres robot objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy obiektów drogowych i obejmują:

- roboty przygotowawcze w tym oznakowanie terenu budowy,

- obsługa geodezyjna obiektu (wyznaczenie reperów roboczych, wyznaczenie sytuacyjne 
i wysokościowe punktów głównych, zastabilizowanie punktów w sposób trwały

- roboty ziemne - korytowanie pod nowe nawierzchnie utwardzone,

- zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy  pod nawierzchnie utwardzone z płyt betonowych gr. 5 i 7  cm  zgodnie z przedmiarem robót, ułożenie obrzeży,

- wykonanie nowego utwardzenia ciągów pieszych z betonowych płyt chodnikowych,

- wykonanie  podbudowy, fundamentu i wymurowanie nowego muru z cegły kilnkierowej,

- wywóz gruzu z rozbiórek i ziemi z wykopów z utylizacją urobku.

- montaż elementów małej architektury nowych ławek typu warszawskiego, koszy na śmieci,

- inne roboty ogólnobudowlane związane z charakterem prac,

- uporządkowanie terenu robót i terenu przyległego,

- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z dokumentacją projektową, SST, obowiązującymi normami.

- 2.MATERIAŁY

Do wykonania wzmocnienia podłoża należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową podsypkę. Szczegóły dotyczące zastosowanych materiałów znajdują się w przedmiarze robót.

- 3.SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania.

Do wykonania robót związanych z korytowaniem należy stosować:

- Koparkę podsiębierną

- Glebogryzarkę do rekultywacji terenu po rozbiórkach nawierzchni

- Samochody samowyładowcze

- Łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonania robót ziemnych – w miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe.

Do profilowania  i zagęszczenia podłoża:

- Zagęszczarki płytowe

- Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp.

- 4.TRANSPORT

Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające 
z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- 5. WYKONANIE

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykonawca ma obowiązek do zapoznania się ze specyfikacją. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy bezzwłocznie powiadomić inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się 
z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez wykonawcę, jeżeli zażąda tego inspektor nadzoru. Technologia prowadzenia robót ziemnych powinna zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.

Prace pomiarowe

- Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

- Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji pokrywają się z rzędnymi 
w terenie, jeśli wykonawca stwierdzi rozbieżności powinien o tym fakcie powiadomić inspektora, który podejmie właściwą decyzje w tym zakresie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w trakcie trwania robót.

- Punkty główne osi powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy użyciu palików drewnianych lub stalowych. Repery należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego poza granicami robót związanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budynkach.

- Tyczenie osi należy wykonać na podstawie ogólnodostępnej dokumentacji geodezyjnej. Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległościach zależnych od charakterystyki obiektu. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno przekraczać 2cm. Rzędne niwelety należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm.

Korytowanie

- Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni  w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany nie związany bezpośrednio z wykonaniem podbudów lub nawierzchni.

Do wykonania koryta należy stosować koparkę,   zagęszczarkę Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Grunt odspojony w czasie korytowania powinien być odwieziony na składowisko

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Jeżeli rzędna podłoża przed profilowaniem jest właściwa i nie wymaga dowiezienia dodatkowego gruntu to przed przystąpieniem do profilowania powierzchnię podłoża należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub inny sposób.

W przypadku złej rzędnej podłoża wykonawca powinien je spulchnić na głębokość 10cm, dowieść brakujący grunt i wtedy dokonać zagęszczenia podłoża.

- 6. KONTROLA JAKOŚCI

Przed przystąpieniem do wykonania dalszych robót (obrzeży, krawężników, podbudowy) wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania koryta. To oznacza sprawdzenie kształtu oraz sprawdzenie zagęszczenia gruntów w korycie. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie 
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.

- 7.OBMIAR

Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych:

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  [m2],

- usunięcie ziemi z koryta [m3]

- zagęszczenie nasypów [m3],

- wywóz ziemi na składowisko [m3],

- utylizacja ziemi [t].

- 8.ODBIÓR ROBÓT

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

- 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określone będą  w umowie o roboty budowlane.

II PODBUDOWA Z KRUSZYW

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru podbudów związanych z wykonaniem zadania opisanego w temacie

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót  drogowych opisanych w temacie zadania

1.3 Zakres robót

Wymagania mają zastosowanie do następujących warstw konstrukcyjnych dróg i chodników:

- Podbudowa zasadnicza,

- Podbudowa pomocnicza,

1.4 Określenia podstawowe

- Konstrukcja nawierzchni – konstrukcja, której celem jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże gruntowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podłożu gruntowym lub ulepszonym podłożu.

Konstrukcję wzmacnianej nawierzchni należy traktować jak podbudowę.

Podbudowa zasadnicza – warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spełniająca(e) podstawową funkcję w rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów. Podbudowa zasadnicza może być jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

Podbudowa pomocnicza – warstwa tworząca platformę umożliwiającą prawidłowe wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagająca warstwy górne konstrukcji nawierzchni w rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów oraz ochronę nawierzchni przed szkodliwym działaniem mrozu.

Warstwa odsączająca – warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do spodu nawierzchni, stosowana w złych warunkach wodnych. Rolę warstwy odsączającej pełni warstwa mrozoochronna lub warstwa ulepszonego podłoża, które w takim przypadku muszą być wykonane z materiału o dużej wodoprzepuszczalności.

- MATERIAŁY

- Podbudowy drogowe mogą być wykonane z betonu cementowego, kruszyw mineralnych naturalnych lub kruszyw naturalnych łamanych. W wymienionym zadaniu zastosowano mieszankę kruszyw nie związanych.

- SPRZĘT

Sprzęt do wykonania podbudów powinien być dobrany przez wykonawcę  tak aby zabezpieczył jakość zgodnie z wymaganiami projektowymi budowanej drogi .

Mieszanka kruszywa winna być rozkładana za pomocą urządzeń uniemożliwiających segregację.

- TRANSPORT

Transport kruszywa należy dokonywać w taki sposób aby zminimalizować możliwość segregacji i zanieczyszczeń.

WYKONANIE ROBÓT

- Ogólne zasady wykonania robót

Warstwa z mieszanki kruszywa nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte. Nie należy rozpoczynać wbudowywania mieszanki, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 0oC w czasie układania.

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwy z mieszanki nie związanej powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami według odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego układu warstw.

Dostawa mieszanki

Do każdej partii dostarczonej mieszanki powinna być dołączona deklaracja właściwości użytkowych wyrobu.

Układanie mieszanki:

Podłoże pod warstwę mieszanki powinno być wyprofilowane i zagęszczone.

Grubość zagęszczanej warstwy z mieszanki związanej jest określona w projekcie technicznym osobno dla drogi, parkingów i chodnika.

Jeżeli nawierzchnia składać się będzie z kilku warstw to każda warstwa musi odpowiadać wymaganiom i powinna być wyprofilowana i zagęszczona zgodnie z dokumentacją.

Wszelkie odstępstwa od podanych powyższych wymagań podlegają uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Warstwa podbudowy przed zagęszczaniem powinna być nawilżona w całym przekroju.

Zagęszczanie warstwy z mieszanki kruszywa należy prowadzić przy użyciu sprzętu gwarantującego uzyskanie wymaganych parametrów projektowych.

Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwiązanej; do chwili położenia następnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej stan.

KONTROLA JAKOŚCI

Dla wszystkich materiałów, które będą użyte do wykonania warstwy z mieszanki, wykonawca musi przedstawić do akceptacji  wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami. Inspektor nadzoru może zażądać przedstawienia poszczególnych materiałów do akceptacji. Koszty badań zleconych przez nadzór ponosi wykonawca.

Badania zagęszczenia i nośności

Kontrolę zagęszczenia oraz nośności warstwy z mieszanki należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaźnika zagęszczenia wg normy BN-77/8931-12 i nośności E2 wg metody obciążeń płytowych. Zagęszczenie warstwy z mieszanki należy uznać za prawidłowe, jeżeli wskaźnik zagęszczenia jest zgodny z dokumentacją projektową. Dopuszcza się alternatywne metody pomiaru nośności i zagęszczenia.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla podbudów zagęszczanych mechanicznie jest m2.

ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne ze  SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określone będą  w umowie o roboty budowlane

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z mieszanki kruszyw zagęszczanych mechanicznie obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- sprawdzenie podłoża(naprawa niezawiniona obciąża poprzedniego wykonawcę lub decydenta który odpowiada za uszkodzenie)

- przygotowanie kruszywa / mieszanki

- transport kruszywa/mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozłożenie i zagęszczenie kruszywa/ mieszanki,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,

- utrzymanie jakości podbudowy do czasu przekazania do wbudowania następnej warstwy.

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określone będą  w umowie o roboty budowlane

III  PODBUDOWY Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM/CHUDEGO BETONU

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru podbudów związanych z wykonaniem zadania opisanego w temacie

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót  drogowych opisanych w temacie zadania

1.3 Zakres robót

Wymagania mają zastosowanie do następujących warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

- Podbudowa pomocnicza,

1.4 Określenia podstawowe

- Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu gruntu z optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatków ulepszających, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki.

- Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.

- Podbudowa gruntowa ulepszona cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki na której układana jest warstwa  wierzchnia.

- 1.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z normami i wytycznymi.

- 2. MATERIAŁY

- Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem można użyć gruntu rodzimego jeżeli spełnia wymagania dla gruntów do stabilizacji wg PN-S-96012  lub piasku  wymieszanego z cementem.

- Szczegóły dotyczące zastosowanych materiałów znajdują się w projekcie budowlanym oraz w kosztorysie.

- SPRZĘT

Mieszanka gruntu lub piasku z cementem może być przygotowana na miejscu lub zamówiona 
w wytwórni. Sprzęt do wykonania podbudów powinien być dobrany przez wykonawcę  tak aby zabezpieczył jakość zgodnie z wymaganiami projektowymi  budowanej drogi.

Kruszywo lub mieszanka kruszywa winna być rozkładana za pomocą urządzeń uniemożliwiających segregację.

- TRANSPORT

Transport kruszywa należy dokonywać w taki sposób aby zminimalizować możliwość segregacji 
i zanieczyszczeń.

WYKONANIE ROBÓT

- Ogólne zasady wykonania robót

Jeżeli istniejąca nawierzchnia gruntowa wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez inspektora nadzoru. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z projektem.

Warunkiem przystąpienia do robót z gruntu stabilizowanego cementem jest dodatnia temperatura zewnętrzna. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej zera w czasie najbliższych 7 dni.

Przygotowanie i dostawa mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie z zatwierdzoną przez Inspektora recepturą.

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. Przy warstwie wykonanej na połowie szerokości jezdni w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Do zagęszczania warstwy należy przystąpić natychmiast po dokonaniu stabilizacji i wyprofilowaniu. Operację zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 2 godziny od chwili dodania wody do mieszanki w przypadku stabilizacji gruntu w mieszarkach lub 5 godzin od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem w przypadku stabilizacji na miejscu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie warstwy podbudowy do chwili położenia następnej warstwy

KONTROLA JAKOŚCI

Dla wszystkich materiałów, które będą użyte do wykonania warstwy z mieszanki, wykonawca musi przedstawić do akceptacji  wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami. Inspektor nadzoru może zażądać przedstawienia poszczególnych materiałów do akceptacji. Koszty badań zleconych przez nadzór ponosi wykonawca.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla podbudów zagęszczanych mechanicznie jest m2.

ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określone będą  w umowie o roboty budowlane

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z mieszanki kruszyw zagęszczanych mechanicznie obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- sprawdzenie podłoża(naprawa niezawiniona obciąża poprzedniego wykonawcę lub decydenta który odpowiada za uszkodzenie)

- przygotowanie mieszanki

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

- utrzymanie jakości podbudowy do czasu przekazania do wbudowania następnej warstwy.

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określone będą  w umowie o roboty budowlane

IV  NAWIERZCHNIA  Z PŁYT CHODNIKOWYCH

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z płyt chodnikowych

1.2. Zakres stosowania SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z płyt chodnikowych.

1.3. Określenia podstawowe.

Nawierzchnia z chodnikowych płyt betonowych - nawierzchnia której warstwa ścieralna wykonana jest z prefabrykowanych betonowych płyt chodnikowych

2. MATERIAŁY

Materiałem nawierzchniowym są płyty betonowe na bazie grysu bazaltowego. Kształt i rozmiar płyt określony jest w przedmiarze robót. Powinny zachować odporność na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych.

3. SPRZĘT

Do wykonania nawierzchni można stosować dowolny sprzęt do robót drogowych oraz sprzęt i narzędzia brukarskie (młotki, prowadnice lub rurki, deski lub łaty profilujące do ściągania, gilotyny lub inny rodzaj przecinarki, szlifierki z tarczami do betonu, imaki, łomy brukarskie itp.

inny sprzęt, który wykonawca uzna za niezbędny

4. TRANSPORT

Płyty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE

- Płyty przy krawężnikach/obrzeżach  należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej górnej krawędzi krawężnika na wysokość 0,5 – 1 cm po zagęszczeniu. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu nawierzchni. Płyty w nawierzchni należy ułożyć z sposób „mijankowy” na zakład 1/2 płyty lub tak, aby było zastosowanych jak najmniej docinek. Płyty należy ułożyć tak, aby dłuższy bok znajdował się prostopadle do osi pojazdu. Płyt nie należy zagęszczać płytami wibracyjnymi– dobijanie wykonać młotkiem brukarskim. Zaleca się układanie płyt ze spoiną szer. do 5 mm. Otwory oraz inne puste przestrzenie należy wypełnić szczelnie humusem, zagęścić i uzupełnić - humus nie może wysypywać się z płyt – zagęszczony powinien być do powierzchni płyt, lecz nie niżej 1 cm. Po wypełnieniu należy obsiać trawą. Pielęgnację należy prowadzić analogicznie jak w przypadku innych powierzchni zielonych. Możliwe jest też wypełnienie otworów i przestrzeni między płytami żwirem.

- KONTROLA JAKOŚCI

- Dla wszystkich materiałów, które będą użyte do wykonania nawierzchni, wykonawca musi przedstawić do akceptacji  wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami.

- 7 . OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla układania płyt chodnikowych jest m2.

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena 1 m2 nawierzchni obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem nawierzchni o grubości zgodnej z przedmiarem robót.

VI   OBRZEŻA BETONOWE PREFABRYKOWANE

1.WSTĘP

1.1 Zakres stosowania SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule zadania.

1.2 Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław.

1.3. Określenia podstawowe.

Obrzeże betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. Wymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.

- Ława (fundament) - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia obrzeża/krawężnika 
i przenosząca obciążenie krawężnika na podłoże gruntowe.

- Podsypka - warstwa ułożona na podłożu mająca za zadanie wyrównanie różnic w wysokości obrzeża
/krawężnika.

2. MATERIAŁY

Zakłada się zastosowanie typowych  obrzeży betonowych.

3. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji krawężniki układane są warstwowo na paletach. Krawężniki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

5. USTAWIANIE OBRZEŻY/KRAWĘŻNIKÓW

Roboty związane z ustawieniem obrzeży/krawężników mogą być wykonywane ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego.

5.1 Wykonanie koryta pod ławę. Wykop koryta pod ławę należy wykonać zgodnie z normą 
PN-B-06050. Wymiary koryta pod ławę powinny być dostosowane do wymiarów obrzeża/krawężnika oraz do głębokości i usytuowania w planie. Koryto może być wykonane ręcznie lub mechanicznie 
w sposób nienaruszający struktury naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno być równe i w razie potrzeby dogęszczone zagęszczarką stopową. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 wg normalnej próby Proctora.

5.2 . Wykonanie ławy pod krawężnik. Ławy betonowe w gruntach spoistych wykonuje się zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy odsączającej z piasku grubości 5 cm. Przy gruntach sypkich ławę należy wykonywać w szalowaniu. Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalunku. Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosić S1 lub S2 według metody opadu stożka. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być zagęszczony i wyrównany, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13670.

5.3. Ustawienie obrzeży/krawężników. Na wykonanej ławie betonowej należy ustawić obrzeże /krawężnik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej , o wilgotności optymalnej ± 2% i grubości 
3-5 cm po zagęszczeniu. Szerokość spoin pionowych między elementami powinna wynosić 5-10 mm. Spoiny nie wymagają wypełnienia. W przypadku konieczności uszczelnienia połączeń miedzy krawężnikami spoina powinna być wypełniona masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych. Nie należy wypełniać spoin materiałami sztywnymi.

- KONTROLA JAKOŚCI

- Dla wszystkich materiałów, które będą użyte do wykonania nawierzchni, wykonawca musi przedstawić do akceptacji  wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: - wykonanie koryta pod ławę, - wykonanie ławy, - wykonanie podsypki.

Sprawdzenie wykonania ław i krawężników. Sprawdzeniu podlega zgodność z dokumentacją profilu podłużnego górnej powierzchni ław i krawężników.

8. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 m ustawionego krawężnika betonowego, na podstawie  obmiaru 
w terenie.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Płatność za 1 m ustawionego obrzeża/krawężnika betonowego należy przyjmować zgodnie 
z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych.

- VII ROBOTY MURARSKIE

- 1.0 WSTĘP.

- 1.1. Przedmiot SST.

- Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ścian z materiałów ceramicznych.

- 1.2. Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot obejmujących budowę muru z cegły klinkierowej.

- 1.3 Zakres robot objętych SST.

- - wymurowanie muru  w technologii tradycyjnej z cegły klinkierowej na zaprawie M5 do klinkieru, 
na fundamencie. Cegła ceramiczna klinkierowa firmy Roben kształtowej DF 24x11,5x5,2 cm w kolorze ceglanym lub równoważna na zaprawie szybkowiążącej do cegły klinkierowej marki M5 lub M7 przeznaczoną do murowania elewacji na zewnątrz - mrozoodporną, odporną na działanie promieni UV - murowanie wg zaleceń producenta zaprawy. Mur wykonać z zastosowaniem środków przeznaczonych do produktów klinkierowych, zgodnie z wytycznymi producenta. Ścianę pokryć 
np: płynem hydrofobizującym Remmers lub Schomburg. W przypadku zabrudzenia czyścić preparatem np.: Remmers Schmutzloser. Nie stosować zaprawy cementowej wykonanie muru na zaprawie szybkowiążącej do cegły klinkierowej marki M5 lub M7 przeznaczoną do murowania elewacji 
na zewnątrz - mrozoodporną, odporną na działanie promieni UV- murowanie wg zaleceń producenta zaprawy. Mur wykonać z zastosowaniem środków przeznaczonych do produktów klinkierowych, zgodnie z wytycznymi producenta. Mur  pokryć np: płynem hydrofobizującym Remmers lub Schomburg. W przypadku zabrudzenia czyścić preparatem np.: Remmers Schmutzloser.

- 1.4. Określenia podstawowe

- Element murowy jest to drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych. Wyroby pomocnicze są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, wzmocnienia spoin. Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie, przenoszącą obciążenia własne muru, obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i wyposażenia Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjna i trwale z nią połączona powłoka lub warstwa materiału, którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych murowi. Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposażenia 
w warstwie nośnej. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne"

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność

- ze SST i poleceniami inspektora nadzoru.

- 2.0 MATERIAŁY

- Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:

- 2.1.1 Elementy murowe – rozróżnia się kategorie I i kategorie II elementów murowych:

- - do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%.

- - do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnia, 
a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcje oraz warunków środowiskowych.

- 2.2 Wyroby ceramiczne

- Ogólnie - zakres prac obejmuje ściany nośne i działowe na wszystkich kondygnacjach. Roboty wg normy: PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe .Mury i ściany działowe. Prace murarskie powinny być wykonane według wymagań podanych w projekcie. Wymiary projektowe są wymiarami surowych murów.

- 2.3 Zaprawa

- 2.3.1 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35. Zaprawa marki 50 – składniki objętościowe :

- Cement : wapno hydratyzowane: piasek: 1 : 0,3 : 4 1 : 0,5 : 4,5 czas zużycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy

- Przygotowanie zaprawy do robót murowych wykonać mechanicznie w mieszalnikach o działaniu wymuszonym. PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany I wskaźnik uziarnienia 2,8- 3,8 zawartość pyłów mineralnych 5 % zanieczyszczeń obcych 0.1% , zawartość siarki 1 % Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zaprawy klasa wytrzymałości, zaprawy średnia [MPa] wytrzymałości w trakcie badania [MPa] M1 1 od 1,0 do 1,5 M2 2 od 1,6 do 3,5 M5 5 od 3,6 do 7,5 M10 10 od 7,6 do 15,0 M20 20 od 15,1 do 30,0

- 3.0 Sprzęt

- 3.1. Ogó1ne wymagania dotyczące sprzętu: Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano 
w ST "Wymagania ogólne".

- 3.2. Sprzęt do wykonania robót: Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące narzędzia: pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, waż wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomnica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego służą: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe. Murarz stosuje bezpośrednio przy murowaniu: kielnie murarskie różnej wielkości i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i łopatę do zapraw. Do obróbki elementów murowych są używane: młotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drąg murarski oraz inne specjalistyczne narzędzia, np. do obróbki kamieni naturalnych. Ważnym elementem na stanowisku murowania są rusztowania.

4.0 Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.

5.0 Wykonanie robót

5.1. Mur z cegły klinkierowej

Spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawa w trakcie wznoszenia muru. Grubość spoin poziomych powinna wynosić 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niz. }3 mm. Mur powinien być tak wykonany, aby jego powierzchnie były w płaszczyźnie pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia się liniami prostymi.

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości muru  należy przeprowadza przez

oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości mur należy dokonywać taśma stalową, zaś grubości murów i wymiarów otworów — przymiarem. Do murowania ścian z cegły klinkierowej stosować zaprawy cementowe z tarasem, która zapewnia: znacznie redukuje ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień, mrozoodporna, odporna na wodę i czynniki atmosferyczne, przepuszcza parę wodną.

6.0 Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w "Wymagania ogólne".

- 6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy

Inżynier może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżimów wymiarowych pionu, poziomu, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania.

Wymagania ogólne

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N 1. Klasę tolerancji N2 zaleca się 
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Klasę tolerancji specjalnych należy podać w ustaleniach projektowych w zależności od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murów 
z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).

System odniesienia

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania muru w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu 
nie powinno być większe niż:

hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:

10 mm w przypadku murów pełnych oraz dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i

skrzywienie) nie powinno być większą niż:

a) na odcinku 1 m:  5 mm przy klasie tolerancji N 1, 3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku całej ściany:  20 mm przy tolerancji N 1,  10 mm przy tolerancji N2.

7.0 Obmiar robót

Jednostka obmiarową jest: [m2] muru o odpowiedniej grubości  [m3].

Ilość robot zostanie określona na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych elementów.

8.0 Odbiór robót

Podstawą do odbioru robot murowych powinny stanowić następujące dokumenty :

- dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów

- protokołu odbioru zanikających robot

- wynik badań laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jeżeli były zlecone

- VIII  MAŁA ARCHITEKTURA

1. Ławki  warszawskie z oparciem i podłokietnikami

Ławki z oparciem ze stalowego profilu o średnicy 6 cm, możliwość montażu w podłożu,

wymiary: 170/180 cm - długość siedziska, 76/82 cm - wysokość całkowita.

• wysokość siedziska: 42/44 cm (z uwzględnieniem dodania elementu do wkopania w przypadku zamówienia ławki do montażu w podłożu), kąt nachylenia oparcia 100-105 stopni,

• szerokość ławki: 77 cm,

• konstrukcja: z oparciem ze stalowego profilu o średnicy 6 cm lub  płaskownik 50x10 mm, możliwość montażu w podłożu,

• stal ocynkowana i malowana proszkowo,

• drewno egzotyczne iroko olejowane,

Ławki mogą być montowane za pomocą prętu stalowego nierdzewnego fi. 8 mm (zakończonego nakrętką z podkładką), kotwionego kotwą chemiczną epoksydową do fundamentu z krawężnika betonowego 100x30x20 cm.  Krawężnik, pełniący funkcję fundamentu, położny jest poniżej warstwy nawierzchni podbudowy. Elementy stalowe malowane na kolor  RAL 7016 antracyt grey, którego odpowiednikiem jest   Akzo Grey 900.

2. Kosze na śmieci

Kosz wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzną kruszywa grys granitowy frakcji 2-5 mm. Wzór zgodny z wytycznymi m.st. Warszawy zgodnie z opisem w projekcie technicznym

Pierścień metalowy wraz z deklem płaskim ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo 
w kolorze IGPDURA face 581TE71386 A10. Dekiel wykonany z blachy stalowej o grubości 8 mm ciętej laserem o średnicy 570 mm, średnica wewnętrznego otworu 180 mm.

Dane techniczne:

- stożek ścięty

- średnica 62,5 cm

- wysokość 80 cm

- wysokość wraz z pokrywą 84 cm

- waga 300 kg

- Wkład kosza z popielniczką, wykonany ze stali ocynkowanej

Materiały:

Cement portlandzki wieloskładnikowy CM II/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie wytrzymałości 52,5 i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206+A1:2016-12.

- Pierścień metalowy wraz z deklem płaskim ocynkowany i malowany proszkowo.

3. Stojaki rowerowe

Stojak rowerowy w kształcie zbliżonym do odwróconej litery „U” umożliwiający oparcie i przypięcie 
co najmniej 2 rowerów niezależnie od rozmiaru ramy, szerokości opony czy też kształtu kierownicy, wymiary: wysokość około 80 cm, szerokość około 85 cm, stal malowana proszkowo, kolor ciemnoszary RAL. jw. RAL 7016 antracyt grey.

- IX PRZEPISY POWIĄZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

- WR-D-41-1 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych.

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

- OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”.

- Instrukcje producentów nawierzchni drogowych.

- Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych: tom 1 – Budownictwo ogólne.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15 grudnia 1994 r. 
w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Normy:

- PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw

- PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku

- PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

- PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

- metoda badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,

PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metoda badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,

PN-EN 772-10:2000,

- PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie.