Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane dekarskie na obiektach UJK:

Remont kompleksowy tarasu przy Obserwatorium Astronomicznym budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, ul. Uniwersytecka 7 w Kielcach.

Zadanie realizowane będzie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

- Ogólny opis i zakres przedmiotu zamówienia/zakresy rzeczowe:

- Wykonanie robót zabezpieczających na remontowanej powierzchni tarasu;

- Usunięcie z tarasu przeznaczonego do remontu płytek chodnikowych (po zdemontowaniu płyt 30 % do przekazania kierownikowi obiektu), usunięcie woreczków z zaprawą cementową;

- Rozbiórka i usunięcie izolacji termicznej ze styropianu ekstrudowanego, usunięcie włókniny;

- Usunięcie izolacji przeciwwodnej z papy itp. na stropie;

- Demontaż i ponowny montaż blachy trapezowej – ściana zewnętrzna klatki schodowej na wysokości Obserwatorium;

- Usunięcie cokolika z papy wywiniętego pod blachę ściany klatki chodowej;

- Wymiana warstwy ociepleniowej na wełnę mineralną gr. 5 cm o współczynniku przewodzenia ciepła min. 0,030 [W/mK]  pod blachą trapezową ściany zewnętrznej klatki schodowej;

- Wywinięcie obróbek z papy na ścianie klatki schodowej pod blachą trapezową;

- Wywinięcie obróbek z papy przy drzwiach wejścia na taras;

- Rozebranie obróbek blacharskich - pasa nadrynnowego, po odwodzie tarasu;

- Wyrównanie podłoża betonowego o nierównościach 10-20 mm;

- Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych i pionowych;

- Rozebranie listwy dociskowej na wywinięciach z papy oraz demontaż wywinięć z papy ze ściany Obserwatorium;

- Wycięcie i utylizacja elewacji do wysokości ok. 30 cm – ściana Obserwatorium;

- Demontaż i ponowny montaż blach maskujących z barierki od strony wewnętrznej tarasu;

- Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni pod położenie papy podkładowej;

- Zagruntowanie płyty tarasu gruntem bitumicznym;

- Montaż izoklinów ze styropianu XPS 300 na styku płyty tarasu i ścian Obserwatorium oraz klatki schodowej;

- Położenie papy podkładowej termozgrzewalnej grubości min. 4,0 mm;

- Montaż obróbek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy stalowej gr. min. 0,7 mm, ocynkowanej, po odwodzie tarasu, w kolorze szarym;

- Położenie papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej wentylacyjnej grubości min.5,2 mm;

- Wywinięcie obróbek z papy na ścianie Obserwatorium ( pod styropian);

- Uzupełnienie styropianu na wysokość ok. 30 cm, przyklejenie dwóch warstw siatki z włókna szklanego, Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o wysokiej odporności na zabrudzenia grubości 1,5 mm – ściana Obserwatorium;

- Wyczyszczenie, zagruntowanie gruntem epoksydowym, dwukrotne pomalowanie farbą poliuretanową słupków stalowych z profilu zamkniętego balustrady;

- Obrobienie słupków papą nawierzchniową;

- Uszczelnienie papy (od góry) na słupkach masą poliuretanową;

- Rozłożenie warstwy termoizolacyjnej gr. 60 mm, ze styropianu XPS 300 kPa, o współczynniku przewodzenia ciepła min. 0,031 [W/mK]

wraz z wyrobieniem spadków do punktów odpływowych (rynny po odwodzie tarasu);

- Założenie profila schodowego pod płytki gresowe - podstopnica tarasu;

- Ułożenie posadzki z płyt tarasowych o wym. 60x60 cm, gr. 2 cm, o klasie antypoślizgowości R11, mrozoodpornych, z niską nasiąkliwością na podkładkach dystansowych, regulowanych z tworzywa sztucznego z nakładką wygłuszającą, podkładką ochronną gumową pod wsporniki tarasowe na tarasie oraz na podstopnicy;

- Montaż na krawędziach tarasu po obwodzie obróbki blokującej, zamykającej i maskującej płytę tarasu, nie blokujące odpływu wody z tarasu do rynnien, z blachy stalowej  gr. min. 0,7 mm, ocynkowanej w kolorze szarym;

- Montaż obróbki blacharskiej "parapetu" przy obudowie blaszanej balustrady- tył ściany Obserwatorium;

- Wszelkie prace porządkowe i usunięcie odpadów i ich utylizacja.

Szczegółowy zakres robót i specyfikację materiałów określa „Przedmiar Szczegółowy Robót”.

III. Stan formalno-prawny:

- Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o niniejszy opis przedmiotu zamówienia, uwzględniającą również wszystkie koszty potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności wymienione w SIWZ. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na zasadach art. 632 k.c. Kosztorys ma wyłącznie charakter pomocniczy. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilości jednostek z przedmiarów robót.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym, zgodnym z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną oraz ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi  badaniami, pomiarami oraz działaniami, zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć.

- Przy rozliczeniu końcowym Zamawiający będzie wymagał załączenia protokołu odbioru robót, dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r  o odpadach.

- Wykonawca we własnym zakresie przygotuje i zapewni przez cały okres trwania inwestycji zaplecze budowy.

- Prace budowlane winny być prowadzone w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robót budowlanych istniejących elementów nie wchodzących w zakres zamówienia, elementy te należy odtworzyć.

- Na terenie objętym przedmiotem zamówienia istnieją czynne obiekty użytkowane przez Zamawiającego , w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz współpracy z kierownikiem budynku .

- Zamawiający zapewni osoby pełniące funkcje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, którzy będą nadzorować i koordynować prace związane z remontem.

- Wykonawca zapewni osobę pełniącą funkcję kierownika robót, która będzie obecna na budowie każdego dnia.

- Koszt energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków ponosić będzie Wykonawca na podstawie ryczałtu 500,00 zł za czas wykonania robót.

- Wykonawca zapewni sporządzenie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktur s dnia 23.06.2003 r.

- Dokumentacja powykonawcza – wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej  w dwóch egzemplarzach (inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem które elementy są nowe z zaznaczeniem na rzucie dachu, oraz wszelkie inne dokumenty odbiorowe, tj.: atesty i deklaracje, instrukcje użytkowania, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru).

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej dokonał wizji lokalnej obiektu ( zapoznał się ze stanem faktycznym zakresu robót, stanem technicznym budynku, warunkami wykonania robót ) w celu ustalenia zakresu koniecznych do wykonania prac. Należy zwrócić uwagę i ocenić dostępność do budynków przy organizacji transportu materiałów na dach. Zabrania się magazynowania całości materiału na dachu, zwłaszcza w jednym

miejscu. Dostawę i transport materiałów na dach należy przewidzieć sukcesywnie.

Wszelkie koszty z tym związane należy uwzględnić w ofercie.

- Wykonawca przedłoży projekt umowy z podwykonawcami – do akceptacji, oraz kopię podpisanej umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- złożenia  przed podpisaniem umowy kosztorysu szczegółowego. Kosztorys należy sporządzić na podstawie przekazanego przez Zamawiającego przedmiaru robót (Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilości jednostek). Cenę jednostkową robót Wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji własnej, zachowując w kosztorysie podane w dokumentacji jednostki przedmiarowe i ich ilości. W razie nie wyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia;

- do złożenia Kopii stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności  do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert), dla Kierownika robót.

- Fakturowanie nastąpi jednorazowo po zakończeniu robót.

- Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

- Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji kierowniczych w budownictwie, z minimum 3 letnim udokumentowanym doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy/robót,

- Zakończenie całości robót nastąpi w terminie do 10 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy.

- Wykaz minimum dwóch robót w zakresie wykonywania lub renowacji pokryć dachowych w technologii pokryć papowych o wartości za minimum 70 000 zł każda z ostatnich pięciu lat wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie tych prac.

- Wykonawca udzieli na wykonane roboty minimum 48 miesięcznej gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Główny kod CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane

Dodatkowy kod CPV: 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

Kryterium:

- Cena – 80 %

- Okres gwarancji na roboty budowlane wydłużony o 2 lata – 20 %

Opracowała: Aneta Bryk