OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Naprawa ławek na Polu Mokotowskim, w Parku Traugutta oraz w Ogrodzie Saskim

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa ławek na Polu Mokotowskim wokół fontanny, w Parku Traugutta oraz w Ogrodzie Saskim, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

- Zakres zamówienia obejmuje następujące prace:

1) Naprawa ławek na Polu Mokotowskim wokół fontanny (14 sztuk bez oparcia na murku + 50 sztuk bez oparcia na postumentach) obejmująca:

- demontaż wszystkich desek z ławek parkowych,

- transport zdemontowanych desek na magazyn ZZW ul. Bartycka 175 paw.6,

- oczyszczenie (umycie pod ciśnieniem) elementów betonowych (murku oraz postumentów ławek),

- zakup desek,

- szlifowanie desek, docięcie na wymiar wraz z dwukrotnym pomalowaniem,

- montaż desek na murku i postumentach,

- do montażu desek zastosowanie nowych śrub mocujących odpowiednich do typu mocowania z podwyższoną powłoką antykorozyjną cynkową.

Deski :

szerokość 15 cm. – 128 szt. , szerokość 9 cm. – 64 szt. – łącznie 192 szt.

Wszystkie o długości 200 cm., grubości 4 cm.,

2) Naprawa ławek w Parku Traugutta (14 sztuk na postumentach stalowych + 11 sztuk na postumentach żeliwnych) obejmująca:

- demontaż wszystkich desek z ławek parkowych,

- transport zdemontowanych desek na magazyn ZZW ul. Bartycka 175 paw.6,

- czyszczenie elementów stalowych (postumentów ławek),

- czyszczenie elementów żeliwnych (postumentów ławek),

- malowanie elementów stalowych i żeliwnych,

- zakup desek,

- szlifowanie desek, docięcie na wymiar wraz z dwukrotnym pomalowaniem,

- montaż desek na postumentach stalowych i żeliwnych,

- do montażu desek zastosowanie nowych śrub mocujących odpowiednich do typu mocowania z podwyższoną powłoką antykorozyjną cynkową.

Deski :

długość 290 cm. , szerokość 18 cm.– 11 szt.

długość 190 cm. , szerokość   9 cm.– 18 szt.

długość 185 cm. , szerokość 15 cm.–   3 szt.

długość 185 cm. , szerokość 10 cm.– 12 szt.

długość 180 cm. , szerokość 10 cm.– 80 szt.

długość 180 cm. , szerokość   9 cm.–    6 szt.

długość 170 cm. , szerokość 10 cm.– 16 szt.

długość 170 cm. , szerokość   9 cm.– 16 szt.

Wszystkie o grubości 4 cm.

3) Naprawa ławek w Ogrodzie Saskim – 321 sztuk obejmująca:

- demontaż wszystkich desek,

- transport zdemontowanych desek na magazyn ZZW ul. Bartycka 175 paw.6,

- oczyszczenie (umycie pod ciśnieniem bez piaskowania i malowania ) żeliwnych postumentów ławek,

- zakup desek,

- szlifowanie desek, docięcie na wymiar wraz z dwukrotnym pomalowaniem,

- montaż desek na żeliwnych postumentach,

- do montażu desek zastosowanie nowych śrub mocujących odpowiednich do typu mocowania z podwyższoną powłoką antykorozyjną cynkową.

Deski :

długość 290 cm. - 888 szt., długość 240 cm. - 57 szt., długość 200 cm. - 18 szt.,

Wszystkie o  szerokości 17 cm. i grubości 4 cm.

- Parametry jakościowe desek :

- Drewno rodzime bukowe lub jesionowe o współczynniku twardości powyżej 70 MPa, lub drewno twarde modrzewiowe -  sezonowane, wysuszone do wilgotności ok. 10%.

- Nie dopuszcza się użycia drewna z sękami wypadającymi oraz klejenia drewna.

- Krawędzie listew drewnianych frezowane R = 3 mm. , listwy kończące na siedzisku i oparciu zaokrąglone R = 2 mm.

- Zaimpregnowane ciśnieniowo preparatami do konserwacji i malowania drewna przeciwko pleśni, grzybom i owadom, zabezpieczone lazurą/lakierobejcą oraz warstwą lazury/lakierobejcy o podwyższonej odporności na promienie UV.

- Standardy wykonywania prac:

- Prace winny być wykonywane zgodnie z przepisami BHP oraz Zasadami Ochrony Środowiska.

- Zdemontowane deski zostaną poddane klasyfikacji do powtórnego użycia lub do utylizacji.

- Deski sklasyfikowane jako nie nadające się do powtórnego użycia zostaną zutylizowane.

- Wykonawca po dokonaniu utylizacji desek przedstawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadu(KPO), oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów zawierających informację o kodach odpadu powstałych z realizacji przedmiotu Umowy.

- Teren wykonywania prac winien być etapowo zabezpieczony przed dostępem osób postronnych (wygrodzenie terenu budowlanymi panelami ogrodzeniowymi powierzchni, na której będą wykonywane prace konserwacyjne i montażowe, lecz nie więcej niż 20% wszystkich ławek objętych Umową) oraz nie utrudniać ruchu pieszego w ciągach komunikacyjnych.

- Wykonawca przedstawi harmonogram kolejności wykonywania prac uwzględniając punkt 5 powyżej.

Harmonogram powinien zawierać etapy:

oczyszczenie elementów betonowych (umycie pod ciśnieniem) na Polu Mokotowskim,

montaż pomalowanych nowych desek ławkowych na Polu Mokotowskim,

czyszczenie i malowanie elementów stalowych oraz żeliwnych w Parku Traugutta,

montaż pomalowanych nowych desek ławkowych w Parku Traugutta,

oczyszczenie (umycie pod ciśnieniem) żeliwnych postumentów ławek w Ogrodzie Saskim,

montaż pomalowanych nowych desek ławkowych w Ogrodzie Saskim,

Poszczególne wykonane etapy prac Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w celu dokonania częściowych odbiorów prac.

- Wykonawca winien zachować szczególne środki ostrożności przy pracach konserwacyjnych prowadzonych w okolicach zbiorników wodnych w sposób zapewniający uniknięcie zanieczyszczenia odpadami stałymi jak i ciekłymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

- Utrzymanie porządku na terenie realizacji robót oraz utrzymywania na bieżąco w czystości.

- Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji prac, norm i przepisów dotyczących

ochrony środowiska obciążają wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z prowadzoną usługą w tym zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną (miejsce poboru energii i wody ustala wykonawca we własnym zakresie).

- Zastosowane produkty do wykonania powłok malarskich muszą posiadać atesty i certyfikat dopuszczający do stosowania w miejscach użyteczności publicznej.

- Zastosowane produkty do wykonania powłok malarskich muszą spełniać kolorystykę;

- Ogród Saski i Pole Mokotowskie - deski - kolor RAL 7035 jasnoszary , Park Traugutta - deski - kolor RAL 8003 naturalny, średni brąz.

- Elementy stalowe - kolor RAL 7016 ciemny odcień szarości,

- Elementy żeliwne - kolor RAL 9005 głęboka czerń.

- Preparaty do konserwacji elementów drewnianych muszą być dedykowane do stosowania na zewnątrz.

- Preparaty do konserwacji elementów stalowych oraz żeliwnych muszą być dedykowane do stosowania na zewnątrz.

- Przed przystąpieniem do realizacji Umowy, Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji kartę materiałową produktu, karty charakterystyki i dane techniczne produktów które zostaną zastosowane podczas realizacji Umowy.

- Wyszczególnienie robót;

- Oczyszczenie elementów betonowych z zanieczyszczeń (umycie pod ciśnieniem),

- Oczyszczenie elementów stalowych i żeliwnych z zanieczyszczeń i starych powłok malarskich oraz odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem (mechanicznie materiałami ściernymi lub metodą piaskowania),

- Wykonanie powłok malarskich na elementach stalowych i żeliwnych przy użyciu pędzla lub wałka,

- Wykonanie impregnacji drewna przy użyciu pędzla lub wałka,

- Wykonanie powłok malarskich na elementach drewnianych przy pomocy pędzla lub wałka.

- Każdy system malarski wybrany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Inwestora powinien być oparty o wyszczególnione powyższe etapy konserwacji powierzchni drewnianych, stalowych oraz żeliwnych, wykonanych zgodnie z instrukcją producenta systemu malarskiego.

- W przypadku elementów drewnianych należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta dotyczących wymaganej wilgotności drewna i innych zaleceń. Przed przystąpieniem do każdego z etapów powinien odbyć się odbiór stopnia przygotowania danego elementu.

- Wytyczne związane z zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu:

- Z wytycznymi ZZW do sposobu wykonywania prac i ochrony roślinności należy zapoznać wykonawcę i wszystkich podwykonawców. Należy zorganizować wspólne spotkanie wprowadzające na teren budowy przedstawicieli ZZW, wykonawcy i podwykonawców w celu omówienia szczegółów i wyjaśnienia wątpliwości związanych ze sposobem realizacji prac w sąsiedztwie zieleni.

- Wygrodzenia należy oznakować tablicami informacyjnymi np. „Strefa Ochrony Zieleni. Nie wchodzić. Nie przestawiać ogrodzenia”.

- W sąsiedztwie drzew i krzewów prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.

- Do transportu materiałów z rozbiórki, materiałów budowlanych itp. wskazane jest używanie małogabarytowego sprzętu o niskim tonażu.

- Transport materiałów budowlanych w zasięgu koron drzew może odbywać się wyłącznie ręcznie.

- W przypadku, gdy prace konserwacyjne będą powodować nadmierne zapylenie liści drzew należy zastosować ekrany przeciwpyłowe np. ze specjalnej siatki przeciwpyłowej z tworzywa sztucznego pozwalającej na przenikanie powietrza i jednocześnie zatrzymującej pyły.

- Przepisy prawa

Przedmiot Zamówienia powinien być zgodny z treścią norm, aktów prawnych, regulacji Zamawiającego, obowiązujących na dzień składania dokumentacji Zamawiającemu.

Przedmiot Zamówienia musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności z:

- art. 2 ust. 2 pkt. 5  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

- art. 1 ust.2 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2187 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

- art.16 pkt. 3 oraz art. 17 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

- rozdz.4 par.44 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

- Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1911/2022 z dnia 30.12.2022r. w sprawie przyjęcia Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy.

Przedstawiony wykaz aktów prawnych i regulacji Zamawiającego nie stanowi katalogu zamkniętego. Wyżej wymieniony wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych powyżej przepisów, o ile w trakcie realizacji Zamówienia będą miały zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności stosowania przepisów, które wejdą w życie po podpisaniu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia innych przepisów niż wymienione, jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego Zamówienia. Regulacje wewnętrzne Zamawiającego oraz inne regulacje wymagające zachowania poufności, będą przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu Umowy.