Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 1: Wielkoformatowa, profesjonalna drukarka 3D

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, w pełni zmontowanej i skalibrowanej drukarki 3D pracującej w technologii FFF/FDM, przystosowanej do precyzyjnego prototypowania elementów ekspozycji.

SPECYFIKACJA: Wielkoformatowa, profesjonalna drukarka 3D z systemem wielogłowicowym

1. Konstrukcja i Kinematyka:

- Pole robocze: minimum 350mm x 350mm x 350mm.

- Układ ruchu: Kinematyka typu CoreXY oparta na sztywnej, metalowej ramie, zapewniająca wysoką stabilność przy dużych prędkościach.

- Dostawa: Urządzenie musi zostać dostarczone w formie w pełni zmontowanej i przetestowanej (nie dopuszcza się zestawów do samodzielnego montażu).

2. System Ekstruzji i Wydajność:

- Liczba głowic: Minimum 2 niezależne głowice (lub system automatycznej zmiany narzędzi/głowic – Toolchanger), umożliwiające jednoczesny druk z różnych materiałów (np. materiał bazowy + rozpuszczalny support).

- Dynamika pracy: Prędkość przesuwu głowicy min. 400 mm/s przy akceleracji min. 10 000mm/s. Maszyna musi posiadać system kompensacji drgań (Input Shaping) dla zachowania precyzji przy tych parametrach.

- Parametry termiczne:

  - Temperatura dyszy: do 300°C (umożliwiająca druk z PLA, PETG, ABS, ASA, Nylonu i poliwęglanu).

  - Temperatura stołu: do 110°C, z systemem automatycznego poziomowania (mesh bed leveling) opartym na czujniku siły nacisku.

3. Pakiet Startowy i Akcesoria (w cenie urządzenia):

- Zestaw filamentów:

  - PLA: 2 kg (kolory podstawowe).

  - PETG: 2 kg (kolory podstawowe).

  - ABS: 1 kg (kolory podstawowe).

- Części zamienne: Komplet min. 4 zapasowych dysz o różnych średnicach wykonanych ze stali utwardzanej lub z powłoką odporną na ścieranie.

- Powierzchnie robocze: Dwie wymienne płyty magnetyczne ze stali sprężynowej (jedna gładka, jedna teksturowana).

4. Oprogramowanie i Bezpieczeństwo:

- Dedykowane oprogramowanie typu Slicer z gotowymi profilami materiałowymi.

- Systemy bezpieczeństwa: czujnik bicia/braku filamentu oraz funkcja wznawiania pracy po nagłej utracie zasilania.

5. Warunki gwarancji

- Minimalny okres gwarancji: 36 miesiące. (zgodnie z kryterium oceny Ofert)

- Serwis gwarancyjny realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- W przypadku wad – naprawa lub wymiana na nowy egzemplarz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

Część 2: Przemysłowy system odpylania z otrząsaczem wibracyjnym

Przedmiotem zamówienia jest wydajny, stacjonarny odciąg odciągowy przeznaczony do pracy z maszynami do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych, zapewniający filtrację powietrza w obiegu zamkniętym.

1. Wydajność i parametry techniczne

- Wydajność odsysania: minimum 6500m3/h

- Prędkość odsysania: minimum 28m/s

- Średnica króćca ssącego: minimum 280 mm.

- Moc silnika wentylatora: minimum 5,5 kW.

- Typ wentylatora: promieniowy, o konstrukcji minimalizującej hałas i drgania.

2. System filtracji i oczyszczania

- Materiał filtracyjny: Poliester o wysokiej gramaturze, zapewniający skuteczność filtracji pyłów o rozmiarze powyżej 5µm na poziomie min. 99%.

- System czyszczenia filtrów: Automatyczny system otrząsania wibracyjnego (elektromechaniczny), aktywowany każdorazowo po wyłączeniu wentylatora lub na żądanie operatora.

- Budowa filtrów: Filtry umieszczone w szczelnej komorze z możliwością łatwego dostępu serwisowego.

3. Składowanie odpadów

- Pojemność zbiorników: minimum 3 metalowe kontenery na odpady, wyposażone w okienka podglądowe do kontroli poziomu zapełnienia.

- Mobilność zbiorników: kontenery osadzone na kółkach skrętnych, umożliwiające szybką wymianę i transport odpadów.

4. Bezpieczeństwo i konstrukcja

- Zastosowanie: Konstrukcja przystosowana do pracy wewnątrz pomieszczeń (recyrkulacja ciepłego powietrza).

- Zabezpieczenie przeciwwybuchowe: Maszyna musi posiadać certyfikowany system odciążania wybuchu lub konstrukcję minimalizującą skutki zapłonu pyłu drzewnego.

- Konstrukcja: Samonośna obudowa stalowa, lakierowana proszkowo, zapewniająca wysoką sztywność.

5. Automatyka i Integracja

- Szafa sterownicza: Wyposażona w zabezpieczenia przeciążeniowe, wskaźniki pracy oraz system sekwencyjnego uruchamiania.

- Funkcja Auto-Start: Urządzenie musi być wyposażone w moduł sterujący umożliwiający automatyczne uruchamianie odciągu w momencie włączenia frezarki CNC (sterowanie sygnałem zewnętrznym lub pomiarem natężenia prądu).

6. Dodatkowe wymagania serwisowo-montażowe:

- Montaż: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia urządzenia w miejscu docelowym oraz wykonania pierwszego uruchomienia.

- Dokumentacja: Pełna instrukcja w języku polskim oraz deklaracja zgodności WE/CE lub dokument równoważny

7. Warunki gwarancji

- Minimalny okres gwarancji: 36 miesiące.(zgodnie z kryterium oceny Ofert)

- Serwis gwarancyjny realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- W przypadku wad – naprawa lub wymiana na nowy egzemplarz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy.

Część 3: Profesjonalna pilarka formatowa z podcinakiem i dociskiem pneumatycznym

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej pilarki formatowej przeznaczonej do precyzyjnego rozkroju płyt laminowanych, drewnopochodnych oraz drewna litego.

1. System prowadzenia i stół formatowy

- Wózek formatowy: Aluminiowy stół przesuwny o wysokiej sztywności, prowadzony na stalowych prętach (system wielokomorowy). Długość cięcia: minimum 3000 mm (optymalnie 3200 mm).

- Blat roboczy: Wykonany z ciężkiego odlewu żeliwnego, precyzyjnie szlifowany, z dodatkowymi blatami przedłużającymi i poszerzającymi.

- Docisk materiału: Zintegrowany system docisku pneumatycznego na całej długości wózka, zapewniający stabilność materiału podczas cięcia pakietowego lub dużych arkuszy.

2. Parametry cięcia i agregat piły

- Agregat podcinający: Niezależny silnik do podcinaka, zapewniający bezodpryskowe cięcie płyt laminowanych.

- Średnica piły głównej: minimum 300-315 mm.

- Wysokość cięcia: minimum 80 mm przy 90° oraz minimum 55 mm przy 45°.

- Przechył piły: Płynna regulacja kąta tarczy w zakresie 0°–45° z odczytem kąta na korpusie lub wyświetlaczu.

- Szerokość cięcia przy prowadnicy równoległej: minimum 1200 mm, z systemem precyzyjnej regulacji (mikrometr).

3. Napęd i wydajność

- Moc silnika głównego: minimum 4,0 kW (S1 - praca ciągła).

- Moc silnika podcinaka: minimum 0,75 kW.

- Prędkość obrotowa piły głównej: minimum 4000/6000 obr./min (możliwość zmiany prędkości).

4. Bezpieczeństwo i odciąg wiórów

- Osłona tarczy: Typu "parabola" zamontowana na ramieniu (wysięgniku), umożliwiająca skuteczne odsysanie wiórów bezpośrednio znad tarczy.

- System przyłączy: Dwa króćce odciągowe (dolny w korpusie i górny w osłonie tarczy), kompatybilne z systemem odpylania warsztatu.

- Hamulec bezpieczeństwa: Elektroniczny lub mechaniczny system zatrzymywania tarczy po wyłączeniu zasilania.

5. Wyposażenie dodatkowe i montaż

- Wyposażenie: Ogranicznik poprzeczny z odczytem cyfrowym lub precyzyjną skalą, przymiar kątowy do cięć skośnych.

- Dodatkowo osprzęt: 3 piły tarczowe o różnej ilości zębów

- Montaż i poziomowanie: Wykonawca dokona montażu urządzenia, kalibracji wózka względem tarczy (ustawienie "prostokąta") oraz przeszkolenia personelu z bezpiecznej obsługi.

5. Warunki gwarancji

- Minimalny okres gwarancji: 36 miesiące.(zgodnie z kryterium oceny ofert)

- Serwis gwarancyjny realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- W przypadku wad – naprawa lub wymiana na nowy egzemplarz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

Część 4: Przemysłowa frezarka CNC z polem roboczym 1500x3000 mm

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, 3-osiowej frezarki CNC przeznaczonej do precyzyjnej obróbki drewna, płyt drewnopochodnych (MDF, sklejka), tworzyw sztucznych oraz metali miękkich (aluminium).

1. Parametry konstrukcyjne (Heavy Duty)

- Rama maszyny: Wykonana z grubościennych profili stalowych (min. 10 mm), spawana, a następnie poddana procesowi odprężania termicznego w celu eliminacji naprężeń wewnętrznych. Powierzchnie bazowe pod prowadnice muszą być frezowane z jednego mocowania na wielkogabarytowym centrum obróbczym.

- Pole robocze: minimum 1500 x 3000 mm.

- Prześwit osi Z: minimum 300 mm.

- Stół roboczy: Hybrydowy – umożliwiający mocowanie podciśnieniowe (min. 6 sekcji próżniowych) oraz mechaniczne za pomocą teowych szyn montażowych.

2. Układ napędowy i jezdny

- Wrzeciono: Elektrowrzeciono o mocy minimum 6,0 kW, chłodzone powietrzem, oparte na pełnym ułożyskowaniu ceramicznym. Prędkość obrotowa regulowana w zakresie do 24 000 obr./min.

- Napędy osi: Hybrydowe serwonapędy (zamknięta pętla sprzężenia zwrotnego) o mocy min. 560W i momencie trzymającym min. 8 Nm. Na osi Y wymagany podwójny napęd synchronizowany.

- Przeniesienie napędu: Precyzyjne przemysłowe reduktory planetarne o niskim luzie zwrotnym. Przeniesienie ruchu w osiach X i Y za pomocą helikalnych (skośnych) listew zębatych.

- Prowadzenie liniowe: Szyny liniowe kwadratowe o szerokości min. 25 mm oraz wózki jezdne o podwyższonej nośności we wszystkich osiach.

3. System próżniowy

- Pompa próżniowa: Bezolejowa, rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa o wydajności minimum 140m3/h. Pompa musi być przystosowana do pracy ciągłej przy dowolnym poziomie ciśnienia.

4. Sterowanie i oprogramowanie

- Kontroler: System sterowania CNC pracujący niezależnie od komputera zewnętrznego (np. sterownik ręczny DSP lub dedykowany kontroler przemysłowy), z obsługą portu USB i funkcją podglądu współrzędnych w czasie rzeczywistym.

- Funkcje automatyki:

  - Automatyczny czujnik pomiaru długości narzędzia.

  - System pozycjonerów (bazowników) pneumatycznych ułatwiających powtarzalne układanie materiału.

  - Automatyczny system centralnego smarowania z możliwością programowania dawki oleju.

- Oprogramowanie: Dołączone oprogramowanie typu CAD/CAM umożliwiające projektowanie i generowanie ścieżek narzędzia (formaty G-Code).

5. Wydajność i dokładność

- Prędkość przejazdów jałowych: minimum 30 m/min.

- Prędkość pracy w materiale: minimum 20 m/min.

- Rozdzielczość programowa: 0,01 mm.

- Dokładność pozycjonowania: nie gorsza niż 0,04 mm.

6. Bezpieczeństwo i wymagania dodatkowe

- Okablowanie przeciwpożarowe, przystosowane do pracy w prowadnicach kablowych (ciągłe zginanie).

- Deklaracja zgodności CE oraz pełna instrukcja obsługi w języku polskim.

- Zestaw tulei zaciskowych, frezów startowych oraz odciąg wiórów (szczotka na wrzeciono) w komplecie.

7. Oprogramowanie Sterujące i Projektowe (CAD/CAM)

Wykonawca dostarczy oprogramowanie w pełni kompatybilne z oferowanym ploterem, spełniające następujące wymagania:

- Licencja: Wieczysta, na minimum 2 stanowiska (jedno przy maszynie, drugie biurowe).

- Funkcjonalność: Projektowanie 2D i 3D, nesting (optymalizacja rozłożenia elementów na arkuszu dla oszczędności materiału), generowanie ścieżek narzędzia, symulacja obróbki przed uruchomieniem.

- Kompatybilność: Import plików wektorowych w formatach: DXF, DWG, AI, EPS, PDF oraz plików 3D (np. STL, STEP).

- Postprocesor: Dostarczony i skonfigurowany pod konkretny model sterownika maszyny, zapewniający pełną obsługę funkcji (np. zmiana prędkości w locie, obsługa czujnika narzędzia).

8. Transport, Montaż i Uruchomienie

- Logistyka: Dostawa urządzenia do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem i wprowadzeniem do pomieszczenia warsztatowego.

- Instalacja: Pozycjonowanie maszyny, poziomowanie ramy, podłączenie zasilania, sprężonego powietrza oraz systemu odciągu wiórów i pompy próżniowej.

- Testy odbiorcze: Wykonanie testowego cięcia na materiałach dostarczonych przez Zamawiającego (np. sklejka 18mm, plexi) w celu potwierdzenia trzymania wymiarów i jakości krawędzi.

9. Szkolenie Personelu

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla minimum 3 pracowników Zamawiającego w miejscu instalacji maszyny (min. 8 godzin dydaktycznych), obejmujące:

- BHP przy pracy z ploterem CNC.

- Obsługę interfejsu sterownika i ustawianie punktów bazowych.

- Prawidłowy dobór parametrów skrawania (posuwy, obroty) dla różnych materiałów.

- Obsługę dostarczonego oprogramowania CAD/CAM.

- Procedury codziennej konserwacji i smarowania maszyny.

10. Gwarancja i Serwis (Warunki kluczowe dla CN)

- Okres gwarancji: Minimum 36 miesiące na całe urządzenie (łącznie z wrzecionem i pompą próżniową).(zgodnie z kryterium oceny ofert)

- Czas reakcji serwisu: Zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu Oferta w ramach kryterium oceny ofert

- Wsparcie techniczne: Bezpłatne konsultacje telefoniczne/online w okresie gwarancyjnym.

- Dostępność części: Gwarancja dostępności części eksploatacyjnych (tuleje, uszczelki pompy) i zamiennych przez minimum 5 lat od daty zakupu.

Część 5:  Przecinarka taśmowa do metali (Grawitacyjna – Klasa HD)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przecinarki taśmowej do metali, charakteryzującej się sztywną, żeliwną konstrukcją i możliwością precyzyjnego cięcia pod kątem poprzez skręt ramienia.

1. Parametry cięcia i wydajność

- Zakres cięcia (profil okrągły, 90°): minimum 270 mm.

- Zakres cięcia (profil prostokątny, 90°): minimum 350 x 240 mm.

- Cięcie pod kątem: system umożliwiający skręt ramienia w zakresie od 0° do minimum 60°. Blokada kąta za pomocą czytelnej skali i dźwigni szybkozamykacza.

- Prędkość taśmy: regulowana, minimum dwa zakresy (np. ok. 36 i 72 m/min), dostosowana do obróbki stali czarnej, nierdzewnej oraz metali kolorowych.

- Wymiary taśmy tnącej: minimum 2950 x 27 x 0,9 mm.

2. Konstrukcja i mechanika

- Typ ramienia: Wykonane z masywnego odlewu żeliwnego, gwarantującego stabilność i tłumienie drgań podczas pracy z dużymi gabarytami.

- Kontrola opadania ramienia: Płynna regulacja prędkości opadania za pomocą siłownika hydraulicznego z zaworem dławiącym.

- Prowadzenie taśmy: Profesjonalne prowadnice wyposażone w łożyska kulkowe oraz kostki z węglików spiekanych, zapewniające wysoką precyzję i prostopadłość cięcia.

- Naciąg taśmy: Mechaniczny (śrubowy) wyposażony we wskaźnik napięcia taśmy (np. manometr lub czytelna skala).

- Imadło: Szybkomocujące (mimośrodowe), żeliwne, o dużej sile docisku, zapewniające stabilny chwyt ciężkich materiałów.

3. Napęd i zasilanie

- Moc silnika: minimum 1,5 kW (S1).

- Zasilanie: 400V (siłowe).

- Przeniesienie napędu: Poprzez wydajną przekładnię ślimakową pracującą w kąpieli olejowej.

4. System chłodzenia i czyszczenia

- Chłodzenie: Zintegrowany, wydajny układ chłodzenia cieczą (pompa chłodziwa, zbiornik w podstawie maszyny, elastyczne dysze doprowadzające płyn bezpośrednio na taśmę w dwóch punktach).

- Czyszczenie: Szczotka czyszcząca taśmę z wiórów, napędzana mechanicznie lub zamontowana na ramieniu, chroniąca koła pasowe przed zanieczyszczeniem.

5. Bezpieczeństwo i stabilność

- Podstawa: Masywna podstawa szafkowa z blachy stalowej lub żeliwa, stanowiąca stabilne podparcie dla ciężkiego ramienia i materiału.

- Wyłączniki: Automatyczny wyłącznik krańcowy (zatrzymujący silnik natychmiast po przecięciu materiału) oraz łatwo dostępny grzybkowy wyłącznik awaryjny.

- Osłony: Pełna, certyfikowana osłona taśmy tnącej oraz osłony kół napędowych wyposażone w mikrowyłączniki bezpieczeństwa.

6. Dodatki do uwzględnienia w zamówieniu

- Pakiet startowy: Dostarczenie wraz z maszyną minimum 3 zapasowych taśm tnących (bi-metalowych) o odpowiedniej podziałce zębów (np. do profili oraz do pełnych materiałów).

- Chłodziwo: Koncentrat chłodziwa (minimum 5 litrów) do sporządzenia emulsji tnącej.

- Dokumentacja: Pełna instrukcja obsługi w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE.

7. Warunki gwarancji

- Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy.

- Serwis gwarancyjny: realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez autoryzowany serwis producenta lub dostawcy.

- Wady: naprawa lub wymiana na nowy egzemplarz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

Część 6: Stanowisko spawalnicze z oprzyrządowaniem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego stanowiska spawalniczego, w skład którego wchodzą: stół spawalniczy z systemem mocowań, odciąg oparów, spawarka TIG, przyłbica, reduktor oraz butla gazowa.

1. Stół spawalniczy z zestawem narzędzi (Element Główny)

- Wymiary blatu: minimum 2000x1000mm.

- Grubość blatu: minimum 12 mm, wykonany ze stali o podwyższonej twardości.

- System otworów: średnica 28 mm, rozmieszczone w siatce o rastrze 100x100 mm.

- Konstrukcja: nogi z regulacją wysokości (poziomowanie), stabilna konstrukcja wsporcza o nośności min. 2000 kg.

- Zestaw oprzyrządowania kompatybilny z systemem otworów 28 mm (łącznie min. 45 elementów):

  - Zacisk mocujący (ścisk) szybkomocujący: 5 szt.

  - Stopery płaskie o różnych długościach (zakres od 150 do 260 mm): łącznie 6 szt.

  - Krążki oporowe o średnicy min. 100 mm: 4 szt.

  - Winkle płaskie i kątowniki montażowe (różne wymiary, w tym min. jeden o wymiarach ok. 200x300x150mm): łącznie 7 szt.

  - Trzpienie mocujące szybkiego montażu (bolce): 10 szt.

  - Piny pozycjonujące: 10 szt.

  - Uchwyt na palnik spawalniczy: 1 szt.

  - Mobilna półka lub organizer na akcesoria: 1 szt.

2. Mobilne urządzenie filtrowentylacyjne (Odciąg oparów)

- Zastosowanie: odciąg oparów spawalniczych przy procesach TIG/MAG.

- System filtracji: filtr kartridżowy (nabojowy) o wysokiej skuteczności, przystosowany do pracy ciągłej.

- Ramię odciągowe: samonośne, obrotowe, o długości minimum 2000 mm.

- Mobilność: podstawa jezdna wyposażona w kółka z blokadą.

3. Spawarka inwerterowa TIG AC/DC

- Procesy: TIG AC/DC oraz MMA.

- Zasilanie: 230V, 50Hz.

- Prąd spawania: zakres minimum 5 – 200A.

- Funkcje: spawanie pulsacyjne (PULS), regulacja częstotliwości AC, zajarzanie bezstykowe (HF), funkcja 2-takt/4-takt.

- Wyposażenie: komplet przewodów (uchwyt TIG min. 4m, przewód masowy).

4. Akcesoria i osprzęt

- Przyłbica spawalnicza: automatyczna, najwyższa klasa optyczna (wg EN 379), z dużym polem widzenia, funkcją szlifowania i płynną regulacją stopnia zaciemnienia.

- Reduktor gazowy: dwustopniowy lub jednostopniowy z rotametrem, dedykowany do Argon/CO2.

- Butla z gazem: pojemność 50 litrów, napełniona Argonem wysokiej czystości (min. 4.8), z ważną legalizacją.

5. Warunki gwarancji

- Minimalny okres gwarancji: 36 miesiące.(zgodnie z kryterium oceny ofert)

- Serwis gwarancyjny realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- W przypadku wad – naprawa lub wymiana na nowy egzemplarz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

Część 7: Zestaw stołów szlifierskich z systemami filtracji i odciągu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych stołów szlifierskich: stanowiska do obróbki metalu z własnym systemem odciągowym oraz stanowiska do obróbki drewna przystosowanego do podłączenia do istniejącej sieci odciągu centralnego.

1. Stół szlifierski do obróbki metalu

- Zastosowanie: Intensywne szlifowanie i cięcie metalu generujące pyły oraz iskry.

- System odciągowy: Urządzenie wyposażone we własny, niezależny wentylator i system filtracji (wbudowany w konstrukcję stołu lub dostarczony jako odrębna jednostka stacjonarna połączona ze stołem).

- Wydajność odciągu: minimum 1100 m³/h.

- Separator iskier: Wymagany zintegrowany łapacz iskier chroniący filtry przed zapłonem.

- System filtracji: Filtry nabojowe lub workowe o wysokiej trwałości.

- Wymiary blatu: minimum 1000 x 500 mm.

- Zestaw dodatkowy: 2 pełne komplety dodatkowych filtrów zapasowych (zgodnych z zamontowanymi).

2. Stół szlifierski do obróbki drewna

- Zastosowanie: Szlifowanie elementów drewnianych przy użyciu elektronarzędzi.

- System odciągu: Stół bez własnego wentylatora, przystosowany do podłączenia do centralnej instalacji odciągowej.

- Przyłącze: Króciec odciągowy o średnicy minimum 150 mm.

- Wymiary blatu: minimum 1500 x 1000 mm.

- Ergonomia: Regulacja wysokości blatu (manualna lub hydrauliczna) w zakresie min. 750–1000 mm.

- Ochrona detalu: Powierzchnia robocza wyposażona w elementy z tworzywa lub gumy zapobiegające przesuwaniu się i rysowaniu drewna.

- Konstrukcja: System kanałów powietrznych pod blatem zapewniający równomierną siłę ssania na całej powierzchni roboczej.

3. Parametry konstrukcyjne i wspólne

- Gniazda pomocnicze: Każdy stół musi posiadać min. jedno zintegrowane gniazdo 230V do zasilania szlifierek ręcznych.

- Nośność: Każdy ze stołów o nośności minimum 200 kg.

- Szuflady na pył: Każdy stół wyposażony w wysuwane pojemniki na pył i odpady spadające pod blat.

- Akcesoria: W zestawie ze stołem do obróbki metalu należy dostarczyć odpowiednie przewody/węże łączące stół z odciągiem.

4. Wymagania BHP i certyfikacja

- Poziom hałasu: Nieprzekraczający 80 dB podczas pracy odciągu.

- Bezpieczeństwo: Wyłączniki przeciążeniowe oraz przyciski awaryjne "STOP" na stanowisku zasilanym elektrycznie.

- Dokumentacja: Deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim.

5. Warunki gwarancji

- Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy.

- Serwis gwarancyjny: realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- W przypadku wad: naprawa lub wymiana na nowy egzemplarz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

Część nr 8: Dostawa wózka narzędziowego z kompletnym wyposażeniem warsztatowym

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego wózka narzędziowego z wyposażeniem, przeznaczonego do profesjonalnych zastosowań warsztatowych, serwisowych i montażowych.

Zamówienie obejmuje:

- 1 szt. wózka narzędziowego o konstrukcji systemowej,

- pełne wyposażenie narzędziowe zgodnie z poniższą specyfikacją,

- dostawę do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu używanego ani regenerowanego.

2. Wymagania ogólne dotyczące wózka

Wózek narzędziowy musi spełniać następujące wymagania minimalne:

- Konstrukcja: stalowa, profesjonalna, warsztatowa

- System: wózek systemowy ze stołem montażowym

- Liczba szuflad: 13 wysuwanych szuflad lub dostosować do specyfikacji wyposażenia

- Prowadnice: łożyskowane, z pełnym wysuwem

- Blokada centralna wszystkich szuflad

- Blat roboczy: pokryty matą gumową antypoślizgową

- Kolor: dowolny

- Koła jezdne: min. 4, w tym co najmniej 2 skrętne z hamulcem

- Nośność dostosowana do profesjonalnego użytkowania warsztatowego

- Możliwość modułowego rozmieszczenia wkładów narzędziowych

Wózek musi być przystosowany do intensywnej eksploatacji w warunkach warsztatowych.

3. Wymagania dotyczące wyposażenia – kompletacja szuflad

Wszystkie narzędzia muszą być fabrycznie nowe, wykonane ze stali narzędziowej wysokiej jakości, przystosowane do pracy profesjonalnej.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem zachowania co najmniej wskazanej liczby elementów i parametrów użytkowych.

Szuflada 1

- Zestaw kluczy nasadowych 3/8" + 1/4" – minimum 91 elementów

- Mieszany zestaw narzędzi (m.in. młotki, szczotka do zacisków, tester samochodowy, wybijaki, przecinaki, skrobak do uszczelnień, nasadki udarowe, szczypce zaciskowe z pryzmatycznymi szczękami, taśma miernicza, magnes teleskopowy, chwytak magnetyczny)    – minimum 19 elementów

- Zestaw kluczy płasko-oczkowych i kluczy oczkowych dwustronnych wygiętych – minimum 36 elementów

Szuflada 2

- Zestaw szczypiec mechanika – minimum 10 elementów

- Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających – minimum 25 elementów

Szuflada 3

- Zestaw wkrętaków – minimum 18 elementów

- Zestaw narzędzi ręcznych (taśma miernicza, wkrętaki, wykrętaki do śrub, szczotka druciana, szczelinomierz, klucze imbusowe, chwytak magnetyczny, suwmiarka) – minimum 35 elementów

Szuflada 4

- Zestaw pilników i skrobaków – minimum 9 elementów

- Zestaw przecinaków i wybijaków – minimum 13 elementów

Szuflada 5

- Zestaw kluczy nasadowych z napędem 1/4" + 1/2" – minimum 108 elementów

- Zestaw kluczy płaskich dwustronnych – minimum 29 elementów

Szuflada 6

- Przestrzeń rezerwowa / możliwość doposażenia (pusta lub zgodnie z potrzebami Zamawiającego)

Szuflada 7

- Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką (typ elastyczny) – minimum 12 elementów

- Zestaw kluczy nasadowych dwuprzegubowych (bi-hex) – minimum 6 elementów

- Zestaw wkrętaków z uchwytem T, gniazdo sześciokątne – minimum 6 elementów

- Zestaw wkrętaków z uchwytem T, profil TX – minimum 6 elementów

Szuflada 8

- Zestaw akcesoriów do klucza imbusowego udarowego 1/2" – minimum 6 elementów

- Zestaw kluczy imbusowych udarowych 1/2", gniazdo sześciokątne – minimum 16 elementów

- Zestaw kluczy imbusowych udarowych TX 1/2" – minimum 13 elementów

- Zestaw kluczy nasadowych udarowych 1/2" – minimum 11 elementów

- Zestaw bitów mieszanych – minimum 47 elementów

- Końcówki klucza nasadowego TX 1/2" – minimum 12 elementów

Szuflada 9

- Zestaw kluczy nasadowych udarowych – minimum 4 elementy

- Zestaw wkrętaków precyzyjnych VDE – minimum 7 elementów

Szuflada 10

- Wkrętak z uchwytem pistoletowym z grzechotką i akcesoriami – minimum 37 elementów

Szuflada 11

- Zestaw szczypiec VDE – minimum 4 elementy

Szuflada 12

- Zestaw wkrętaków nasadowych VDE (gniazdo 6-kątne) – minimum 8 elementów

Szuflada 13

- Zestaw szczypiec uniwersalnych – minimum 4 elementy

4. Wymagania jakościowe

- Narzędzia muszą być przeznaczone do profesjonalnych zastosowań przemysłowych.

- Narzędzia oznaczone jako VDE muszą spełniać wymagania norm dla pracy pod napięciem do 1000 V.

- Wszystkie zestawy muszą być dostarczone w dedykowanych wkładach systemowych dopasowanych do szuflad.

- Każdy element musi posiadać trwałe oznaczenie producenta oraz parametry techniczne.

5. Warunki gwarancji

- Minimalny okres gwarancji: 60 miesiące.(zgodnie z kryterium oceny ofert)

- Serwis gwarancyjny realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- naprawa lub wymiana na nowy egzemplarz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy.