OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót drogowych związanych z odtworzeniem i wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni drogi gminnej przy ul. Dębowej w miejscowości Staniszów. Zakres obejmuje roboty pomiarowe, roboty ziemne, wykonanie podbudów, stabilizacji oraz elementów odwodnienia powierzchniowego.

2. Podstawa opracowania

- Przedmiar robót dla zadania

- Obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

  - Ustawa Prawo budowlane,

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

  - Wytyczne dotyczące konstrukcji nawierzchni drogowych,

  - Normy PN-EN dotyczące kruszyw, stabilizacji cementowych i robót drogowych.

- Zasady wiedzy technicznej i dobre praktyki inżynierskie.

3. Zakres robót

3.1. Roboty pomiarowe

Wykonanie robót pomiarowych na długości 410 mb, obejmujących wytyczenie osi drogi, kontrolę spadków oraz przygotowanie geometrii pod roboty ziemne i konstrukcyjne.

3.2. Roboty ziemne – korytowanie

Korytowanie z wyrównaniem powierzchni drogi na głębokość 20 cm wraz z wywozem urobku na odległość 5 km. Roboty obejmują wykonanie wykopu, profilowanie podłoża oraz przygotowanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne.

3.3. Podbudowa zasadnicza z tłucznia 0–63 mm

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0–63 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia warstwy wynosi I₀ = 0,98. Podbudowa stanowi główną warstwę nośną konstrukcji drogi.

3.4. Podbudowa pomocnicza z tłucznia 0–31,5 mm

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0–31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Warstwa ta pełni funkcję wyrównującą i uszczelniającą podbudowę zasadniczą.

3.5. Stabilizacja cementowa

Wykonanie stabilizacji cementowej o dozowaniu 50 kg/m² wraz z mechanicznym wymieszaniem i zagęszczeniem. Stabilizacja wzmacnia podłoże i poprawia jego nośność, stanowiąc warstwę wzmacniającą konstrukcję drogi.

3.6. Elementy odwodnienia – wodospusty

Wykonanie wodospustów pojedynczych z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo. Elementy montowane są w celu odprowadzenia wód opadowych poza korpus drogi. Łączna długość wodospustów wynosi 20 mb.

3.7. Wykopy pod przepust

Wykonanie wykopów pod przepust w gruncie kategorii IV, obejmujące wykop mechaniczny o kubaturze 12 m³ oraz wykop ręczny o kubaturze 1,6 m³. Roboty obejmują wykonanie wykopu zgodnie z projektowanymi wymiarami, profilowanie dna oraz przygotowanie podłoża pod fundament i montaż rur. Wykopy należy prowadzić z zachowaniem stateczności ścian i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

3.8. Fundament z betonu C20/25

Wykonanie fundamentu pod przepust z betonu C20/25 o objętości 1,6 m³. Roboty obejmują przygotowanie podłoża, ewentualne wykonanie deskowania, ułożenie mieszanki betonowej oraz jej zagęszczenie i pielęgnację. Fundament stanowi element nośny i stabilizujący konstrukcję przepustu.

3.9. Ułożenie rur PEHD Ø400

Ułożenie rur przepustowych z PEHD o średnicy Ø400 mm na długości 8 mb. Roboty obejmują montaż rur na przygotowanej podsypce, zachowanie projektowanego spadku oraz wykonanie połączeń zgodnie z wymaganiami technicznymi i instrukcją producenta. Rury należy układać w sposób zapewniający ich stabilność podczas dalszych robót ziemnych.

3.10. Wykonanie przyczółków z kamienia oraz spoinowanie

Wykonanie przyczółków z kamienia naturalnego o kubaturze 4,67 m³ oraz spoinowanie murów na powierzchni 23,2 m². Roboty obejmują układanie kamienia z zachowaniem przewiązań, dopasowanie elementów oraz wykonanie spoin zaprawą cementową. Przyczółki stanowią element wzmacniający i zabezpieczający konstrukcję przepustu.

3.11. Wykonanie podsypki i zasypki przepustu

Wykonanie podsypki oraz zasypki przepustu materiałem zwietrzelinowym frakcji 0–20 mm o łącznej objętości 5,5 m³. Roboty obejmują wykonanie podsypki pod rury, zasypanie przepustu warstwami z odpowiednim zagęszczeniem oraz zabezpieczenie konstrukcji przed przemieszczeniem. Zasypkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi nośności i stateczności.

3.12. Odmulenie istniejącego rowu

Odmulenie istniejącego rowu na długości 70 mb, przyjmując średnią kubaturę 0,5 m³/mb, co daje łączną objętość 35 m³. Roboty obejmują usunięcie namułu, profilowanie dna i skarp oraz wywóz urobku na odległość 5 km. Celem robót jest przywrócenie prawidłowej drożności rowu i poprawa odwodnienia drogi.

4. Wymagania technologiczne

4.1. Korytowanie

- Roboty prowadzić mechanicznie z zachowaniem projektowanej głębokości.

- Podłoże po wykonaniu koryta powinno być równe, stabilne i odpowiednio zagęszczone.

- Urobek należy wywieźć zgodnie z założonym transportem technologicznym.

4.2. Podbudowa z tłucznia 0–63 mm

- Kruszywo musi spełniać wymagania PN-EN 13242.

- Warstwę układać równomiernie i zagęszczać do uzyskania wymaganej nośności.

- Powierzchnia powinna zapewniać właściwe odwodnienie i zachowanie projektowanych spadków.

4.3. Podbudowa z tłucznia 0–31,5 mm

- Kruszywo zgodne z PN-EN 13242.

- Warstwę zagęścić do uzyskania jednorodnej, stabilnej powierzchni.

4.4. Stabilizacja cementowa

- Cement dozować zgodnie z założoną ilością.

- Mieszankę stabilizowaną należy równomiernie wymieszać i zagęścić.

- Stabilizacja powinna spełniać wymagania norm dotyczących podbudów związanych spoiwem hydraulicznym.

4.5. Wodospusty

- Wodospusty wykonać z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo.

- Montaż prowadzić zgodnie z kierunkiem spływu wód opadowych.

- Drewno powinno posiadać dokumenty potwierdzające impregnację.

5. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości obejmuje:

- sprawdzenie geometrii i głębokości korytowania,

- badanie zagęszczenia podłoża i podbudów,

- kontrolę jakości kruszyw,

- weryfikację dozowania cementu i parametrów stabilizacji,

- odbiór wykonanych wodospustów.

Badania należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN oraz wytycznymi technicznymi dotyczącymi konstrukcji nawierzchni drogowych.

6. Obmiar robót

- 410 mb robót pomiarowych,

- 287 m³ korytowania,

- 1435 m² podbudowy z kruszywa 0–63 mm,

- 1435 m² podbudowy z kruszywa 0–31,5 mm,

- 1435 m² stabilizacji cementowej,

- 20 mb wodospustów.

- 12 m³ wykopu mechanicznego kat. IV,

- 1,6 m³ wykopu ręcznego kat. IV,

- 1,6 m³ fundamentu C20/25,

- 8 mb rur PEHD Ø400,

- 4,67 m³ przyczółków z kamienia,

- 23,2 m² spoinowania,

- 5,5 m³ podsypki i zasypki przepustu,

- 35 m³ odmulenia rowu.

7. Uwagi końcowe

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami dotyczącymi organizacji ruchu na czas budowy. Wszystkie materiały muszą posiadać deklaracje zgodności i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym.