PRZEDMIAR
Staniszów – ul. Dębowa

- Roboty pomiarowe
410mb

- Korytowanie z wyrównaniem powierzchni drogi na głębokość 0,2m z wywiezieniem urobku na 5km
410 x 3,5 x 0,2 = 1435 x 0,2 = 287m3

- Wykonanie podbudowy z tłucznia 0-63mm warstwą 0,2m po zagęszczeniu do I0=0,98
1435m2

- Wykonanie podbudowy z tłucznia 0-31,5mm warstwą 0,1m
1435m2

- Wykonanie stabilizacji cementowej 50kg/m2 na nawierzchni drogi wraz z zagęszczeniem
1435m2

- Wykonanie wodospustów pojedynczych z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo
4szt. x 5 = 20mb

- Wykop mechaniczny kat. IV pod przepust
8 x 1,2 x (1 + 1,5) / 2 = 12m3

- Wykop ręczny kat. IV pod przepust
4 x 0,5 x 0,4 x 2 = 1,6m3

- Wykonanie fundamentu z betonu C20/25
1,6m3

- Ułożenie rur PEHD Ø400
8mb

- Wykonanie przyczółków z kamienia
4,8 – 0,13 = 4,67m3

- Spoinowanie murów
23,2m2

- Wykonanie podsypki i zasypki przepustu zwietrzeliną 0-20mm
5,5m3

- Odmulenie istniejącego rowu z odwozem na odległość 5km
Przyjęto 0,5m3/mb
70 x 0,5 = 35m3