PRZEDMIAR
Staniszów – ul. Oliwkowa

- Roboty pomiarowe
140mb

- Korytowanie z wyrównaniem powierzchni drogi na głębokość 0,2m z wywiezieniem urobku na 5km
140 x 4 x 0,2 = 560 x 0,2 = 112m3

- Wykonanie podbudowy z tłucznia 0-63mm warstwą 0,2m po zagęszczeniu do I0=0,98
560m2

- Wykonanie podbudowy z tłucznia 0-31,5mm warstwą 0,1m
560m2

- Wykonanie stabilizacji cementowej 50kg/m2 na nawierzchni drogi wraz z zagęszczeniem
560m2

- Wykonanie przepustu Ø40

  - Wykop kat IV
6 x 1,2 x (1 + 1,5) / 2 x 2 = 18m3

  - Wykop kat IV (ręczny)
4 x 0,5 x 0,4 x 4 = 3,2m3

  - Wykonanie fundamentu z betonu C20/25
3,2 m3

  - Ułożenie przewodu z rur PEHD
12mb

  - Wykonanie przyczółków z kamienia łamanego
1,2 x 0,4 x 0,5 x 4 = 9,6m3
(Powierzchnia rurociągu)
3,14 x 0,2 x 0,2 x 0,5 x 4 = 0,26m3 

9,6 – 0,26 = 9,34m3

  - Spoinowanie murów kamiennych
46,4m2

  - Wykonanie podsypki i zasypki przepustu kruszywem 0-20mm
11m3

- Odmulenie istniejącego rowu (przyjęto 1,6m3/mb) z wywiezieniem na odległość do 5km
95mb
152m3 – 50% istniejącego rowu = 76m3