PRZEDMIAR
Staniszów – ul. Pałacowa

- Roboty pomiarowe
490mb

- Korytowanie z wyrównaniem powierzchni drogi na głębokość 0,2m z wywiezieniem urobku na 5km
490 x 4 x 0,2 = 1960 x 0,2 = 392m3

- Wykonanie podbudowy z tłucznia 0-63mm warstwą 0,2m po zagęszczeniu do I0=0,98
1960m2

- Wykonanie podbudowy z tłucznia 0-31,5mm warstwą 0,1m
1960m2

- Wykonanie stabilizacji cementowej 50kg/m2 na nawierzchni drogi wraz z zagęszczeniem
1960m2

- Wykonanie przepustu Ø40

  - Wykop kat IV
9 x 1,2 x (1 + 1,5) / 2 = 13,5m3

  - Wykop kat IV (ręczny)
4 x 0,5 x 0,4 x 2 = 1,6m3

  - Wykonanie fundamentu z betonu C20/25
1,6m3

  - Ułożenie przewodu z rur PEHD
9mb

  - Wykonanie przyczółków z kamienia łamanego
1,2 x 0,4 x 0,5 x 2 = 4,8m3
(Powierzchnia rurociągu)
3,14 x 0,2 x 0,2 x 0,5 x 2 = 0,13m3 

4,8 – 0,13 = 4,67m3

  - Spoinowanie murów kamiennych
23,2m2

  - Wykonanie podsypki i zasypki przepustu kruszywem 0-20mm
5,5m3

- Odmulenie istniejącego rowu (przyjęto 0,4m3/mb) z wywiezieniem na odległość do 5km
80mb
32m3

- Odmulenie przepustu Ø40 (75% zamulenia)
8mb

- Wykonanie wodospustów pojedynczych z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo
11szt. x 5 = 55mb