OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót drogowych związanych z odtworzeniem i wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni drogi gminnej na działce nr 75/13 w miejscowości Zachełmie. Zakres obejmuje roboty pomiarowe, roboty ziemne, wykonanie podbudów, stabilizacji oraz budowę przepustu wraz z pracami towarzyszącymi i odmuleniem istniejącego rowu.

2. Podstawa opracowania

- Przedmiar robót dla zadania

- Obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

  - Ustawa Prawo budowlane,

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

  - Wytyczne dotyczące konstrukcji nawierzchni drogowych,

  - Normy PN-EN dotyczące kruszyw, stabilizacji cementowych, robót ziemnych i konstrukcji przepustów.

- Zasady wiedzy technicznej i dobre praktyki inżynierskie.

3. Zakres robót

3.1. Roboty pomiarowe

Wykonanie robót pomiarowych na długości 190 mb, obejmujących wytyczenie osi drogi, kontrolę spadków oraz przygotowanie geometrii pod roboty ziemne i konstrukcyjne.

3.2. Roboty ziemne – korytowanie

Korytowanie z wyrównaniem powierzchni drogi na głębokość 20 cm wraz z wywozem urobku na odległość 5 km. Roboty obejmują wykonanie wykopu, profilowanie podłoża oraz przygotowanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne.

3.3. Podbudowa zasadnicza z tłucznia 0–63 mm

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0–63 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia warstwy wynosi I₀ = 0,98. Podbudowa stanowi główną warstwę nośną konstrukcji drogi.

3.4. Podbudowa pomocnicza z tłucznia 0–31,5 mm

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0–31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Warstwa ta pełni funkcję wyrównującą i uszczelniającą podbudowę zasadniczą.

3.5. Stabilizacja cementowa

Wykonanie stabilizacji cementowej o dozowaniu 50 kg/m² wraz z mechanicznym wymieszaniem i zagęszczeniem. Stabilizacja wzmacnia podłoże i poprawia jego nośność, stanowiąc warstwę wzmacniającą konstrukcję drogi.

3.6. Budowa przepustu Ø40

Zakres obejmuje wykonanie kompletnego przepustu rurowego, w tym:

3.6.1. Roboty ziemne

- Wykopy mechaniczne w gruncie kategorii IV.

- Wykopy ręczne w miejscach wymagających precyzyjnego wykonania i zabezpieczenia skarp.

3.6.2. Fundament

Wykonanie fundamentu z betonu C20/25 pod konstrukcję przepustu.

3.6.3. Montaż przewodu

Ułożenie przewodu z rur PEHD o średnicy Ø40 na przygotowanym podłożu.

3.6.4. Przyczółki

Wykonanie przyczółków z kamienia łamanego, wraz z odpowiednim ukształtowaniem i dopasowaniem do geometrii przepustu.

3.6.5. Spoinowanie

Spoinowanie murów kamiennych zaprawą cementową.

3.6.6. Podsypka i zasypka

Wykonanie podsypki oraz zasypki przepustu kruszywem frakcji 0–20 mm, z warstwowym zagęszczeniem.

3.7. Odmulenie istniejącego rowu

Odmulenie rowu na długości 65 mb wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km. Prace obejmują usunięcie osadów, przywrócenie przekroju i drożności rowu oraz ukształtowanie skarp.

3.8. Odmulenie przepustu Ø40

Odmulenie istniejącego przepustu o średnicy Ø40 na długości 6 mb, obejmujące usunięcie zamulenia i przywrócenie pełnej drożności.

3.9. Wodospusty

Wykonanie wodospustów pojedynczych z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo. Łączna długość elementów wynosi 16 mb.

4. Wymagania technologiczne

4.1. Korytowanie

- Roboty prowadzić mechanicznie z zachowaniem projektowanej głębokości.

- Podłoże po wykonaniu koryta powinno być równe, stabilne i odpowiednio zagęszczone.

- Urobek należy wywieźć zgodnie z założonym transportem technologicznym.

4.2. Podbudowy z kruszyw

- Kruszywa muszą spełniać wymagania PN-EN 13242.

- Warstwy układać równomiernie i zagęszczać do uzyskania wymaganej nośności.

- Powierzchnie podbudów powinny zapewniać właściwe odwodnienie i zachowanie projektowanych spadków.

4.3. Stabilizacja cementowa

- Cement dozować zgodnie z założoną ilością.

- Mieszankę stabilizowaną należy równomiernie wymieszać i zagęścić.

- Stabilizacja powinna spełniać wymagania norm dotyczących podbudów związanych spoiwem hydraulicznym.

4.4. Przepust Ø40

- Wykopy prowadzić zgodnie z zasadami BHP i zabezpieczeniem skarp.

- Fundament wykonać z betonu o wymaganej klasie wytrzymałości.

- Rury PEHD układać na podsypce zgodnie z kierunkiem przepływu wody.

- Przyczółki z kamienia wykonywać z zachowaniem stabilności i właściwego przewiązania elementów.

- Spoiny wypełniać zaprawą cementową o odpowiedniej konsystencji.

- Zasypkę wykonywać warstwowo z zagęszczeniem każdej warstwy.

4.5. Odmulenie rowu i przepustu

- Prace prowadzić w sposób zapewniający przywrócenie drożności i właściwego profilu.

- Urobek wywieźć zgodnie z założonym transportem.

4.6. Wodospusty

- Wodospusty wykonać z drewna modrzewiowego impregnowanego ciśnieniowo.

- Montaż prowadzić zgodnie z kierunkiem spływu wód opadowych.

- Drewno powinno posiadać dokumenty potwierdzające impregnację.

5. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości obejmuje:

- sprawdzenie geometrii i głębokości korytowania,

- badanie zagęszczenia podłoża i podbudów,

- kontrolę jakości kruszyw,

- weryfikację dozowania cementu i parametrów stabilizacji,

- kontrolę wymiarów i jakości wykonania przepustu,

- odbiór przyczółków i spoinowania,

- ocenę poprawności odmulenia rowu i przepustu,

- odbiór wykonanych wodospustów.

Badania należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN oraz wytycznymi technicznymi dotyczącymi konstrukcji nawierzchni i przepustów.

6. Obmiar robót

- 190 mb robót pomiarowych,

- 133 m³ korytowania,

- 665 m² podbudowy z kruszywa 0–63 mm,

- 665 m² podbudowy z kruszywa 0–31,5 mm,

- 665 m² stabilizacji cementowej,

- 18 m³ wykopów mechanicznych,

- 3,2 m³ wykopów ręcznych,

- 3,2 m³ fundamentu betonowego,

- 12 mb przewodu PEHD,

- 9,34 m³ przyczółków kamiennych,

- 46,4 m² spoinowania,

- 11 m³ podsypki i zasypki,

- 72,8 m³ odmulenia rowu,

- 6 mb odmulenia przepustu,

- 16 mb wodospustów.

7. Uwagi końcowe

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami dotyczącymi organizacji ruchu na czas budowy. Wszystkie materiały muszą posiadać deklaracje zgodności i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym.