Nazwa Wykonawcy: …

KOSZTORYS OFERTOWY

TP/11/2026

„Ulepszenie dróg powiatowych poprzez likwidację przełomów oraz remonty odcinków dróg powiatowych w 2026 roku” – V część (Gmina Inowrocław oraz Dąbrowa Biskupia)

UWAGA: kosztorys przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

| 1 | 2536C Szadłowice – Parchanie (KR2) od km 2+765 do km 3+818 oraz od km 4+710 do km 5+970 oraz od km 6+495 do km 6,820 o łącznej długości 2,638 km (powierzchni 14157,38 m2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar |  | Cena jedn. netto | Wartość netto (5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | D-00.00.00 | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem | kpl | 1 |  |  |  |
| 2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego znajdujący się w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 384c. | m2 | 310,00 |  |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 14157,38 |  |  |  |
| 4 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 14157,38 |  |  |  |
| 5 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa AC16W z wbudowaniem mechanicznym Obmiar: 14157,38*0,04*2,5 | t | 1415,40 |  |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 14157,38 |  |  |  |
| 7 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 14157,38 |  |  |  |
| 8 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S lub AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 14157,38 |  |  |  |
| 9 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją Obmiar: 2638 x 0,75 x 2 = 3957,00 | m2 | 3957,00 |  |  |  |
| 10 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 3957,00 |  |  |  |
| 11 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,00 na podsypce cementowo-piaskowej. Regulacja zjazdu. Kostka do ponownego wbudowania. | m2 | 530,54 |  |  |  |
| 12 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (kostka z rozbiórki) na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (regulacja zjazdu). | m2 | 530,54 |  |  |  |
| 13 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x22x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem z wywozem i utylizacją | m | 89,90 |  |  |  |
| 14 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Krawężnik nowy. | m | 89,90 |  |  |  |
| 15 | D-01.02.04 | Rozebranie opornika betonowego 12x25x100 na ławie betonowej. Materiał do ponownego wbudowania. | m | 20,00 |  |  |  |
| 16 | D-08.01.01 | Ustawienie opornika betonowego 12x25x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Materiał z rozbiórki. | m | 20,00 |  |  |  |
| 17 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeża betonowego 8x30x100 na ławie betonowej. Obrzeża do ponownego wbudowania. | m | 203,70 |  |  |  |
| 18 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeża betonowego 8x30x100 na ławie betonowej z wywozem i utylizacją | m | 24,00 |  |  |  |
| 19 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 8x30x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Obrzeża z rozbiórki. | m | 203,70 |  |  |  |
| 20 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 8x30x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Nowe obrzeża. | m | 24,00 |  |  |  |
| 21 | D-02.01.01 | Odtworzenie rowu przydrożnego | m3 | 153,60 |  |  |  |
| 22 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego znajdujący się w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 384c, | m2 | 540,60 |  |  |  |
| 23 | D-01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 20 cm z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizacją | m2 | 540,60 |  |  |  |
| 24 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizacją | m3 | 151,37 |  |  |  |
| 25 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 540,60 |  |  |  |
| 26 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm | m2 | 540,60 |  |  |  |
| 27 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 gr. 20 cm | m2 | 540,60 |  |  |  |
| 28 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej niebitumicznej | m2 | 540,60 |  |  |  |
| 29 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej | m2 | 540,60 |  |  |  |
| 30 | D-05.04.01 | Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 540,60 |  |  |  |
| 31 | D-03.02.01a | Regulacja wpustu ulicznego | szt. | 1 |  |  |  |
| 32 | D-03.02.01a | Regulacja studni kanalizacji deszczowej | szt. | 1 |  |  |  |
| 33 | D-03.02.01a | Odtworzenie rowu przydrożnego | m3 | 48,00 |  |  |  |
| Razem wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | 2536C Szadłowice – Parchanie (KR2) od km 6+820 do km 8+270 o łącznej długości 1,450 km (powierzchni 7668,42 m2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar |  | Cena jedn. netto | Wartość netto (5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | D-00.00.00 | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem | kpl | 1 |  |  |  |
| 2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego znajdujący się w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 384c. | m2 | 25,00 |  |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 7668,42 |  |  |  |
| 4 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 7668,42 |  |  |  |
| 5 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa AC16W z wbudowaniem mechanicznym Obmiar: (7668,42 ,00*0,04*2,5) | t | 766,84 |  |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 7668,42 |  |  |  |
| 7 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 7668,42 |  |  |  |
| 8 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S lub AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 7668,42 |  |  |  |
| 9 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją Obmiar: 1450 x 0,75 x 2 = 2182,50 | m2 | 2175,00 |  |  |  |
| 10 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 2175,00 |  |  |  |
| 11 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,00 na podsypce cementowo-piaskowej. Regulacja zjazdu. Kostka do ponownego wbudowania. | m2 | 28,80 |  |  |  |
| 12 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (kostka z rozbiórki) na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (regulacja zjazdu). | m2 | 28,80 |  |  |  |
| 13 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x22x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Krawężnik do ponownego wykorzystania | m | 12,00 |  |  |  |
| 14 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x22x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem z wywozem i utylizacją | m | 10,00 |  |  |  |
| 15 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Krawężnik z rozbiórki | m | 12,00 |  |  |  |
| 16 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Krawężnik nowy. | m | 10,00 |  |  |  |
| Razem wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | 2542C Modliborzyce – Pieranie (KR2) od km 0+785 do km 1+005 oraz od km 1+196 do km 1+481 o łącznej długości 0,505 km (powierzchni 2612,00 m2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar |  | Cena jedn. netto | Wartość netto (5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | D-00.00.00 | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem | kpl | 1 |  |  |  |
| 2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego znajdujący się w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 384c. | m2 | 191,00 |  |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2612,00 |  |  |  |
| 4 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2612,00 |  |  |  |
| 5 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa AC16W z wbudowaniem mechanicznym. Obmiar: (1.520,50*0,06*2,5) + (1091,50*0,04*2,5) | t | 337,225 |  |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 2612,00 |  |  |  |
| 7 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2612,00 |  |  |  |
| 8 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S lub AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2612,00 |  |  |  |
| 9 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją Obmiar: 200,00 x 0,75 x 2 = 300,00 285,00 x 0,75 x 2 = 427,50 | m2 | 727,50 |  |  |  |
| 10 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 727,50 |  |  |  |
| 11 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac Zamawiającego znajdujący się w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 384c, | m2 | 444,00 |  |  |  |
| 12 | D-01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 20 cm z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizacją | m2 | 444,00 |  |  |  |
| 13 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizacją | m3 | 124,32 |  |  |  |
| 14 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 444,00 |  |  |  |
| 15 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm | m2 | 444,00 |  |  |  |
| 16 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 gr. 20 cm | m2 | 444,00 |  |  |  |
| 17 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej niebitumicznej | m2 | 444,00 |  |  |  |
| 18 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej | m2 | 444,00 |  |  |  |
| 19 | D-05.04.01 | Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 444,00 |  |  |  |
| Razem wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | 2572C Bąkowo – Chróstowo (KR1) od km 1+275 do km 1+805 oraz od km 2+630 do km 2+980 oraz od km 3+365 do km 4+165 oraz od km 5+502 do km 6+097 o łącznej długości 2,275 km (powierzchni 9800,00 m2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn. obm. | Obmiar |  | Cena jedn. netto | Wartość netto (5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | D-00.00.00 | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem | kpl | 1 |  |  |  |
| 2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko i utylizacją. Obmiar: [(4,00 x 5,00) x 2] + 55 + [(4,00 x 5,00) x 2] + [(4,00 x 5,00) x 2] | m2 | 175,00 |  |  |  |
| 3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 9800,00 |  |  |  |
| 4 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 9800,00 |  |  |  |
| 5 | D-05.04.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa AC16W z wbudowaniem mechanicznym Obmiar: (9800,00*0,04*2,5) | t | 980,00 |  |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 9800,00 |  |  |  |
| 7 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 9800,00 |  |  |  |
| 8 | D-05.05.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S lub AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 9800,00 |  |  |  |
| 9 | D-06.03.01a | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją Obmiar: 530,00 x 1,00 x 2= 1060,00 350,00 x 0,75 x 2 = 525,00 800,00 x 1,00 x 2= 1600,00 595,00 x 1,00 x 2= 1190,00 | m2 | 4375,00 |  |  |  |
| 10 | D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 4375,00 |  |  |  |
| 11 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 5 cm z wywozem materiału z na składowisko i utylizacją | m2 | 214,50 |  |  |  |
| 12 | D-01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 20 cm z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizacją | m2 | 214,50 |  |  |  |
| 13 | D-02.01.01 | Roboty ziemne z wywozem na składowisko wykonawcy i utylizacją | m3 | 60,06 |  |  |  |
| 14 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 214,50 |  |  |  |
| 15 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm | m2 | 214,50 |  |  |  |
| 16 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 gr. 20 cm | m2 | 214,50 |  |  |  |
| 17 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej niebitumicznej | m2 | 214,50 |  |  |  |
| 18 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej | m2 | 214,50 |  |  |  |
| 19 | D-05.04.01 | Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16P - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 214,50 |  |  |  |
| 20 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych wraz z wywozem i utylizacją. Regulacja zjazdu. | m2 | 18,00 |  |  |  |
| 21 | D-08.02.01 | Ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych. Regulacja zjazdu. Materiał nowy. | m2 | 18,00 |  |  |  |
| 22 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,00 na podsypce cementowo-piaskowej. Regulacja zjazdu. Kostka do ponownego wbudowania. | m2 | 27,00 |  |  |  |
| 23 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (kostka z rozbiórki) na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (regulacja zjazdu). | m2 | 27,00 |  |  |  |
| 24 | D-01.02.04 | Rozebranie opornika betonowego 12x25x100 na ławie betonowej. Opornik do ponownego wbudowania | m | 4,00 |  |  |  |
| 25 | D-08.01.01 | Ustawienie opornika betonowego 12x25x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Opornik z rozbiórki. | m | 4,00 |  |  |  |
| 26 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x22x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Krawężnik do ponownego wykorzystania | m | 13,50 |  |  |  |
| 27 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Krawężnik z rozbiórki | m | 13,50 |  |  |  |
| Razem wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE WARTOŚCI KOSZTORYSÓW

| LP | Nr drogi | NAZWA | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2536C | Szadłowice – Parchanie (Gmina Inowrocław) |  |
| 2 | 2536C | Szadłowice – Parchanie (Gmina Dąbrowa Biskupia) |  |
| 3 | 2542C | Modliborzyce – Pieranie |  |
| 4 | 2572C | Bąkowo – Chróstowo |  |
| RAZEM NETTO |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |