| Załącznik nr 4a do formularza oferty …………………………………….. ...................................... (Nazwa Wykonawcy) (miejscowość, data) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar robót do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka | Ilość |  | Razem |  |  | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł kol. 5 x kol. 6 |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
| PRZEDMIAR: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach przy ul. Parkowej 10 w Żarach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | KNR 508 0401-0800 |  | Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów, do 4 otworów mocujących, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 24,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 24,000 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | KNNR 5 0405-04 |  | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie Tablica TB-KU |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | KNNR 5 0405-04 |  | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie Tablica TB-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | KNNR 5 0405-04 |  | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie Tablica TB-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | KNNR 5 0405-04 |  | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie RG+TL |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | KNNR 5 0405-04 |  | Instalacja złącza UW PWP złącze UW PWP |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | KNR AL-01 0204-01 |  | Montaż przycisku PWP przycisk UU PWP |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | KNR AL-01 0204-01 |  | Montaż przycisku PWP przycisk US PWP |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | KNR 5-08 0201-04 |  | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 90,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 90,000 |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  | KNR 5-08 0211-01 |  | Przewód HDGs 5x1,5 mocowany na uchwytach |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 90,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 90,000 |  |  |  |  |
| Przedmiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. | Poszcz. |  | Razem |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Instalacja uziemień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | KNR 201 0701-0201 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III. |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | KNR 201 0704-0202 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III. |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 12,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12,000 |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | KNR 510 0301-0100 |  | Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu kablowego o szrokosci do 0,4m |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 17,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 17,000 |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | KNR 508 0611-0200 |  | Montaż uziomu powierzchniowego,głębokość wykopu do 0,6 m w gruncie kategorii III |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  | KNR 508 0602-1100 |  | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  | KNR 5-08 0621-02 |  | Montaż sondy uziomowej M18 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  | KNR 5-08 0619-05 |  | Montaż złączy kontrolnych pod bednarkę |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  | KNR 5-08 0621-01 |  | Montaż zacisków połączeń wyrównawczych |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 20,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 20,000 |  |  |  |  |
| 3.9 |  |  |  | KNR 508 0402-0100 |  | Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, do 2 otworów mocujących GSW |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  |  | KNNR 5 0203-03 |  | Układanie przewodu LgY 6 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 100,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 100,000 |  |  |  |  |
| 3.11 |  |  |  | KNNR 5 0203-03 |  | Układanie przewodu LgY 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 3.12 |  |  |  | KNR 4-03 1205-01 |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar. | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 3.13 |  |  |  | KNR 4-03 1205-02 |  | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar. | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Zasilanie i rozdział energii elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | KNNR 5 1209-0801 |  | Przebijanie otworów śr. 12 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | otw. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | otw. | 50,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 50,000 |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  | KNNR 5 1209-0801 |  | Przebijanie otworów śr. 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | otw. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  | otw. | 64,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 64,000 |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | KNNR 5 1209-0801 |  | Przebijanie otworów śr. 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | otw. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | otw. | 26,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 26,000 |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  | Analiza własna |  | Uszczelnienie przepustu w ścianie z obróbką pod tynkowanie Pianka uszczelniająca |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | poz.4.3 + poz.4.2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 32,400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 32,400 |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  | KNNR 5 0201-06 |  | Układanie - Przewód N2XH-J B2ca 3x1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 900,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 900,000 |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  | KNNR 5 0201-06 |  | Układanie - Przewód N2XH-J B2ca 3x2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 770,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 770,000 |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  | KNNR 5 0201-07 |  | Układanie kabli YKXS 5x50 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 30,000 |  |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  | KNNR 5 0201-06 |  | Układanie Kabel YKYżo 5x35 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 11,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 11,000 |  |  |  |  |
| 4.9 |  |  |  | KNNR 5 0203-03 |  | Układanie Kabel YKYżo 5x6 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 45,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 45,000 |  |  |  |  |
| 4.10 |  |  |  | KNNR 5 0203-03 |  | Układanie Kabel YKYżo 5x10 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 25,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 25,000 |  |  |  |  |
| 4.11 |  |  |  | KNNR 5 0203-03 |  | Układanie przewodów N2XH-J B2ca 3x4 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 15,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 15,000 |  |  |  |  |
| 4.12 |  |  |  | KNNR 5 0203-03 |  | Układanie przewodów N2XH-J B2ca 5x4 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 20,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 20,000 |  |  |  |  |
| 4.13 |  |  |  | KNNR 5 0203-03 |  | Układanie przewodu instalacji wyrównawczej LgY 35mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 4.14 |  |  |  | KNNR 5 0203-03 |  | Układanie przewodu LgY 4mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 80,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 80,000 |  |  |  |  |
| 4.15 |  |  |  | KNNR 5 0203-03 |  | Układanie przewodu LgY 2,5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 40,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 40,000 |  |  |  |  |
| 4.16 |  |  |  | KNNR 5 0203-03 |  | Układanie przewodów N2XH-J B2ca 5x2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 25,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 25,000 |  |  |  |  |
| 4.17 |  |  |  | KNNR 5 0113-01 |  | Rury ochronne z PCV o śr.PCV 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 12,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12,000 |  |  |  |  |
| 4.18 |  |  |  | KNR 5-08 0212-05 |  | Przewody kabelkowe układane pod tynkiem w peszlu Kabel F/FTP kat.6A 4/23AWG B2ca LSZH |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 450,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 450,000 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Badania i pomiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  | KNR 403 1205-0500 |  | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  | KNR 403 1205-0600 |  | Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar | 220,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 220,000 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Instalacja oświetleniowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | Oprawa BASIC LED ED 5100lm/840 PC opal IP65, 32W |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. | 14,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 14,000 |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | Oprawa BASIC LED ED 6250lm/840 PC opal IP65, 40W |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | oprawa BASIC LED ED 4700lm/840 PC opal IP65, 31W |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | oprawa SLIM 2.1 600x600 p/t ED 4200lm/840 MPRM biały, 28W |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. | 126,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 126,000 |  |  |  |  |
| 6.5 |  |  |  | KNNR 5 0504-02 |  | oprawa LB LED n/t ED 2050lm/840 MAT IP44 biały, 19W |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. | 28,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 28,000 |  |  |  |  |
| 6.6 |  |  |  | KNNR 5 1204-01 |  | Montaż końcówek kablowych - przekrój żył do 6 mm2 K-2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl | 255,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 255,000 |  |  |  |  |
| 6.7 |  |  |  | KNR 5-08 0502-04 |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe ewakuacyjne - przykręcane w gipsie. |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. | 255,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 255,000 |  |  |  |  |
| 6.8 |  |  |  | KNNR 5 0503-02 |  | Montaż oprawy oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego "AW1" |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. | 35,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 35,000 |  |  |  |  |
| 6.9 |  |  |  | KNNR 5 0503-02 |  | Montaż oprawy oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego "AW2" |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. | 12,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 12,000 |  |  |  |  |
| 6.10 |  |  |  | KNNR 5 0503-02 |  | Montaż oprawy oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego "AW3z" |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 6.11 |  |  |  | KNNR 5 0503-02 |  | Montaż oprawy oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego "kierunkowa z piktogramem" ozn. zielona [EW1, Ew2] |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl. | 28,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 28,000 |  |  |  |  |
| 6.12 |  |  |  | KNR 5-08 0101-02 |  | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 20,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 20,000 |  |  |  |  |
| 6.13 |  |  |  | KNR 5-08 0110-01 |  | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 30,000 |  |  |  |  |
| 6.14 |  |  |  | KNR 5-08 0813-01 |  | Zarobienie przewodu 1,5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 255 * 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 1 530,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 530,000 |  |  |  |  |
| 6.15 |  |  |  | KNR 13-21 0301-03 |  | Pomiary natężenia oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl.pom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl.pom. | 28,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 28,000 |  |  |  |  |
| 6.16 |  |  |  | KNR-W 5- 08 0901-01 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 6.17 |  |  |  | KNR-W 5- 08 0901-02 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, kolejny pomiar |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | pomiar | 22,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 22,000 |  |  |  |  |
| 6.18 |  |  |  | KNNR 5 1203-01 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | poz.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl | 255,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 255,000 |  |  |  |  |
| Przedmiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  |  |  |  |  |  |  |  | j.m. | Poszcz. |  | Razem |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Instalacja osprzetu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  | KNNR 5 0301-02 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 240,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 240,000 |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  | KNNR 5 0301-11 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 282,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 282,000 |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  |  | KNNR 5 0302-01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 282,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 282,000 |  |  |  |  |
| 7.4 |  |  |  | KNNR 5 0308-03 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazda wtyczkowe podwójne z uziemieniem 16A |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 125,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 125,000 |  |  |  |  |
| 7.5 |  |  |  | KNNR 5 0308-01 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazda wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem hermetyczne IP 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 87,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 87,000 |  |  |  |  |
| 7.6 |  |  |  | KNNR 5 0308-01 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazda wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem hermetyczne IP 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 7.7 |  |  |  | KNNR 5 0308-11 |  | Gniazda instalacyjne natynkowe 400V 3 fazowe 16A |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 7.8 |  |  |  | KNNR 5 0308-05 |  | Zestaw gniazd 2G robocizna zwiększona o ilość gniazd pojedynczych |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 7.9 |  |  |  | KNNR 5 0306-01 |  | Łączniki natynkowo-wtynkowe łącznik pojedynczy |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 7.10 |  |  |  | KNNR 5 0306-01 |  | Łączniki natynkowo-wtynkowe łącznik podwójny |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 19,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 19,000 |  |  |  |  |
| 7.11 |  |  |  | KNNR 5 0306-01 |  | Łączniki natynkowo-wtynkowe łącznik pojedynczy hermetyczny |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 18,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 18,000 |  |  |  |  |
| 7.12 |  |  |  | KNNR 5 0306-01 |  | Łączniki natynkowo-wtynkowe łącznik pojedynczy hermetyczny IP 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 7.13 |  |  |  | KNNR 5 0306-01 |  | Łączniki natynkowo-wtynkowe łącznik schodowy |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 8,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 8,000 |  |  |  |  |
| 7.14 |  |  |  | KNNR 5 0306-01 |  | Łączniki natynkowo-wtynkowe łącznik podwójny hermetyczny |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 7.15 |  |  |  | KNNR 5 0306-04 |  | Łączniki krzyżowe, schodowe łącznik schodowy krzyżowy |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 7.16 |  |  |  | KNNR 5 0306-04 |  | Łączniki krzyżowe, schodowe łącznik podwójny hermetyczny IP 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 7.17 |  |  |  | KNR 508 0812-0100 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl | 282,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 282,000 |  |  |  |  |
| 7.18 |  |  |  | KNR AT-28 0109-08 |  | Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki pod RJ45 Puszka pojedyńcza |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 25,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 25,000 |  |  |  |  |
| 7.19 |  |  |  | KNR AT-28 0109-05 |  | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe Moduł gniazda 2*RJ45 kat.6A |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 50,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 50,000 |  |  |  |  |
| 7.20 |  |  |  | KNR AL-01 0502-04 |  | Montaż elementów systemu sieci strukturalnej - switch Switch 48P-4G-EU Smart 48-port |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 7.21 |  |  |  | KNR AL-01 0502-04 |  | Montaż elementów systemu sieci strukturalnej - punkt dostępowy Access Point - 1x port RJ45 WAN / LAN (10/100/1000Mbps), AP, Multi-SSID, WIFI 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Trasy kablowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  | KNNR 5 1207-01 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 275 + 285 + 240 + 255 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 1 055,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 055,000 |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  | KNR-W 4- 03 1012-03 |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1055 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 1 055,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 055,000 |  |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  | KNNR 5 1208-05 |  | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1055 * 0,01 * 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 2,110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,110 |  |  |  |  |
| 8.4 |  |  |  | KNNR 5 0102-05 |  | Rury RVKL 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 500,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 500,000 |  |  |  |  |
| 8.5 |  |  |  | KNR 5-08 0101-03 |  | Montaż uchwytów pod rury RG 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 25,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 25,000 |  |  |  |  |
| 8.6 |  |  |  | KNNR 5 0101-06 |  | Rury RG 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 30,000 |  |  |  |  |
| 8.7 |  |  |  | KNRKNR 5-08 0802-01 |  | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 * 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 80,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 80,000 |  |  |  |  |
| 8.8 |  |  |  | KNR-WKNR -W 5-08 0710-01 |  | Montaż elementów systemu 'U'- podkładka pod śrubę |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 80,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 80,000 |  |  |  |  |
| 8.9 |  |  |  | KNR-WKNR -W 5-08 0710-01 |  | Montaż elementów systemu 'U'- śruba z łbem grzymkowym + nakrętka zabkowana |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | poz.8.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 80,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 80,000 |  |  |  |  |
| 8.10 |  |  |  | KNR-W 5- 08 0705-08 |  | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575 korytko 100x50/3 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 50,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 50,000 |  |  |  |  |
| 8.11 |  |  |  | KNR-W 5- 08 0705-08 |  | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' korytka aluminiowe z pokrywą 40x40 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 8.12 |  |  |  | KNR-WKNR -W 5-08 0705-10 |  | Wykonanie uchwytu do drabinki |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 8.13 |  |  |  | KNR-W 5- 08 0705-01 |  | Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych przez przykręcenie do gotowych otworów - szerokości 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Prace dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  | KNR 4-01 0715-02 |  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 180,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 180,000 |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  | NNRNKB 202 1134-02 |  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ścian |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 200,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 200,000 |  |  |  |  |
| 9.3 |  |  |  | NNRNKB 202 1520-05 |  | (z.III) malowanie zwykłe farbą wapienną z dodatkiem 10% farby emulsyjnej tynków wewnętrznych na ścianach |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 1 800,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 800,000 |  |  |  |  |
| 9.4 |  |  |  | KNR 4-01 1206-02 |  | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 200,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 200,000 |  |  |  |  |
| 9.5 |  |  |  | KNR AT-43 0104-01 |  | Obudowa nowych tablic płytą GK |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 9.6 |  |  |  | KNR 4-01 0819-15 |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 9.7 |  |  |  | KNR 4-01 0819-16 |  | Ułożenie płytek |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 9.8 |  |  |  | KNNR 5 1304-01 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej Krotność = 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | pom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | pom | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Demontaże |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  | KNNR 9 0201-06 |  | Demontaż istniejącej rozdzielnicy RG |  |  |  |  |  |  |  |  | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  | KNNR 9 0502-04 |  | Demontaż opraw |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 220,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 220,000 |  |  |  |  |
| 10.3 |  |  |  | KNNR 9 0402-05 |  | Demontaż gniazd instalacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 200,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 200,000 |  |  |  |  |
| 10.4 |  |  |  | KNNR 9 0401-07 |  | Demontaż włącznika |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | szt. | 110,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 110,000 |  |  |  |  |
| 10.5 |  |  |  | Analiza własna |  | Utylizacja materiałów z demontaży |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 10.6 |  |  |  | KNNR 9 0804-07 |  | Demontaż kabli |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 200,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 200,000 |  |  |  |  |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.