## Zakres prac remontu i malowania korytarzy szkolnych wraz z wymianą drzwi oraz remont pomieszczeń magazynowych kuchni z położeniem nowych posadzek oraz ułożeniem kafli.

## KORYTARZE SZKOLNE

### 1. Prace przygotowawcze

- Ochrona i zabezpieczenie powierzchni przyległych (podłogi, ściany, meble, itp.) przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

- Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami

- Usunięcie luźnych, uszkodzonych elementów powłok malarskich, tynków oraz innych materiałów na ścianach i sufitach – szacunkowo 30 % powierzchni przeznaczonej do malowania

- Oczyszczenie powierzchni ścian, sufitów i drzwi z kurzu, tłuszczu i zabrudzeń.

### 2. Prace remontowe ścian i sufitów

- Wykonanie napraw ubytków, pęknięć i rys na ścianach i sufitach

- Wyrównanie powierzchni ścian i sufitów.

- Szlifowanie powierzchni przygotowanych do malowania.

### 3. Malowanie powierzchni

- Odświeżenie ścian na parterze i I piętrze wraz z 2- krotnym malowaniem lamperii lakierem lamperyjnym na wysokości 1,5 m

- Nałożenie podkładu gruntującego na powierzchnie ścian i sufitów – II piętro

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi o wysokiej odporności na zmywanie 
i ścieranie, certyfikowanych i przeznaczonych do budynków użyteczności publicznej 
w kolorach ustalonych przez Zamawiającego – II piętro

- 2- krotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym na wysokości 1,5 m – II piętro

- Malowanie grzejników farbami antykorozyjnymi w kolorze ustalonym przez Zamawiającego – 9 sztuk – II piętro

### 4. Wymiana drzwi

- Dostawa i montaż nowych drzwi wewnętrznych (wejściowych do klas, pomieszczeń szkolnych, toalet) wraz z ościeżnicami wg poniższej specyfikacji i załączonych rzutów:

Stolarka drzwiowa wewnętrzna:

- płytowe, pełne, otworowane, przylgowe, 3-zawiasowe wykładane na ścianę (180 stopni),

- do sal zajęć – płytowe, otworowane, wzmocnione o podwyższonej izolacyjności akustycznej do 30 dB,

- skrzydło pokryte okleiną HPL gr. 0,7 mm– kolor do wyboru przez Zamawiającego (odcienie szarości)

- ościeżnice stalowe, regulowane, fabrycznie wykończone – kolor do wyboru przez Zamawiającego (odcienie szarości)

- klamki ze stali nierdzewnej o kształcie U i przekroju okrągłym, z przeznaczeniem do zintensyfikowanego użytku (4 klasa mechaniczna)

- okucia o podwyższonej klasie,

- należy stosować odboje od drzwi na ścianie

- regulacja i sprawdzenie działania wszystkich zamontowanych drzwi.

- 8 sztuk drzwi - oznaczenie w projekcie rzutu I piętra P1.17; P1. 16; P1. 15; P1.02; P1.06 oraz rzutu II piętra P2.17; P2.16; P2.15 – wymiana bez konieczności poszerzania otworu (90 cm) + samozamykacz

- 20 sztuk drzwi (sale lekcyjne, pomieszczenia administracji) oznaczenie w projekcie rzutu 
I piętra P1.03; P1.04; P1.05;P1.09; P1.10; P1.11; P1.12; P1.13; P1.18; P1.20 oraz rzutu II piętra P2.03; P2.04; P2.06; P2.09; P2.10; P2.11; P2.12; P2.13; P2.18; P2.20 – nowe drzwi 90 cm 
z ościeżnicą z poszerzeniem otworu drzwiowego z 80 cm na 90 cm i montażem nadproża 
(rys. w załączeniu – 15.K-1.8 - nadproże) + konieczne roboty budowane i instalacyjne (ewent. przesunięcie instalacji eklektycznej – włącznik oświetlenia) + samozamykacz

- Naprawa ubytków powstałych przy wymianie drzwi oraz malowanie ścian przy otworach drzwiowych – kolor do wyboru przez Zamawiającego

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE KUCHNI SZKOLNEJ

### 1. Prace przygotowawcze

- Ochrona i zabezpieczenie powierzchni przyległych (podłogi, ściany, meble, itp.) przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

- Usunięcie luźnych, uszkodzonych elementów powłok malarskich, tynków oraz innych materiałów na ścianach i sufitach – szacunkowo 30 % powierzchni przeznaczonej do malowania

- Oczyszczenie powierzchni ścian, sufitów i drzwi z kurzu, tłuszczu i zabrudzeń.

### 2. Prace remontowe ścian i sufitów

- Wykonanie napraw ubytków, pęknięć i rys na ścianach i sufitach

- Wyrównanie powierzchni ścian i sufitów.

- Szlifowanie powierzchni przygotowanych do malowania.

### 3. Malowanie powierzchni

- Nałożenie podkładu gruntującego na powierzchnie ścian i sufitów

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi o wysokiej odporności na zmywanie 
i ścieranie, certyfikowanych i przeznaczonych do budynków użyteczności publicznej 
w kolorach ustalonych przez Zamawiającego

- 2- krotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym na wysokości 2 m

4. Podłogi

- Zerwanie istniejących kafli oraz wykładzin PCV w remontowanych pomieszczeniach

- Wykonanie nowej posadzki

- Położenie kafli na podłogach (antypoślizgowe, o klasie ścieralności PEI5, pogrubione, powierzchnia matowa, łatwa do czyszczenia i odporna na środki chemiczne (wzór i kolor do uzgodnienia z inwestorem)

### 5. Prace wykończeniowe i sprzątanie

- Usunięcie zabezpieczeń ochronnych.

- Odbiór prac i usunięcie drobnych usterek.

- Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po wykonaniu prac.

Zamawiający podaje szacunkowe powierzchnie w m2:

- powierzchnia podłóg do wykonania nowych posadzek - 75 m2

- powierzchnia ścian do odświeżenia - parter i I piętro - 604 m2

- powierzchnia ścian do gruntownego remontu i malowania - II piętro- 302 m2

- powierzchnia ścian do gruntownego remontu i malowania - 2 klatki schodowe - 760m2

UWAGI:

- Załącznik RZUT I, II piętra i piwnic – zawiera błędy w opisie szerokości drzwi – prawidłowe dane podane w opisie powyżej.

- Po dokonaniu wymiany drzwi konieczny jest wpis do książki budowlanej (wymagane uprawnienia kierownika budowy)