Remont plaży basenowej na Pływalni „Karpik” - Przedmiar

| NAZWA INWESTYCJI: | REMONT PLAŻY BASENOWEJ NA PŁYWALNI „KARPIK” |
| --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI: | ul. ks. Andrzeja Rabija 4, 35-118 Rzeszów |
| INWESTOR: | Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| ADRES INWESTORA: | ul. ks. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów |
| ZAKRES OPRACOWANIA: | Wymiana płytek w hali basenowej na Pływalni „Karpik” w Rzeszowie |

| Lp. | Podst. wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  | Roboty budowlane - plaża basenu |  |  |
| 1.1 |  |  | Posadzka |  |  |
| 1.1.1 |  | AW Analiza własna | Skucie płytek istniejącej plaży | m2 | 280 |
| 1.1.2 |  | AW Analiza własna | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | 5 |
| 1.1.3 |  | AW Analiza własna | Przygotowanie podłoża wraz z warstwą wyrównującą o gr do 5mm na emulsji szczepnej | m2 | 280 |
| 1.1.4 |  | AW Analiza własna | Demontaż odpływów odwodnienia liniowego | szt. | 20 |
| 1.1.5 |  | AW Analiza własna | Dostawa i montaż odpływów odwodnienia liniowego - wykonanie korpus tworzywo, kratka odpływu stal nierdzewna ASI 316 | szt. | 20 |
| 1.1.6 |  | AW Analiza własna | Wykonanie uszczelnienia otworów odwodnienia liniowego na bazie żywicy epoksydowej: otwór o śr. <120mm | szt. | 20 |
| 1.1.7 |  | AW Analiza własna | Wykonanie instalacji kanalizacyjnej dla odwodnienia liniowego, długość ok. 85mb, d50mm | kpl. | 1 |
| 1.1.8 |  | AW Analiza własna | Wykonanie izolacji plaży o gr. min. 2,5mm | m2 | 280 |
| 1.1.9 |  | AW Analiza własna | Wtopienie siatki zbrojącej poliestrowej s=0,5m w warstwę izolacyjną jw. - naroża | mb | 105 |
| 1.1.10 |  | AW Analiza własna | Ułożenie płytki ceramicznej odwodnienia linowego kolor do uzgodnienia 120x245x26mm, antypoślizgowa w klasie C, na kleju elastycznym z użyciem dyspersji uelastyczniającej | mb | 85 |
| 1.1.11 |  | AW Analiza własna | Ułożenie płytki basenowa 120x245x7,8mm, kolor do uzgodnienia, antypoślizgowa w klasie C, na kleju elastycznym z użyciem dyspersji uelastyczniającej | m2 | 280 |
| 1.1.12 |  | AW Analiza własna | Wykonanie fugi epoksydowej dla płytki ceramicznej format: 125x250x7,4mm szer. fugi max 5mm | m2 | 280 |
| 1.2 |  |  | Ściany do wys. h=0,25m |  |  |
| 1.2.1 |  | AW Analiza własna | Skucie płytek | m2 | 52 |
| 1.2.2 |  | AW Analiza własna | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | 2 |
| 1.2.3 |  | AW Analiza własna | Przygotowanie podłoża wraz z warstwą wyrównującą o gr do 5mm na emulsji szczepnej | m2 | 52 |
| 1.2.4 |  | AW Analiza własna | Wykonanie izolacji ścian o gr. min. 2,5mm | m2 | 52 |
| 1.2.5 |  | AW Analiza własna | Ułożenie płytki basenowej 120x245x7,8mm, kolor do uzgodnienia, na kleju elastycznym z użyciem dyspersji uelastyczniającej | m2 | 52 |
| 1.2.6 |  | AW Analiza własna | Wykonanie fugi epoksydowej dla płytki ceramicznej format: 125x250x7,4mm szer. fugi max 5mm | m2 | 52 |

| 1.3 |  | Wentylacja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | AW Analiza własna | Demontaż skrzynek wentylacyjnych rozprężnych w posadzce plaży, wywóz i utylizacja | szt. | 13 |
| 1.3.2 | AW Analiza własna | Dostawa i montaż skrzynek wentylacyjnych rozprężnych w posadzce plaży wym. 100x24x80cm wykonanych z stali ocynkowanej wyposażone w kratkę przykrywającą z tworzywa ABS szer. 24cm i obramowaniem z kompozytu | szt. | 5 |
| 1.3.3 | AW Analiza własna | Dostawa i montaż skrzynek wentylacyjnych rozprężnych w posadzce plaży wym. 150x24x80cm wykonanych z stali ocynkowanej wyposażone w kratkę przykrywającą z tworzywa ABS szer. 24cm i obramowaniem z kompozytu | szt. | 8 |
| 1.3.4 | AW Analiza własna | Wykonanie uszczelnienia otworów dla skrzynek wentylacyjnych o wym. 100x24x80cm na bazie żywicy epoksydowej dla jw. | szt. | 8 |
| 1.3.5 | AW Analiza własna | Wykonanie uszczelnienia otworów dla skrzynek wentylacyjnych o wym. 150x24x80cm na bazie żywicy epoksydowej dla jw. | szt. | 14 |