| ZAMAWIAJACY: | Gliwice - Miasto na prawach powiatu ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice |
| --- | --- |
| ZADANIE NR 3: CZEŚĆ III | „Modernizacja obiektów zasobu komunalnego – dokumentacja projektowa - budynek przy ul. Lekarskiej 10” realizowane w ramach zamówienia pn.: „Modernizacja obiektów zasobu komunalnego – dokumentacja projektowa” |
| ADRES OBIEKTU: | ul. Lekarska 10, 44-100 Gliwice |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [OPZ]

| KODY CPV: |  |
| --- | --- |
| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |
| 71248000-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją |

Sporządziła: Ewelina Krawczyk

Data sporządzenia:13.04.2026r.

Spis treści

1.	Opis ogólny	3

1.1	Przedmiot zamówienia	3

1.2	Lokalizacja obiektu	3

1.3	Stan istniejący	3

1.4	Zakres zamówienia	4

1.5	Dodatkowe wymogi	4

2.	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	5

2.1	Wymagania Zamawiającego w zakresie prowadzenia prac projektowych	5

2.2	Mapa do celów projektowych	5

2.3	Badania geotechniczne oraz określenie warunków gruntowo – wodnych podłoża gruntowego	6

2.4	Audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej	6

2.5	Projekt koncepcyjny	7

2.6	Projekt budowlany	7

2.7	Projekty wykonawcze	7

2.8	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych	8

2.9	Przedmiary robót	8

2.10	Kosztorysy inwestorskie	9

2.11	Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia	9

2.12	Wykaz kryteriów równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia	9

2.13	Część formalno-prawna dokumentacji projektowej	10

2.14	Wersja elektroniczna dokumentacji	10

2.15	Nadzór autorski	10

2.16	Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	10

3.	Przepisy prawne	11

4.	Załączniki	12

4.1	Ortofotomapa.	12

4.2	Kopia mapy zasadniczej.	12

4.3	Dokumentacja fotograficzna.	12

4.4	Wyciąg z protokołu, z rocznej kontroli stanu technicznego budynku.	12

4.5	Wzór wniosku o wydanie oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.	12

4.6	Wzór wniosku o wydanie pełnomocnictwa	12

4.7	Wzór tabeli inwentaryzacyjnej zieleni	12

# Opis ogólny

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem części III zamówienia pn.: „Modernizacja obiektów zasobu komunalnego
– dokumentacja projektowa” jest wykonanie Zadania nr 3: „Modernizacja obiektów zasobu komunalnego – dokumentacja projektowa – budynek przy ul. Lekarskiej 10”

W ramach zadania Jednostka Projektowania będzie zobowiązana do:

- wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgód budowlanych
(z wyłączeniem pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia)

- pełnienia nadzorów autorskich na podstawie dokumentacji projektowej określonej w lit. a)

## Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek przychodni zlokalizowany jest przy ul. Lekarskiej 10 Gliwicach,
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 264, obręb: 0040 Ostropa Południe, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Użytkownikiem obiektu jest NZOZ „MED.-POZ” Sp. z o.o.

Przedmiotowa działka nr ewid. 264, obr. Ostropa Południe, objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa (Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 grudnia 2010r.).

Teren w/w działki, w miejscowym planie oznaczony jest symbolem 4U – tereny zabudowy usługowej.

Budynek jest zlokalizowany m.in. w strefie B pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem oznaczonymi w ewidencji nr 274.

## Stan istniejący

Podstawowe parametr istniejącego budynku:

Kondygnacje nadziemne: 2

Budynek podpiwniczony: tak

Powierzchnia zabudowy: 157,0 m2

Ponadto:

- budynek nie posiada docieplenia,

- elewacja budynku z widocznymi ubytkami,

- schody zewnętrzne i pochylnia z widocznymi spękaniami i ubytkami;

- strop ostatniej kondygnacji (nieużytkowe poddasze) ocieplony warstwą wełny,

- budynek jest pokryty dachówką karpiówką; stwierdzone są nieszczelności poszycia,

- w oknach budynku zamontowane kraty z widocznymi ogniskami korozji,

- balustrady na schodach, pochylni, tarasie z widocznymi ogniskami korozji;

- budynek posiada podłączenie do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej,

- źródłem ciepła w budynku jest kocioł na pellet zabudowany w podpiwniczeniu,

- odprowadzanie spalin kominem zabudowanym na elewacji budynku,

- w pomieszczeniach podpiwniczenia pojawiają się wykwity na ścianach, odpryski farby oraz zastoje wody na posadzce,

- na terenie działki występuje zieleń wysoka.

## Zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji istniejącego obiektu w zakresie:

- docieplenia ścian zewnętrznych wraz z uzupełnieniem ubytków elewacji
i z uwzględnieniem wykonania powłoki antygraffiti;

- docieplenia stropu ostatniej kondygnacji wraz z ułożeniem podłogi z płyt OSB
– istniejące docieplenie poddasza z wełny należy wymienić;

- remontu dachu – wymiany istniejącego poszycia dachowego z wymianą więźby dachowej (o ile wynikać to będzie z ekspertyzy stanu technicznego) wraz z wymianą rynien i rur spustowych; w zakresie obróbek blacharskich należy dokonać oceny ich stanu technicznego i przewidzieć ich naprawę lub wymianę;

- wymiany instalacji odgromowej;

- remontu schodów zewnętrznych oraz pochylni – należy uwzględnić dostosowanie ich do obowiązujących przepisów;

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej) wraz z niezbędnymi obróbkami;

- modernizacji instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników – szczegółowy zakres określi Jednostka Projektowa na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego;

- odwodnienia terenu wokół budynku;

- izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych z uwzględnieniem zabezpieczenia ścian piwnic środkami grzybobójczymi, wymianą tynków, osuszeniem pomieszczeń;

- dobudowy windy zewnętrznej – szyb windy zewnętrznej z przedsionkiem dla poprawy dostępu do gabinetów lekarskich osobom starszym i niepełnosprawnym; winda powinna zostać zlokalizowana w miejscu, które w najmniejszy możliwy sposób będzie ingerować w układ wewnętrzny obiektu;

- inne roboty towarzyszące oraz czynności niezbędne do realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem (a niewykazane powyżej) zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, wymaganiami technicznymi oraz przepisami prawa.

W ramach zamówienia w opracowaniu projektowym należy ująć zakres prac wynikający
z protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego budynku.

## Dodatkowe wymogi

Inwentaryzację istniejącego budynku należy sporządzić na podstawie pomiarów
z natury oraz odkrywek.

W ekspertyzie technicznej stanu technicznego budynku należy uwzględniać m.in: ocenę stanu technicznego konstrukcji stropów nad ostatnią kondygnacją, ocenę stanu technicznego więźby dachowej, ocenę stanu technicznego obróbek blacharskich, ocenę stanu technicznego istniejących instalacji.

W dokumentacji projektowej należy ująć wykonanie wszystkich prac oraz robót towarzyszących, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania; w tym prace zabezpieczające, porządkowe, wywóz i utylizację elementów z rozbiórek
i demontażu.

W dokumentacji należy przewidzieć prace odtworzeniowe (jak np. uzupełnienia tynków, malowanie itp.), w celu pozostawienia obiektu w stanie niepogorszonym względem stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych.

Zamawiający wskazuje, że roboty będą realizowane w czynnym obiekcie opieki zdrowotnej (przychodni). Wszystkie przyjęte rozwiązania projektowe muszą uwzględniać możliwość zachowania ciągłości pracy przychodni.

Zamawiający informuje, iż Jednostka Projektowa jest zobowiązana pozyskać opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków, a następnie dokonać z nim uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Zamawiający wymaga, aby przyjęte rozwiązania projektowe w jak największym możliwym stopniu ograniczały konieczności dokonywania wycinek drzew i krzewów.

# Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Jednostka Projektowa pozyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne do prawidłowego projektowania dokumenty, dane oraz informacje.

## Wymagania Zamawiającego w zakresie prowadzenia prac projektowych

- Każde z przekazanych opracowań projektowych w wersji papierowej ma być podpisane przez osobę sporządzającą opracowanie z podaniem jej imienia i nazwiska, ma być opatrzone aktualną datą wykonania (dzień/miesiąc/rok) wraz z pieczęcią Jednostki Projektowej, zgodnie ze wskazaniami z umowy,

- Jednostka Projektowa zapewni wykonanie i sprawdzenie projektów budowlanych
i wykonawczych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

- Dokumentacja powinna być uzgodniona ze wszystkimi instytucjami branżowymi, których urządzeń dotyczą prace projektowe,

- W przypadku konieczności wycinki drzew Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przygotowania niezbędnych informacji do Wydziału Inwestycji i Remontów, celem uzyskania przez Zamawiającego opinii wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach w tym zakresie. Jednostka Projektowa winna przekazać następujące informacje i dokumenty:

- inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki z podaniem ich gatunku
i obwodu w pierśnicy,

- precyzyjną lokalizację drzew przeznaczonych do wycinki przedstawioną
na projekcie zagospodarowania terenu lub innym dokumencie mapowym
(z zachowaniem i podaniem skali), z wykazaniem kolizji tych drzew
z realizowaną inwestycją,

- uzasadnienie przyjętej lokalizacji obiektów i urządzeń lub sposobu zagospodarowania terenu oraz metod prowadzenia robót w kontekście konieczności wycinki drzew, z podaniem przyczyn braku możliwości zmiany lokalizacji obiektów i urządzeń, zmiany sposobu zagospodarowania terenu lub zastosowania mniej inwazyjnych metod prowadzenia robót w obrębie drzew przeznaczonych do wycinki.

- Wszystkie odstępstwa od wskazanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia wytycznych wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odmowy przez Zamawiającego odbioru przedmiotowej dokumentacji.

## Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych winna obejmować obszar niezbędny do prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej.

Mapę do celów projektowych sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Aktualność mapy zasadniczej sprawdza się w terenie, a w razie potrzeby wykonuje pomiar aktualizacyjny. Jednostka Projektowa jest zobowiązana do sporządzenia inwentaryzacji wysokościowej terenu i urządzeń znajdujących się w terenie objętym projektowaniem, wykonania pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji urządzeń podziemnych
i naziemnych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym.

Mapę do celów projektowych należy sporządzić zgodnie z wymogami:

- Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z późn. zm.,

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- innymi przepisami związanymi.

Przy sporządzaniu aktualnej mapy do celów projektowych należy pozyskać wywiady branżowe dla zakresu terenu objętego inwestycją.

Mapę do celów projektowych należy opracować z uwzględnieniem, iż ma ona umożliwiać usytuowanie:

- budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m,

- innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m,

od granicy nieruchomości.

W przypadku, gdy w zasobach PODGiK brak będzie danych określających położenie punktów granicznych z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy,
w ramach wynagrodzenia umownego Jednostka Projektowa  określi położenie tych punktów w drodze pomiaru.

W przypadku, gdy punkty graniczne nie będą oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie będą stanowić jednoznacznie identyfikowalnych elementów szczegółów terenowych, pomiar o którym mowa powyżej, Jednostka Projektowa (w ramach wynagrodzenia umownego) poprzedzi czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

## Badania geotechniczne oraz określenie warunków gruntowo – wodnych podłoża gruntowego

Dokumentacja geologiczna winna być sporządzona m.in. zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Dokumentacja podłoża gruntowego ma zawierać charakterystykę warstw wodonośnych oraz określenie zwierciadła wód podziemnych wraz z wytycznymi do projektowania.

Należy dokonać odpowiednią ilość odwiertów pod nowoprojektowanymi obiektami celem stwierdzenia istniejących warstw geotechnicznych.

Ustalenie warunków gruntowo-wodnych jest niezbędne dla właściwego zaprojektowania m.in. izolacji kondygnacji podziemnej (piwnic). W tym celu należy wykonać odwierty i inne badania geologiczne/geotechniczne.

## Audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej

Jednostka projektowa zobowiązana jest do sporządzenia audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

- Ustawą z dnia 17 października 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jednostka Projektowa sporządzi świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu dla stanu istniejącego (na etapie prac projektowych). Świadectwo winno być opracowane na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności:

- Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków.

## Projekt koncepcyjny

Jednostka Projektowa przygotuje i dostarczy Zamawiającemu projekt koncepcyjny dla przedmiotowego obiektu, w co najmniej dwóch wariantach.

Projekt koncepcyjny powinien zawierać:

- propozycję lokalizacji windy wraz z uzasadnieniem;

- wizualizację / widok każdej elewacji (w kolorze) – dla każdego z wariantów;

- zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji – dla każdego z wariantów.

## Projekt budowlany

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane wraz ze wszystkimi załącznikami — opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projekt budowlany należy opracować dla wszystkich branż i zapewnić jego pełną koordynację międzybranżową. Projekty budowlane należy wykonać na podstawie pozyskanych danych wyjściowych.

Projekt budowlany ma być wykonany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia  na budowę oraz innych wymaganych prawem pozwoleń dla projektowanego zadania wraz z ich uzyskaniem.

W ramach Projektu budowlanego należy sporządzić Projekt techniczny. Do projektu technicznego należy załączyć oświadczenia projektantów (w tym projektantów sprawdzających) zgodnego z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na mapie do celów projektowych wraz z klauzulami uprawnionego geodety oraz właściwego miejscowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Projekt powinien zawierać rozeznanie warunków gruntowo- prawnych, ustalenie własności terenu i przyległych działek wraz z uzyskaniem zgody właściciela na wejście w teren.

Podczas projektowania należy przewidzieć zabezpieczenie i ewentualną przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

## Projekty wykonawcze

Projekt powinien obejmować wszystkie branże oraz być w pełni skoordynowany międzybranżowo.

Celem wykonania projektów wykonawczych  jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostkę Projektową. Projekty wykonawcze mają uzupełnić i uszczegóławiać rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizacji robót budowlanych. Każde rozwiązanie powinno być opisane i narysowane. Opracowanie powinno obejmować rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, przyszłego wykonawcy robót, instytucji i osób uzgadniających oraz wszystkich innych zainteresowanych.

Projekt wykonawczy powinien zwierać wizualizacje / widok elewacji budynku (w kolorze).

W ramach projektu wykonawczego należy wykonać również projekt stałej organizacji ruchu (o ile w toku opracowania dokumentacji projektowej zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do obowiązującej stałej organizacji ruchu) wraz z pozyskaniem jej zatwierdzenia w organie zarządzającym ruchem.

## Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mają dotyczyć tylko i wyłącznie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych robót związanych z konkretnym zakresem projektu. Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, odbiorów wykonanych robót. Specyfikacje ponadto muszą dotyczyć zakresu robót objętych dokumentacją projektową i uwzględniać warunki techniczno-budowlane, normy i przepisy obowiązujące dla tego projektu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winna być sporządzona 
dla każdego asortymentu robót obejmując pełny zakres projektowanych prac wraz z ewentualnymi robotami towarzyszącymi.

Zamawiający informuje, że przewiduje się iż rozliczenie z Wykonawcą robót będzie ryczałtowe (a nie obmiarowe), a podstawy płatności za roboty będą uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.

## Przedmiary robót

Przedmiary robót, jako część składowa dokumentacji projektowej, powinny być opracowane w taki sposób, aby stanowiły podstawę do:

- opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych,

- sprawnego prowadzenia i rozliczenia inwestycji w trakcie jej trwania,

- sprawnego rozliczenia inwestycji oraz podziału wytworzonego majątku na poszczególne środki trwałe, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Przedmiary robót powinny być zgodne z projektem (opisami i rysunkami)
oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót – stanowiącymi integralną część dokumentacji.

Zamawiający wymaga, by elementem składowym przedmiarów robót był spis działów przedmiaru.

Przedmiary należy wykonać w układzie technologicznym dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. Przedmiary muszą zawierać szczegółowe wyliczenia ilości robót do wykonania. Zamawiający wymaga, by każdy z elementów poszczególnych branż był ujęte w wyodrębnionych działach przedmiaru.

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze także mają być ujęte w działach identyfikujących te roboty dla poszczególnych obiektów.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza podawania w pozycjach przedmiaru robót tylko wyniku końcowego obliczeń ilości robót (dotyczy wszystkich branż).

Zamawiający informuje, że nie przewiduje publikacji przedmiarów w ramach postępowania na wybór Wykonawcy robót, ze względu na planowane ryczałtowe rozliczenie robót budowlanych. Ze względu na powyższe informacje ujęte w przedmiarach mają jedynie wynikać z rozwiązań projektowych ujętych w projektach i specyfikacjach, a nie mają ich uzupełniać.

## Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż należy opracować metodą kalkulacji szczegółowej i uproszczonej w rozbiciu na elementy na podstawie wcześniej opracowanych przedmiarów. Dla pozycji wycenianych jako „analiza indywidualna” należy przedstawić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej. Przyjęte do wycen ceny materiałów, robocizny i sprzętu oraz wysokości narzutów muszą być aktualne na dzień przekazania kosztorysów inwestorskich Zamawiającemu.

Zamawiający wymaga, by elementami kosztorysów inwestorskich były:

- zestawienie materiałów,

- zestawienie sprzętu,

- zestawienie robocizny,

- tabela elementów scalonych.

Jednostka Projektowa wykona kosztorysy inwestorskie zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego podziałem na poszczególne elementy.

## Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia

Rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej i STWiORB nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji. W związku z powyższym Jednostka Projektowa sporządzi wykaz zastosowanych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, a wykaz ten będzie dodatkowo zawierał:

- opis parametrów technicznych i funkcjonalnych przyjętych rozwiązań stanowiących podstawę określenia równoważności dla przyjętych rozwiązań projektowych.
Opisy te mają być pokrywać się z parametrami wskazanymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zamawiający nie dopuszcza możliwości by w dokumentacji projektowej i STWiORB była zastosowana większa ilość parametrów niż
w niniejszym wykazie,

- wskazanie dla każdej pozycji nazwy produktów i nazwy producenta danego produktu, dla których są spełnione określone w wykazie parametry. Produkty należy określić w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz dołączyć do wykazu kartę techniczną produktu z zaznaczonymi parametrami określonymi w wykazie.

W wykazie należy uwzględnić wszystkie urządzenia i główne elementy wyposażenia
w zakresie instalacji, a także wszystkie elementy wyposażenia ruchomego i wbudowanego.

Przedmiotowy wykaz ma być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy.

We wzorze dokumentu określono dla jakiej ilości produktów różnych producentów należy przyjmować parametry techniczne i funkcjonalne stanowiące podstawę określenia równoważności dla przyjętych rozwiązań projektowych.

W przypadku braku możliwości określenia parametrów dla wskazanej we wzorze ilości produktów różnych producentów Jednostka Projektowa jest zobowiązana do dokonania uzasadnienia zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje publikacji przedmiotowego wykazu w ramach postępowania na wybór Wykonawcy zadania.

## Wykaz kryteriów równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia

Przedmiotowy wykaz ma być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy. Wykaz należy sporządzić dla tych samych pozycji co „Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia”.

## Część formalno-prawna dokumentacji projektowej

Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty (wraz z ich spisem) niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Dokumentacja formalno-prawna ma być dostarczona Zamawiającemu w ilości i formie określonej w umowie.

Ujęcie dokumentów jak wyżej w innych opracowaniach nie zwolni Jednostki Projektowej z obowiązku załączenia tych dokumentów w opracowaniu „część formalno- prawna”.

## Wersja elektroniczna dokumentacji

Wersja elektroniczna w/w opracowań winna być przygotowana  w ilości i formie wskazanej w umowie. Wersja elektroniczna ma być identyczna jak wersja papierowa dokumentacji.

Pliki z wersją elektroniczną dokumentacji mają znajdować się folderach z nazwami odpowiadającymi nazwom każdego ze sporządzonych opracowań w wersji papierowej. Zawartość tych folderów ma odpowiadać zawartości opracowań w wersji papierowej. Należy przygotować odrębne foldery dla szczególnych opracowań dla plików w formacie *.pdf i dla plików w wersji edytowalnej.

Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana w sposób uniemożliwiający jej modyfikację (tylko do odczytu) oraz jedna wersja modyfikowalna.

Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym do wydruku lub wyplotu wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionką itp., egzemplarze uzyskane z wydruku lub wyplotu mają być identyczne z papierowymi oryginałami.

Całość sporządzonej  dokumentacji w wersji elektronicznej winna spełniać wytyczne określające standardy dostępności stron i aplikacji dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z wskazaniami zawartymi w umowie.

## Nadzór autorski

Jednostka Projektowa jest zobowiązana do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie ze wskazaniami umowy.

Zakres sprawowania nadzorów autorskich nie obejmuje dokonywania uzupełnień, 
poprawek błędów, usuwania wad w podstawowej dokumentacji projektowej, 
które będą realizowane przez Jednostkę Projektowania w ramach udzielonej rękojmi.

## Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zgodnie ze wskazaniami umowy, na wniosek Jednostki Projektowania Zamawiający przygotuje oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wniosek ten ma zawierać wykaz nieruchomości zawierający:

  - numer ewidencyjny działki,

  - numer i nazwę obrębu,

  - dane właściciela działki,

  - opis – określenie czy na danej działce zlokalizowana jest inwestycja lub wskazanie, że to jest działka sąsiadująca z terenem budowy, dla której zachodzi konieczność wejścia dla wykonania na nich robót budowlanych (w tym prac przygotowawczych lub robót budowlanych zgodnie z art. 47 ustawy Prawo Budowlane),

  - mapę ewidencyjną z naniesionymi wszystkimi projektowanymi obiektami i urządzeniami budowlanymi,

  - kopie zgód właścicieli nieruchomości nie stanowiących własności Zamawiającego lub Skarbu Państwa, na których w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie robót budowlanych.

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki nr ewid. 264, obr. Ostropa Południe.

# Przepisy prawne

Dokumentacja projektowa i rozwiązania w niej zawarte muszą uwzględniać wymagania aktualnych przepisów prawa i wiedzy technicznej, w tym następujących ustaw i aktów wykonawczych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019r.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów,

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

oraz inne obowiązujące przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej, w tym polskie normy i normy branżowe.

# Załączniki

Załącznikiem do niniejszego opracowania jest:

## Ortofotomapa.

## Kopia mapy zasadniczej.

## Dokumentacja fotograficzna.

## Wyciąg z protokołu, z rocznej kontroli stanu technicznego budynku.

## Wzór wniosku o wydanie oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

## Wzór wniosku o wydanie pełnomocnictwa

## Wzór tabeli inwentaryzacyjnej zieleni