Opis przedmiotu zamówienia

Montaż systemu monitoringu wizyjnego (CCTV)

w ramach zadania

„Zagospodarowanie terenu nad zalewem w Miliczu

z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, działka oznaczona

numerem ewidencyjnym 21/2 AM 8 obręb Milicz ul. Kolejowa 10”

Projekt realizowany jest w ramach interwencji I.13.1.LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność-Wdrażanie LSR objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC DOTYCZĄCY MONTAŻU INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

- Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę i montaż urządzeń wizyjnych, konfigurację oprogramowania i urządzeń monitoringu oraz ich uruchomienie.

- Monitoring będzie wykorzystywany w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom zalewu rekreacyjnego w Miliczu.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i montażu monitoringu wizyjnego CCTV w lokalizacji: Teren Zalewu rekreacyjnego przy ulicy Kolejowej 10, 56-300 Milicz.

- Wykaz sprzętu, który należy dostarczyć i zamontować w ramach postępowania:

| L.p. | Rodzaj | J.m. | Ilość | Opis | Wymóg dołączenia karty katalogowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamer IP | szt | 14 | - przetwornik: 1/1,8" 8MP image sensor, low illuminance, HD CMOS - rozdzielczość: 3840x2160 (8Mpx) @ 25/30kl/s - interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE+ 802.3at - kompresja: AI H.265/ AI H.264/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG - czułość: 0,0004lux/F1,0, 0lux (diody Multi core wł.) - obiektyw: 2,8mm - oświetlacz Smart Dual Multi core: 4 diody IR LED + LED światła białego (zasięg 50m) - 4 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED, harmonogram) - AWB, AGC, BLC, HLC, LDC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, RoI, E-defog - Smart Dual Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza - WizColor - technologia jasnego, kolorowego obrazu w nocy - Xinghan – technologia zaawansowanej analityki wideo i inteligentnego śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym. - AI-ISP - poprawa jakość obrazu / wideo poprzez algorytmy AI - wbudowane 2 mikrofony i głośnik (dwukierunkowa rozmowa) - wejścia / wyjścia audio: 1 (RCA) / 1 (RCA) - wejścia / wyjścia alarmowe: 1/1 - obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB - obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P funkcje AI: ochrona perymetryczna - IVS , wykrywanie twarzy (pełny obraz), AI SSA, klasyfikacja obiektu (człowiek / pojazd) - SMD 4,0 - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów - AcuPick – wsparcie wyszukiwania nagrań z danym człowiekiem / pojazdem - aktywne odstraszanie - 1 dioda LED migająca (czerwona), 1 dioda LED migająca (niebieski), sygnał dźwiękowy (komunikat lub alarm) - możliwość wgrania własnego pliku audio (komendy / alarmu) - możliwość realizacji aktywnego odstraszania poprzez wejścia alarmowe - prędkość i rozdzielczość przetwarzania: - 25/30 kl/s dla 3840x2160 (8Mpx) - bitrate: 3Kbps ~ 16384Kbps (H.264), 3Kbps ~ 16384Kbps (H.265) - podgląd obrazu: - Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO, DMSS - przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome - urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android - obudowa: metalowa + plastikowy daszek, klasa szczelności (IP67) - zasilanie: 12V DC lub PoE+ 48V (802.3at) - Dual Power Backup | Wymagana karta katalogowa produktu |
| 2. | Adaptery do Kamer | szt | 15 | Adapter wykonany z wytrzymałego stopu aluminium, zapewnia zamaskowanie przewodów połączeniowych kamery z zachowaniem estetyki wykonanej instalacji. | Nie dotyczy |
| 3. | Adaptery Słupowe do Kamer | szt | 7 | Uchwyt umożliwiający montaż kamery na słupie. | Nie dotyczy |
| 4. | Rejestrator | szt | 1 | - wejścia wideo: 32x kanały IP - wyjścia wideo: 2x VGA, 2x HDMI (8K UHD) - maks. rozdzielczość nagrywania: 32Mpx - maks. bitrate: 200Mbps/ 488Mbps (wej.), 200Mbps/ 488Mbps (zapis), 200Mbps/ 488Mbps (wyj.) - format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG - interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata - wejście / wyjście audio: 1/2 (RCA) - wejścia / wyjścia alarmowe: 16/6 - interfejs sieciowy: 2x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps - obsługa dysków: 4x HDD Sata (maks. 80TB) - wbudowane funkcje AI: ochrona perymetryczna - IVS (8 kan.) lub wykrywanie twarzy / rozpoznawanie twarzy (4 kan.), wideo metadane (4 kan.), ANPR, klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd (16 kan.) - SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów - AcuPick – wsparcie wyszukiwania nagrań z danym człowiekiem / pojazdem (4 kan.) - NVR NEXT – przyjazny dla użytkownika, modułowy interfejs graficzny - zarządzanie biblioteką wizerunków (20 baz, do 30000 zdjęć) - AI panel dostępny z poziomu rejestratora i WEB - kanał zerowy do łączenia wszystkich kanałów w jeden strumień - integracja z kasami fiskalnymi (POS) - rejestracja dźwięku z 32 kamer IP - obsługa funkcji EPTZ oraz uzbrajanie i rozbrajanie systemu jednym kliknięciem - obsługa: ONVIF, CGI, SDK, P2P, iSCSI,wsparcie dla kamer z funkcją: ochrona perymetryczna - IVS, wykrywanie twarzy, rozpoznawanie twarzy, SMD, wideo metadane, ANPR (baza + lista), zliczanie osób, analiza stereo, mapa ciepła, mapa tłumu, gęstość pojazdów, wykrywanie środków ochrony osobistej (PPE), inteligentne wykrywanie obiektów, inteligentne wykrywanie dźwięku, AcuPick - inteligentne wyszukiwanie według określony parametrów (AI search) - podział okien w trybie lokalnym: 1/ 4/ 8/ 9/ 16/ 25/ 36 - zdolność dekodowania do: - 32CH 2MP @ 30kl/s ¦ 20CH / 16CH (AI) 4MP @ 30kl/s - 16CH / 12CH (AI) 5MP @ 30kl/s ¦ 13CH / 10CH (AI) 6MP @ 30kl/s - 10CH / 8CH (AI) 8MP @ 30kl/s ¦ 6CH / 5CH (AI) 12MP @ 30kl/s - 5CH / 4CH (AI) 16MP @ 30kl/s ¦ 2CH 24MP @ 25kl/s - 2CH / 1CH (AI) 32MP @ 25kl/s - podgląd obrazu: - Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO, DMSS - przeglądarki internetowe: IE, Chrome, Firefox, Safari, Edge - urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android | - Wymagana karta katalogowa produktu |
| 5. | Dysk Twardy 8 TB | szt | 2 | - -pojemność: 8TB - pamięć podręczna cache: 128MB - wielkość: 3.5" - interfejs: SATA III (6.0Gb/s), - rekomendowany do monitoringu CCTV - automatyczne zarządzanie prędkością obrotową (RPM) - zwiększona wydajność dzięki technologii ALLFrame 4K™ | - Wymagana karta katalogowa produktu |
| 6. | Switch Rack (16x POE) | szt | 1 | Zasilanie PoE o łącznej mocy 150W: 16 portów PoE+ zgodnych ze standardami 802.3af/at, zapewniają łącznie 150W* mocy zasilania PoE. Gigabitowe porty: 16 gigabitowych portów PoE+ i 2 gigabitowe sloty SFP zapewniają połączenia o wysokiej prędkości. Routing statyczny: Sterowanie ruchem wewnętrznym w celu efektywniejszego wykorzystania zasobów sieciowych. Niezawodne zabezpieczenia: Wiązanie adresów IP, MAC i portów, ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, uwierzytelnianie poprzez serwer Radius i wiele więcej. Optymalizacja transmisji Głosu i Wideo: L2/L3/L4 QoS i IGMP snooping. IPv6: Obsługa IPv6 z podwójnym stosem IPv4/IPv6, MLD snooping i IPv6 neighbor Discovery | Wymagana karta katalogowa produktu |
| 7. | Antena nadawcza (wraz z zasilaczami) do transmisji bezprzewodowej | szt | 6 | praca w paśmie 5 GHz standard AC podwójna polaryzacja port GigabitEthernet radio do zarządzania na 2.4 GHz antena o zysku 13 dBi | Wymagana karta katalogowa produktu |
| 8. | Antena odbiorcze (wraz z zasilaczami) do transmisji bezprzewodowej | szt | 2 | praca w paśmie 5 GHz standard AC podwójna polaryzacja port GigabitEthernet radio do zarządzania na 2.4 GHz antena o zysku 13 dBi | Wymagana karta katalogowa produktu |
| 9. | Szafa Rack 19 CALI 9U 600x450 + PatchPanel Rack kat 5e | szt | 1 | PatchPanel kat 5e Rodzaj: UTP Ekranowanie: Nieekranowany Kategoria: Cat.5e Rodzaj łącza: RJ45 Ilość portów: 24 Wysokość: 1U Szerokość: 19" Listwa wspierająca Mocowanie: Doczołowe do szyn rack Zestaw montażowy w komplecie Szafa wisząca 9U Drzwi przednie przeszklone z zamkiem + Zamki do Bocznych Drzwi Głębokość: 450mm Zdejmowane panele boczne Demontowana tylna ścianka Uziemienie Przepusty kablowe - w suficie i podłodze Miejsce na 2 wentylatory Otwory wentylacyjne w ściankach bocznych | Nie dotyczy |
| 10. | UPS ZASILACZ AWARYJNY + Listwa Zasilająca Rack | szt | 1 | UPS pracujący w trybie Line-Interactive Power Factor = 0.9 Moc pozorna 1000VA Moc czynna 900W Bateria 2x 9Ah/12V Czysta fala sinusoidalna | Wymagana karta katalogowa produktu |
| 11. | Okablowania systemu monitoringu | m | 300 | Skrętka komputerowa UTP kat. 5e | Nie dotyczy |
| 12. | Tabliczki oznaczeniowe OBIEKT MONITOROWANY | szt | 5 | Tabliczki odporne na warunki atmosferyczne | Nie dotyczy |
| 13. | Kamera kopułkowa | szt | 1 | - przetwornik: 1/1,8" 8MP image sensor HD CMOS - rozdzielczość: 3840×2160 (8Mpx) @ 20kl/s - interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af - kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / MJPEG - czułość: 0,0004lux / F1,0, 0lux (diody LED wł.) - obiektyw: 2,8mm - oświetlacz: 2x dioda LED światła białego (zasięg 30m) - AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, LDC, RoI - WizColor - technologia jasnego, kolorowego obrazu w nocy - AI-ISP - poprawa jakość obrazu / wideo poprzez algorytmy AI - wbudowany mikrofon - obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB - obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P - obudowa: plastikowy korpus kulki, klasa szczelności (IP67) - analityka wideo AI: ochrona perymetryczna - IVS , klasyfikacja obiektu (człowiek / pojazd) - SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów - prędkość i rozdzielczość przetwarzania: - 20kl/s dla 3840×2160 (8Mpx) - 25/30kl/s dla 2688×1520 (4Mpx) - bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265) - podgląd obrazu: - Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO, DMSS - przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome - urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android - zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af) | - Wymagana karta katalogowa produktu |
| 14 | Switch gigabitowy poe 4+2 lan | szt. | 4 | - interfejs: - 1x port RJ45 Hi-PoE/PoE 802.3af/at (10/100/1000Mbps) - 3x port RJ45 PoE 802.3af/at (10/100/1000Mbps) - 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps) - moc zasilacza PoE: 60W (Hi-PoE ≤60W - port 1, at ≤30W - port 2~4) - zasięg PoE: 100m (tryb normal), 250m (wł. tryb Extend) - przepustowość: 14Gbps - obsługa 8-pinowego zasilania PoE - typ obudowy: desktop / Wall-Mounting - przełącznik warstwy 2, niezarządzalny - funkcje: Long-Distance (tryb Extend), PD Alive (PoE Watchdog) - brak funkcji izolacji portów - VLAN - sygnalizacja optyczna LED pracy - slot Kensington Lock - zacisk do podłączenia przewodu ochronnego - zabezpieczenia: ESD, przed wyładowaniami 4kV - zasilanie: DC 48V ~ 57V (zasilacz w zestawie) - pobór mocy: 0,96W, całkowity - 60W - wymiary: 130x85x26mm (szer./dł./wys.) | - Wymagana karta katalogowa produktu |
| 15. | Listwa zasilająca | Szt. | 1 | - wysokość: 1U - standard: rack 19" - liczba gniazd: 6 EURO - wtyczka: DIN 49441 - mocowanie: czteropunktowe doczołowe - gniazda z bolcami uziemiającymi - zawiera zestaw montażowy - wykonanie: ABS + aluminium - przesłony ochronne - zasilanie: 230V,długość przewodu zasilającego: 1.9m - max. prąd znamionowy obciążenia: 16A - max. dopuszczalne obciążenie: 3500W - współpraca: uniwersalna 19" - wymiary: 485x45x45mm (szer./dł./wys.) - kolor: czarny (RAL9005) | - Nie dotyczy |
| 16. | Materiały instalacyjne | kpl. | 1 | - niezbędne do montażu urządzeń m.in. rurki, uchwyty, peszle itp. | - Nie dotyczy |

Sprzęt musi spełniać minimalne wymogi wedle specyfikacji lub równoważne.

- Dodatkowo wykonawca przy realizacji zamówienia winien uwzględnić niżej wymienione

wymagania/obowiązki:

- Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia nowe, pierwszej jakości,

odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej.

- Warunki realizacji robot zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z SWZ, dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wizją lokalną w miejscu prowadzenia robót.

- Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie rekreacyjnym.

- Roboty należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania obiektu.

- Uzgodnienie warunków dotyczących korzystania z mediów, w tym pokrycie kosztów z tym związanych leży po stronie Wykonawcy.

- Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robót budowlanych oraz zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robót, terenu budowy, zapewniając bezpieczeństwo przez

cały okres realizacji inwestycji.

- W trakcie wykonywania robót konieczne jest zapewnienie możliwości użytkowania pozostałej, nieprzebudowywanej części terenu.

- Należy na bieżąco porządkować teren i miejsca prowadzenia robót, wydzielać je celem zapewnienia estetyki i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz z 14 - dniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót na obiekcie.