Załącznik nr 6 do SWZ

ZP/2/2026

Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu

ul. Moniuszki 10

42-400 Zawiercie

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAWÓWIENIA

Zakup i montaż ściany do boulderingu w hali sportowej przy 
ul. Piłsudskiego 73A w Zawierciu

SPIS TREŚCI

I. 	CZĘŚĆ OPISOWA

1. 	Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

  - Podstawa opracowania.

  - Przedmiot opracowania.

  - Lokalizacja.

2.	Szczegółowe parametry ściany wspinaczkowej.

3. 	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3.1.	Minimalne wymagania dla projektu konstrukcyjnego ściany wspinaczkowej.

3.2.	Minimalne wymagania dla wsporczej konstrukcji ściany wspinaczkowej.

3.3.	Minimalne wymagania dla poszycia ściany wspinaczkowej.

3.4.	Minimalne wymagania dla maty asekuracyjnej

3.5.	Przygotowanie terenu montażu.

3.6.	Konserwacja, serwis i gwarancja.

3.7.	Uwagi ogólne.

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

III.	CZĘŚĆ GRAFICZNA

Załącznik nr 1.	Wizualizacja modelowego kształtu ściany wspinaczkowej.

Załącznik nr 2. 	Zdjęcie lokalizacji.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. 	Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.1 	Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania Opisu przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja architektoniczno-konstrukcyjna budynku, aktualne obowiązujące przepisy i normy budowlane.

1.2 	Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań stawianych ścianie wspinaczkowej, która ma zostać wykonana wewnątrz w hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 73A w Zawierciu.

Opracowanie ma za zadanie określić modelową wersję ściany wspinaczkowej, na której będą mogły się wspinać osoby w różnym wieku i o różnym stopniu umiejętności w zakresie wspinaczki sportowej i rekreacyjnej. Dobrane rozwiązania funkcjonalne, techniczne i materiałowe przedstawione w opracowaniu mają umożliwić zaprojektowanie i wykonanie ściany zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i stanowią podstawę do określenia wymagań stawianych inwestycji, które powinny być spełnione w projekcie, a następnie przy realizacji ściany wspinaczkowej.

1.3 	Lokalizacja.

Projektowana ściana ma zostać usytuowana wewnątrz budynku, na wskazanej w Części III OPZ ścianie szczytowej hali sportowej.

2. 	Szczegółowe parametry ściany wspinaczkowej.

Projektowana ściana wspinaczkowa składa się z dwóch części:

Ściany treningowej z regulowanym elektrycznie przewieszeniem:

- wymiar powierzchni regulowanej: 3,66 m × 3,66 m

- wymiar powierzchni pionowej na stopnie: 3,66 m x 0,99 m

- przewieszenie w zakresie 0° - 70° (lub w nieco mniejszym zakresie, jeśli po analizie konstruktora obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykażą, że konstrukcja budynku nie może przejąć obciążeń jakie występują w zakresie 0° - 70°; ścianka ma mieć największy możliwy zakres regulacji)

- poszycie z paneli na bazie sklejki, bez tarcia, w połysku, zabezpieczone przed zabrudzeniami od butów wspinaczkowych

- 476 chwytów i stopni wraz zestawem śrub mocujących oraz z zintegrowanym systemem podświetlania opartym na diodach LED, umożliwiający wskazywanie tras treningowych przy użyciu aplikacji mobilnej

Ściany wspinaczkowej do boulderingu:

- wysokość 4,50 m

- powierzchnia: ok. 120 m² (+/- 5 m²)

- kształt ściany powinien zostać zaprojektowany tak, aby mogły z niej korzystać osoby w różnym wieku i o różnym stopniu umiejętności w zakresie wspinaczki rekreacyjnej i być jak najbardziej zgodny z jej koncepcyjnym modelem określonym w wizualizacji w CZEŚCI GRAFICZNEJ - powinien być przestrzenny, tworzyć trójwymiarowe formacje z trójkątów / czworoboków i mieć przynajmniej 8 różnych kątów nachylenia, w tym:

- 1 powierzchnia lekko połoga (w przedziale -2°/-4°)

- 2 powierzchnie lekko przewieszone (w przedziale 5°/10°)

- 3 powierzchnie średnio przewieszone (w przedziale 11°/20°)

- 2 powierzchnie mocno przewieszone (w przedziale 30°/60°)

- powierzchnia 30° powinna być zaprojektowana i wykonana w ten sposób, aby umożliwić używanie jej jako ściany tzw. SPRAY WALL, czyli szerokiej na min. 3,60 m płaszczyzny, która pozwala na zamontowanie dużej ilości chwytów i struktur wspinaczkowych, dając duże możliwości treningowe:

- trening siłowy – ćwiczenie krótkich, trudnych sekwencji ruchów

- trening wytrzymałościowy – długie serie ruchów po ścianie, tzw. interwały i obwody wspinaczkowe

- trening techniki – możliwość testowania różnych stylów wspinaczkowych i poprawy precyzji ruchu

- symulacja problemów boulderingowych – możliwość układania własnych problemów wspinaczkowych

- poszycie z paneli na bazie sklejki, pokryte warstwą tarciową i zabezpieczone przed zabrudzeniami od butów wspinaczkowych, z gęstą siatką wkręcanych gniazd na chwyty wspinaczkowe (min. 40 sztuk na m²)

- 300 chwytów wspinaczkowych i stopni (wraz zestawem śrub mocujących) o różnych kształtach, kolorach i wielkościach, w tym minimum 30 różnych chwytów wspinaczkowych dedykowanych dzieciom np. kształt zwierząt, kształt liter i minimum 100 chwytów dedykowanych zaawansowanym wspinaczom np. oblaki, krawądki

- 10 struktur wspinaczkowych na bazie sklejki o różnych kilku kształtach i wielkościach

- 20 struktur wspinaczkowych na bazie laminatu o kilku różnych kształtach i wielkościach

Dla ściany wspinaczkowej przewiduje się matę asekuracyjną grubości 30 cm, składającą się z:

- głównej MATY STAŁEJ, o powierzchni ok. 115 m² (+/- 5 m²), w pokrowcu z wykładziny

- MAT MOBILNYCH - samodzielnych materacy w pokrowcu z wykładziny lub PCV wraz z rzepami łączącymi materace między sobą oraz z MATĄ STAŁĄ, o powierzchni minimum 10 m² - tak, aby cały zestaw mat zapewniał bezpieczny upadek.

Kolorystyka ściany wspinaczkowej i maty asekuracyjnej – do ustalenia z Zamawiającym.

3. 	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Minimalne wymagania dla projektu konstrukcyjnego ściany wspinaczkowej:

- Zgodny z europejską normą bezpieczeństwa dot. budowy ścian wspinaczkowych PN-EN 12572-2 lub równoważną;

- Przedstawiony w bryle 3D CAD z uwzględnieniem konstrukcji i poszycia ściany wspinaczkowej w jednym pliku, gdzie konstrukcja są dopasowane do jej poszycia;

- Rysunki warsztatowe dla wykonania konstrukcji z dokładnymi wymiarami całości konstrukcji;

  - Minimalne wymagania dla konstrukcji wsporczej ściany wspinaczkowej:

- Przestrzenna konstrukcja drewniano-stalowa, kotwiona do nośnych elementów budynku;

- Wszystkie połączenia śrubowe ze stali klasy min. 8.8;

- Drewno zabezpieczone (impregnacja), stal wykonana i zabezpieczona powłoką malarską nakładaną metodą natryskową w warsztacie;

- Konstrukcja w całości prefabrykowana w warsztacie;

- Dopuszcza się tylko montaż tzw. lekki (bez konieczności spawania na budowie).

  - Minimalne wymagania dla poszycia ściany wspinaczkowej:

- Panele na bazie sklejki, zabezpieczone przed zabrudzeniami od butów wspinaczkowych;

- Panele, otwory na chwyty wspinaczkowe i otwory montażowe wycięte na maszynie CNC;

- Poszycie w całości prefabrykowane w warsztacie;

- Panele przebadane przez niezależny instytut badawczy na zgodność normą PN-EN 12572 lub równoważną;

- Panele o klasie palności nie gorszej niż C-s2, d0 (klasyfikacja wydana przez niezależny instytut badawczy).

Uwaga:

Zgodnie z art. 105 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać zaświadczenia wydanego przez niezależną jednostkę oceniającą zgodność (w tym certyfikatu, sprawozdania z badań, klasyfikacji), Zamawiający akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni, iż proponowane dostawy w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

  - Minimalne wymagania dla maty asekuracyjnej

MATA STAŁA:

- Mata w systemie do samodzielnego montażu, składająca się z dwóch warstw (dolnej i górnej) połączonych rzepem, co umożliwia montaż bez użycia kleju;

- Pokrowiec wykonany z wykładziny materiałowej o gramaturze 900 g/m² (góra i boki);

- Dwie warstwy pianki: PU o średniej gęstości 25 kg/m³ oraz pianka RG o gęstości 120 kg/m³;

- Strona wejściowa maty wykonana jest z twardszej pianki RG o gęstości 140 kg/m³;

- Mata posiadająca dokument (np. deklarację zgodności wydaną przez producenta) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 12572-2 lub równoważną;

MATY MOBILNE:

- Materace w pokrowcuz wykładziny materiałowej lub PCV. 900 g/m2 (spód, góra i boki)

- Dwie warstwy pianki: PU o średniej gęstości 25 kg/m3 i pianka RG o gęstości 120 kg/m3;

- Patki z rzepem o szerokości min. 20 cm do łączenia materacy między sobą oraz z MATĄ STAŁĄ.

  - Przygotowanie terenu montażu.

Należy zabezpieczyć teren montażu poprzez oznakowanie i odpowiednie wygrodzenie miejsca prowadzonych prac. Montaż na powinien odbywać się bez konieczności wykonywania prac spawalniczych i malarskich na miejscu. Panele powinny być przycięte i pomalowane w warsztacie.

Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac montażowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie z zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

  - Konserwacja, serwis i gwarancja.

Dostarczona dokumentacja projektowa powykonawcza musi zawierać instrukcję użytkowania ściany wspinaczkowej i maty asekuracyjnej, w której zostaną określone wszystkie istotne czynności zapewniające bezpieczne użytkowanie obiektu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane prace – 24 miesiące. W okresie pogwarancyjnym przeglądy ściany wspinaczkowej muszą być wykonywane minimum co 12 miesięcy – bez aktualnego przeglądu ściana wspinaczkowa nie może być użytkowana. Przeglądów musi dokonywać firma zajmująca się budową ścian wspinaczkowych. W ramach wykonania zadania Wykonawca zainstaluje tabliczkę znamionową z datą wykonania następnego przeglądu oraz tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z obiektu.

  - Uwagi ogólne.

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na obiekcie.

- Wszelkie zmiany należy konsultować z Zamawiającym.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Podstawą do wykonania ściany wspinaczkowej są określone w opisie i na rysunkach parametry: wymagane wymiary, rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, techniczne i materiałowe.

Przedmiotową ścianę wspinaczkową należy wykonać zgodnie z aktualną normą dotyczącą ścian wspinaczkowych:

- PN-EN 12572-2 – „Sztuczne ścianki wspinaczkowe – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań form typu bouldering” lub równoważna.

Konstrukcję wsporczą ściany wspinaczkowej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z aktualnymi normami:

- PN-B-03200 – „Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie” lub równoważna.

- PN-B-03150 – „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie” lub równoważna.

- PN-B-O6200 – „Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -wymagania podstawowe” lub równoważna.

- Innymi normami branżowymi dotyczącymi wykonawstwa tego typu konstrukcji.

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Załącznik nr.1. Wizualizacja modelowego kształtu ściany wspinaczkowej.

Załącznik nr 2. Zdjęcie lokalizacji.