OPIS TECHNICZY

do projektu zagospodarowania terenu na budowę drogi

gminnej nr 060128C w Ostrowie Świeckim

- Podstawa opracowania

Podstawą opracowania niniejszego projektu zagospodarowania terenu jest:

- Mapa do celów projektowych,

- Umowa z Zamawiającym,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  - Dz.U.2022.1518

z dnia  2022.07.20.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682)),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia         18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.),

- Wizja i pomiary w terenie,

- Uzgodnienia z Zamawiającym.

- Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest  budowa drogi gminnej nr 060128C

w Ostrowie Świeckim na długości 0,315 km od km 0+000 do km 0+315.

Przedsięwzięcie - " Budowa drogi gminnej nr 060128C w Ostrowie Świeckim”

będzie realizowane w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(D.U z 2024 r. poz. 311 z późn. zmianami).

Kategoria obiektu budowlanego – XXV(droga), IV(zjazdy).

Powierzchnia biologicznie czynna ok. 0,2 ha.

- Istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejące zagospodarowanie terenu.

Droga gminna 060128C  zlokalizowana jest na terenie gminy Chełmno i łączy się z

drogą gminną nr 060169C .

Budowa drogi w większości pokrywa się z istniejącą drogą o nawierzchni z kruszywa

kamiennego szerokości średnio 3 m. Pobocza gruntowe. Odprowadzenie wód opadowych

powierzchniowe w pas drogowy.

Pod drogą znajduje się przepust w km 0+028 średnicy 60 cm i długości 9 m

w ciągu rowu melioracyjnego (dz. nr 248 i 249).

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie zmienia obecnego zagospodarowania terenu

i jest zlokalizowane w odległości 52 m od granicy działki Wód Polskich – nie wymaga

zgodnie z art.176 ust.4 ustawy Prawo Wodne uzyskania zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dla uzyskania parametrów technicznych drogi klasy D niezbędnym będzie

zajęcie części działek przylegających do drogi.

Zadaniem budowy jest wykonanie nawierzchni utwardzonej o nośności KR1

oraz poprawienie bezpieczeństwa ruchu.

Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne: korytowanie pod nawierzchnię na korekcie przebiegu drogi,

- wykonanie podbudowy: w-wy stabilizowanej cementem i z kruszywa

kamiennego łamanego,

- wykonanie nawierzchni jezdni  z mieszanki mineralno-bitumicznej

- wykonanie zjazdów do posesji,

- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem.

- Warunki gruntowo-wodne

Rozpoznanie podłoża gruntowego – badanie geotechniczne podłoża.

W pasie drogowym występują proste warunki gruntowe w grupie nośności G1 i  G4.

Woda gruntowa w postaci warstwy wodonośnej występuje na głębokości 1,4-1,8 m .

- Rozwiązania projektowe

5.1. Podstawowe parametry techniczne

Projektowane elementy oparto o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca

- roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

- Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20.

Przyjęte parametry techniczne:

- klasa drogi - D

- kategoria ruchu - KR1

- prędkość  projektowa - 30 km/godz.

- długość odcinka – 0,315 km

5          - szerokość jezdni – od 3,5 m do 5,5 m

- szerokość poboczy z kruszywa kamiennego –  0,75 m

- spadki poprzeczne:

- jezdni – 2,0% jednostronny i daszkowy

- poboczy z kruszywa kamiennego - 4%

5.2. Rozwiązania projektowe w planie sytuacyjnym.

Odcinek długości 0,315 km. Geometria drogi – odcinki proste połączone 1 załomem

i 2 łukami poziomymi o R 10 m i 100 m.

Szerokości jezdni:

.         od km 0+000 do km 0+035 – 5,0 m z łukami na skrzyżowaniu R= 8 m i 6 m

od km 0+035 do km 0+050 – zmiana z 5,0 m na 3,5 m

od km 0+035 do km 0+315 – 3,5 m ze zmianą szerokości do 5,0 m na łuku W2

W km 0+148 mijanka na długości 15 m i szerokości 5,0 m

Pobocza z kruszywa kamiennego szerokości  0,75 m i gruntowe 0,5 m.

5.3. Rozwiązania w profilu podłużnym

Niweleta jezdni została wyniesiona powyżej istniejącej podbudowy średnio o 30 cm.

Na początku i końcu odcinka niweletę dowiązano do istniejących nawierzchni

z kruszywa kamiennego i na skrzyżowaniu w km 0+020  do nawierzchni bitumicznej

DG nr 060169C.

W profilu podłużnym projektuje się 4 łuki pionowe o promieniach R od 1000 m

do 4000 m. Spadki podłużne: min. 0,25%, max. 2 %.

5.4. Zjazdy

Projektuje się  8 zjazdów do posesji i na grunty przylegające do drogi

o łącznej powierzchni  132 m2.

Rzędne należy dostosować do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni oraz

przyległego terenu.

5.5. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Projektowane konstrukcje nawierzchni oparto o ustalenia wynikające z

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  - Dz.U.2022.1518

z dnia  2022.07.20.

Konstrukcje nawierzchni :

Jezdnia - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

Pobocze - z kruszywa kamiennego

Zjazdy- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

6. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka będzie realizowane powierzchniowo

w pas drogowy za pomocą zaprojektowanych pochyleń poprzecznych

i podłużnych. Istniejący przepust w km 0+028 wymaga odmulenia.

7. Roboty przygotowawcze i ziemne

Roboty przygotowawcze i ziemne polegać będą na wykonaniu:

- robót pomiarowych,

- korytowaniu i profilowaniu  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- plantowaniu poboczy i skarp.

8. Zieleń

Na projektowanym odcinku nie występuje konieczność wycinki drzew.

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

9.1. Bariery ochronne stalowe

Należy ustawić łukowe bariery ochronne stalowe na długości 24 m

- obustronnie na przepuście w km 0+028 – 2x 12 m

9.2. Stała organizacja ruchu.

Stała organizacja ruchu obejmuje ustawienie 9 znaków pionowych i wykonanie

oznakowania poziomego na powierzchni 2,2 m2.

Wszystkie znaki muszą posiadać wymiary zgodne z grupą znaków – średnie,

lica znaków – odblaskowe.

Odległości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w

załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku

(Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

10. Zestawienie poszczególnych powierzchni zagospodarowania terenu

- powierzchnia jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej – 1 360 m2

- powierzchnia poboczy z kruszywa kamiennego – 485 m2

- powierzchnia zjazdów – 132 m2.

11.Sieci uzbrojenia terenu

W obszarze projektowanych nawierzchni nie występuje uzbrojenie wymagające

przebudowy.

Istniejące urządzenie obce w pasie drogowym – wodociąg.

Roboty obejmujące budowę drogi mają charakter robót powierzchniowych.

W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych na mapie „matrycy” należy

roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po uzgodnieniu z ich właścicielem.

`     12. Informacje dotyczące terenu objętego zagospodarowaniem.

12.1.Ochrona przeciwpożarowa - nie dotyczy

12.2.Wpływ eksploatacji górniczej - nie dotyczy

12.3. Ochrona konserwatorska – nie występuje

12.4. Realizacja robót - wpływ na środowisko

Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie

i środowisko przyrodnicze a w szczególności na drzewostan, glebę,

wody powierzchniowe i podziemne, atmosferę.

W czasie realizacji inwestycji należy również:

- prace budowlane prowadzić w porze dnia, tak aby uciążliwości akustyczne

były jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- uciążliwości wynikające z realizacji przedsięwzięcia powinny zamykać się

w granicach działek objętych inwestycją,

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić oszczędne korzystanie z

terenu, a po zakończeniu prac budowlanych teren przywrócić do stanu pierwotnego,

- stosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg

dojazdowych w czystości oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu

materiałów i prac budowlanych.

13. Opinie, uzgodnienia w załączniku.

14. Określenie oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki:

Jednostka ewidencyjna 040402_2 Chełmno Gmina

Obręb  0014 Ostrów Świecki

Działki nr: 234/11, 231, 136//1,  241/4, 143/1, 142/1, 140/1, 140/2

Działki czasowo zajęte na wykonanie  nawierzchni: nr 248, 249.

- Uwagi końcowe:

Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – Plan BIOZ w przypadku gdy czas robót przekroczy 600 osobodni.

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi określającymi sposób wykonania, zabezpieczenia i odbioru robót. Materiały użyte do robót powinny posiadać atest pozwalający na ich wbudowanie zarówno pod względem technicznym jak też jako przyjazne otoczeniu.

Opracował: Janusz Brzezicki