Załącznik nr 2 do SWZ (CUS.271.1.2026)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: Dostawa samochodu osobowego typu bus (9-cio osobowego) przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością.

Parametry techniczne samochodu osobowego typu bus (9-cio osobowego) przystosowanego 
do przewozu osób z niepełnosprawnością, dostosowanego do transportu min. 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim – uczestników projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – IV edycja” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Oś priorytetowa VII - Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, działanie 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu bus 
o następujących parametrach technicznych:

- Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2025/2026, nieużywany, niepowystawowy. Przystosowany do przewozu 9 osób (1+8), w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

- Homologacja auta podstawowego oraz skompletowanego

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3500kg

- Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniejszej niż 110 KM

- Pojemność silnika minimum 1500 cm3 - maksimum 2900 cm3

- Rodzaj silnika – diesel

- Manualna skrzynia biegów 6-biegowa + bieg wsteczny lub automatyczna skrzynia biegów

- Długość całkowita od 5100 mm do 6000 mm

- Szerokość pojazdu maksimum ze złożonymi lusterkami 2500mm

- Wysokość całkowita od 1800mm do 2450mm

- Rozstaw osi od 3200 mm do 3800 mm

- Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6

- Emisja CO₂ maksimum (g/km)  - 220

- Średnie zużycie paliwa (l na 100 km) wg WLTP w cyklu mieszanym nie większe niż (potwierdzone w homologacji samochodu)  - 8

- Wspomaganie układu kierowniczego

- Regulacja kolumny kierownicy

- Lusterka boczne elektrycznie ustawiane i ogrzewane

- Podgrzewane szyby tylnej

- Lampy halogenowe  lub na diodach LED

- Radio + głośniki

- Tempomat

- Regulacja fotela kierowcy co najmniej w trzech płaszczyznach

- Koła na felgach stalowych 16 cali (4 szt.) z oponami letnimi

- Napęd na koła przednie lub tylne

- Minimum Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.

- Wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa

- Immobiliser

- System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny)

- System zapobiegania poślizgowi kół podczas przyspieszania (ASR lub równoważny)

- System stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny)

- System wspomagania kierownicy

- System centralnego zamka z 2 pilotami

- System ułatwiający ruszanie pod górkę (HSA lub równoważny)

- System monitorujący ciśnienie w oponach

- Atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

- Podłoga z trwałego, antypoślizgowego wodoodpornego materiału

- Kamera cofania

- System kontroli martwego pola

- Lakier metalik. Kolor do uzgodnienia.

- Nadwozie przeszklone z obu stron

- W oknach przedziału pasażerskiego szyby przyciemniane

- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone

- Przesuwane drzwi boczne (dopuszcza się z dwóch stron)

- Klimatyzacja fabryczna dwustrefowa (przód i tył pojazdu)

- Nawiew ciepłego powietrza na przód i tył regulowany

- Czujnik zmierzchu i deszczu

- Dywaniki gumowe – pod fotelami

- Oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowione w podsufitce

- Kanapy  pasażerskie  w II i III rzędzie  szybko i łatwo demontowane

- Tapicerka foteli w pojeździe materiałowa w kolorze ciemnym, łatwa w utrzymaniu czystości, pokrowce skórzane

- Podsufitka tapicerowana

- Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi (4 szt.)

- Minimum 2 gniazda 12V

- Kołpaki na koła

- Szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego

- Winda dwuramienna, wyposażona w dwa siłowniki (montowana wewnętrznie za tylnymi drzwiami).

- Sterowanie windą elektryczne – pilot

- Platforma windy kratownicowa, składana poziomo,  wyposażona w obustronne poręcze bezpieczeństwa. Udźwig minimum 300kg.

- Stopień przy drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie, wysuwany elektrycznie

- Pochwyty ułatwiające wejście/wyjście z pojazdu montowane w części pasażerskiej oraz w przedniej części kabiny po stronie pasażera

- Oświetlenie Led w miejscu nad wózkiem inwalidzkim

- Wszystkie progi oznaczone kolorem kontrastowym

- Pasy atestowane do mocowania osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim – trzypunktowe, oraz pasy atestowane do mocowania wózka inwalidzkiego

- Oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, w tym oklejenie emblematami informującymi o przewozie osób z niepełnosprawnością, oznakowanie logotypem dostarczonym przez zamawiającego o źródłach finansowania

- Wyposażenie dodatkowe dedykowane, w tym: podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy

- Homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- Karta gwarancyjna

- Książka przeglądów serwisowych

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu

- Badania techniczne oraz atesty na urządzenia potwierdzające dostosowanie pojazdu do transportu osób z niepełnosprawnością

- Księga rewizyjna dla urządzenia dźwigowego

- Instrukcja obsługi dźwigu w języku polskim

- Karta gwarancyjna dla urządzenia dźwigowego

- Gwarancja mechaniczna  (obejmująca również całe wyposażenie) - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów

- Gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 24 miesiące.