Autorska Pracownia Projektowa – Architekt Karol Barcz ul. Smocza 46 70-731 Szczecin biuro: ul. Piotra Skargi 15 71-422 Szczecin tel. +48 600 94 90 88 karolbarcz@gmail.com

OPRACOWANIE:

PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 1

INWESTYCJA:

REMONT BOISK ORAZ MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH O OŚWIETLENIE ORAZ INSTALACJE CCTV PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. UNICEF-U W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI:

ul. Dubois 38, 71-610 Szczecin
dz. 2/14 obr. 3027

KATEGORIA OBIEKTU:

KATEGORIA V

KOD CPV:

45236119-7

INWESTOR:

GMINA MIASTO SZCZECIN
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

DATA:

GRUDZIEŃ  2025

| BRANŻA/PROJEKTANT: | IMIĘ NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA |  |  |
| Autor projektu: | mgr inż. arch. Karol Barcz nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013 |  |

CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1 . PODSTAWA OPRACOWANIA	5

2 . PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	5

3 . DANE INWESTORA	5

4 . LOKALIZACJA INWESTYCJI	5

5 . ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

5.1. PRACE ROZBIÓRKOWE	5

6 . PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	6

6.1.  ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:	6

6.2.  UKŁAD KOMUNIKACYJNY	6

6.3. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI – PROJEKT ZIELENI	6

6.4.  ROBOTY ZIEMNE	6

6.5.  KONTROLA PODŁOŻA GRUNTOWEGO	7

6.6.  UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE	7

6.7.  KORYTOWANIE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD CIĄGI PIESZE I POSADOWIENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY	7

6.8. NAWIERZCHNIE	7

6.8.1 (N1) NAWIERZCHNIA UTWARDZONA – KOSTKA BETONOWA	7

6.8.2 (N3/N4) NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NATRYSKOWA	8

WYKONANIE NAWIERZCHNI	9

6.9. OBRZEŻA	10

6.10. MAŁA ARCHITEKTURA	10

6.11. BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ ORAZ KOSZYKOWEJ	10

6.12. STREFA SIŁOWNI STREETWORKOUT	10

6.13. STREFA TENISA STOŁOWEGO I BOISKA TYPU PANNA	10

6.14. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	11

Zasilanie oświetlenia	11

Słupy oświetleniowe	11

Montaż opraw oświetleniowych	11

Sterowanie oświetleniem	11

Posadowienie słupów oświetleniowych	11

Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem technicznym	12

Oznaczenia linii kablowych	12

Osprzęt kablowy	12

Charakterystyka ekologiczna	12

Zakres oddziaływania	12

Ochrona przeciwporażeniowa dla infrastruktury elektroenergetycznej	12

Uwagi końcowe	13

7 . ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	13

8 . UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE	13

8.1. MPZT	13

8.2. OCHRONA KONSERWATORSKA	13

8.3. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13

8.4. EKSPLOATACJA GÓRNICZA	13

8.5. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA, ZDROWIA LUDZI I OBIEKTÓW SĄSIEDNICH	14

8.6. GOSPODAROWANIE ODPADAMI	14

8.7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	14

8.8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	14

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW

| Nr rys. | Tytuł rys. |
| --- | --- |
| PW01.1 | ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
| PW01.2 | PLAN ROZBIÓREK |
| PW01.3 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| PW01.4.1 | ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA |
| PW01.4.2 | ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA |
| PW01.4.3 | ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA |
| PW01.4.4 | ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA |
| PW01.4.5 | ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA |
| PW01.4.6 | ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA |
| PW01.4.7 | ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA |
| PW01.4.8 | ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA |
| PW01.4.9 | ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA |
| PW01.4.10 | ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA |
| PW01.5 | RZUT SZCZEGÓŁOWY |
| PW01.6 | ZESTAWIENIE WARSTW |
| PW01.7 | DETAL SIEDZISK - RZUT |
| PW01.8 | DETAL SIEDZISK - PRZEKRÓJ |
| PW01.9 | PREFABRYKATY BETONOWE |
| PW01.10 | ELEMENTY BETONOWE I SCHODY - RZUT |
| PW.01.11 | DETAL PIŁKOCHWYTÓW |
| PW01.12 | PRZEKROJE |

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

| Nr | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie projektanta |

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna;

- Umowa z Inwestorem;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935).

## PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u przy ul. Dubois 38 w Szczecinie, na działce nr 2/14 obręb 3027. Inwestycja realizowana jest w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. W ramach prac projektowych w etapie 1 powstanie boisko, strefa aktywności z elementami zewnętrznego wyposażenia sportowego, mała architektura (tj. siedziska) oraz zieleń.

## DANE INWESTORA

Gmina Miasto Szczecin

Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Plac Armii Krajowej 1
	70-456 Szczecin

## LOKALIZACJA INWESTYCJI

71-610 Szczecin
	ul. Dubois 38
	dz. nr. 2/14 obr. 3027

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na działce nr 2/14, obręb 3027 na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie  znajduje się budynek szkoły podstawowej nr 11 wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi. W południowo-wschodnim narożniku działki zlokalizowany jest budynek szkoły, bezpośrednio na północ od budynku znajduje się teren utwardzony pełniący funkcje placu, a za nim usytuowano boisko z nawierzchnią trawiastą wyposażone w dwie bramki do piłki nożnej oraz plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe i sensoryczne. W zachodniej części działki znajduje się boisko sportowe o nawierzchni betonowej, przeznaczone do remontu w ramach planowanej inwestycji. Na obszarze boiska znajdują się 2 bramki oraz 3 słupy do koszykówki. Na północ od boiska zlokalizowany jest parking dla pracowników szkoły. Teren działki jest płaski, z wyjątkiem  podwyższenia o wysokości około 1,7m w rejonie boiska będącego obiektem inwestycji. Na skarpę prowadzą trzy ciągi schodów terenowych, które częściowo przewidziano do przebudowy. Na terenie opracowania występuje zieleń w postaci trawników oraz 25 drzew zlokalizowanych wzdłuż granic boiska.

## PRACE ROZBIÓRKOWE

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie prac rozbiórkowych obejmujących: demontaż istniejącej nawierzchni boiska, demontaż trzech słupów do koszykówki oraz dwóch bramek do piłki nożnej, a także rozbiórkę istniejących ciągów schodów terenowych zlokalizowanych na skarpie.

UWAGA: Wykonawca ma bezwzględnie obowiązek zapoznania się ze stanem istniejącym terenu oraz przeprowadzenia wizji lokalnej przed dokonaniem kalkulacji.

Materiał pozyskany po wycinkach oraz odpady zebrane w wyniku prac porządkowych  przekazać do recyklingu lub w przypadku braku możliwości recyklingu – do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się następujące prace budowlane:

- Roboty przygotowawcze i porządkowe;

- Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia;

- Wykonanie prac ziemnych;

- Wykonanie oświetlenia wraz z przyłączem i instalacją elektryczną – zgodnie z PW IE;

- Wykonanie ciągów pieszych i nawierzchni;

- Wykonanie prac związanych z nasadzeniami i pielęgnacją zieleni;

- Wykonanie i montaż elementów małej architektury tj. ławki itp.;

- Montaż wyposażenia boisk;

- Montaż wyposażenia elementów rekreacyjnych tj. siłowni zewnętrznej;

- Wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie budowanych oraz remontowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remontowi (np. na granicy działek) oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego;

- Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności związanych  z inwestycją.

## UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Obsługa komunikacyjna terenu odbywa się od strony ul. Dubois, na której zlokalizowany jest główny wjazd oraz wejście na teren szkoły. Projektowane zagospodarowanie nie przewiduje dodatkowych wjazdów ani wejść z innych stron. Na terenie opracowania nie przewiduje się lokalizacji miejsc postojowych.

### UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI – PROJEKT ZIELENI

Wykonać nasadzenia zgodnie z planem nasadzeń i opisami części graficznej. Inwentaryzacja dendrologiczna z planem gospodarki zielenią według załączonego opracowania. W miejscu w którym zostanie rozebrana nawierzchnia asfaltowa, po wykorytowaniu terenu, na obszarze niezagospodarowanym tymczasowo do realizacji etapu II należy: oczyścić teren, ułożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości minimum 10 cm, a następnie wykonać obsianie trawą.

Opracowanie zgodnie z branżą zieleni.

## ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998. Wykopy powinny być wykonywane w maksymalnym stopniu przy użyciu sprzętu mechanicznego. Ziemię urodzajną (humus) należy zdjąć na odkład i wykorzystać do humusowania terenów zielonych.

Ręczne odspajanie należy praktykować w przypadku:

- W strefie dna wykopu, jeżeli użycie sprzętu mogłoby pogorszyć warunki gruntowe;

- Jeśli użycie sprzętu uniemożliwia uzyskanie wymaganej dokładności wykonania.

Nie należy dopuścić do nawodnienia wykopów. Powierzchnie skarp w gruntach podatnych na rozmywanie należy zabezpieczać. Wykop w ostatniej fazie należy wykonywać w taki sposób, by nie pogorszyć stanu gruntów występujących w dnie wykopu. W przypadku, gdy natychmiastowe zabudowanie wykopu jest niemożliwe zaleca się wykonanie wykopu do głębokości o min. 10 cm wyższej niż projektowana rzędna dla wykopów wykonywanych ręcznie, a 10 ÷ 30 cm (w zależności od rodzaju gruntu) dla wykopów wykonywanych mechanicznie. Pogłębienie wykopu należy wykonać tuż przed rozpoczęciem układania warstw konstrukcyjnych. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia, znajduje się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne należy przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania (projektanci, nadzór geotechniczny).

UWAGA: Realizacja robót ziemnych musi być prowadzona w ścisłej zgodności z wytycznymi zawartymi w opracowaniu pn. „Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia”, sporządzonym na potrzeby realizacji inwestycji . Zastosowanie się do wskazanych zaleceń jest obligatoryjne i stanowi bezwzględny wymóg realizacyjny.

## KONTROLA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Po wykonaniu wykopu i korytowania pod nawierzchnie do rzędnych projektowych należy przeprowadzić odbiór geotechniczny wykopu. Odbiór wykonanego wykopu jest  elementem oceny geotechnicznych warunków posadowienia. Pozwala on w sposób bezpośredni na całym obszarze określić występujące grunty, ich rodzaj i stan oraz położenie warstw w poziomie posadowienia. W ramach odbioru wykopu, w przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowych  należy ocenić konieczność  korekty poziomu posadowienia, wymiany lub poprawienia właściwości gruntów. Kontrolę musi wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Badania kontrolne powinny być udokumentowane w raporcie geotechnicznym. Termin wykonania kontroli gruntów w poziomie posadowienia oraz wyniki kontroli powinny być odnotowane w dzienniku budowy. Wykorytowany i zagęszczony grunt rodzimy lub nasypowy pod ścieżki piesze i nawierzchnie doprowadzić do grupy nośności G2.

UWAGA: Wykopy  winien odebrać kierownik budowy i w przypadku stwierdzenia rozbieżności z dokumentacją projektową winien skontaktować się z autorem opracowania.

## UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE

Drogi piesze należy wykonać  ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi, umożliwiającymi skuteczne odprowadzanie wód opadowych na powierzchnię biologicznie czynną. W przypadku wykazania braku możliwości wykonania spadków o opisanych wartościach należy dokonać dokładnej inwentaryzacji wysokościowej i dalsze działania uzgodnić z Projektantem. Zalecane pochylenie poprzeczne wynosi 1-2,5%. Spadek podłużny nie może przekraczać 6%. Teren wokół dróg pieszych doprowadzić do naturalnych spadków.

## KORYTOWANIE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD CIĄGI PIESZE I POSADOWIENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY

Należy założyć konieczność korytowania gruntu na głębokość 50 cm, z uwagi na występowanie gruntów nasypowych. W przypadku wystąpienia dużych skupisk gruzu i zanieczyszczeń w gruncie należy miejscowo wykonać wymianę gruntu. W wyniku prowadzenia wykopu i korygowania powstanie urobek  należy wywieźć i zutylizować.

## NAWIERZCHNIE

## (N1) NAWIERZCHNIA UTWARDZONA – KOSTKA BETONOWA

Nawierzchnie N1 należy wykonać z następujących warstw:

- 8 cm Kostka betonowa gr. 8 cm

- 3 cm Podsypka cem-piaskowa 1:4

- 15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (Φ0-31,5mm)

- śr. ok. 15cm Stabilizacja C1,5/2,0

  - podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności co najmniej G2

Nawierzchnię utwardzoną zaprojektowano z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm gr. 8cm w kolorze szarym.  Kostka znajduje się wokół boisk według rysunku szczegółowego zagospodarowania terenu. Kolor warstwy fakturowej jasnoszary. Naturalne barwniki zostają rozprowadzone i wymieszane ze sobą w wierzchniej warstwie produktu.  Powierzchnia musi być barwiona lub posiadać warstwę fakturową np. piaskowana lub młotkowana. Wybór produktu i kolorystyka musi być potwierdzona przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Warstwy podbudowy wg detali i opisów części graficznej.

UWAGA: Należy stosować rozwiązania systemowe zgodnie z wytycznymi producenta. Kolor nawierzchni należy bezwzględnie ustalić z projektantem w ramach nadzoru autorskiego na podstawie próbnika lub katalogu nawierzchni wybranego producenta, który dostarczy wykonawca.

Cechy kostki betonowej:

- zminimalizowana nasiąkliwość,

- łatwość utrzymania i czyszczenia,

- zwiększona odporność na środki zapobiegające oblodzeniu,

- spowolnienie porostu mikroorganizmów,

- zwiększona trwałość produktów,

- spowolniony proces starzenia się produktu,

- zabezpieczenie przed promieniowaniem UV,

- szybsze odparowanie wilgoci z powierzchni,

- zwiększona odporność na przebarwienia, plamy,

- zabezpieczenie przed przyleganiem obcych substancji.

## (N3/N4) NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NATRYSKOWA

Nawierzchnie N3/N4 należy wykonać z następujących warstw:

- 0,2 cm Warstwa użytkowa - system poliuretanowy z granulatem EPDM

- 1,3 cm Warstwa nośna – mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego

- 3,5 cm Warstwa stabilizująca ET

- 5 cm Miał kamienny 0-4mm

- 15 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa niewiązanego C90/3

- 10 cm podsypka z piasku średniego, E2,min=80 MPa  (do poziomu posadowienia warstwy konstrukcyjnej podbudowy)

- grunt rodzimy lub nasypowy doprowadzaony do grupy nośności min G2 (zalecane G1)

Nawierzchnię poliuretanową w kolorze pomarańczowym zaprojektowano na boisku wielofunkcyjnym przeznaczonym do gry w siatkówkę oraz koszykówkę. Nawierzchnię poliuretanową w kolorze zielonym przewidziano jako ciągi komunikacji pieszej wokół boiska, a także jako nawierzchnię w obrębie stołu do tenisa stołowego oraz boiska typu Panna, zaprojektowanego w formie klatki do gry.  Nawierzchnia otrzymuje się dwuwarstwowo, warstwę pierwszą stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem, warstwa druga to system natryskowy PU z domieszką granulatu EPDM naniesiony metodą ciśnieniową.

Podstawowe parametry:

| Twardość: | 60 (± 5) Sh A |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥ 0,8 MPa |
| - Wydłużenie przy zerwaniu: | ≥ 70 % |
| - Wytrzymałość na rozdzieranie: | ≥ 110 N |
| - Ścieralność: | ≤ 0,09 mm |
| - Przepuszczalność: | ≥ 0,15 cm/s |
| - powierzchnia sucha: | ≥ 0,40 |
| - powierzchnia mokra: | ≥ 0,35 |
| - Odporność na uderzenie – pow. odcisku kulki: | 550 mm² ± 50 |
| - Odporność na działanie zmiennych cykli hydro-termicznych wyrażona zmianą masy: | ≤ 0,50 % |
| - Mrozoodporność oceniona zmianą masy: | ≤ 0,50 % |
| - Odporność na starzenie, stopień skali szarej: | 5 |
| - Masa powierzchniowa: | 12 kg/m² |
| - Zmiana wymiarów w temp. 60°C: | ≤ 0,02 % |

WYKONANIE NAWIERZCHNI

Warunki przygotowywania poszczególnych wyrobów do aplikacji oraz wytyczne ich stosowania powinna określać instrukcja wykonywania nawierzchni sportowych opracowana przez Producenta. Nawierzchnie sportowe powinny być wykonywane z uwzględnieniem  wymagań polskich przepisów budowlanych oraz właściwości techniczno-użytkowych wyrobów. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania wyrobów podanych przez Producenta w kartach charakterystyki wyrobów, opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego.

UWAGI: Wszystkie projektowane nawierzchnie boisk i placów zabaw wykonane z tworzyw sztucznych muszą spełniać wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1272/2013 z dnia 6 grudnia 2013r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, obowiązującym od 27 grudnia 2015r.

Projektowane nawierzchnie z tworzyw sztucznych nie są nawierzchniami szczelnymi i pozwalają na częściowe przenikanie opadowych wód powierzchniowych do gruntu.

Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do dostarczenia próbki granulatu o wskazanych kolorach przed wykonaniem nawierzchni w celu zweryfikowania koloru nawierzchni.

### ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza zmian w dotychczasowym sposobie odprowadzania wód opadowych. Odprowadzenie wód odbywa się powierzchniowo do gruntu na terenie inwestycji, zgodnie ze stanem istniejącym.

Ukształtowanie wysokościowe terenu oraz zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne zapewniają kierunkowe odprowadzenie wód opadowych na przyległe tereny biologicznie czynne, w granicach działki inwestycyjnej. Przyjęte rozwiązania materiałowe nawierzchni boisk umożliwiają przenikanie wód opadowych przez warstwy konstrukcyjne do gruntu, co zapewnia ich naturalne wsiąkanie.

### OBRZEŻA

Zaprojektowano obrzeża i krawężniki betonowe o wymiarach 8x30x100cm. Należy sytuować je na świeżym, niezwiązanym betonie klasy C12/15, stanowiącym ławę fundamentową z oporem. Promienie łuków wykonywane przy wszystkich nawierzchniach powinny odpowiadać pełnym wymiarom zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Nie dopuszcza się stosowania obrzeży ciętych. Zaleca się stosowanie łuków o wymiarach 50,100, 200, 300 cm.

W strefach ochrony drzew sugerowane jest stosowanie obrzeży ogrodowych oddzielających, o wymiarach 7,8x8,5 cm i gr. 5 mm. Obrzeża mają być dostosowane do formowania zakrzywień czy łuków, zgodnie z opracowaniem w części graficznej. Montaż obrzeży nie wymaga wykonywania wcześniejszego wykopu i ciężkich prac ziemnych.

Uwaga!: Obrzeża znajdujące się przy boisku przykrywać ostatnią warstwą nawierzchni syntetycznej 	w celu uniknięcia odspojenia nawierzchni syntetycznej od podbudowy.

## MAŁA ARCHITEKTURA

Zaplanowano elementy małej architektury takie jak ławki. Wszystkim elementom małej architektury należy zapewnić odpowiednie posadowienie, według zaleceń producenta. Wszystkie elementy małej architektury tj. ławki mają być wykonane z tego samego rodzaju drewna egzotycznego, np. Iroko lub innego gatunku o porównywalnych parametrach technicznych i użytkowych.  Elementy stalowe mają być wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej według opisów na rysunkach detalicznych.

## BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ ORAZ KOSZYKOWEJ

Na terenie zaprojektowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową i koszykową. Wyposażenie obejmuje dwa słupy z koszami oraz dwa słupki z siatką. Całość boiska otoczona będzie piłkochwytami.

## STREFA SIŁOWNI STREETWORKOUT

Na terenie zaprojektowano przestrzeń wyposażoną w urządzenia do treningu typu streetworkout, takie jak: poręcze z drabinkami do podciągania i wspinania, drążki o różnej wysokości do przewrotów i akrobacji oraz wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy z siatką i liną do wspinania.  Strefa aktywności fizycznej na świeżym powietrzu umożliwia użytkownikom korzystanie z urządzeń wspierających ogólną kondycję i zdrowie. Siłownia została zaplanowana z myślą o osobach w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności. Wszystkim elementom należy zapewnić odpowiednie posadowienie, według zaleceń producenta.

## STREFA TENISA STOŁOWEGO I BOISKA TYPU PANNA

Na terenie zaprojektowano przestrzeń wyposażoną w elementy wyposażenia sportowego takie jak stół do tenisa stołowego oraz boisko typu „Panna” w formie ośmiokątnej klatki przeznaczone do gier zespołowych. Strefa aktywności fizycznej na świeżym powietrzu umożliwia użytkownikom korzystanie z urządzeń wspierających ogólną kondycję i zdrowie. Strefa tenisa stołowego i boiska typu „Panna” została zaplanowana z myślą o osobach w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności. Wszystkim elementom należy zapewnić odpowiednie posadowienie, według zaleceń producenta.

### INSTALACJE ELEKTRYCZNE

## Zasilanie oświetlenia

Projektowane oprawy oświetleniowe montowane na nowych słupach należy zasilić linią kablową nn 0,4kV z proj. szafy oświetleniowej SO wyposażoną w zabezpieczenia obwodów odbiorczych oraz układ sterowania oświetleniem. Projektuje się szafę SO w wykonaniu wolnostojącym przy elewacji budynku szkoły. Projektowaną SO należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy głównej RG szkoły, którą należy doposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy 3P 63A.

## Słupy oświetleniowe

Projektuje się słupy stalowe okrągłe o grubości nie mniejszej niż 4mm, posadowione w ziemi (część nadziemna słupa h=8m). Średnica wierzchołkowa słupów wynosi 60mm. Należy stosować słupy z zaciskiem uziemiającym, z wnęką kablową na wysokości 60cm nad ziemią, ustawioną w stronę przeciwną do projektowanego boiska szkolnego. Żywotność słupów min. 40 lat. Słupy wyposażyć w komplet elementów złącznych słupa ze stali nierdzewnej (nakrętki, podkładki), osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego itd. oraz kluczyk do wnęki słupowej.

Do słupów należy wciągnąć przewody okrągłe YDYżo 5x1,5mm2 – 450/750V, dwie żyły podłączyć do zacisków zasilacza służących do jego wysterowania i zakończyć złączkami zaciskowymi we wnęce słupowej z zapasem ok. 0,5m. We wnękach słupów oświetleniowych należy stosować izolowane złącza kablowe (bezpiecznikowe, fazowe oraz zerowe). Złącza bezpiecznikowe należy wyposażyć w bezpiecznik topikowy 4A gG/gL dla każdej oprawy oświetleniowej osobno.

## Montaż opraw oświetleniowych

Projektuje się oprawy oświetleniowe typu LED o stopniu szczelności min. IP66 i stopniu ochrony min IK7. Oprawy oświetleniowe montować na słupach oświetleniowych (zgodnych z pkt. 2.2) na wsporniku stalowym ocynkowanym zachowując możliwość montażu trzech opraw na słupie.

Oświetlenie projektowanego boiska powinno spełniać wymagania normy PN-EN 12193 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie”.

## Sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą zegara astronomicznego w projektowanej szafie oświetleniowej SO oraz przez załączanie ręcznie za pomocą przełącznika 3-pozycyjnego, tj.:

- I – sterowanie zegarem astronomicznym

- 0 – wyłączenie oświetlenia

- II – sterowanie ręczne, tj. „załącz oświetlenie”

## Posadowienie słupów oświetleniowych

Projektuje się posadowić słupy oświetleniowe na fundamencie betonowym.

Przy zasypywaniu słupów należy uwzględnić następujące uwagi:

- Wykopy dla słupów należy zasypać silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu zasypowego.

- Wykopów nie wolno zasypywać gruntem nienośnym: torfy, muł, gruz nienośny jw.

- Wykopy w gruntach nienośnych należy zasypywać pospółką piaskową dowiezioną z zewnątrz.

- W przypadku stwierdzenia gruntu słabszego niż to przewidziano w projekcie należy wówczas zastosować ustój silniejszy.

- Słup oświetleniowy na wysokości do 40cm od fundamentu należy dodatkowo zabezpieczyć przed korozją farbą (w kolorze słupa oświetleniowego)

## Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem technicznym

Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości te nie mogą być zachowane należy zastosować rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosować rury typu DVK pod drogami rowerowymi, pod drogami głównymi rury ochronne typu SRS.

## Oznaczenia linii kablowych

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych, jw. skrzyżowaniach, wejściach do rur osłonowych, na końcach kabli.

Na oznaczniku kablowym należy umieścić:

- Typ kabla,

- Użytkownika,

- Rok ułożenia

jw. YAKXS 4x25mm2, Oświetlenie, 2024, Własność

Oznaczniki do zakładania wzdłuż trasy kabla wykonać w formie opasek z tworzywa sztucznego, a napisy wykonać przez tłoczenie na gorąco.

## Osprzęt kablowy

Kable zostaną zakończone głowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi złączami bezpiecznikowymi (IZK-4-01), izolacyjnymi złączami fazowym (IZK-4-02) i nieizolowanymi złączami zerowymi (IZK-4-04) lub równoważnymi.

## Charakterystyka ekologiczna

Projektowane linie kablowe pod względem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji hałasu i zakłóceń elektromagnetycznych, nie mają ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i sąsiadujące obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

## Zakres oddziaływania

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, obejmuje tylko działki wskazane jako teren inwestycji.

Obszar oddziaływania obiektu i związane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy terenu określono na podstawie normy: NSEP-E-004:2014 - „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowane instalacje, powodują ograniczenie w możliwości zabudowy terenu, w szczególności posadowienia fundamentów budynków, w odległości poniżej 50cm od osi linii kablowej, wzdłuż trasy linii.

Mając powyższe na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych, obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza działki wskazane jako teren inwestycji.

## Ochrona przeciwporażeniowa dla infrastruktury elektroenergetycznej

Jako środek ochrony podstawowej zastosowano: izolację, obudowy i osłony.

W sieci zewnętrznej 0,4/0,23kV pracującej w układzie TN-C-S jako środek ochrony przy uszkodzeniu projektuje się zastosowanie samoczynnego wyłączenie zasilania w określonym czasie. Dla linii zasilających czas wyłączenia nie powinien przekroczyć 5s, a dla obwodu zasilającego oprawy oświetlenia drogowego 0,4s.

Jako urządzenia wyłączające zastosowano bezpieczniki z wkładkami topikowymi o działaniu szybkim typu DO2 4A (wnęki słupów oświetleniowych).

Prawidłowe działanie zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej zapewnione jest przez wykonanie uziomu o oporności do 10 poprzez ułożenie wzdłuż kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostępne części przewodzące urządzeń i aparatów zewnętrznych należy połączyć z przewodem neutralno-ochronnym PEN.

Stosować przewód o przekroju nie mniejszym niż 6mm2 Cu.

## Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli i użytkowników instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyższe dotyczy też właścicieli gruntów, przez które przebiegają trasy linii, należy też uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach.

- Linie kablowe przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez użytkownika oraz służbę geodezyjną.

- Należy stosować materiały oraz osprzęt fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż rok kalendarzowy przed instalacją.

- Materiały oraz osprzęt winny posiadać certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane przez PCA lub równoważne jednostki z terenu UE, które potwierdzają ich wykonanie z wymaganiami jakościowymi, technicznymi i montażowymi zawartymi w normach.

- Przed zakopaniem linii kablowych należy powiadomić i umożliwić sprawdzenie wykonanych prac służbą Inwestora oraz zarządcą sieci, z którymi wykonane linie kablowe się krzyżują.

- Po zakończeniu prac, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Należy przeprowadzić sprawdzenie odbiorcze w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji uziemienia, natężenia oświetlenia i innych zgodnie z normami 
PN-HD 63064-6:2016-7, PN-EN 13201:2016.

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| NAZWA | POWIERZCHNIA [m2] |
| --- | --- |
| Obszar opracowania – etap 1 | 1654,96 |
| Powierzchnia biologicznie czynna |  |
| Zieleń niska, średnia | 875,53 |
| Powierzchnia utwardzona |  |
| N1 Nawierzchnia z kostki betonowej | 52 |
| N3/N4 Nawierzchnia poliuretanowa natryskowa | 694,9 |
| Powierzchnia prefabrykatów betonowych | 32,53 |
| Trawnik | 355,53 |
| Zieleń projektowana | 520 |

## UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

## MPZT

Działka nr 2/14 3027 nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

## OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie dotyczy.

## DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie wprowadza się barier do korzystania z terenu przez osoby niepełnosprawne. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do zastosowania się od regulaminu obiektu. Teren opracowania zostanie wyposażony w elementy małej architektury przystosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

## EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Nie dotyczy.

## ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA, ZDROWIA LUDZI  I OBIEKTÓW SĄSIEDNICH

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego środowiska oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i okolicznych mieszkańców.

## GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Na obszarze opracowania projektuje się usytuowanie koszy śmietnikowych, służących do czasowego gromadzenia odpadów stałych. Usuwanie odpadów ma się odbywać poprzez koncesjonowane firmy.

## WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W ramach inwestycji nie projektuje się obiektów kubaturowych. Projektowane zagospodarowanie terenu jest inwestycja publiczną. Wejście na teren inwestycji odbywa się bez ograniczeń dla użytkowników. Nie przewiduje się zagrożeń związanych z pożarem. Dostęp do projektowanego zagospodarowania terenu odbywa się za pomocą ogólnodostępnych wejść. Projektowane zagospodarowanie terenu nie posiada barier uniemożliwiających ewakuację z terenu. W ramach inwestycji nie projektuje się urządzeń przeciwpożarowych.

## OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Wyznaczenie obszaru oddziaływania projektowanego terenu rekreacyjnego dokonano w oparciu o § 40 oraz § 19 Rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych. Zapisy te określają minimalne wymagania dotyczące lokalizacji urządzeń rekreacyjnych w stosunku do budynków oraz innych elementów zagospodarowania terenu, w szczególności w zakresie zachowania odpowiednich odległości zapewniających bezpieczeństwo użytkowników oraz komfort mieszkańców.

Opracowanie:
mgr inż. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013

Załącznik nr 1 – Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oświadczam własnoręcznym podpisem, że opracowany przeze mnie projekt budowlany został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA / PROJEKTANT: | IMIĘ I NAZWISKO / UPRAWNIENIA: | PODPIS: |
| --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA |  |  |
| AUTOR PROJEKTU: | mgr inż. arch. Karol Barcz nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013 |  |