OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: wykonanie w systemie „zaprojektuj i zbuduj” systemu do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ciągu drogi powiatowej 5175Z ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie w bezpośredniej bliskości granicy Gminy Police”.

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i zbuduj” systemu do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ciągu drogi powiatowej 5175Z ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie w bezpośredniej bliskości granicy Gminy Police, a w szczególności:

- Wykonanie projektu koncepcyjnego usytuowania i budowy systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu wraz z zatwierdzeniem jej przez Zamawiającego – w terminie  tygodni od daty zawarcia umowy,

- Sporządzenie mapy do celów projektowych, uzyskanie wymaganych przepisami decyzji/uzgodnień niezbędnych dla realizacji (budowy) systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów, wykonanie 
i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym projektów branżowych – elektrycznego, uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót, sporządzenie specyfikacji technicznych, kosztorysu,

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, 
oraz robót dostosowania nawierzchni pasa drogowego, robót instalacyjnych i wykończeniowych oraz odbiorem robót w terminie do 30.11.2026 r., wraz z wykonaniem powykonawczej dokumentacji technicznej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

- Przeznaczeniem obiektu jest selekcja pojazdów przeciążonych ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pojazdów ciężarowych, a także bieżąca i statystyczna ocena parametrów ruchu na drodze powiatowej 5175Z ul. Stołczyńska w Szczecinie,

- zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę systemu 
do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu wraz z wymianą warstwy ścieralnej i wiążącej drogi, w skład którego wchodzą  m.in.:

  - stacje do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, dla obu kierunków ruchu

  - strefa wideorejestracji dla obu kierunków ruchu,

  - bezprzewodowe łącze internetowe (GPRS/EDGE/UMTS/CDMA) umożliwiające przesyłanie danych w czasie rzeczywistym z punktu kontroli do serwera i możliwy dostęp do tych danych z punktów (komputerów) wskazanych przez Zamawiającego, 
jak również z przenośnych komputerów o transmisji danych w czasie rzeczywistym (utrzymanie serwera oraz internetowego łącza w czasie obowiązywania gwarancji leży po stronie Wykonawcy zadania),

  - zasilanie wszystkich elementów systemu.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

    - Wymagania ogólne dla zadania

- Wszelkie niezbędne pomiary do zaprojektowania i wykonania zadania oraz po zakończeniu budowy przed odbiorem Wykonawca wykona we własnym zakresie, a wyniki przekaże Zamawiającemu.

- Po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przedstawi ją do zatwierdzenia Zamawiającemu. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane ustawą „Prawo Budowlane” i innymi przepisami. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 4 egzemplarze każdego opracowania projektowego.

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę lub dokona zgłoszenia robót (na podstawie pełnomocnictwa). Projekt zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z załącznikami należy przedłożyć do wglądu Zamawiającego przed złożeniem w Urzędzie Miejskim.

- Wykonawca zobowiązany jest do wizytacji miejsca i zapoznania się ze wszystkimi uwarunkowaniami technicznymi i formalnymi. Lokalizacja systemu preselekcji wagowej pojazdów, stanowiącego przedmiot oferty musi być zaakceptowana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- W ofercie należy uwzględnić koszty wykonania wszelkich prac, w tym dodatkowych oraz towarzyszących, niezbędnych do realizacji, wynikających z zastosowanego rozwiązania koncepcyjnego lub technicznego np.: projektów, ocen i opinii, badań laboratoryjnych, robót ziemnych i nawierzchniowych, itp.

- Z uwagi na to, że zadanie rozliczane będzie ryczałtowo w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, w przypadku konieczności wykonywania dodatkowych robót, w tym nie ujętych w projektach, obciążać one będą w całości Wykonawcę w ramach wynagrodzenia,

- Utrzymanie oraz ponoszenie kosztów transmisji danych gromadzonych przez system preselekcji wagowej pojazdów w okresie trwania gwarancji.

    - Wymagania ogólne dla prac projektowych

- mapa do celów projektowych – mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- projekt całego systemu preselekcji wraz z projektem wymiany warstwy ścieralnej i wiążącej drogi na odcinku 100 m

- projekt budowlany wykonawczy branży elektrycznej – budowa zasilania systemu,

- projekt budowlany wykonawczy projektowanej konstrukcji wsporczej,

- projekt stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,

- specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiar robót,

- materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,

- dokumentacja powykonawcza z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w czasie trwania robót budowlanych oraz naniesieniem ich w zasobach geodezyjnych,

- Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca przekaże na bieżąco kserokopie wszystkich wystąpień.

- Projekt powinien być dostarczony w 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej, oraz w PDF.

## Wymagania ogólne dla robót budowlanych

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robót,

- wymiany warstwy ścieralnej i wiążącej drogi ulicy Stołczyńskiej na odcinku 100 m

- wykonanie wykopów pod fundamenty,

- wykonanie fundamentów pod konstrukcję wsporczą,

- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem,

- montaż konstrukcji nośnej z jej zabezpieczeniem,

- montaż instalacji uziemiającej,

- wykonanie połączeń kablowych zasilających, budowa przyłącza elektrycznego,

- montaż instalacji przeciwprzepięciowej,

- montaż podstawowego wyposażenia stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów (wg. punktu 1.1.3),

- instalacja systemu łączności - połączenie bezprzewodowe - oraz utrzymanie łączności przez okres gwarancji,

- uruchomienie systemu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,

- uporządkowanie i odtworzenie terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robót,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji technicznej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, oraz wymagane certyfikaty, atesty, i inne dokumenty, w tym kosztowe do celów ubezpieczeniowych.

    - Właściwości funkcjonalno-użytkowe

- W miejscu lokalizacji wagi preselekcyjnej droga powiatowa posiada przekrój drogowy 1x2 (jednojezdniowy dwukierunkowy) o szerokości pasa ruchu 3 m wraz chodnikiem po jednej stronie drogi o szerokości 1,8 m z poboczem nieutwardzonym zmiennej szerokości

    - Elementy systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów

Podstawowym elementem systemu preselekcji jest stacja preselekcyjnego ważenia pojazdów 
w ruchu. Podstawowe wyposażenie stacji winno obejmować:

- czujniki pomiarowe instalowane w nawierzchni jezdni, w celu dokonania pomiaru: nacisku osi, nacisku grupy osi oraz masy całkowitej każdego przejeżdżającego pojazdu.

Wymagania dla czujników pomiarowych:

Czujniki nacisku powinny spełniać wymagania dotyczące dokładności pomiarowej B+(7) zgodnie ze specyfikacją COST 323: „Weigh in Motion of Road Vehicles” Final Report Appendix 1 –European WIM Specification Version 3.0 [„Ważenie Pojazdów w Ruchu” Raport Końcowy, Załącznik nr 1 – Europejska Specyfikacja WIM (Ważenie Pojazdów w Ruchu)] z sierpnia 1999 r.

Wymagania COST 323 dla dokładności pomiarowej B+(7) przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagana dokładność pomiarowa dla systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu

| Kryterium | Klasa dokładności; przedział ufności - δ (%) |
| --- | --- |
|  | B+ (7) |
| Ciężar całkowity (>35kN) | 7 |
| Naciska osi (>20kN) |  |
| Waga pojedynczej osi | 11 |
| Waga osi w grupie | 14 |
| Waga grupy osi | 10 |
| Odległość osi | 3 |
| Prędkość | 3 |

- zakres pomiarowy nacisku osi od 500 kg do 20 000 kg,

- płynny przejazd pojazdów przez wagę, nawet przy najwyższym natężeniu ruchu,

- niezawodne działanie całego systemu,

- niezawodna detekcja przeciążonych pojazdów,

- odporność na nagłe hamowanie, przyspieszanie, nadmierną prędkość oraz wytrzymałość 
na obciążenie 25 kN/oś, a także przejazd pojazdów specjalnych (walców drogowych, pojazdów gąsienicowych, pługów śnieżnych itd.),

- sposób instalacji powinien uniemożliwić ominięcie stanowiska przez pojazd ciężarowy 
(za wyjątkiem możliwości ominięcia czujników poprzez przejazd pasem dla przeciwnego kierunku ruchu),

- brak wrażliwości wyników ważenia na prędkości przejazdu (pomiar od 15 do 170 km/h),

- zakres temperatury pracy czujników –40 0C do +80 0C, elektroniki –40 0C do +70 0C,

- łatwość wymiany czujnika w przypadku uszkodzenia, bez stosowania specjalistycznych urządzeń do robót drogowych.

- szafy teletechniczne/kontener z elektroniką sterującą, zabezpieczoną przed włamaniem wraz z wyposażeniem w instalację alarmową. Szafy powinny być wyposażone w system redukujący skutki kondensacji pary wodnej.

Szafy należy zamontować na konstrukcji wsporczej dla montażu kamer na wysokości co najmniej 
3 m nad powierzchnią terenu.

- pętle indukcyjne,

- strefy wideo rejestracji – powinna składać się z:

- kamery ARTR (Automatyczne Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych), identyfikującej numery tablic rejestracyjnych każdego pojazdu przejeżdżającego przez stację do preselekcyjnego ważenia pojazdów,

- kolorowej cyfrowej kamery video dzień/noc rejestrującej obraz każdego przeciążonego pojazdu przejeżdżającego przez stację do preselekcyjnego ważenia pojazdów,

- promienników światła podczerwonego, emitujących promieniowanie niewidoczne dla oka ludzkiego współpracujące z kamerami systemu rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych,

- urządzenie wykrywające pojazdy o wysokości przekraczającej dopuszczalną wysokość,

- konstrukcji wsporczej przeznaczonej do instalacji nad jezdnią w/w kamer zapewniających poprawne i pewne działanie systemu. Konstrukcje wsporcze należy zlokalizować w odległości 
30-50 m za stanowiskami preselekcyjnymi. Konstrukcje wsporcze należy wykonać z elementów stalowych ocynkowanych ogniowo,

- szafy sterowniczej wyposażonej w urządzenia elektroniczne obsługujące system video. Urządzenia elektroniczne mogą być zainstalowane w jednej szafie sterowniczej wraz z urządzeniami elektronicznymi dla stacji preselekcyjnej.

    - Wymagania jakościowe materiałów i urządzeń.

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Oferent winien przedłożyć wykaz urządzeń i materiałów proponowanych do wykorzystania przy realizacji systemu wraz z zestawieniem ich parametrów technicznych. Do wbudowania zostaną dopuszczone tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących zastosowanych materiałów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań.

Wszystkie urządzenia wymienione w niniejszej specyfikacji i przeznaczone do zainstalowania i pracy w pasie drogowym powinny działać w warunkach klimatycznych zachodniej Polski.

    - Materiały budowlane.

Konstrukcję nośną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Konstrukcje powinny być wykonane ze stali i zostać poprawnie uziemione. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania norm: PN-H-74200, PN-EN 573-3:1998, natomiast pozostałe elementy; marki i łączniki wymagania norm: PN-H-84020 oraz PN-E-04500 lub PN-H-04684.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali należy wykonać przez cynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN EN ISO 1461 „Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.” Grubość powłoki cynkowej nie może być mniejsza od podanych w poniższej tabeli.

Tab. 2 Wymagania dot. grubości powłoki cynkowej

| Części i ich grubości | Grubość miejscowa powłoki (wartość minimalna) |  | Grubość średnia powłoki (wartość minimalna) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/m2 | m | g/m2 | m |
| Stal ≥ 6 mm | 505 | 70 | 610 | 85 |
| Stal ≥ 3 mm do < 6 mm | 395 | 55 | 505 | 70 |
| Stal ≥ 1,5 mm do < 3 mm | 325 | 45 | 395 | 55 |
| Stal < 1,5 mm | 250 | 35 | 325 | 45 |

Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia wyposażenia stacji preselekcyjnej oraz parcia wiatru dla odpowiedniej strefy wiatrowej zgodnie z PN-B-02011.

Fundament powinien być posadowiony poniżej poziomu zamarzania gruntu, a jego wymiary należy przyjąć przy uwzględnieniu poziomu przewidywanych obciążeń wynikających z przeprowadzonych obliczeń statycznych, rodzaju gruntu oraz poziomu wód gruntowych.

    - Wymagania oprogramowania systemu ważenia

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 4 kompletów oprogramowania posiadającego licencję, wraz z instrukcją obsługi, zapewniającego niezawodne działanie systemu preselekcyjnego w okresie całej doby.

Rekord przesyłanych danych w formacie XML powinien zawierać następujące informacje::

- naciski poszczególnych kół i osi,

- łączne naciski wszystkich osi,

- rozstaw osi pojazdu,

- całkowita masa pojazdu,

- długość pojazdu (zastępcza długość elektryczna zmierzona na pętli indukcyjnej),

- wysokość pojazdu,

- przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi i grupy osi oraz masy własnej pojazdu lub zespołu pojazdów,

- maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu, według danych zapisanych
w systemie,

- prędkość pojazdu

- pas ruchu i kierunek ruchu

- klasyfikacja pojazdu według ilości i rozstawu osi,

- numer kolejny pojazdu,

- data i godzina przejazdu,

- zdjęcie pojazdu dla pojazdów, co do których istnieje przypuszczenie popełnienia wykroczenia (pojazdy przeciążone),

- zdjęcie tablicy rejestracyjnej dla każdego pojazdu,

- dane z tablicy rejestracyjnej przeformatowane na plik tekstowy.

Dane powinny dawać możliwość archiwizacji w celu wykorzystania do celów statystycznych 
i planistycznych.

Dane dotyczące struktury ruchu przejeżdżających pojazdów powinny być dostarczane do punktu kontroli zgodnie z niżej wymienionym schematem klasyfikacji (zgodnie z COST 323)

- wykrywanie pojazdów przeciążonych, pod kątem przekroczeń dopuszczalnych nacisków osi, grup osi i masy całkowitej pojazdów przejeżdżających przez stację preselekcyjną. 
W momencie wykrycia przeciążonego pojazdu automatycznie zostaje wyzwolony impuls wstrzymujący obraz z przeciążonym pojazdem. Na obrazie winna być umieszczona sylwetka przeciążonego pojazdu, oraz informacja o typie wykroczenia, liczbie osi, obciążeniu poszczególnych osi, aktualną datą, godziną oraz numerem rejestracyjnym pojazdu. Oprogramowanie do wykrywania pojazdów przeciążonych winno być zainstalowane na komputerze używanym przez pracowników ITD obsługujących punkt kontroli.

Wszystkie elementy systemu winny posiadać skuteczne uziemienie oraz sprawny system zabezpieczeń przepięciowych od wyładowań atmosferycznych i zakłóceń elektrycznych 
na doprowadzeniu czujników pomiarowych i liniach zasilających.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencję niewyłączną na korzystanie z oprogramowania niezbędnego do właściwej obsługi wszystkich elementów systemu. Licencja będzie uprawniała 
do korzystania z oprogramowania przez Zamawiającego i inne podmioty upoważnione przez niego 
do korzystania z systemu. Licencja będzie udzielona na okres 3 lat od daty przekazania systemu 
do eksploatacji, a po upływie tego okresu stanie się licencją na czas nieokreślony. W okresie trwania licencji w ramach wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawca zapewni serwis oprogramowania (gwarancję zapewniającą poprawność jego funkcjonowania) oraz jego aktualizację, w zakresie jaki będzie konieczny w związku z modyfikacjami systemu ważenia oraz zmianami obowiązujących przepisów prawa.

    - Przesył danych

Wszelkie dane ze stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu powinny być dostarczane za pomocą połączenia bezprzewodowego łączem internetowym (GPRS/EDGE/UMTS/CDMA) w czasie rzeczywistym do serwera GDDKiA w CZR zlokalizowanego w OUA Stryków i umożliwiać dostęp do tych danych z punktów (komputerów) wskazanych przez Zamawiającego, jak również z przenośnych komputerów (poprzez przeglądarkę WWW) ITD o transmisji danych w czasie rzeczywistym. System powinien eksportować dane szczegółowe do pliku typu XLS.

Rekord przesyłanych danych w formacie XML powinien zawierać następujące informacje:

- nazwa miejsca

- nr drogi

- współrzędne geograficzne,

- data i godzina,

- zdjęcie pojazdu,

- zdjęcie tablicy rejestracyjnej,

- wersja tekstowa tablicy rejestracyjnej,

- kierunek jazdy,

- prędkość,

- klasyfikacja,

- długość,

- wysokość,

- dmc,

- liczba osi,

- poszczególne naciski na osie

    - Zasilanie

Urządzenia systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu są zasilane napięciem sieci energetycznej o wartości 230 V. Maksymalna moc przyłączeniowa wynosi:

- dla punktu kontrolnego ok. 2 kW,

- dla stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów ok. 3 kW.

    - Uwarunkowania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

- uzyskania wymaganych warunków technicznych przyłączenia projektowanych urządzeń do sieci energetycznej,

- sporządzenie bądź pozyskanie mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- przygotowanie dokumentów dla potrzeb uzyskania niezbędnych decyzji/uzgodnień na wykonywanie robót – wg wymagań ustawy Prawo Budowlane, oraz ich uzyskanie,

- opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz form dokumentacji projektowej dla wszystkich branż (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1133),

- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich realizowanych robót,

- opracowanie, uzyskanie odpowiednich opinii i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót oraz stałej organizacji robót w obrębie występowania i oddziaływania systemu preselekcji,

- zrealizowanie robót w oparciu o opracowane projekty wykonawcze,

- prowadzenie dziennika budowy,

- przygotowanie rozliczenia końcowego robót,

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

- przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w czasie trwania robót budowlanych oraz naniesieniem ich w zasobach geodezyjnych, (sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej).

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń, zapewniającym sprawne działanie  systemu preselekcji wagowej pojazdów oraz ponoszenia kosztów transmisji danych gromadzonych przez system preselekcji wagowej pojazdów w okresie trwania gwarancji, należy do Wykonawcy.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się informacjami uzyskanymi na podstawie szczegółowej wizji w terenie i inwentaryzacji własnych oraz zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno Użytkowego.

Wszelkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji wraz 
z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Prace instalacyjne powinny być wykonywane przez ekipy montażowe, dysponujące odpowiednimi kwalifikacjami oraz wyposażone w specjalistyczny sprzęt, pozwalający na fachowe i bezpieczne wykonywanie robót.

Prowadzenie prac budowlano-instalacyjnych powinno odbywać się w warunkach normalnego ruchu na drodze i wymagać zgodnego z przepisami zabezpieczenia ruchu na czas prowadzenia robót oraz w szczególnych przypadkach – czasowego zamknięcia odcinka drogi dla ruchu. Wprowadzane zmiany czasowej organizacji ruchu wymagały będą uzgodnienia z administracją drogową oraz policją.

    - Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje ustalenie jednostek dla wszystkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania robót związanych:

- z montażem i demontażem,

- z transportem, załadunkiem i wyładunkiem,

- z uruchomieniem i regulacją,

- z uporządkowaniem terenu po budowie.

    - Okres gwarancji

Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie wszystkich elementów systemu na okres 5 lat. Wykonawca w okresie gwarancji ponosić będzie wszelkie koszty związane z bezawaryjnym i prawidłowym działaniem systemu oraz będzie ponosić koszty transmisji danych gromadzonych przez system preselekcji wagowej pojazdów w okresie trwania gwarancji.

Czas reakcji w przypadku awarii systemu nie może być dłuższy niż 48 godzin. W przypadku braku podjęcia działań w określonym czasie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia naprawy innemu Wykonawcy, a kosztami naprawy obciąży Wykonawcę systemu. Czas naprawy systemu nie może trwać dłużej niż 14 dni.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt jednej kalibracji stacji WIN 
w ciągu roku oraz regularnego sprawdzania jej dokładności w okresie gwarancji (co najmniej 2 razy 
w ciągu roku), w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

    - Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli dostarczone, zainstalowane i uruchomione komponenty systemu, jak również wykonane roboty pomiarowe, instalacyjne oraz wdrożeniowe, zostaną ocenione przez Zamawiającego jako zgodne z wymaganiami PFU.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- po 4 egzemplarze opracowywanej dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w formacie DWG odczytywanych w programach typu CAD,

- aktualną geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- instrukcję serwisową,

- wykaz części zamiennych,

- dokumentacja eksploatacyjna z harmonogramem przeglądów, prac serwisowych i eksploatacyjnych,

- protokóły z dokonanych pomiarów,

- spis użytych urządzeń, materiałów i części wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi,

- licencje na zastosowane programy oraz same programy

- protokół odbioru robót.

Podstawą do realizacji płatności będzie komisyjny protokół odbioru robót, podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

    - Pozostałe wymagania

Warunkiem przystąpienia do postępowania przetargowego jest wykazanie się przez Wykonawcę 
lub wskazanego w ofercie Podwykonawcę systemu do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu poprawnym wykonaniem co najmniej 2 kompletnych systemów.

Wykonawca uzyska wszelkie konieczne do uzyskania decyzje, opinie i uzgodnienia niezbędne 
do wykonania przedmiotowego zadania, oraz w szczególności wykona:

- dokumentację techniczną - projekt całego systemu preselekcji, obejmujący m.in. projekt zasilania systemu oraz projekt światłowodowego łącza internetowego pomiędzy stacjami, 
a punktem kontroli,

- wykona i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu na czas montażu systemu oraz projekt stałej organizacji ruchu w obrębie występowania i oddziaływania systemu preselekcji.

Wykonawca ma opracować na własny koszt projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze (Dz. U. nr 220 poz. 2181), uwzględniający zastosowanie takich urządzeń jak: znaki pionowe, tablice kierujące z pulsującymi światłami ostrzegawczymi, pachołki drogowe, tymczasowe bariery ochronne wydzielające powierzchnię wyłączoną z ruchu, zapory drogowe, sygnalizację świetlną, itp. Każdy pojazd wykonujący prace na drodze powinien być oznakowany tablicami zamykającymi U-26a, wyposażony w dwie lampy wczesnego ostrzegania, lampy wysyłające błyskowy sygnał ostrzegawczy w kształcie strzały oraz 
w lampy zespolone nadające sygnały świetlne, błyskowe barwy żółtej. Lampy wczesnego ostrzegania muszą mieć średnicę minimalną 200mm oraz nadawać błyski z częstotliwością 30+-5 błysków 
na minutę, a czas błysku i natężenie emitowanego światła powinno zapewniać dostrzegalność sygnału z odległości 1000m przez całą dobę. W projekcie organizacji ruchu należy uwzględnić znaki typu „dużego” z folii odblaskowej typu II w zakresie dróg krajowych za wyjątkiem autostrady, na której należy stosować znaki wielkości wielkie z folii odblaskowej typu II. W projektach organizacji ruchu należy uwzględnić ręczne sterowanie ruchem przez osoby posiadające upoważnienie do kierowania ruchem wydane przez WORD. Szczegółowe zasady oznakowania robót utrzymaniowych na drogach krajowych woj. opolskiego znajdują się na stronie internetowej Oddziału GDDKiA w Opolu www.gddkia.gov.pl.

Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania musi uzyskać zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem (Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin).

Wszelkie koszty związane z wykonaniem projektu oraz budową całego systemu wraz z zasilaniem 
i łączem internetowym ponosi Wykonawca robót.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przedstawi ją do zatwierdzenia Zamawiającemu.

Końcowy termin budowy stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów określa się na 15.11.2026 r.

Po wykonaniu robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zainstalowanych urządzeń, dostarczy nośniki i instrukcję obsługi do dostarczonego oprogramowania, oraz przeprowadzi szkolenie z zakresu eksploatacji systemu i oprogramowania dla osób wskazanych przez Zamawiającego we wspólnie ustalonym terminie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu prac, w tym bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu 
i osobom trzecim.

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich pozostałości po wykonaniu instalacji 
i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Przygotowanie i utrzymanie terenu budowy

1)	Wykonawca zapewni na własny koszt pomieszczenia  socjalno-techniczne  dla pracowników Wykonawcy w czasie robót.

2)	Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  na  placu  budowy  przestrzegania zasad  BHP  i  SANEPID,  jak  również  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich  oraz środowiska przed degradacją.

3) Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt zapewnia dozór swojego mienia na placu budowy lub przechowywania sprzętu i mienia.

    - Architektura

W skład systemu do preselekcyjnego ważenia pojazdów wchodzą dwie stacje preselekcyjne do ważenia pojazdów w ruchu dla dwóch kierunków ruchu (m.in. konstrukcje wsporcze, strefa wideo rejestracji, czujniki pomiarowe zainstalowane w nawierzchni jezdni) oraz punktu pomiarowego zlokalizowanego na parkingu w m. Osowiec.

    - Konstrukcja

- Konstrukcję nośną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Konstrukcja, elementy konstrukcyjne stężeń, łączników, z materiałów zabezpieczonych przez cynkowanie ogniowe przed korozją, wykonywane w kontrolowanych warunkach fabrycznych.

- Konstrukcja umożliwiająca szybką i łatwą naprawę w ramach ewentualnych uszkodzeń.

    - Instalacje

- Instalacja  uziemiająca,

- połączenia kablowe zasilające, budowa przyłącza elektrycznego,

- instalacja przepięciowa,

- instalacja systemu łączności.

    - Zagospodarowanie terenu i ruch pojazdów

1)	Lokalizacja systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

2)	Sposób instalacji systemu powinien uniemożliwić ominięcie stanowiska przez pojazd ciężarowy.

Wykonawca zobowiązany jest opracować i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu celem zabezpieczenia prac prowadzonych w obrębie wagi preselekcyjnej w ciągu drogi ulicy Stołczyńskiej (droga jednojezdniowa dwukierunkowa o szerokości 6 m).