„Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji technicznej, projektowej związanej z przebudową istniejącego zjazdu w pasie drogowym DW 311 na drogę gminną nr ewid. 436,  oraz wzmocnienia drogi gminnej nr ewid. 436 w m. Zamysłowo, związanej z realizacją zadania geologicznego Zamysłowo- 3”.

- Przedmiot zamówienia

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim,   w gminie Stęszew, obręb Zamysłowo. Dojazd do terenu wierceń przebiegać będzie od drogi wojewódzkiej nr 311 /relacji droga ekspresowa S5 – Stęszew/, kilometraż od km 211+140 do km 211+160 strona prawa, numery ewidencyjne działek: pasa drogowego: 86- obręb Witobel,  następnie drogą gminną nieutwardzoną dz. nr ewid.436. Plac pod wiertnię wybudowany zostanie na dz. nr ewid.435/2.

Celem projektu jest przystosowanie zjazdu oraz wskazanego odcinka drogi do przejazdu transportu obsługującego plac wiertni Zamysłowo - 3. W opracowaniu należy przewidzieć:

- przebudowę zjazdu z DW 311 na drogę gminną z żelbetowych płyt drogowych ewentualnie innej nawierzchni w przypadku braku zgody Zarządcy na rozwiązanie z płyt.

- wzmocnienie odcinka gruntowego drogi gminnej, warstwą kruszywa łamanego naturalnego.

- Zakres opracowania  dot. przebudowy zjazdu z DW 311 na drogę gminną  obejmuje wykonanie:

- Projektu zjazdu ze zgłoszeniem robót budowlanych

- Projektów organizacji ruchu:

- na czas: budowy zjazdu

- na czas prowadzenia prac geologicznych.

Opracowanie powinno zawierać w szczególności:

- plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000,

- szkice, rysunki na potrzebę uzyskania decyzji lokalizacyjnej od Zarządcy Drogi oraz zgłoszenia robót budowlanych

- zgłoszenie, pozwolenie wodno-prawne w przypadku takiej konieczności,

- wymagane uzgodnienia,

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną istniejącą                        i projektowaną organizacją ruchu, w przypadku zgody organu zarządzającego ruchem w skali 1:2 000 lub szkic bez skali,

- opisy techniczne,

- przedmiar robót,

- wymagane opinie,

- zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem,

- kopię mapy zasadniczej w przypadku niedopuszczenia przez organ zarządzający ruchem szkicu o którym mowa w podpunkcie e).

Zakres opracowania  dot. wzmocnienia odcinka gruntowego drogi gminnej obejmuje, wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi dojazdowej do palcu wiertni Zamysłowo - 3 wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, umożliwiających prowadzenie prac budowlanych.  W zależności od decyzji organu architektoniczno- budowlanego (Starostwa Powiatowego w Poznaniu) oraz sposobu prowadzenia uzgodnień przez Wykonawcę dokumentacji, możliwe są dwie ścieżki postępowania tj.: uzyskanie pozwolenia na budowę (ścieżka A) lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych (ścieżka B). Wykonawca w ślad za przyjętą ścieżką postępowania, zobowiązany będzie do wykonania projektu zgodnie z poniższymi podpunktami A lub B oraz dodatkowo opracować projekt wykonawczy (opisany w podpunkcie C) i projekt organizacji ruchu na czas robót (opisany  w podpunkcie D).

- Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji                          o pozwoleniu na budowę, obejmującego:

- opracowanie mapy do celów projektowych,

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,

- uzyskanie decyzji Zarządcy zgody na lokalizację zjazdu na działkę nr 435/2

- dokonanie uzgodnień branżowych dotyczących kolizji z uzbrojeniem terenu oraz opracowanie sposobu ich zabezpieczenia, w przypadku ich występowania,

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,                           w przypadku takiej konieczności,

- dokonanie uzgodnienia projektu oraz uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowalne od Zarządcy drogi- Gminy Stęszew,

- dokonanie innych wymaganych uzgodnień celem uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę,

- opracowanie projekt budowlany zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- dokonanie wszelkich opłat administracyjnych związanych z realizacją projektu,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych, obejmującej:

- pozyskanie mapy zasadniczej,

- uzyskanie decyzji Zarządcy zgody na lokalizację zjazdu na działkę nr 435/2

- dokonanie uzgodnień branżowych dotyczących kolizji z uzbrojeniem terenu oraz opracowanie sposobu ich zabezpieczenia, w przypadku ich występowania,

- dokonanie uzgodnienia projektu oraz uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowalne od Zarządcy drogi- Gminy Stęszew,

- dokonanie innych wymaganych uzgodnień celem zgłoszenia robót budowalnych,

- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi do placu wiertni Zamyslowo-3,

- dokonanie wszelkich opłat administracyjnych związanych z realizacją projektu,

- dokonanie zgłoszenia robót wraz z pozyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłaszanych prac.

- Wykonanie projektu wykonawczego zawierającego:

- część opisową- opis techniczny,

- część rysunkową zawierającą:

- plan orientacyjny z lokalizacją inwestycji,

- plan sytuacyjny,

- profil podłużny,

- przekroje normalne,

- szczegóły konstrukcyjne.

- przedmiar robót.

- Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót, zawierającego 
w szczególności:

- plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000,

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną istniejącą 
i projektowaną organizacją ruchu, w przypadku zgody organu zarządzającego ruchem, w skali 1:2 000 lub szkic bez skali,

- opis techniczny,

- wymagane opinie,

- zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, Zamawiający sprecyzuje Wykonawcy na etapie realizacji projektu.

Termin realizacji zamówienia 250 dni kalendarzowych, od dnia podpisania umowy.

Załączniki:

- Mapa orientacyjna z zaznaczoną lokalizacją planowanego otworu w skali 1:5000

- Mapa poglądowa w skali 1:500

- Mapa topo w skali 1:25 000