Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………..

- Zakres przeglądu

KRNiGZ Lubiatów

▪ Aktualizacja poprawek i usprawnień (Hot fix) – jeżeli możliwe

o DeltaV HotFix (workstation)

o DeltaV Hotfix (Ctrl)

o DeltaV Hotfix (IO)

o MS Windows update

o SLS1508 Hotfix

▪ Sprawdzenie statusów kanałów We/Wy kontrolerów SIS (diag+dok.)

▪ Sprawdzenie statusów kanałów We/Wy kontrolerów BPCS (diag+dok.)

▪ Sprawdzenie statusów SIS Control Modułów w kontrolerach SLS1508 (diag+dok)

▪ Wykonanie Proof Testów dla kontrolerów SLS1508

▪ Sprawdzenie komunikacji – Control Network

▪ Sprawdzenie komunikacji – SISnet

▪ Sprawdzenie statusów kontrolerów BPCS

▪ Sprawdzenie zgodności konfiguracji kontrolerów z bazą danych

▪ Sprawdzenie wydajności kontrolerów BPCS

▪ Kopia zapasowa systemu DeltaV

o Baza danych Professional Plus (export po konsolidacji i czyszczeniu)

o Clean Database

o Grafiki Systemowe

o Historia

o Zdarzenia / Alarmy

o PowerUp

o Baza danych AMS

o Raporty

▪ System Lifecycle

▪ Sprawdzenie poprawności wykonywania kopi zapasowych (Oprogramowanie Acronis)

▪ Pomiar napięcia zasilaczy zbiorczych zmierzone podczas wizyty serwisowej

▪ Aktualizacja pliku rejestracyjnego w bazie Emerson SMS

▪ Raport z przeglądu.

Odazotownia Grodzisk

▪ Aktualizacja poprawek i usprawnień (Hot fix)

o DeltaV HotFix (workstation)

o DeltaV Hotfix (Ctrl)

o DeltaV Hotfix (IO)

o MS Windows update

o SLS1508 Hotfix

▪ Sprawdzenie statusów kanałów We/Wy kontrolerów SIS (diag+dok.)

▪ Sprawdzenie statusów kanałów We/Wy kontrolerów BPCS (diag+dok.)

▪ Sprawdzenie statusów SIS Control Modułów w kontrolerach SLS1508 (diag+dok)

▪ Wykonanie Proof Testów dla kontrolerów SLS1508

▪ Sprawdzenie komunikacji – Control Network

▪ Sprawdzenie komunikacji – SISnet

▪ Sprawdzenie statusów kontrolerów BPCS

▪ Sprawdzenie zgodności konfiguracji kontrolerów z bazą danych

▪ Sprawdzenie wydajności kontrolerów BPCS

▪ Kopia zapasowa systemu DeltaV

o Baza danych Professional Plus (export po konsolidacji i czyszczeniu)

o Clean Database

o Grafiki Systemowe

o Historia

o Zdarzenia / Alarmy

o PowerUp

o Baza danych AMS

o Raporty

▪ System Lifecycle

▪ Pomiar napięcia zasilaczy zbiorczych zmierzone podczas wizyty serwisowej

▪ Aktualizacja pliku rejestracyjnego w bazie Emerson SMS

▪ Raport z przeglądu.

- Guardian Support

Zapewnienie usługi Guardian Support zgodnie z załącznikiem nr 14 do umowy dla:

- Odazotowni Grodzisk

- KRNiGZ Lubiatów

- Usługi serwisowe

Wykonywanie wszelkich czynności serwisowych, takich jak:

- Usuwanie awarii

- Wsparcie telefoniczne

- Sprawowanie nadzoru inżynieryjnego

- Wprowadzanie zmian w zakresie urządzeń i elementów systemów niezbędnych do utrzymania w ruchu i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu automatyki obejmującego urządzenia sterujące, komputerowe stacje operatorskie wraz z oprogramowaniem systemowym i specjalistycznym.

Załącznik nr 3 do umowy nr…………………………………...

Załącznik nr 1 do Wytycznych organizacyjno – porządkowych

w zakresie współpracy z Wykonawcami

w ORLEN S.A.  – Oddział PGNiG w Zielonej Górze

wprowadzonych Zarządzeniem nr 13/2025

Dyrektora ORLEN S.A -.

### Oddział PGNiG w Zielonej Górze

### z dnia 16 maja 2025 r.

Wykaz wewnętrznych dokumentów

ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze/ ORLEN S.A. - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG 
w Warszawie / ORLEN S.A. - Oddział Centralny PGNiG w Warszawie,

mających zastosowanie dla przedmiotu umowy / zlecenia:

………………………………………………………………………………………………………………………….

(sygnatura / numer umowy)

Niniejszy Wykaz zawiera niezbędne dokumenty obowiązujące np. w ORLEN S.A. - Oddział PGNiG 
w Zielonej Górze, tj. np. Zarządzenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (KRZG), Ustalenia KRZG, Instrukcje KRZG, inne zalecenia, zasady, wytyczne, normy, regulaminy itp. do przestrzegania w okresie obowiązywania umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania postanowień przedmiotowych dokumentów podczas realizacji prac w ramach zawartej umowy.

| Lp. | Nazwa dokumentu aktualnie obowiązującego | Sygnatura lub nr wydania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych / organizacja prac szczególnie niebezpiecznych | IS.ZG.04 wydanie nr 6 |
| 2 | Zapobieganie, gotowości i reagowania na sytuacje awaryjne | PS.C.06 wydanie nr 8 |
| 3 | Gotowość, reagowania na wypadki i choroby zawodowe | PS.C.09 wydanie nr 10 |
| 4 | System LOTO (zabezpiecz-oznacz) | PS.C.12 wydanie nr 4 |

Załącznik nr 2 do Wytycznych organizacyjno – porządkowych

w zakresie współpracy z Wykonawcami

w ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze

wprowadzonych Zarządzeniem nr 13/2025

Dyrektora ORLEN S.A. -

### Oddział PGNiG w Zielonej Górze

### z dnia 16 maja 2025 r.

Załącznik nr 4 do umowy nr:

……………………………………………………

USTALENIE

Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w przedmiocie

prac (w tym robót budowlanych) wykonywanych w ruchu zakładu górniczego

Część pierwsza: Postanowienia ogólne

  - Każda osoba, która realizuje prace w ruchu zakładu górniczego, wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi w ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze podlega regulacjom prawa geologicznego i górniczego: aktualnie ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1290), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w szczególności rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi /Dz.U. z 2014 r., poz. 812/. Osoba opisana w zdaniu poprzedzającym zwana będzie dalej w Ustaleniu Wykonawcą.

W związku z powyższym:

- do obowiązków Wykonawcy należy znajomość i ścisłe przestrzeganie ww. prawa, przestrzeganie decyzji wydanych przez organy administracji państwowej, w tym górniczej oraz znajomość i przestrzeganie uregulowań wewnętrznych ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze wydanych w wykonaniu obowiązków nałożonych tym prawem na ORLEN S.A. jako przedsiębiorcę górniczego, przekazanych Wykonawcy,

- Wykonawca podlega bezpośrednio Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze / dalej Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego / w zakresie określonym ww. prawem, w szczególności z uwagi na ustawowe obowiązki i prawa Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego do organizowania i prowadzenia ruchu tego zakładu oraz koordynowania prac wszystkich osób je wykonujących na terenie tego zakładu górniczego oraz sprawowanie nad nimi nadzoru, jak również obowiązek inicjowania, nadzorowania bądź prowadzenia akcji ratowniczej:

- Wykonawca ma obowiązek przestrzegać i wykonywać wszelkie zarządzenia, ustalenia i inne dyspozycje, w tym ustne, Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,

- Wykonawca może przystąpić do realizacji prac wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego; w szczególności zgodą Kierownika Ruchu na przystąpienie do realizacji prac jest dopuszczenie Wykonawcy do ich rozpoczęcia poprzez:

- inspekcję, działającą na podstawie Ogólnych Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG ORLEN S.A., dalej w Ustaleniu zwanymi Ogólnymi Zasadami Bezpieczeństwa QHSE oraz Uproszczonych Zasady Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG ORLEN S.A., dalej w Ustaleniu zwanymi Uproszczonymi Zasadami Bezpieczeństwa QHSE,

- zgodę kierownika k.o., w przypadku, gdy umowa / zlecenie realizowane są z wyłączeniem Ogólnych / Uproszczonych Zasad Bezpieczeństwa QHSE.

- każdy Wykonawca realizujący prace na terenie zakładu górniczego ma obowiązek współpracy z pozostałymi Wykonawcami w zakresie i w sposób określony przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,

- Wykonawca uczestniczy w akcji ratowniczej w zakresie określonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

- Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego może wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia poprzez wyznaczonych pracowników; wyznaczenie nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości bezpośredniego dokonywania czynności przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, a w takim przypadku wiążąca jest jego decyzja.

- Potwierdzeniem spełnienia wymogów określonych Ustaleniem jest w przypadku stosowania:

- Ogólnych Zasad Bezpieczeństwa QHSE - oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy zamieszczone w formularzu FO/1, którego wzór stanowi integralną część tych zasad (dalej zwany formularzem FO/1),

- Uproszczonych Zasad Bezpieczeństwa QHSE - FU/1 lub FU/2.

W przypadku gdy, umowa / zlecenie realizowane są z wyłączeniem Ogólnych / Uproszczonych Zasad Bezpieczeństwa QHSE, potwierdzeniem spełnienia wymogów określonych Ustaleniem jest zgoda kierownika k.o. na dopuszczenie Wykonawcy do prac.

Część druga: wykonywanie prac w ruchu zakładu górniczego

- Wykonawca może realizować prace w zakładzie górniczym po spełnieniu następujących wymagań:

- posiadaniu niezbędnych środków materialnych i technicznych, w tym substancji, materiałów, maszyn i urządzeń umożliwiających bezpieczne wykonywanie prac w zakładzie górniczym,

- poświadczeniu, że posługuje się wyłącznie maszynami, urządzeniami technicznymi i technologicznymi spełniającymi zasadnicze wymagania bezpieczeństwa w przypadku stosowania Ogólnych / Uproszczonych Zasad Bezpieczeństwa QHSE

- przedłożeniu wykazu substancji i mieszanin chemicznych w FO/1 w przypadku stosowania Ogólnych Zasad Bezpieczeństwa QHSE zgodnie z formularzem FO/1 lub poświadczeniu, że zna zasady postępowania z substanacjami i mieszaninani stosowanymi do realizacji prac objętych umową, zgodnie z kartami charakterystyki tych substancji i mieszanin w przypadku stosowania Uproszczonych Zasad Bezpieczeństwa QHSE.

- zapewnieniu odpowiednich służb ruchu swojego przedsiębiorstwa, w tym osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz osób o kwalifikacjach niezbędnych do kierowania i wykonywania prac, w szczególności prace w ruchu zakładu górniczego mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników posiadających właściwe, wymagane prawem geologicznym i górniczym przeszkolenie w zakresie specyfiki ruchu zakładu górniczego i występujących w nim zagrożeń oraz posiadających wymagane tym prawem kwalifikacje i uprawnienia. Spełnienie wymagania należy potwierdzić wypełniając wykaz w formularzu FO/1 w przypadku stosowania Ogólnych Zasad Bezpieczeństwa QHSE oraz poświadczyć ten fakt w formularzu FU/1 lub FU/2 w przypadku stosowania Uproszczonych Zasad QHSE.

- powierzeniu bezpośredniego wykonywania prac:

- wyłącznie pracownikom  przeszkolonym w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpieczeństwa powierzonych im czynności, oraz pracy w ruchu zakładu górniczego, w szczególności zagrożeń, występujących w tym ruchu; odbycie przeszkolenia zostanie udokumentowane w sposób przyjęty w ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze,

- specjalistycznych oraz związanych z obsługą maszyn i urządzeń - wyłącznie pracownikom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia takich specjalistycznych prac lub do obsługi takich maszyn i urządzeń. Spełnienie wymagania należy potwierdzić wypełniając wykaz w formularzu FO/1 wyłącznie w przypadku stosowania Ogólnych Zasad Bezpieczeństwa QHSE oraz poświadczyć ten fakt w formularzu FU/1 lub FU/2 w przypadku stosowania Uproszczonych Zasad QHSE.

- dokonaniu oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego na stanowisku pracy oraz poinformowania pracowników o tym ryzyku.

- stosowaniu niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe.

- posiadaniu własnej służby BHP w zakresie wymaganym prawem obowiązującym powszechnie.

- Umowa o wykonanie prac może określać wymogi, wskazane w pkt 1 w sposób odmienny od zawartych w Ustaleniu, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem prac, ich przedmiotem lub organizacją, w szczególności obowiązkiem wykonania prawa obowiązującego powszechnie.

- Z zastrzeżeniem prawa obowiązującego powszechnie ORLEN S.A. nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracowników i mienia Wykonawcy, jak również za prawidłowe wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków w tym zakresie.

- Wykonawca, odnośnie pracowników własnych, samodzielnie dokonuje ustaleń powypadkowych i sporządza dokumentację wypadkową z zastrzeżeniem, że:

- o każdym wypadku na terenie zakładu górniczego Wykonawca natychmiast poinformuje Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,

- Wykonawca dokona zabezpieczenia miejsca wypadku w celu umożliwienia ustalenia przyczyny wypadku i przebiegu zdarzenia,

- w każdym przypadku w czynnościach ustaleń powypadkowych uczestniczyć będzie przedstawiciel Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Wyznaczenie może nastąpić ustnie i zostać potwierdzone pisemnie najpóźniej w dniu następnym,

- ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze udziela pierwszej pomocy ofiarom wypadku na zasadach takich, jak pracownikom własnym zatrudnionym w zakładzie górniczym,

- Wykonawca niezwłocznie przekaże Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego – w zakresie przez niego określonym - wszelkie informacje dotyczące wypadków oraz będzie uczestniczył w postępowaniach wyjaśniających dotyczących wypadków prowadzonych przez ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze lub organy nadzoru górniczego; zawiadomienia właściwego Urzędu Górniczego o wypadku dokonuje Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego.

- W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa pracowników własnych lub ORLEN S.A. Wykonawca natychmiast wstrzyma prace i wycofa tych pracowników w bezpieczne miejsce, a o zagrożeniu powiadomi osobę dozoru ruchu i będzie uczestniczył w akcji ratunkowej.

- Z zastrzeżeniem prawa obowiązującego powszechnie Wykonawca w całości ponosi ryzyko związane z bezpieczeństwem mienia: własnego, ORLEN S.A. i osób trzecich oraz środowiska.

- Szczegółowe zasady komunikacji ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze z Wykonawcą zostały przedstawione w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do umowy o realizację prac.

- Postanowienia Ustalenia stosuje się do wszystkich osób wykonujących prace lub czynności w ruchu zakładu górniczego ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze, w tym w szczególności Wykonawców, Podwykonawców i Podwykonawców dalszych wykonujących prace budowlane oraz wszelkie prace serwisowe i dotyczące utrzymania ruchu: Ustalenia nie stosuje się do robót geologicznych wykonywanych w ruchu zakładu górniczego.

- Powyższe zasady należy stosować odpowiednio również w przypadku Wykonawców wykonujących prace lub czynności na terenie zakładu górniczego, gdy inwestorem nie jest ORLEN S.A.

Zamawiający:                                                                                                                       Wykonawca:

………………………………………………………				    ……………...……………………………….……

podpis KRZG ………………………………..

Załącznik nr 5 do umowy nr ……………………………

Załącznik nr 4 do Wytycznych organizacyjno – porządkowych

w zakresie współpracy z Wykonawcami

w ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze

wprowadzonych Zarządzeniem nr 13/2025

Dyrektora ORLEN S.A -Oddział PGNiG w Zielonej Górze z dnia 16 maja 2025 r.

### Schemat organizacyjny współpracy służb Zamawiającego i Wykonawcy podczas wykonywania prac na terenie Zakładu Górniczego

Załącznik nr 6  do umowy nr ……………………………..

# …………………………………….…	………...………………

# (nazwa firmy Wykonawcy zlecenia/umowy)	(miejscowość, data)

# Oświadczenie

# wymagane na podstawie art. 236b, ust. 1a Ustawy Prawo ochrony środowiska

# Na podstawie zlecenia/umowy znak: ……..……......................................................................................................

# dla zadania pn.: ……………………………………………………………………………………………………...

# z dnia ……………………..  działając w imieniu……………………………………….…………………………

# ……………………………………………………………………………………………………………………...

# oświadczam (-y), że podczas wykonywania prac na instalacji Zamawiającego

# ……………………………………………….............................................................................................................

# (nazwa obiektu w miejscowości)

# nie zostały wytworzone  /zostały* wytworzone odpady:

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość wytworzonego odpadu w tonach [Mg] | Sposób przetwarzania: unieszkodliwiane (D) lub odzysk (R) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# W/w odpady zostały przekazane do firmy …...……………………………………………………..………………

# (wpisać nazwę firmy)

# na podstawie zlecenia/umowy ………………………………………………………………………………………

# (wpisać nr i datę zawarcia zlecenia /umowy)

# Załączniki wymagane do Oświadczenia:

- kopie Kart Przekazania Odpadów - ………… szt.

# ……..……………………………………..

# Podpis osoby upoważnionej Wykonawcy prac

# *) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7do umowy …………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób reprezentujących Kontrahenta, wskazanych do kontaktu lub współpracujących z Kontrahentem przy zawarciu i realizacji umów z ORLEN S.A.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7. Telefon kontaktowy: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

Jak możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Możesz napisać na adres e-mail: daneosobowe@orlen.pl lub listownie na adres ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Więcej informacji znajdziesz na www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.

Jakie dane przetwarzamy?

W zależności od rodzaju współpracy:

- imię i nazwisko,

- stanowisko i funkcja,

- służbowy numer telefonu i e-mail,

- numer PESEL,

- informacje o uprawnieniach i kwalifikacjach.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dane są przetwarzane, aby:

- realizować umowy z Kontrahentami (np. kontakt, weryfikacja uprawnień, kwalifikacji i oświadczeń, wydawanie pełnomocnictw, wymiany korespondencji, należytego wykonania umowy, kontroli, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy),

- dochodzić i bronić roszczeń,

- spełnić obowiązki prawne (np. wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, prawa budowlanego, przepisów UE).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

- prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- obowiązki wynikające z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Dane mogą być przekazywane spółkom z Grupy ORLEN i innym podmiotom współpracującym, podmiotom biorącym udział w procesach zakupowych, oraz takim podmiotom jak: firmy informatyczne, kurierskie, ochrony, BHP, prawne, doradcze czy archiwizacyjne.

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane są przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji celów oraz obowiązków prawnych. Mogą być przechowywane dłużej tylko, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Jakie masz prawa?

Masz prawo do:

- dostępu do swoich danych,

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu (jeśli przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu),

- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wnioski możesz kierować na: daneosobowe@orlen.pl lub listownie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Załącznik nr 8 do umowy …………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla Kontrahenta będącego osobą fizyczną lub prowadzącego działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7. Telefon kontaktowy: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

Jak możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Możesz napisać na adres e-mail: daneosobowe@orlen.pl lub listownie na adres ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.

Jakie dane przetwarzamy?

W zależności od rodzaju współpracy:

- imię i nazwisko,

- dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail),

- numer PESEL lub NIP,

- dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej,

- dane z publicznych rejestrów (KRS, CEIDG),

- dane dotyczące sytuacji prawnej i finansowej,

- inne dane niezbędne do realizacji umowy.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dane są przetwarzane, aby:

- nawiązać współpracę, zawrzeć i wykonać umowę,

- wypełnić obowiązki prawne (np. podatkowe, rachunkowe, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji),

- weryfikować dane i wiarygodność kontrahenta,

- zapewnić bezpieczeństwo i wysokie standardy etyczne,

- prowadzić korespondencję i kontakty biznesowe,

- analizować współpracę i możliwości jej rozwoju,

- dochodzić i bronić roszczeń,

- prowadzić marketing produktów i usług ORLEN S.A.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

- zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- obowiązki wynikające z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Skąd mamy Twoje dane?

Dane zostały podane bezpośrednio przez Ciebie lub pochodzą z publicznych rejestrów (KRS, CEIDG), stron internetowych lub od podmiotów świadczących usługi informacyjne na rzecz ORLEN S.A.

Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Dane mogą być przekazywane:

- spółkom z Grupy ORLEN,

- podmiotom współpracującym przy realizacji umowy,

- firmom świadczącym usługi IT, doradcze, prawne, windykacyjne, archiwizacyjne, ochrony, fakturowania i doręczania korespondencji.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz celów wskazanych powyżej.

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane są przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wygaśnięcia roszczeń. W przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu – do jego realizacji lub skutecznego wniesienia sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Masz prawo do:

- dostępu do swoich danych,

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu (jeśli przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu),

- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wnioski możesz kierować na: daneosobowe@orlen.pl lub listownie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Załącznik nr 10 do umowy …………………….

Wymagania polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w obszarze OT

Wymagania formalne przed rozpoczęciem prac na elementach systemu OT:

- Wykonawca każdorazowo najpóźniej na 2 dni przed przystąpieniem do prac na elementach systemu OT zobowiązany jest zgłosić chęć rozpoczęcia prac i uzyskać na nie zgodę administratora głównego systemu OT lub kierownika Działu Elektrycznego i Automatyki.

- W przypadku prac polegających na zmianie konfiguracji danego elementu systemu OT Wykonawca przedstawi  „formularz zmian oraz analiza ryzyka dla prac wykonywanych na systemach OT” dla każdego z elementów systemu oddzielnie. Dopuszcza się wykonanie zbiorczego formularza je jeżeli zakres zmian jest taki sam dla grupy urządzeń- wówczas należy w polu oznaczenie technologiczne wypisać wszystkie urządzenia.

- W przypadku realizacji prac polegających na usunięciu awarii elementu systemu dopuszcza się rozpoczęcie prac na podstawie zgody ustnej oraz bez przesłania formularza zmian oraz analizy ryzyka.

Dostęp zdalny:

- Wykonawca każdorazowo najpóźniej na 4 dni przed planowanym połączeniem zdalnym do systemu OT zobowiązany jest zgłosić chęć rozpoczęcia prac i uzyskać na nie zgodę administratora głównego systemu OT lub kierownika Działu Elektrycznego i Automatyki. Zgłoszenie należy złożyć na formularzu OT Wniosek - dostęp zdalny VPN FirmaZEW.

- Zdalne świadczenie usług przez Wykonawcę jest możliwe wyłącznie poprzez połączenie udostępnione przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo do nagrania sesji połączenia.

Wymagania dotyczące wykonywania kopii bezpieczeństwa:

- Przed wprowadzeniem zmiany na elemencie systemu OT Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pod nadzorem Zamawiającego (administratora systemu) pełnej kopii bezpieczeństwa systemu lub danego elementu: jego konfiguracji, współpracujących aplikacji oraz danych w sposób gwarantujący możliwość powrotu do stanu systemu sprzed wprowadzenia zmiany. O jakichkolwiek problemach lub niemożliwości wykonania tej kopii, Wykonawca przed rozpoczęciem planowanych działań jest zobowiązany poinformować Zamawiającego. W przypadku braku możliwości wykonania kopii bezpieczeństwa na dalsze prace wymagana jest zgodna administratora głównego systemu OT.

- Po zakończeniu prac powodujących zmianę programu/konfiguracji elementu systemu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przetestowania pod nadzorem administratora systemu pełnej kopii umożliwiającej odtworzenie konfiguracji.

- Potwierdzenie prawidłowości odtworzenia kopii stanowi zatwierdzony poprzez administratora systemu protokół.

- Poprzez kopię elementu systemu rozumie się:

  - dla fizycznych stacji komputerowych i serwerów wykonanie obrazu dysku w postaci pliku *.tib

  - dla wirtualnych maszyn wykonanie eksportu maszyny

  - dla sterowników PLC eksport projektu wraz z opisami programisty z oprogramowania dedykowanego dla danego sterownika PLC,

  - dla pozostałych elementów systemu, które posiadają możliwość programowania lub konfigurowania wyeksportowane pliki kopii z dedykowanego przez producenta oprogramowania narzędziowego a w przypadku braku możliwości eksportu pliku za kopię uważa się skan wydruku konfiguracji.

- Do wykonania kopii Wykonawca wykorzysta własne oprogramowanie narzędziowe.

- Wykonawca po zakończeniu prac przekaże jeden egzemplarz kopii w formie elektronicznej na dostarczonym przez Wykonawcę zewnętrznym dysku twardym.

Wymagania ogólne:

- Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego niezbędnych narzędzi służących do uwierzytelniania: informacje (hasła, kody, klucze szyfrujące, itp.) oraz przedmiotów (identyfikatory, tokeny, itp.) zobowiązany jest do ich ochrony i odpowiada za działania z ich wykorzystaniem. Ponadto Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do trwałego usunięcia uzyskanych informacji uwierzytelniających.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do informowania administratora systemu oraz osobę odpowiedzialną za realizację umowy o wszelkich incydentach i podatnościach (w rozumieniu wykrytych podczas prac luk, błędów, braku wymaganej aktualizacji itp.) wynikłych podczas prac na danym systemie.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji prac przy pomocy stacji komputerowej spełniającej wymagania bezpieczeństwa opisane w dalszej części dokumentu.

- Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zarówno przed rozpoczęciem prac na terenie obiektu jak i w każdym innym czasie aż do zakończenia prac. W szczególności Zamawiający w tym zakresie ma prawo do sprawdzenia zainstalowanego na stacji roboczej oprogramowania antywirusowego (w tym aktualność bazy wirusów), a także oprogramowania użytkowego dedykowanego do realizacji zleconych prac. Do sprawdzenia stacji Zamawiający ma prawo wykorzystać własne oprogramowanie.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na stacji roboczej Wykonawcy, Zamawiający ma prawo nie dopuścić do rozpoczęcia prac.

- Wykonawca przed podłączeniem nośnika danych do elementu systemu zobowiązany jest do jego sprawdzenia przez aktualne oprogramowanie antywirusowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia oraz uzyskania zgody administratora systemu na podłączenie zewnętrznego nośników danych do systemu OT

- Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zarówno przed rozpoczęciem prac na terenie obiektu jak i w każdym innym czasie aż do zakończenia prac

- Po ustaniu użyteczności nośnika danych Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgromadzonych na nim danych przy zastosowaniu metod pozwalających na trwałe ich usunięcie.

- Nie dopuszcza się używania domyślnego konta oraz hasła dostarczonego przez producentów. Poziom złożoności hasła oraz nazwy użytkowników należy uzgodnić z administratorem systemu.

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące stacji komputerowej wykorzystywanej przez Wykonawcę do realizacji prac:

- stacja komputerowa musi posiadać oprogramowanie antywirusowe z aktualną bazą sygnatur wirusów oraz być wolna od wirusów,

- na terenie obiektu stacja komputerowa nie może posiadać aktywnego połączenia z internetem bez zgody administratora głównego systemu,

- na stacji komputerowej mogą być zainstalowanej zainstalowane jedynie aplikacje, które są niezbędne do realizacji prac wynikających z zakresu umowy.

- zainstalowane na stacji oprogramowanie oraz licencje muszą być własnością Wykonawcy lub Wykonawca musi posiadać prawo do ich wykorzystania do celów komercyjnych.

Dokumentacja zmiany:

- Wykonawca po zakończeniu prac skutkujących zmianą programu / konfiguracji elementu systemu zobowiązany jest przekazania dokumentacji zmiany zawierającej szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych zmian, nazwy zadania i umowy na podstawie której były przeprowadzone zmiany, dane osoby dokonującej zmiany itd.

- Poziom szczegółowości informacji zawartych w dokumentacji zmiany musi pozwolić na jednoznaczne zidentyfikowanie dokonanych zmian oraz umożliwić ich analizę.

- Do dokumentacji należy załączyć zaktualizowanie dokumenty dotyczące systemu OT, które w wyniku przeprowadzonych prac uległy zmianie takie jak np. metrykę systemu / elementu systemu czy struktura systemu.

- Dla stacji komputerowych należy po zakończeniu prac wykonać i załączyć raport z konfiguracji sprzętowej oraz programowej (wykonany np. za pomocą oprogramowania AIDA64).

- Jeżeli zakres zmian przekracza 60% należy określić w dokumentacji zmiany, że program/ konfiguracja uległa całkowitej wymianie i należy załączyć nowy kod źródłowy.

Weryfikacja spełnienia wymagań bezpieczeństwa (audyt):

- Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia audytu realizacji przyjętych w umowie wymagań polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w każdym czasie aż do zakończenia prac.

- Osobą odpowiedzialną za weryfikację spełnienia wymagań umownych po stronie Zamawiającego jest administrator główny systemu OT lub kierownik Działu Elektrycznego i Automatyki.

- Za każde naruszenie wymagań polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w obszarze OT Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami w wysokości wynikającej z zapisów umowy jednak nie mniejszej niż 50 000,00 zł netto.

Wykonawca:

Przyjmuję do wiadomości i stosowania

………………………………………….

Załącznik nr 11 do umowy …………………

FORMULARZ ZMIAN ORAZ ANALIZY RYZYKA DLA PRAC WYKONYWANYCH NA SYSTEMACH OT

| NAZWA OBIEKTU: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA SYSTEMU: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA ZADANIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA WYKONUJĄCA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HARMONOGRAM PRAC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSOBY WYKONUJĄCE PRACE: |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | GODZ. ROZPOCZĘCIA: |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | GODZ. ZAKOŃCZENIA: |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | TEL. KONTAKTOWY: |  |  |  |  |
| ELEMENT SYSTEMU PODLEGAJĄCY ZMIANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA: |  |  |  |  | OZNACZENIE TECHNOLOGICZNE: |  |  |  |
| OPIS ZMIAN: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARUNKI WYKONYWANIA PRAC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYŁĄCZENIE OBIEKTU PRAC (ELEMENTU SYSTEMU OT): |  |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| GODZINY WYŁĄCZENIA ELEMENTU: |  |  |  | OD: |  | DO: |  |  |
| WYMAGANE ZATRZYMANIE PORCESU TECHNOLOGICZNEGO W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI? |  |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| INSTALACJA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GODZINY ZATRZYMANIA INSTLACJI: |  |  |  | OD: |  | DO: |  |  |
| SKUTKI/ ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOŻLIWE ZATRZYMANIE PORCESU TECHNOLOGICZNEGO W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI? |  |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| INSTALACJA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GODZINY ZATRZYMANIA INSTLACJI: |  |  |  | OD: |  | DO: |  |  |
| MOŻLIWA UTRATA PROGRAMU/ KONFIGURACJI? |  |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| CZAS PRZYWRÓCENIA KOPII ZAPASOWEJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOŻLIWOŚĆ AWARII SYSTEMU OT? |  |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| MOŻLIWOŚĆ PRZYWRÓCENIA SPRAWNOŚCI PO AWARII ELEMENTU? |  |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| SZACOWANY CZAS PRZYWRÓCENIA SPRAWNOŚCI SYSTEMU: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOŻLIWOŚĆ PRZETESTOWANIA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA KOPII? |  |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| WPŁYW NA INNE SYSTEMY |  |  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| NAZWA SYSTEMU: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS WPŁYWU: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INNE SKUTKI ZAGROŻENIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

Załącznik nr 12 do umowy ……………………………….

| Jednostka terytorialna: |  |  |  | Nazwa Komórki: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data zdarzenia: (dzień, miesiąc, rok) |  |  |  |  |  | Godzina zdarzenia: (godz. : min.) |  |  |
| Miejsce zdarzenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj zdarzenia: (zagrożenie, awaria itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krótki opis okoliczności zdarzenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prawdopodobna przyczyna zdarzenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutki zdarzenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoby uczestniczące w zdarzeniu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacje o liczbie osób zagrożonych lub możliwych skutkach zdarzenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię, Nazwisko i stanowisko osoby kierującej akcją zagrożenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imię i Nazwisko |  |  |  | Stanowisko |  |  |  |
| Podjęte/ proponowane działania w celu likwidacji zdarzenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy wymaga poinformowania Dyrekcji Oddziału: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy wymagana jest interwencja służb Oddziału: (TAK lub NIE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TAK/ NIE |  | Komórka merytoryczna odpowiedzialna za podjęcie działań celem usunięcia skutków zdarzenia |  |  |  |  |  |
| Zdarzenie ma wpływ na środowisko: (TAK/ NIE) |  | Zdarzenie ma wpływ na wielkość produkcji/ eksploatacji: (TAK/ NIE) |  |  |  |  | Zdarzenie ma wpływ na bezpieczeństwo ludzi: (TAK/ NIE) |  |

Dane Urządzeń

| Nazwa urządzenia/ maszyny/ instalacji/ obiektu budowlanego/ środka transportu: | Nr obiektowy: | Typ: | Nr seryjny: | Producent: | Data ostatniego przeglądu/ awarii: | Stan licznika RGH: | Posiadamy urządzenie rezerwowe | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CZĘŚĆ B / OBSŁUGA ZGŁOSZENIA (uzupełnia osoba merytorycznie opiniująca, Kierownik komórki merytorycznej lub Dysponent)

| Data przyjęcia zgłoszenia | Znak sprawy | Osoba prowadząca sprawę | Podpis Kierownika k.o. |
| --- | --- | --- | --- |
| Proponowany sposób realizacji usługi / usunięcia awarii |  | Szacunkowy koszt netto | Źródło finasowania |

Proponowany tryb wyboru Wykonawcy                                                Zgoda Dysponenta Środków (zgodnie z planem remontów)

|  | Zakup awaryjny |  | Wolna ręka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zapytanie ofertowe |  | Gwarancja |  |
|  | Postępowanie przetargowe |  | Inne ……………………. |  |

| Zgłaszający: | Stanowisko: | Data zgłoszenia: |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 13 do umowy nr ……………………………….

PROTOKÓŁ ODBIORU AWARII

Dotyczy zgłoszenia nr ……….………………… z dnia ……………………..

Dotyczące ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Wymagany termin usunięcia awarii …………………..

Termin usunięcia awarii: ………………………….

Ilość roboczogodzin: ….……………

Zakres wykonanych prac

Lista wykorzystanych materiałów i części

| Lp. | Typ | Producent | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

…………………………………….

Podpis osoby dozoru ruchu

LOKALNY ADMINISTRATOR

SYSTEMU:

WYKONAWCA: 		ZAMAWIAJĄCY:

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 		 ……………………………………………………………

Załącznik nr 14 do umowy nr …………………………………….

Stawki

- Usuwanie awarii

- stawka dojazdu:

  - KRNiGZ Lubiatów ……........ zł (ryczałt)

  - Odazotowni Grodzisk ……........ zł (ryczałt)

  - PMG Daszewo ……........ zł (ryczałt)

- stawka roboczogodziny: ……........zł/osoba

- Sprawowanie nadzoru inżynieryjnego

- stawka dojazdu:

- KRNiGZ Lubiatów ……........ zł (ryczałt)

- Odazotowni Grodzisk ……........ zł (ryczałt)

- PMG Daszewo ……........ zł (ryczałt)

- stawka roboczogodziny: ……........ zł/osoba

- Wsparcie telefoniczne

- stawka wsparcia telefonicznego: ……........ zł/godzinę

- Przegląd techniczny systemu sterowania BPCS i SIS:

| Nazwa systemu | Koszt wykonania jednego przeglądu w 2027r. [zł] | Koszt wykonania jednego przeglądu w 2028r. [zł] |
| --- | --- | --- |
| System sterowania i wizualizacji KRNiGZ Lubiatów |  |  |
| System sterowania i wizualizacji Odazotowni Grodzisk |  |  |
| Suma kosztów: |  |  |

- Guardian Support

- Odazotownia Grodzisk

- pierwsze 12 miesięcy: …………….. zł netto

- drugie 12 miesięcy: …………….….. zł netto

- trzecie 12 miesięcy: ……………….. zł netto

- KRNiGZ Lubiatów

- od 02.03.2027 do 01.03.2028: …………….. zł netto *

- od 02.03.2028 do końca trwania umowy:………………... zł netto *

* Kwoty uwzględniają przedłużenie subskrypcji dla pakietów cyberbezpieczeństwa (Trellix, Patch Management, SIEM)

Wszystkie wyżej wymienione kwoty nie zawierają podatku VAT.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA

Załącznik nr 15 do umowy nr ………………………

Zasady wyliczenia wynagrodzenia

- Usuwanie awarii

1\ W przypadku wykonywania usługi usunięcia awarii w ramach pracy własnej wynagrodzenie wylicza się na podstanie wzoru:

Wynagrodzenie za usługę usunięcia awarii = (stawka dojazdu) + (ilość roboczogodzin x stawka za 1 roboczogodzinę)

z tym zastrzeżeniem, że

- do wyliczania kosztu należy przyjąć stawki ujęte w punkcie nr 1 załącznika nr 14 do umowy,

- stawkę dojazdu należy przyjąć jako wynagrodzenie ryczałtowe za dojazd na obiekt

- kwoty noclegów należy uwzględnić w stawce za 1 roboczogodzinę,

2\ W przypadku braku możliwości wykonywania usługi usunięcia awarii w ramach pracy własnej do kosztorysu należy przyjąć, że:

- warunku wyliczania wynagrodzenia przyjmuje się analogicznie jak dla pracy własnej,

- Wykonawca do usunięcia awarii może skorzystać jedynie z autoryzowanego serwisu zewnętrznego producenta urządzenia objętego awarią,

- Wykonawca może użyć jedynie oryginalnych części producenta urządzenia objętego awarią,

- do kosztów serwisu zewnętrznego lub kosztów zakupu niezbędnych części zamiennych Wykonawca może doliczyć maksymalnie 5%,

- na życzenie Zamawiającego Wykonawca przedstawi fakturę VAT kosztów zakupu części lub kosztów serwisu.

- Sprawowanie nadzoru inżynieryjnego

Wynagrodzenie za wykonanie usługi sprawowania nadzoru inżynieryjnego wylicza się na podstanie wzoru:

Wynagrodzenie za usługę sprawowania nadzoru inżynieryjnego = (stawka dojazdu) + (ilość roboczogodzin x stawka za 1 roboczogodzinę)

z tym zastrzeżeniem, że

- do wyliczania kosztu należy przyjąć stawki ujęte w punkcie nr 2 załącznika nr 14 do umowy,

- stawkę dojazdu należy przyjąć jako wynagrodzenie ryczałtowe za dojazd na obiekt,

- kwoty noclegów należy uwzględnić w stawce za 1 roboczogodzinę

- Wsparcie telefoniczne

Wynagrodzenie za wykonanie usługi wsparcia telefonicznego wylicza się na podstanie wzoru:

Wynagrodzenie za usługę wsparcia telefonicznego = (ilość roboczogodzin x stawka za 1 roboczogodzinę)

z tym zastrzeżeniem, że

- do wyliczania kosztu należy przyjąć stawki ujęte w punkcie nr 3 załącznika nr 14 do umowy,

- Przeglądy techniczne

Wynagrodzenie za wykonanie usługi jednego przeglądu technicznego danego systemu OT przyjmuje się zgodnie ze stawkami ujętymi w punkcie nr 4 załącznika nr 14 do umowy.

- Usługa Guardian Support

Wynagrodzenie o którym mowa w punkcie nr 5 załącznika nr 14 do umowy, płatne będzie po otrzymaniu od Wykonawcy informacji o włączeniu usługi Guardian Support, na podstawie faktury w terminie 21 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego;

Wszystkie wyżej wymienione kwoty nie zawierają podatku VAT.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik nr 16 do umowy nr …………………………………………….

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC

Dotyczy zlecenia nr ……….…………………………..… z dnia ……………………..

Opisowy zakres prac wynikający ze zlecenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wymagany termin wykonania prac: …………………..

Termin wykonania prac: ………………………….

Załączniki:

1…………………………………..

2…………………………………..

3…………………………………..

Uwagi / spostrzeżenia:

…………………………………….

Podpis osoby dozoru ruchu

LOKALNY ADMINISTRATOR

SYSTEMU:

WYKONAWCA: 		ZAMAWIAJĄCY:

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 		 ……………………………………………………………

Załącznik nr 11 do Wytycznych organizacyjno – porządkowych

w zakresie współpracy z Wykonawcami

w ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze

wprowadzonych Zarządzeniem nr 13/2025

Dyrektora ORLEN S.A. -

### Oddział PGNiG w Zielonej Górze

### z dnia 16 maja 2025 r.

Załącznik nr 17 do umowy…………………………….

Klauzula informacyjna dla pracowników Kontrahenta podlegających obowiązkowemu szkoleniu z zakresu bezpiecznego wykonywania prac na obiekcie ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze

- Administratorem Państwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.).

- Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. Z Administratorem danych możecie Państwo skontaktować się także:

- listownie na adres: ul. Chemików 7; 09-411 Płock,

- przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

- Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakt”.

- Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione ORLEN S.A. przez Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający), w związku z planowaną realizacją przez Panią/Pana prac na obiekcie ORLEN S.A., z czym wiąże się wymóg dotyczący udziału w szkoleniu z zakresu bezpiecznego wykonywania robót/prac.

- Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: imię, nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, oznaczenie pracodawcy (podmiotu zatrudniającego), miejsce wykonywania prac oraz język szkolenia.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- umożliwienia Pani/Panu udziału w szkoleniu z zakresu bezpiecznego wykonywania prac/robót na obiekcie ORLEN S.A. - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ORLEN S.A. oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniającego) (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 - RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Pani/Panu udziału w szkoleniu wymaganym dla realizacji prac/robót na obiekcie ORLEN S.A.;

- ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz ORLEN S.A. usługi takie jak w szczególności usługi prawne i podatkowe, a w stosowanych przypadkach także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia ukończenia szkolenia 
(w przypadku zrealizowania szkolenia) albo od dnia zalogowania do platformy i niezrealizowania szkolenia). Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

- Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach określonych w pkt 6 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Załącznik nr 18 do umowy nr …………………………….

Załącznik nr 10 do Wytycznych organizacyjno – porządkowych

w zakresie współpracy z Wykonawcami

w ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze

wprowadzonych Zarządzeniem nr 13/2025

Dyrektora ORLEN S.A. -

### Oddział PGNiG w Zielonej Górze

z dnia 16 maja 2025 r.

Wersja ujednolicona uwzględniająca zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 17/25 Dyrektora ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze z dnia 18 lipca 2025 r.

WYMAGANIA W ZAKRESIE BADAŃ LEKARSKICH, UPRAWNIEŃ, SZKOLEŃ

- Wymagania w zakresie badań lekarskich

  - Wykonawca może realizować prace, wyłącznie posiadając aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań adekwatne do rodzaju i charakteru wykonywanych prac.

  - Wykonawca przez cały okres realizacji prac zobowiązany jest posiadać w miejscu ich wykonywania aktualne orzeczenie lekarskie.

- Wymagania w zakresie uprawnień

    - Wykonawca może realizować prace, wyłącznie posiadając wymagane kwalifikacje adekwatne do rodzaju i charakteru prac, potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi, zezwoleniami, certyfikatami itp. oraz posiadać niezbędne umiejętności do wykonywania tych prac.

    - Wykonawca przez cały okres realizacji prac zobowiązany jest posiadać w miejscu ich wykonywania aktualne świadectwa, zezwolenia, certyfikaty itp.

- Wymagania w zakresie szkoleń

- Szkolenia z zakresu BHP i Ppoż.

      - Wykonawca może realizować prace, wyłącznie posiadając aktualne szkolenia z zakresu BHP i Ppoż. (wstępne, okresowe).

      - Wykonawca przez cały okres realizacji prac zobowiązany jest posiadać w miejscu ich wykonywania aktualne szkolenia z zakresu BHP i Ppoż. (wstępne, okresowe).

- Szkolenia e-learningowe „Bezpieczna praca. Szkolenie dla Wykonawców (wersja nr 1 dla k.o. będących w ruchu zakładu górniczego)” oraz „Bezpieczna praca. Szkolenie dla Wykonawców (wersja nr 2 dla k.o. będących poza ruchem zakładu górniczego)”.

  - Przed przystąpieniem do wykonywania prac, Wykonawca jest zobowiązany odbyć szkolenie e-learningowe z zakresu bezpiecznego wykonywania prac w wersji adekwatnej do miejsca wykonywania prac wymienionej w pkt 2.

  - Wykonawca zobowiązany jest przesłać wskazanemu w umowie / zleceniu przedstawicielowi komórki organizacyjnej Oddziału koordynującemu prace, na 7 dni przed rozpoczęciem prac (nie później jednak niż na 3 dni) „Wykaz pracowników Wykonawcy / Podwykonawcy skierowanych do prac na terenie ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze” (zwany dalej Wykazem) wypełniając kolumny od nr 1 do 7. (zał. nr 19 do umowy);

  - Przedstawiciel k.o. Oddziału koordynujący prace wskazany w umowie / zleceniu, po otrzymaniu Wykazu od Wykonawcy, zobowiązany jest uzupełnić go o informację dotyczącą wersji szkolenia, tj. wersja dla k.o. w ruchu zakładu górniczego lub wersja dla k.o. poza ruchem zakładu górniczego, następnie przesłać go do Administratora platformy e-learningowej, tj. firmy Mynetwork Polska Sp. z o.o. (dalej platforma), w celu wygenerowania danych dostępowych do platformy dla pracownika Wykonawcy na okres 30 dni od daty otrzymania Wykazu. Dostęp do platformy e-learningowej dla pracownika Wykonawcy zostanie przekazany e-mailem na adres e-mail wskazany w Wykazie, o którym mowa w pkt 2.2.;

  - Pracownik Wykonawcy, po zrealizowanym szkoleniu, jest zobowiązany pobrać certyfikat o ukończeniu szkolenia wygenerowanego przez platformę, które następnie będzie musiał przedstawić w formie papierowej lub elektronicznej pracownikowi Oddziału przed rozpoczęciem prac;

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli skierowany do realizacji prac pracownik Wykonawcy nie przystąpi, z przyczyn od niego niezależnych, do szkolenia, o którym mowa w pkt 2.1. pracownik Oddziału, bezpośrednio przed rozpoczęciem prac w Obiekcie Oddziału, przeszkoli pracownika Wykonawcy e-learningowo uruchamiając „szkolenie” na komputerze stacjonarnym dedykowanym do tego celu;

  - Jeżeli ze względu na miejsce realizacji prac lub ich przedmiot wystąpi potrzeba omówienia zagadnień wykraczających poza zakres odbytego szkolenia e-learningowego tj. informacji praktycznych (o czym zdecyduje pracownik Oddziału), pracownik Oddziału może przeprowadzić dodatkowe szkolenie uzupełniające bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania prac w Obiekcie Oddziału;

  - Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia przesłania Wykazu, o którym mowa w pkt 2.2, Przedstawicielowi k.o. Oddziału koordynującemu prace wskazanemu w umowie / zleceniu, obowiązku informacyjnego wobec każdej z osób, której dane zostały ujawnione przez Wykonawcę za pośrednictwem Wykazu. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 do umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

  - Postanowienia pkt 2.1 - 2.7 stosuje się wobec wszystkich innych osób, jakim Wykonawca powierzy realizację prac stanowiących przedmiot umowy w tym wobec pracowników Podwykonawcy.

| Załącznik nr 19 do umowy nr.................................................. Załącznik nr 12 do Wytycznych organizacyjno – porządkowych w zakresie współpracy z Wykonawcami w ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze wprowadzonych Zarządzeniem nr 13/2025 Dyrektora ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze z dnia 16 maja 2025 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYKAZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY SKIEROWANYCH DO PRAC NA TERENIE ORLEN S.A. – ODDZIAŁ PGNIG W ZIELONEJ GÓRZE |  |  |  |  |  |  |  |
| PRACOWNICY WYKONAWCY |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię | Nazwisko | e-mail | Nazwa firmy | Miejsce realizacji prac | Język szkolenia | Wersja szkolenia - wypełnia przedstawicel k.o. Oddziału |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| PRACOWNICY PODWYKONAWCY/-ÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię | Nazwisko | e-mail | Nazwa firmy | Miejsce realizacji prac | Język szkolenia | Wersja szkolenia - wypełnia przedstawicel k.o. Oddziału |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |

Załącznik nr 20 do umowy nr ……………………..

Klauzule KSeF

1.	Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur (co w rozumieniu niniejszego paragrafu obejmuje również faktury korygujące) ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy i innymi ustaleniami Stron regulującymi sposób wystawiania, przesyłania i odbierania faktur.

2.	Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.

3.	Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w ust. 2 powyżej fakturę, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze oraz w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury.

4.	Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

5.	Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

6.	Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z następujących adresów:

a) ORLEN S.A. – Oddział Centralny Upstream Polska w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

b) e-mail: efaktura@pgnig.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

7.	Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

8.  Zasady o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych. W przypadku konieczności wysyłania załączników nieustrukturyzowanych (tj. nieprzesyłanych do KSeF) do faktury wystawionej w KSeF, Wykonawca zobowiązany jest przesłać je w postaci plików pdf na adres: efaktura@pgnig.pl. W temacie wiadomości e-mail należy obowiązkowo wpisać numer ID KSeF faktury oraz IDWew KSeF jednostki, której dotyczy faktura. Każdy załącznik przesłany będzie w oddzielnej wiadomości z uwzględnieniem zasad opisanych w niniejszym ustępie.

9. Wykonawca wystawiając fakturę w KSeF zobowiązany jest do wskazania właściwego identyfikatora wewnętrznego jednostki (IDWew) dedykowanego Oddziałowi Upstream w Zielonej Górze, tj. 7740001454-00129 (pole Podmiot3 - dane identyfikacyjne - IDWEW).

Oferent/Wykonawca/Zleceniobiorca/Dostawca

Oferenta/Wykonawcy/Zleceniobiorcy