Załącznik nr 1 do umowy  nr ………………………………….. z dnia…………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przygotowanie do rewizji wewnętrznych instalacji technologicznych i urządzeń ciśnieniowych znajdujących się na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów.

1. Zakres prac dot. rewizji wewnętrznych:

• Rozkręcenie i otwarcie włazów rewizyjnych oraz króćców umożliwiających przeprowadzenie rewizji. Dokładne miejsca rewizji zostaną wskazane przez Inspektora UDT. Zakres urządzeń podlegających rewizji wewnętrznej został przedstawiony w załączniku Wykaz instalacji przeznaczonych do rewizji. Dodatkowo Wykonawcy w dniu podpisania umowy otrzyma schematach P&ID z oznaczeniem urządzeń i instalacji do rewizji.

• Usunięcie ewentualnych zabrudzeń stałych przy użyciu zmywaczy i czyściwa;

• Po stronie Zamawiającego rozkręcenie części izolacji termicznej w zakresie niezbędnym do wykonania rewizji. Po dokonaniu rewizji przywrócenie urządzeń do stanu pierwotnego przy użyciu zdemontowanej izolacji również po stronie Zamawiającego;

• Wyciągnięcie wkładów filtracyjnych. Montaż nowych wkładów po stronie Zamawiającego;

• Skręcenie wszystkich połączeń oraz przywrócenie instalacji technologicznej do stanu pierwotnego, w przypadku wystąpienia nieszczelności podczas prób ciśnieniowych, usuniecie wycieków po stronie Wykonawcy oraz w razie potrzeby założenie nowych uszczelnień w takim przypadku uszczelki zapewnia Zamawiający.

• Uporządkowanie terenu prac;

• Wykonawca obecny będzie podczas uruchamiania instalacji. Jeśli w trakcie rozruchu nastąpi rozszczelnienie instalacji na jakimkolwiek połączeniu rozkręcanym przez niego, wykonawca odpowiedzialny jest za uszczelnienie tego miejsca i zastosowanie w razie potrzeby nowych uszczelnień;

2. Czynności formalno-prawne

W zakresie czynności formalno-prawnych Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przygotowania urządzeń do rewizji wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego;

- Przygotowania i przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego dokumentacji odbiorowej zawierającej: karty przekazania odpadów, Oświadczenie – informację do Sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, protokół odbioru podpisany przez Kierownika KRNiGZ Lubiatów.

- Wymagania i warunki techniczne

- Zapewnienie zespołu pracowników, wyposażonych w odpowiedni sprzęt do wykonania usługi. Każdy pracownik biorący udział w pracach musi mieć ze sobą aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia e-learningowego.

- Dozór nad wykonywanymi pracami będzie po stronie Zamawiającego;

- Zapewnienie Pracowników posiadających świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku dozoru (D) oraz na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie urządzeń, instalacji i sieci Grupy 3 pkt, 5, 7, 10 rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci /Dz.U.2003.89.828/);

- Wykonawca zapewni na miejscu prac dostarczenie wszelkich materiałów, narzędzi i urządzeń oraz wykonanie wszelkich prac, które nie są wyraźnie wymienione w zakresie obowiązków Wykonawcy lub w opisie przedmiotu umowy, a których dostawa i wykonanie w sposób uzasadniony wynika z zakresu robót niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wykonanego przedmiotu umowy np.: (dźwig, rusztowanie, klucze pneumatyczne, klucze ręczne itp.).

- Oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z Dokumentem bezpieczeństwa (jeżeli Wykonawca nie posiada, powinien zapoznać się z odpowiednią częścią dokumentu bezpieczeństwa opracowanego dla Zamawiającego).

- Na terenie obiektów wyznaczone są strefy zagrożenia wybuchem oraz zagrożenia siarkowodorowego, co należy uwzględnić przy wyborze narzędzi oraz technologii wykonywania robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w aparaty ucieczkowe (tymczasowej ochrony dróg oddechowych).

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w przyrządy do pomiaru stężenia metanu i H2S. Zamawiający jeżeli będzie posiadał wolne detektory to na prośbę Wykonawcy może udostępnić je na czas wykonywania prac;.

- Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania we własnym zakresie wszelkich odpadów powstałych podczas wykonywania usługi.

- W przypadku prac wykonywanych wewnątrz zbiorników, urządzeń, na wysokościach, prac spawalniczych, gdy instalacja znajduje się pod ciśnieniem prace takie zaliczane są do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia. Przedmiotowe prace należy wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, przestrzeganiu wszystkich warunków i wymagań oraz przy zastosowaniu odpowiednio dobranych do warunków prac środków zapobiegawczych i ochronnych. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, normami oraz wewnętrznymi dokumentami PKN ORLEN SA Oddział PGNiG w Zielonej Górze wskazanymi w załączniku nr 3 do umowy, w tym zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót w zbiornikach oraz Instrukcją organizacji bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych/organizacji prac szczególnie niebezpiecznych, oraz pozostałymi dokumentami o których mowa w umowie.

Załącznik nr 2 do umowy nr ……………………………

UMOWA NR: ……………………………. z dnia …………………….r.

Zadanie: ………………………………………………………………………………………………………

PROTOKÓŁ Odbioru

Sporządzony dnia ………….r. przy udziale przedstawicieli:

Zamawiającego: ORLEN S.A. – Oddział Upstream Polska w Zielonej Górze

p. ……………………………

p…………………………….

Wykonawcy: …………………………………………………………………….

p. …………………………......

p………………………………

1.  Ustalenia:

1/ Prace wykonane zgodnie z umową lub (jeżeli wymagane zakresem wskazanym poniżej)

2/ Inne ustalenia (jeżeli wymagane)

2.  Uwagi: ……………………..

3. Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu, którego kopię otrzymują ww. przedstawiciele.

4. Niniejszy zatwierdzony protokół stanowić będzie podstawę do rozliczenia robót w zakresie rzeczowo – finansowym w terminie zgodnym z umową.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przedstawiciele Zamawiającego:	Przedstawiciele Wykonawcy:

.......................................................                                            …...............................................

ZATWIERDZAM  PROTOKÓŁ

i dopuszczam obiekt(y) do eksploatacji oraz

w oparciu o §104.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,

zezwalam na oddanie do ruchu maszyn i urządzeń objętych przedmiotowym zadaniem

...........................................

Podpis KRZG

Załącznik nr 3 do umowy nr ……………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób reprezentujących Kontrahenta, wskazanych do kontaktu lub współpracujących z Kontrahentem przy zawarciu i realizacji umów z ORLEN S.A.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7. Telefon kontaktowy: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

Jak możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Możesz napisać na adres e-mail: daneosobowe@orlen.pl lub listownie na adres ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Więcej informacji znajdziesz na www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.

Jakie dane przetwarzamy?

W zależności od rodzaju współpracy:

- imię i nazwisko,

- stanowisko i funkcja,

- służbowy numer telefonu i e-mail,

- numer PESEL,

- informacje o uprawnieniach i kwalifikacjach.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dane są przetwarzane, aby:

- realizować umowy z Kontrahentami (np. kontakt, weryfikacja uprawnień, kwalifikacji i oświadczeń, wydawanie pełnomocnictw, wymiany korespondencji, należytego wykonania umowy, kontroli, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy),

- dochodzić i bronić roszczeń,

- spełnić obowiązki prawne (np. wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, prawa budowlanego, przepisów UE).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

- prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- obowiązki wynikające z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Dane mogą być przekazywane spółkom z Grupy ORLEN i innym podmiotom współpracującym, podmiotom biorącym udział w procesach zakupowych, oraz takim podmiotom jak: firmy informatyczne, kurierskie, ochrony, BHP, prawne, doradcze czy archiwizacyjne.

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane są przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji celów oraz obowiązków prawnych. Mogą być przechowywane dłużej tylko, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Jakie masz prawa?

Masz prawo do:

- dostępu do swoich danych,

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu (jeśli przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu),

- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wnioski możesz kierować na: daneosobowe@orlen.pl lub listownie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

Załącznik nr 4 do umowy nr ……………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla Kontrahenta będącego osobą fizyczną lub prowadzącego działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7. Telefon kontaktowy: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

Jak możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Możesz napisać na adres e-mail: daneosobowe@orlen.pl lub listownie na adres ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.

Jakie dane przetwarzamy?

W zależności od rodzaju współpracy:

- imię i nazwisko,

- dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail),

- numer PESEL lub NIP,

- dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej,

- dane z publicznych rejestrów (KRS, CEIDG),

- dane dotyczące sytuacji prawnej i finansowej,

- inne dane niezbędne do realizacji umowy.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dane są przetwarzane, aby:

- nawiązać współpracę, zawrzeć i wykonać umowę,

- wypełnić obowiązki prawne (np. podatkowe, rachunkowe, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji),

- weryfikować dane i wiarygodność kontrahenta,

- zapewnić bezpieczeństwo i wysokie standardy etyczne,

- prowadzić korespondencję i kontakty biznesowe,

- analizować współpracę i możliwości jej rozwoju,

- dochodzić i bronić roszczeń,

- prowadzić marketing produktów i usług ORLEN S.A.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

- zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- obowiązki wynikające z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Skąd mamy Twoje dane?

Dane zostały podane bezpośrednio przez Ciebie lub pochodzą z publicznych rejestrów (KRS, CEIDG), stron internetowych lub od podmiotów świadczących usługi informacyjne na rzecz ORLEN S.A.

Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Dane mogą być przekazywane:

- spółkom z Grupy ORLEN,

- podmiotom współpracującym przy realizacji umowy,

- firmom świadczącym usługi IT, doradcze, prawne, windykacyjne, archiwizacyjne, ochrony, fakturowania i doręczania korespondencji.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz celów wskazanych powyżej.

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane są przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wygaśnięcia roszczeń. W przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu – do jego realizacji lub skutecznego wniesienia sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Masz prawo do:

- dostępu do swoich danych,

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu (jeśli przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu),

- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wnioski możesz kierować na: daneosobowe@orlen.pl lub listownie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Załącznik nr 5 do umowy nr ……………………………

Załącznik nr 6 do umowy nr ……………………………

Załącznik nr 7 do umowy nr ……………………………

Załącznik nr 2 do Wytycznych organizacyjno – porządkowych

w zakresie współpracy z Wykonawcami

w ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze

wprowadzonych Zarządzeniem nr 13/2025

Dyrektora ORLEN S.A. –

Oddział PGNiG w Zielonej Górze

z dnia 16 maja 2025 r.

USTALENIE

Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w przedmiocie prac (w tym robót budowlanych) wykonywanych w ruchu zakładu górniczego

Część pierwsza: Postanowienia ogólne

- Każda osoba, która realizuje prace w ruchu zakładu górniczego, wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi w ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze podlega regulacjom prawa geologicznego i górniczego: aktualnie ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1290), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w szczególności rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi /Dz.U. z 2014 r., poz. 812/. Osoba opisana w zdaniu poprzedzającym zwana będzie dalej w Ustaleniu Wykonawcą.

W związku z powyższym:

- do obowiązków Wykonawcy należy znajomość i ścisłe przestrzeganie ww. prawa, przestrzeganie decyzji wydanych przez organy administracji państwowej, w tym górniczej oraz znajomość i przestrzeganie uregulowań wewnętrznych ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze wydanych w wykonaniu obowiązków nałożonych tym prawem na ORLEN S.A. jako przedsiębiorcę górniczego, przekazanych Wykonawcy,

- Wykonawca podlega bezpośrednio Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze / dalej Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego / w zakresie określonym ww. prawem, w szczególności z uwagi na ustawowe obowiązki i prawa Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego do organizowania i prowadzenia ruchu tego zakładu oraz koordynowania prac wszystkich osób je wykonujących na terenie tego zakładu górniczego oraz sprawowanie nad nimi nadzoru, jak również obowiązek inicjowania, nadzorowania bądź prowadzenia akcji ratowniczej:

- Wykonawca ma obowiązek przestrzegać i wykonywać wszelkie zarządzenia, ustalenia i inne dyspozycje, w tym ustne, Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,

- Wykonawca może przystąpić do realizacji prac wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego; w szczególności zgodą Kierownika Ruchu na przystąpienie do realizacji prac jest dopuszczenie Wykonawcy do ich rozpoczęcia poprzez:

- inspekcję, działającą na podstawie Ogólnych Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG ORLEN S.A., dalej w Ustaleniu zwanymi Ogólnymi Zasadami Bezpieczeństwa QHSE oraz Uproszczonych Zasady Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG ORLEN S.A., dalej w Ustaleniu zwanymi Uproszczonymi Zasadami Bezpieczeństwa QHSE,

- zgodę kierownika k.o., w przypadku, gdy umowa / zlecenie realizowane są z wyłączeniem Ogólnych / Uproszczonych Zasad Bezpieczeństwa QHSE.

- każdy Wykonawca realizujący prace na terenie zakładu górniczego ma obowiązek współpracy z pozostałymi Wykonawcami w zakresie i w sposób określony przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,

- Wykonawca uczestniczy w akcji ratowniczej w zakresie określonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

- Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego może wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia poprzez wyznaczonych pracowników; wyznaczenie nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości bezpośredniego dokonywania czynności przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, a w takim przypadku wiążąca jest jego decyzja.

- Potwierdzeniem spełnienia wymogów określonych Ustaleniem jest w przypadku stosowania:  Ogólnych Zasad Bezpieczeństwa QHSE - oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy zamieszczone w formularzu FO/1, którego wzór stanowi integralną część tych zasad (dalej zwany formularzem FO/1),  Uproszczonych Zasad Bezpieczeństwa QHSE - FU/1 lub FU/2.

W przypadku gdy, umowa / zlecenie realizowane są z wyłączeniem Ogólnych / Uproszczonych Zasad Bezpieczeństwa QHSE, potwierdzeniem spełnienia wymogów określonych Ustaleniem jest zgoda kierownika k.o. na dopuszczenie Wykonawcy do prac.

Część druga: wykonywanie prac w ruchu zakładu górniczego

- Wykonawca może realizować prace w zakładzie górniczym po spełnieniu następujących wymagań:

- posiadaniu niezbędnych środków materialnych i technicznych, w tym substancji, materiałów, maszyn i urządzeń umożliwiających bezpieczne wykonywanie prac w zakładzie górniczym,

- poświadczeniu, że posługuje się wyłącznie maszynami, urządzeniami technicznymi i technologicznymi spełniającymi zasadnicze wymagania bezpieczeństwa w przypadku stosowania Ogólnych / Uproszczonych Zasad Bezpieczeństwa QHSE

- przedłożeniu wykazu substancji i mieszanin chemicznych w FO/1 w przypadku stosowania Ogólnych Zasad Bezpieczeństwa QHSE zgodnie z formularzem FO/1 lub poświadczeniu, że zna zasady postępowania z substanacjami i mieszaninani stosowanymi do realizacji prac objętych umową, zgodnie z kartami charakterystyki tych substancji i mieszanin w przypadku stosowania Uproszczonych Zasad Bezpieczeństwa QHSE.

- zapewnieniu odpowiednich służb ruchu swojego przedsiębiorstwa, w tym osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz osób o kwalifikacjach niezbędnych do kierowania i wykonywania prac, w szczególności prace w ruchu zakładu górniczego mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników posiadających właściwe, wymagane prawem geologicznym i górniczym przeszkolenie w zakresie specyfiki ruchu zakładu górniczego i występujących w nim zagrożeń oraz posiadających wymagane tym prawem kwalifikacje i uprawnienia. Spełnienie wymagania należy potwierdzić wypełniając wykaz w formularzu FO/1 w przypadku stosowania Ogólnych Zasad Bezpieczeństwa QHSE oraz poświadczyć ten fakt w formularzu FU/1 lub FU/2 w przypadku stosowania Uproszczonych Zasad QHSE.

- powierzeniu bezpośredniego wykonywania prac:  wyłącznie pracownikom  przeszkolonym w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpieczeństwa powierzonych im czynności, oraz pracy w ruchu zakładu górniczego, w szczególności zagrożeń, występujących w tym ruchu; odbycie przeszkolenia zostanie udokumentowane w sposób przyjęty w ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze,  specjalistycznych oraz związanych z obsługą maszyn i urządzeń - wyłącznie pracownikom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia takich specjalistycznych prac lub do obsługi takich maszyn i urządzeń. Spełnienie wymagania należy potwierdzić wypełniając wykaz w formularzu FO/1 wyłącznie w przypadku stosowania Ogólnych Zasad Bezpieczeństwa QHSE oraz poświadczyć ten fakt w formularzu FU/1 lub FU/2 w przypadku stosowania Uproszczonych Zasad QHSE.

- dokonaniu oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego na stanowisku pracy oraz poinformowania pracowników o tym ryzyku.

- stosowaniu niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe.

- posiadaniu własnej służby BHP w zakresie wymaganym prawem obowiązującym powszechnie.

- Umowa o wykonanie prac może określać wymogi, wskazane w pkt 1 w sposób odmienny od zawartych w Ustaleniu, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem prac, ich przedmiotem lub organizacją, w szczególności obowiązkiem wykonania prawa obowiązującego powszechnie.

- Z zastrzeżeniem prawa obowiązującego powszechnie ORLEN S.A. nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracowników i mienia Wykonawcy, jak również za prawidłowe wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków w tym zakresie.

- Wykonawca, odnośnie pracowników własnych, samodzielnie dokonuje ustaleń powypadkowych i sporządza dokumentację wypadkową z zastrzeżeniem, że:  o każdym wypadku na terenie zakładu górniczego Wykonawca natychmiast poinformuje Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,  Wykonawca dokona zabezpieczenia miejsca wypadku w celu umożliwienia ustalenia przyczyny wypadku i przebiegu zdarzenia,  w każdym przypadku w czynnościach ustaleń powypadkowych uczestniczyć będzie przedstawiciel Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Wyznaczenie może nastąpić ustnie i zostać potwierdzone pisemnie najpóźniej w dniu następnym,  ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze udziela pierwszej pomocy ofiarom wypadku na zasadach takich, jak pracownikom własnym zatrudnionym w zakładzie górniczym,  Wykonawca niezwłocznie przekaże Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego – w zakresie przez niego określonym - wszelkie informacje dotyczące wypadków oraz będzie uczestniczył w postępowaniach wyjaśniających dotyczących wypadków prowadzonych przez ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze lub organy nadzoru górniczego; zawiadomienia właściwego Urzędu Górniczego o wypadku dokonuje Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego.

- W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa pracowników własnych lub ORLEN S.A. Wykonawca natychmiast wstrzyma prace i wycofa tych pracowników w bezpieczne miejsce, a o zagrożeniu powiadomi osobę dozoru ruchu i będzie uczestniczył w akcji ratunkowej.

- Z zastrzeżeniem prawa obowiązującego powszechnie Wykonawca w całości ponosi ryzyko związane z bezpieczeństwem mienia: własnego, ORLEN S.A. i osób trzecich oraz środowiska.

- Szczegółowe zasady komunikacji ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze z Wykonawcą zostały przedstawione w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do umowy o realizację prac.

- Postanowienia Ustalenia stosuje się do wszystkich osób wykonujących prace lub czynności w ruchu zakładu górniczego ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze, w tym w szczególności Wykonawców, Podwykonawców i Podwykonawców dalszych wykonujących prace budowlane oraz wszelkie prace serwisowe i dotyczące utrzymania ruchu: Ustalenia nie stosuje się do robót geologicznych wykonywanych w ruchu zakładu górniczego.

- Powyższe zasady należy stosować odpowiednio również w przypadku Wykonawców wykonujących prace lub czynności na terenie zakładu górniczego, gdy inwestorem nie jest ORLEN S.A.

Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca:

………………………………………………			        ……...……………………………………………

podpis KRZG

………………………………..

Załącznik nr 8 do umowy nr ……………………………

Załącznik nr 4 do Wytycznych organizacyjno – porządkowych

w zakresie współpracy z Wykonawcami

w ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze

wprowadzonych Zarządzeniem nr 13/2025

Dyrektora ORLEN S.A. -

Oddziału w Zielonej Górze

z dnia: 16 maja 2025 r.

Schemat organizacyjny współpracy służb Zamawiającego i Wykonawcy podczas

wykonywania prac na terenie Zakładu Górniczego

Załącznik nr 9 do umowy nr ……………………………

Załącznik nr 1 do Wytycznych organizacyjno – porządkowych

w zakresie współpracy z Wykonawcami

w ORLEN S.A.  – Oddział PGNiG w Zielonej Górze

wprowadzonych Zarządzeniem nr 13/2025

Dyrektora ORLEN S.A -

Oddziału w Zielonej Górze

z dnia: 16 maja 2025 r.

Wykaz wewnętrznych dokumentów

ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze/ ORLEN S.A. - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG 
w Warszawie / ORLEN S.A. - Oddział Centralny PGNiG w Warszawie,

mających zastosowanie dla przedmiotu umowy / zlecenia:

………………………………………………………………………………………………………………………….

(sygnatura / numer umowy)

Niniejszy Wykaz zawiera niezbędne dokumenty obowiązujące np. w ORLEN S.A. - Oddział PGNiG 
w Zielonej Górze, tj. np. Zarządzenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (KRZG), Ustalenia KRZG, Instrukcje KRZG, inne zalecenia, zasady, wytyczne, normy, regulaminy itp. do przestrzegania w okresie obowiązywania umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania postanowień przedmiotowych dokumentów podczas realizacji prac w ramach zawartej umowy.

| Lp. | Nazwa dokumentu aktualnie obowiązującego | Sygnatura lub nr wydania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instrukcję IS.ZG.04 Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych / organizacja prac szczególnie niebezpiecznych | Wydanie 5 |
| 2. | PS.C.12 System LOTTO | Wyd. 4 |
| 3. | PS.C.06 Zapobieganie, gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne | Wyd. 8 |
| 4. | PS.C.09 Gotowość, reagowanie na wypadki i choroby zawodowe | Wyd. 10 |

Zamawiający:                                                                       Wykonawca:

…………………………………			……………………………………

Załącznik nr 10 do umowy nr ……………………………

…………………………………….… 			…………………………….

(nazwa firmy Wykonawcy zlecenia/umowy) 			(miejscowość, data)

Oświadczenie o odpadach

wymagane na podstawie art. 236b, ust. 1a Ustawy Prawo ochrony środowiska

Na podstawie zlecenia/umowy znak: ……..……......................................................................................................

dla zadania pn.: ……………………………………………………………………………………………………...

z dnia …………………….. działając w imieniu……………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

oświadczam (-y), że podczas wykonywania prac na instalacji Zamawiającego

……………………………………………….............................................................................................................

(nazwa obiektu w miejscowości)

nie zostały wytworzone /zostały* wytworzone odpady:

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość wytworzonego odpadu w tonach [Mg] | Sposób przetwarzania: unieszkodliwiane (D) lub odzysk (R) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W/w odpady zostały przekazane do firmy …...……………………………………………

(wpisać nazwę firmy)

na podstawie zlecenia/umowy …….…………………………………………………………

(wpisać nr i datę zawarcia zlecenia /umowy)

Załączniki wymagane do Oświadczenia:

- kopie Kart Przekazania Odpadów - ………… szt.

…..……………………………………..

Podpis osoby upoważnionej Wykonawcy prac

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 11 do umowy nr ……………………………

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z DOKUMENTEM BEZPIECZEŃSTWA

| ……………………………………………….. |  | ………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Pracodawca |  | miejscowość |
| ………………………………………………….. |  |  |
| Imię i nazwisko pracownika |  |  |

W związku z bezpośrednim wykonywaniem przeze mnie prac na terenie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

oświadczam że zapoznałem się z Dokumentem Bezpieczeństwa.

…………………………………………………..

Pracownik Wykonawcy / Podwykonawcy

Załącznik nr 12 do umowy nr ……………………………

| Nazwa zadania: ………………………………………..…… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umowa nr: ……………………….….z dnia ………………. |  |  |  |

  - OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA  NADZÓR NAD REALIZACJĄ WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA (QHSE)  ZE STRONY WYKONAWCY

| Wykonawca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko / Funkcja | Imię i nazwisko | Telefon | E-mail |

  - PODWYKONAWCY

| Lp. | Nazwa Podwykonawcy / (nazwa firmy / imię i nazwisko osoby fizycznej) | Adres | Zakres prac |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

  - PRACOWNICY WYKONAWCY / PODWYKONAWCY

| Lp. | Nazwisko i imię | Stanowisko |  | Szkolenia wstępne / okresowe bhp |  |  |  | Badania lekarskie |  |  |  | Uprawnienia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data Szkolenia |  | Okres Ważności |  | Rodzaj Badania |  | Data Ważności |  | Rodzaj Uprawnień |  | Data Ważności |
| Pracownicy Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracownicy Podwykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - RYZYKO ZAWODOWE/MIEJSCOWE

Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy oraz pracownicy podwykonawcy posiadają aktualne karty oceny ryzyka zawodowego oraz, że pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym 
i miejscowym.

  - SUBSTANCJE I MIESZANINY CHEMICZNE

W tabeli należy uwzględnić wszystkie substancje i mieszaniny o właściwościach rakotwórczych, mutagennych, utleniających i o toksyczności ostrej (bez względu na ilość) oraz pozostałe substancje i mieszaniny niebezpieczne, jeżeli ich ilość przekracza 210 litrów (jedna beczka).

| Lp. | Nazwa substancji, mieszaniny chemicznej stosowanej podczas realizacji prac | Przeznaczenie | Ilość [l/kg] | Zagrożenie (zaznaczyć X) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | fizykochemiczne |  |  |  |  | dla zdrowia |  |  |  | dla środowiska |  |
|  |  |  |  | wybuchowe lub samoreaktywne , (GHS01) | łatwopalne samonagrzewajace się, piroforyczne, (GHS02) | utleniające (ghs03) | gzy pod ciśnieniem (GHS04) | korodujące metale (GHS05) | żrące oraz powodujące uszkodzenie oczu (GHS05) | toksyczność ostra (GHS06) | drażniące, uczulające, toksyczne (GHS07) | mutagenne, rakotwórcze, lub działające na rozrodczość, toksyczne, uczulające na układ oddechowy (GHS08) | warstwy ozonowej (GHS07) | wodnego (GHS09) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Dla wszysytkich substancji, mieszanin chemicznych wymienionych w tabeli, należy posiadać w miejscu pracy karty charakterystyki 
w języku polskim. Na wszystkich opakowaniach muszą znajdować się prawidłowe, czytelne etykiety.

- W niniejszym wykazie należy uwzględnić substancje, mieszaniny chemiczne stosowane przez podwykonawców, których Wykonawca zatrudnia do realizacji prac.

  - MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Wykonawca oświadcza, że maszyny i urządzenia techniczne wykorzystywane podczas realizacji prac umowy/ zlecenia spełniają  zasadnicze wymagania  bezpieczeństwa. Maszyny są odpowiednio oznakowane, w tym znakiem CE. Posiadają deklaracje zgodności WE oraz aktualne przeglądy i badania.

  - DODATKOWE WYMAGANIA

Zamawiający określa dodatkowe wymagania jednostki organizacyjnej.

  - KLAUZULE INFORMACYJNE

Wykonawca oświadcza, że każdej z osób, której dane osobowe ujawnił w punktach 1-3 niniejszego Oświadczenia, przekazał - przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności - odpowiednią klauzulę informacyjną ORLEN S.A., zgodnie ze wzorami zamieszczonymi poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób reprezentujących Kontrahenta, wskazanych do kontaktu lub współpracujących z Kontrahentem przy zawarciu i realizacji umów z ORLEN S.A.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7. Telefon kontaktowy: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

Jak możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Możesz napisać na adres e-mail: daneosobowe@orlen.pl lub listownie na adres ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Więcej informacji znajdziesz na www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.

Jakie dane przetwarzamy?

W zależności od rodzaju współpracy:

- imię i nazwisko,

- stanowisko i funkcja,

- służbowy numer telefonu i e-mail,

- numer PESEL,

- informacje o uprawnieniach i kwalifikacjach.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dane są przetwarzane, aby:

- realizować umowy z Kontrahentami (np. kontakt, weryfikacja uprawnień, kwalifikacji i oświadczeń, wydawanie pełnomocnictw, wymiany korespondencji, należytego wykonania umowy, kontroli, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy),

- dochodzić i bronić roszczeń,

- spełnić obowiązki prawne (np. wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, prawa budowlanego, przepisów UE).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

- prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- obowiązki wynikające z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Dane mogą być przekazywane spółkom z Grupy ORLEN i innym podmiotom współpracującym, podmiotom biorącym udział w procesach zakupowych, oraz takim podmiotom jak: firmy informatyczne, kurierskie, ochrony, BHP, prawne, doradcze czy archiwizacyjne.

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane są przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji celów oraz obowiązków prawnych. Mogą być przechowywane dłużej tylko, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Jakie masz prawa?

Masz prawo do:

- dostępu do swoich danych,

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu (jeśli przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu),

- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wnioski możesz kierować na: daneosobowe@orlen.pl lub listownie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla Kontrahenta będącego osobą fizyczną lub prowadzącego działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7. Telefon kontaktowy: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

Jak możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Możesz napisać na adres e-mail: daneosobowe@orlen.pl lub listownie na adres ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.

Jakie dane przetwarzamy?

W zależności od rodzaju współpracy:

- imię i nazwisko,

- dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail),

- numer PESEL lub NIP,

- dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej,

- dane z publicznych rejestrów (KRS, CEIDG),

- dane dotyczące sytuacji prawnej i finansowej,

- inne dane niezbędne do realizacji umowy.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dane są przetwarzane, aby:

- nawiązać współpracę, zawrzeć i wykonać umowę,

- wypełnić obowiązki prawne (np. podatkowe, rachunkowe, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji),

- weryfikować dane i wiarygodność kontrahenta,

- zapewnić bezpieczeństwo i wysokie standardy etyczne,

- prowadzić korespondencję i kontakty biznesowe,

- analizować współpracę i możliwości jej rozwoju,

- dochodzić i bronić roszczeń,

- prowadzić marketing produktów i usług ORLEN S.A.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

- zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- obowiązki wynikające z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Skąd mamy Twoje dane?

Dane zostały podane bezpośrednio przez Ciebie lub pochodzą z publicznych rejestrów (KRS, CEIDG), stron internetowych lub od podmiotów świadczących usługi informacyjne na rzecz ORLEN S.A.

Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Dane mogą być przekazywane:

- spółkom z Grupy ORLEN,

- podmiotom współpracującym przy realizacji umowy,

- firmom świadczącym usługi IT, doradcze, prawne, windykacyjne, archiwizacyjne, ochrony, fakturowania i doręczania korespondencji.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz celów wskazanych powyżej.

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane są przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wygaśnięcia roszczeń. W przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu – do jego realizacji lub skutecznego wniesienia sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Masz prawo do:

- dostępu do swoich danych,

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu (jeśli przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu),

- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wnioski możesz kierować na: daneosobowe@orlen.pl lub listownie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Sporządził (data i czytelny podpis Wykonawcy):

…..…………..…   …………………………………

data                                      podpis

Potwierdzam odbiór Oświadczenia.

…………………………………………

(data i podpis*)

* Pracownik odpowiedzialny za nadzór umowy/ Kierownik komórki organizacyjnej, na terenie której będą realizowane prace lub inne wyznaczone przez niego osoby

Załącznik nr 13 do umowy nr ……………………………

|  | ## Zespół Oddziałów Upstream Polska ORLEN S.A. | Wydanie: 5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Strona 1 z 1 |
|  | ## PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TERENU PRAC / OBIEKTU | Formularz do Ogólnych/ Uproszczonych Zasad Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców |

Protokół spisany w dniu:

Dotyczy prac:

Przekazujący teren / obiekt na czas realizacji prac  (Przedstawiciel Orlen Upstream Polska Sp. z o.o.):

Przyjmujący teren / obiekt na czas realizacji prac (Przedstawiciel Wykonawcy):

Ustalenia:

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przekazujący teren prac / obiekt:	Przyjmujący teren prac / obiekt:

(data, podpis)	          (Wykonawca, data, podpis)

Załącznik nr 14 do umowy nr ……………………………

Załącznik nr 15 do umowy nr ……………………………

Klauzule KSeF – polska wersja językowa

§ [___]

ZASADY WYSTAWIANIA I OTRZYMYWANIA FAKTUR

- Poniższe postanowienia niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie od dnia, w którym Sprzedawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Nabywcy faktur (co w rozumieniu niniejszego paragrafu obejmuje również faktury korygujące) ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy i innymi ustaleniami Stron regulującymi sposób wystawiania, przesyłania i odbierania faktur.

- Sprzedawca wystawi i udostępni Nabywcy fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Sprzedawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Nabywcy z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.

- Zapłata należnego Sprzedawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w ust. 2 powyżej fakturę na numer rachunku bankowego ………………………. oraz w terminie …………… dni od dnia ………………………………………….

- Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Sprzedawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Sprzedawcę na tej fakturze.

- Za dzień skutecznego doręczenia faktury Nabywcy uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Nabywcy faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Nabywcy na jeden z następujących adresów:

a) ………………………………………. (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Nabywcy przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną w dniu tzw. pierwszego awizo przesyłki listowej zawierającej fakturę) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

b) e-mail: ……………………………………. (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Sprzedawcę do Nabywcy wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę w formacie PDF lub….., oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

- Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

UWAGA!

W umowach, które zakładają, że do faktury dodawany jest załącznik należy wprowadzić dodatkowy ustęp:

- Zasady, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

Załącznik nr 16 do umowy nr ……………………………

Załącznik nr 10 do Wytycznych organizacyjno – porządkowych

w zakresie współpracy z Wykonawcami

w ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze

wprowadzonych Zarządzeniem nr 13/2025

Dyrektora ORLEN S.A. –

Oddział PGNiG w Zielonej Górze

z dnia 16 maja 2025 r.

Wersja ujednolicona uwzględniająca zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 17/25 Dyrektora ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze z dnia 18 lipca 2025 r.

WYMAGANIA W ZAKRESIE BADAŃ LEKARSKICH, UPRAWNIEŃ, SZKOLEŃ

- Wymagania w zakresie badań lekarskich

  - Wykonawca może realizować prace, wyłącznie posiadając aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań adekwatne do rodzaju i charakteru wykonywanych prac.

  - Wykonawca przez cały okres realizacji prac zobowiązany jest posiadać w miejscu ich wykonywania aktualne orzeczenie lekarskie*.

- Wymagania w zakresie uprawnień

    - Wykonawca może realizować prace, wyłącznie posiadając wymagane kwalifikacje adekwatne do rodzaju i charakteru prac, potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi, zezwoleniami, certyfikatami itp. oraz posiadać niezbędne umiejętności do wykonywania tych prac.

    - Wykonawca przez cały okres realizacji prac zobowiązany jest posiadać w miejscu ich wykonywania aktualne świadectwa, zezwolenia, certyfikaty itp*.

- Wymagania w zakresie szkoleń

- Szkolenia z zakresu BHP i Ppoż.

      - Wykonawca może realizować prace, wyłącznie posiadając aktualne szkolenia z zakresu BHP i Ppoż. (wstępne, okresowe).

      - Wykonawca przez cały okres realizacji prac zobowiązany jest posiadać w miejscu ich wykonywania aktualne szkolenia z zakresu BHP i Ppoż. (wstępne, okresowe)*.

- Szkolenia e-learningowe „Bezpieczna praca. Szkolenie dla Wykonawców (wersja nr 1 dla k.o. będących w ruchu zakładu górniczego)” oraz „Bezpieczna praca. Szkolenie dla Wykonawców (wersja nr 2 dla k.o. będących poza ruchem zakładu górniczego)”.

  - Przed przystąpieniem do wykonywania prac, Wykonawca jest zobowiązany odbyć szkolenie e-learningowe z zakresu bezpiecznego wykonywania prac w wersji adekwatnej do miejsca wykonywania prac wymienionej w pkt 2.

  - Wykonawca zobowiązany jest przesłać wskazanemu w umowie / zleceniu przedstawicielowi komórki organizacyjnej Oddziału koordynującemu prace, na 7 dni przed rozpoczęciem prac (nie później jednak niż na 3 dni) „Wykaz pracowników Wykonawcy / Podwykonawcy skierowanych do prac na terenie ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze” (zwany dalej Wykazem) wypełniając kolumny od nr 1 do 7. (zał. nr … do umowy / zlecenia nr …);

  - Przedstawiciel k.o. Oddziału koordynujący prace wskazany w umowie / zleceniu, po otrzymaniu Wykazu od Wykonawcy, zobowiązany jest uzupełnić go o informację dotyczącą wersji szkolenia, tj. wersja dla k.o. w ruchu zakładu górniczego lub wersja dla k.o. poza ruchem zakładu górniczego, następnie przesłać go do Administratora platformy e-learningowej, tj. firmy Mynetwork Polska Sp. z o.o. (dalej platforma), w celu wygenerowania danych dostępowych do platformy dla pracownika Wykonawcy na okres 30 dni od daty otrzymania Wykazu. Dostęp do platformy e-learningowej dla pracownika Wykonawcy zostanie przekazany e-mailem na adres e-mail wskazany w Wykazie, o którym mowa w pkt 2.2.;

  - Pracownik Wykonawcy, po zrealizowanym szkoleniu, jest zobowiązany pobrać certyfikat o ukończeniu szkolenia wygenerowanego przez platformę, które następnie będzie musiał przedstawić w formie papierowej lub elektronicznej pracownikowi Oddziału przed rozpoczęciem prac;

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli skierowany do realizacji prac pracownik Wykonawcy nie przystąpi, z przyczyn od niego niezależnych, do szkolenia, o którym mowa w pkt 2.1. pracownik Oddziału, bezpośrednio przed rozpoczęciem prac w Obiekcie Oddziału, przeszkoli pracownika Wykonawcy e-learningowo uruchamiając „szkolenie” na komputerze stacjonarnym dedykowanym do tego celu;

  - Jeżeli ze względu na miejsce realizacji prac lub ich przedmiot wystąpi potrzeba omówienia zagadnień wykraczających poza zakres odbytego szkolenia e-learningowego tj. informacji praktycznych (o czym zdecyduje pracownik Oddziału), pracownik Oddziału może przeprowadzić dodatkowe szkolenie uzupełniające bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania prac w Obiekcie Oddziału;

  - Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia przesłania Wykazu, o którym mowa w pkt 2.2, Przedstawicielowi k.o. Oddziału koordynującemu prace wskazanemu w umowie / zleceniu, obowiązku informacyjnego wobec każdej z osób, której dane zostały ujawnione przez Wykonawcę za pośrednictwem Wykazu. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr … do umowy / zlecenia nr ..., przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

  - Postanowienia pkt 2.1 - 2.7 stosuje się wobec wszystkich innych osób, jakim Wykonawca powierzy realizację prac stanowiących przedmiot umowy w tym wobec pracowników Podwykonawcy.

* Nie dotyczy umów / zleceń, które są realizowane z wyłączeniem Ogólnych / Uproszczonych Zasad QHSE dla Wykonawców Zespołu Oddziałów PGNiG ORLEN S.A.

Załącznik nr 17 do umowy nr ……………………………

Załącznik nr 11 do Wytycznych organizacyjno – porządkowych

w zakresie współpracy z Wykonawcami

w ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze

wprowadzonych Zarządzeniem nr 13/2025

Dyrektora ORLEN S.A. -

Oddział PGNiG w Zielonej Górze

z dnia 16 maja 2025 r.

Klauzula informacyjna dla pracowników Kontrahenta podlegających obowiązkowemu szkoleniu z zakresu bezpiecznego wykonywania prac na obiekcie ORLEN S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej Górze

- Administratorem Państwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.).

- Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. Z Administratorem danych możecie Państwo skontaktować się także:

- listownie na adres: ul. Chemików 7; 09-411 Płock,

- przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

- Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakt”.

- Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione ORLEN S.A. przez Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający), w związku z planowaną realizacją przez Panią/Pana prac na obiekcie ORLEN S.A., z czym wiąże się wymóg dotyczący udziału w szkoleniu z zakresu bezpiecznego wykonywania robót/prac.

- Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: imię, nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, oznaczenie pracodawcy (podmiotu zatrudniającego), miejsce wykonywania prac oraz język szkolenia.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- umożliwienia Pani/Panu udziału w szkoleniu z zakresu bezpiecznego wykonywania prac/robót na obiekcie ORLEN S.A. - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ORLEN S.A. oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniającego) (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 - RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Pani/Panu udziału w szkoleniu wymaganym dla realizacji prac/robót na obiekcie ORLEN S.A.;

- ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz ORLEN S.A. usługi takie jak w szczególności usługi prawne i podatkowe, a w stosowanych przypadkach także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia ukończenia szkolenia (w przypadku zrealizowania szkolenia) albo od dnia zalogowania do platformy i niezrealizowania szkolenia). Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

- Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach określonych w pkt 6 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Załącznik nr 18 do umowy nr ……………………………

Schematy P&ID

Przygotowanie do rewizji wewnętrznych na instalacjach technologicznych i urządzeń ciśnieniowych znajdujących się na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów.

| Planowane rewizje wewnętrzne na 2026 rok REW 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja | Nr technologiczny urządzenia | Nr ewidencyjny UDT | Termin rewizji wewnętrznej |  | Termin próby ciśnieniowej |
| 1 | 350 | 350-051-16-LHC-AC1 | 2908000915 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 2 | 350 | 350-052-10-LHC-BC1 | 2908000922 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 3 | 350 | 350-101-16-LHC-BC1 | 2908000923 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 4 | 350 | 350-102-10-LHC-BC1 | 2908000924 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 5 | 430 | 430-F-010A | 2308010725 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 6 | 430 | 430-F-010B | 2308010726 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 7 | 430 | 430-A-020 | 2308010727 | 06.2026 | 07.2029 |  |
| 8 | 430 | 430-E-030 | 2308010728 | 06.2026 | 07.2029 |  |
| 9 | 430 | 430-E-040 | 2308010729 | 06.2026 | 07.2029 |  |
| 10 | 430 | 430-V-050 | 2308010730 | 06.2026 | 07.2029 |  |
| 11 | 430 | 430-8-SRG-DC2-001 | 2908000476 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 12 | 430 | 430-8-SRG-DC2-002-30P | 2908000477 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 13 | 430 | 430-8-SRG-DC2-003-30P | 2908000478 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 14 | 430 | 430-8-STG-DC2-004-100H | 2908000479 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 15 | 430 | 430-8-STG-DC2-005-100H | 2908000480 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 16 | 430 | 430-8-STG-DC2-006 | 2908000481 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 17 | 430 | 430-8-STG-DC2-007 | 2908000482 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 18 | 430 | 430-8-STG-DC2-008 | 2908000483 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 19 | 430 | 430-8-STG-DC2-009 | 2908000484 | 06.2026 | 07.2029 |  |
| 20 | 430 | 430-6-STG-BC7-018 | 2908000486 | 06.2026 | 07.2029 |  |
| 21 | 430 | 430-6-STG-BC7-061 | 2908000502 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 22 | 430 | 430-8-SRG-DC2-059-30P | 2908000506 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 23 | 430 | 430-8-SRG-DC2-060-30P | 2908000508 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 24 | 430 | 430-2-STG-BC7-023-80H | 2908000510 | 06.2026 | 07.2029 |  |
| 25 | 430 | 430-8-STG-DC2-115 | 2908000515 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 26 | 430 | 430-8-SRG-DC2-105 | 2908000565 | 06.2026 | 07.2029 |  |
| 27 | 430 | 430-8-STG-DC2-108-100H | 2908000566 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 28 | 430 | 430-8-STG-DC2-111-100H | 2908000567 | 06.2026 | 06.2029 |  |
| 29 | 430 | 440-101-10-DRG-DC1 | 2908001036 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 30 | 430 | 440-106-6-SLG-DC1 | 2908001037 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 31 | 430 | 441-V-100 | 2308011014 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 32 | 440 | 441-V-150 | 2308011015 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 33 | 440 | 441-V-250 | 2308010016 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 34 | 440 | 441-V-350 | 2308011017 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 35 | 440 | 441-V-200 | 2308011018 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 36 | 440 | 441-V-300 | 2308011019 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 37 | 440 | 441-V-400 | 2308011020 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 38 | 440 | 441-F-400 | 2308011023 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 39 | 440 | 441-A-350 | 2308011123 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 40 | 440 | 441-101-6-DRG-DC1 | 2908001038 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 41 | 440 | 441-102-6-DRG-DC1 | 2908001039 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 42 | 440 | 442-V-100 | 2308011047 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 43 | 440 | 442-V-150 | 2308011048 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 44 | 440 | 442-V-250 | 2308011049 | 07.2026 | 07.2029 |  |
| 45 | 440 | 442-V-350 | 2308011050 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 46 | 440 | 442-V-200 | 2308011051 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 47 | 440 | 442-V-300 | 2308011052 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 48 | 440 | 442-V-400 | 2308011053 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 49 | 440 | 442-F-400 | 2308011059 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 50 | 440 | 442-A-350 | 2308011124 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 51 | 440 | 442-102-6-DRG-DC1 | 2908001045 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 52 | 440 | 443-V-100 | 2308011060 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 53 | 440 | 443-V-150 | 2308011113 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 54 | 440 | 443-V-250 | 2308011114 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 55 | 440 | 443-V-350 | 2308011115 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 56 | 440 | 443-V-200 | 2308011116 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 57 | 440 | 443-V-300 | 2308011117 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 58 | 440 | 443-V-400 | 2308011118 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 59 | 440 | 443-F-400 | 2308011122 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 60 | 440 | 443-A-350 | 2308011125 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 61 | 440 | 443-101-6-DRG-DC1 | 2908001050 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 62 | 440 | 443-102-6-DRG-DC1 | 2908001051 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 63 |  | 850-307-10-DRG-DC1-DC1 | 2908000959 | 07.2026 |  |  |
| 64 | 850 | 850-303-8-SLG-DC1 | 2908000384 | 07.2026 |  | 04.2030 |
| 65 | 850 | 850-072-3"-LHC-BC1/850-077-3"-LHC-BC1/910-028-8"-LHC-BC1 | 2908000970 | 06.2026 |  | 07.2029 |
| 66 | 850 | 850-011-10-LHC-BC1 | 2908000971 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 67 | 850 | 910-V-010 | 2308010943 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 68 | 850 | 910-001-16-LHC-BC1 | 2908000972 | 06.2026 |  | 06.2029 |
| 69 | 850 | 910-001/003/004-16-LHC | 2908000913 | 06.2026 |  | 06.2029 |
| 70 | 910 | 910-005/0006/0007/0009/0010/0011/0028-LHC-BC1 | 2908000914 | 07.2026 |  | 07.2029 |
| 71 | 910 | 910-014-6-LHC-AC1 | 2908000916 | 06.2026 |  | 06.2029 |
| 72 | 910 | 910-017-6-LHC-AC1 | 2908000917 | 06.2026 |  | 06.2029 |
| 73 | 910 | 910-018-6-LHC-AC1 | 2908000918 | 06.2026 |  | 06.2029 |

Oferent/Wykonawca/Zleceniobiorca/Dostawca

Oferenta/Wykonawcy/Zleceniobiorcy

Oferent/Wykonawca/Zleceniobiorca/Dostawca

Oferenta/Wykonawcy/Zleceniobiorcy

Przyjęte w treści określenia Stron do dostosowania do nazewnictwa obowiązującego w Umowie.

Należy zwrócić uwagę na definicje wynagrodzenia wynikającą z Umowy i podstawę jego płatności – w przypadku konieczności odpowiednio zmodyfikować.

Należy odpowiednio zmodyfikować w zależności od ustaleń biznesowych i dotychczasowych postanowień Umowy – klauzula będzie miała pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami Umowy i ustaleniami Stron we wskazanym zakresie (o czym stanowi ust. 1).

Jeżeli faktura będzie wystawiana lub otrzymywana w innym formacie należy to wskazać.

W przypadku konieczności wysyłania załączników do faktur, które nie będą załącznikami ustrukturyzowanymi (tj. nie będą stanowić integralnej części faktury i nie będą doręczone przy użyciu KSeF), należy wskazać w umowie adres na który mają być one doręczane na przykład poprzez dodanie postanowienia:

- w przypadku umów zakupowych:

Załączniki do faktur, które nie będą załącznikami ustrukturyzowanymi (tj. nie będą stanowić integralnej części faktury i nie będą doręczone przy użyciu KSeF) zostaną doręczone na adres: ……………….., przy czym w temacie wiadomości e-mail, w której przesyłany będzie załącznik należy obowiązkowo wpisać nr KSeF faktury, której dotyczy przesłany załącznik a jeśli faktura została wystawiona w trybie awarii lub niedostępności wówczas numeru KSeF nie należy podawać - należy wskazać nr faktury,

- w przypadku umów sprzedażowych:

Załączniki do faktur, które nie będą załącznikami ustrukturyzowanymi (tj. nie będą stanowić integralnej części faktury i nie będą doręczone przy użyciu KSeF) zostaną doręczone na adres:………………………………wraz z oznaczeniem …………………………..

– dopasować do potrzeb organizacyjnych.