Założenia geologiczno-techniczne

DOTYCZĄCE REALIZACJI OTWORU WIERTNICZEGO

Przemyśl 10 rek

Planowany termin realizacji prac:

II/III kwartał 2026

- Podstawowe zadania, założenia geologiczne i parametry techniczne stawiane dla realizacji zadania

Zadaniem serwisu jest wykonanie (przygotowanie) płuczki potrzebnej dla realizacji otworu Przemysl-10 rek oraz kontrola parametrów reologicznych tej płuczki wraz z systemem oczyszczania.

  - Lokalizacja otworu

| Nazwa otworu | Współrzędne geograficzne w układzie „WGS84” |  | Współrzędne prostokątne w układzie „1992” |  | Wys. n.p.m. [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Φ | λ | X | Y | Z |
| Przemyśl-10 | 49°46'39,75” | 22°45'15,35” | 219 024.15 | 770 182.60 | 200.50 |

Adres lokalizacji otworu.

Miejscowość:	 Przemyśl

Gmina:	 Miasto Przemyśl

Powiat:	 Przemyśl

Województwo: podkarpackie

  - Planowana głębokość i trajektoria otworu.

Cel wiercenia – eksploatacyjny

Planowana głębokość 	- 2632 m MD/ 2615 m TVD

1.2.1.	Planowana trajektoria otworu.

Otwór- kierunkowy

Kształt otworu - J.

Sugerowany punkt zacięcia: od 1500 m do 2380 m MD (jeżeli będzie możliwe zwiercenie korków cementowych w istniejącym odwiercie)

Sugerowany azymut zacięcia: 180°

Głębokość końcowa: 2615 m TVD (ok. 2632 m MD)

Współrzędne celu w głębokości końcowej:

X = 218 970

Y = 770 345

  - Przewidywany profil stratygraficzno-litologiczny.

| MD [m] | TVD [m] | stratygrafia | litologia | Kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500 - 2632 | 1500- 2615 | miocen autochtoniczny (sarmat +baden górny) | iłowce, łupki, piaskowce, mułowce | 06 - 08 |

- Przewidywane występowanie bituminów, gazów toksycznych, wód złożowych, stref ucieczek płuczki, gradientów ciśnień złożowych i szczelinowania dla wydzielonych poziomów stratygraficznych i stref możliwych zagrożeń i komplikacji.

1500 – 2632 m – przewiduje się nawiercenie horyzontów gazowych.

  - Przewidywane występowanie gazów toksycznych.

W projektowanym profilu otworu nie przewiduje się występowania gazów toksycznych.

  - Prognozowane gradienty ciśnień porowych i złożowych.

Prognozowane gradienty ciśnień złożowych i porowych wynoszą:

Gradienty ciśnień złożowych:

1500 - 1600 m MD - 0,0102 – 0,0105 MPa/m

1600 - 1900 m MD) - ok. 0,0015 MPa/m (!!)

1900 - 2632 m MD - 0,0102 – 0,0105 MPa/m

  - Prognozowane gradienty ciśnienia szczelinowania

Prognozowane gradienty ciśnienia szczelinowania wynoszą:

Gradienty szczelinowania:

1500 - 2632 m MD (1500 - 2615 m TVD) -	0,019 – 0,021 MPa/m

Przewidywane gradienty ciśnienia złożowego i gradienty ciśnienia szczelinowania uzgodnione zostały ze specjalistami z Działu Geologii Ruchowej i Koordynacji Prób.

Otwór zalicza się do „B” klasy zagrożenia erupcyjnego.

  - Trudności jakie mogą wystąpić w czasie wiercenia:

-	problemy z wyciągnięciem syfonówek

-	możliwość zaniku płuczki, szczególnie w interwale 1600-1900 m MD

-	zaciąganie i klejenie przewodu, tłokowanie,

-	problemy z utrzymaniem założonej trajektorii.

Otwór zalicza się do klasy „B” zagrożenia erupcyjnego.

Zagrożenie siarkowodorowe (H2S) nie występuje.

  - Zarurowanie odwiertu.

4 1/2"	   2632 - 0 m - tracone, cementowane 2410 -1150, cięte 2632-2410

Ostateczny schemat zarurowania podany zostanie w projekcie prób.

  - Wymogi odnośnie do płuczki wiertniczej i podstawowe pomiary (gęstość, lepkość, filtracja,   zasolenie) uwzględniające odpowiednie przedziały głębokościowe.

Interwał I 0 – 2460 m. solanka

| Parametr (jednostki) | Projektowana wartość |
| --- | --- |
| Gęstość (g/cm3) | 1,05 – 1,15 |
| Granica płynięcia (lb/100 ft2) | 5 – 12 (50 OC) |
| pH (-) | 9,5 – 10,5 |

Interwał II 1500 – 2632 m. Płuczka beziłowa z blokatorami.

| Parametr (jednostki) | Projektowana wartość |
| --- | --- |
| Gęstość (g/cm3) | 1,10– 1,35 |
| Filtracja API (ml/30 min.) | poniżej 4 |
| Lepkość plastyczna (cP) | możliwie najniższa |
| Granica płynięcia (lb/100 ft2) | 12 – 25 (50 OC) |
| pH (-) | 9,0 – 10 |
| Jony K+, Cl- (g/litr) | poniżej 40 |
| MBT (kg/m3) | poniżej 20 |

Uwaga:

- Koncentracja podstawowych materiałów inhibitujących skały ilasto łupkowe:

KCl		około 70 kg/m3, tj. minimum 11 000 kg.

Glikol		około 20 kg/m3, tj. minimum 3 200 kg.

- Płuczka obrobiona inhibitorami korozji i materiałem trwale wiążącym tlen.

- Do kontroli filtracji w powyższym interwale , Wykonawca przewidzi zastosowanie materiały skrobiowe.

- Jako materiał obciążający wykorzystać blokator węglanowy o zróżnicowanej granulacji i rozpuszczalności w HCl powyżej 98%.

# 2.8. Planowany tok prac związanych z wykonaniem rekonstrukcji otworu Przemyśl-10:

- Wyciągnąć uzbrojenie wgłębne.

- Wykonać korek cementowy w interwale 1470-1370 m

- Wymienić więźbę na nową. Wykonać próby szczelności.

- Zwiercić korek cementowy 1370-1470 m

- Podjąć próbę zwiercenia korków cementowych 1617,8-1695, 1720,5-1749, 2242,7-2270 oraz zwiercić częściowo korek cementowy 2354-2460 do 2400 m.

- Wykonać pomiary geofizyczne oceniające stan (pomiar MIT do uzgodnienia) i zacementowanie rur 6 5/8”

- Zaciąć otwór na klinie odchylającym

- Odwiercić otwór do planowego celu.

- Wykonać końcowe pomiary geofizyczne,.

- Zapuścić i zacementować rury 4 1/2” zgodnie ze schematem

- Wykonać pomiar stanu zacementowania,

- Zapuścić rury wydobywcze zgodnie ze schematem uzbrojenia przedstawionym w odrębnym projekcie.

- Wywołać odwiert.

- Przeprowadzić syfonowanie oczyszczające.

- Wykonać pomiar produkcji.

- W przypadku nie uzyskania przypływu gazu wykonać k.c. od spodu do 2350 m.

- Wykonać (przewidziano na wszelki wypadek) perforacje w interwale 1255 -1280 m (hor. w nasunięciu stebnickim)

- Wywołać odwiert.

- Przeprowadzić syfonowanie oczyszczające.

- Wykonać pomiar produkcji.

- W przypadku nie uzyskania przypływu gazu wykonać k.c. od 1280 do 1200 m.

- Wykonać likwidacje otworu.

Rozdział B

Szczególne wymagania dla Wykonawcy prac w zakresie:
Serwisu kierunkowego

Sekcja 5 5/8” x 6 ¼”

- Zakres parametrów rejestrowanych w trakcie wiercenia bezpośrednio z czujników

azymut, kąt -do pomiaru krzywizny i azymutu należy zastosować MWD.

- Zamawiający określając czas zaangażowania serwisu w danej sekcji wymaga od Wykonawcy zagwarantowania odpowiedniej ilości zestawów (motorów) niezbędnych do zapewnienia ciągłości prac w trakcie  realizacji zadania  oraz przedstawienia wszelkich kosztów związanych z użyciem w/w sprzętu w odpowiednich pozycjach,

- Wykonawca zapewni nożyce wiertnicze hydrauliczne wraz z zestawem zapasowym  + intensyfikatory

- Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu przygotowanego do ciągłej pracy przez minimum 160[h]

- Świdry potrzebne do wiercenia sekcji 5 5/8 lub 5 5/8” x 6 ¼” zapewni Zamawiający.

- Zamawiający wymaga aby silnik w sekcji 5 5/8” x 6 ¼” posiadał dolne połączenie mufa 3-1/2” REG;

Zamawiający wymaga zastosowania Silnika wgłębnego  4 ¾” , 5”  lub hybrydowego

z bendem 0,78 slick umożliwiającego prowadzenie wiercenia z wydatkami w zakresie 1000-1200 l/min pozwalającego na zapuszczenie przez rury 6 5/8” ścianka 12 mm.

- Elementy przewodu wiertniczego dostarczone przez Głównego Wykonawcę wiercenia będą posiadały połączenia:

-  dla sekcji 5 5/8” x 6 ¼”

rury płuczkowe  3 1/2” G-105 oraz S-135, połączenie 3 ½ IF (NC38)

HWDP 3 1/2” połączenie 3-1/2” IF (NC 38)

Obciążniki 4-3/4” połączenie 3-1/2” Reg

- !!!Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do Przedstawiciela Zamawiającego na lokalizacji ponadnormatywnego zużycia /uszkodzenia sprzętu niezwłocznie po wyciągnięciu z otworu/zauważaniu uszkodzenia – najpóźniej do dnia transportu sprzętu z wiertni na bazę. Przed wysłaniem ponadnormatywnie zużytego / uszkodzonego sprzętu do dalszych badań –ekspertyzy, należy sporządzić protokół wraz ze szczegółowym opisem uszkodzeń oraz uzyskać ich pisemne potwierdzenie przez Company Men!!!

- Wykonawca przedstawi sposób konserwacji sprzętu wyciągniętego z otworu oraz procedurę jego zabezpieczenia przed korozją

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o terminie przeglądu uszkodzonego sprzętu z wyprzedzeniem przynajmniej 4 dni

- Przed zapuszczeniem do otworu, przedstawiciel serwisu kierunkowego przedłoży Zamawiającemu, raport z warsztatowego przeglądu każdego zapuszczanego elementu zestawu kierunkowego.

Przedstawiciel Zamawiającego na lokalizacji dokona inspekcji wizualnej dostarczonego sprzętu oraz potwierdzi na Protokole Przyjęcia Sprzętu zgodność numerów seryjnych zapuszczanego sprzętu z raportami przeglądów.

- Normalne zużycie sprzętu wraz ze wszystkimi częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi do sprzętu powinno zostać wliczone w opłaty operacyjne. Zamawiający nie pokryje żadnych dodatkowych kosztów spowodowanych powyższym.

- Wykonawca bez dodatkowych kosztów zapewni transfer danych w czasie rzeczywistym z sensorów (PWD, GAMMA i innych jeżeli są częścią zestawu BHA) do jednostki „mud logging” w formacie WITSML

- Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca zapewni dostęp online do danych w czasie rzeczywistym dla 2 użytkowników (tylko w przypadku użycia narzędzi LWD).

- Jeżeli elementy niezbędne do telemetrii muszą zostać zainstalowane w wieży (np. łączniki lub czujniki ciśnienia) przed jej postawieniem, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego i dostarczy wymagane elementy bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego

- Wykonawca zapewni łączniki manipulacyjne (lifting subs) dla każdego typu połączenia występującego w narzędziach dostarczanych na lokację w liczbie 2-óch.

- Każdy element musi posiadać ważny certyfikat oraz udokumentowaną ostatnią inspekcję zgodnie ze standardami API

- Wykonawca na życzenie Zamawiającego dostarczy certyfikaty materiałowe stali nierdzewnej dla poszczególnych elementów dostarczonych przez serwis kierunkowy oraz ich próbki materiałowe.

- W przypadku stosowania źródeł radioaktywnych, Wykonawca musi posiadać odpowiednie pozwolenie Państwowej Agencji Atomistyki.

- Zamawiający wymaga dedykowanego zespołu Wykonawcy na czas trwania projektu. Wykonawca przedstawi również personel rezerwowy. Wykonawca przedstawi w ofercie tylko i wyłącznie doświadczenie zawodowe proponowanego zespołu bez danych wrażliwych. W przypadku konieczności zmian w dedykowanym zespole Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego

Personel musi mieć min. 5 lat doświadczenia w pracy z przedstawionym sprzętem/materiałami i na danym stanowisku.

Zamawiający wymaga dedykowanego koordynatora projektu. Wykonawca przedstawi doświadczenie zawodowe proponowanego koordynatora

- Wykonawca będzie sporządzał dzienne raporty i wysyłał do wskazanych osób.

Raport  powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

- raport aktywności (activity log),

- pomiary trajektorii (survey sheet), z zastosowaniem „SAG correction” na życzenie Zamawiającego,

- schemat i opis dolnego zestawu znajdującego się w otworze (BHA Report),

- rzeczywiste vs modelowane parametry: ciężary na haku (P/U, S/O), moment,

- rzeczywista vs planowana trajektoria w rzucie pionowym i poziomym,

- spis narzędzi znajdujących się na lokacji (inventory),

- rejestr kosztów (dziennie i kumulacyjnie dla danej sekcji),

- dane GAMMA (i inne jeżeli w dolnym zestawie są dodatkowe sensory LWD) w formacie *.las

Po zakończeniu wiercenia sekcji, lub każdego marszu z uwiertem Wykonawca wraz z raportem dziennym sporządzi raport z danych GAMMA „gamma log” (i innych jeżeli w dolnym zestawie są dodatkowe sensory LWD). Na życzenie zamawiającego dane gamma (i inne jeżeli w dolnym zestawie są dodatkowe sensory LWD) będą przesyłane w formacie *.las do wyznaczonych osób z większą częstotliwością

Podstawowe definicje obowiązujące podczas realizacji prac powierzonych:

Mobilizacja rozpoczyna się od momentu otrzymania zlecenia i obejmuje wszelkie koszty związane z:

- przygotowaniem sprzętu na bazie Wykonawcy oraz jego załadunkiem

- transportem z bazy Wykonawcy na lokalizację min. kontenerów dla personelu oraz pozostałego osprzętu niezbędnego do wykonania zadania wraz ze wszelkimi niezbędnymi zezwoleniami

- rozładunkiem sprzętu na lokalizacji

- wszelkimi kosztami personelu min. transportem, zakwaterowaniem, wyżywieniem personelu od wyjazdu z bazy Wykonawcy do momentu zakończenia mobilizacji,

- podłączeniem kontenera dla personelu oraz instalacją systemów napowierzchniowych,

- przygotowaniem przez personel zestawu kierunkowego przed przystąpieniem do zapuszczania zestawu wiertniczego wraz z elementami  niezbędnymi do wykonania zadania.

Mobilizację uznaje się za zakończoną w momencie zgłoszenia Przedstawicielowi Zamawiającego na wiertni (Company Man), że sprzęt do kierunkowania otworu wraz z wszelkimi podzespołami niezbędnymi do skręcenia BHA  jest kompletny i gotowy do zapuszczania.

W przypadku kiedy z winy Zamawiającego bezpośrednio po mobilizacji nie będzie możliwości  przystąpienia do skręcania i zapuszczania BHA w terminie podanym w informacji o mobilizacji , wówczas personel oraz sprzęt będzie rozliczany stawkami postojowymi podanymi w formularzu cenowym.

Praca – rozpoczyna się bezpośrednio po mobilizacji i obejmuje :

- rozpoczęcie wciągania do szybu i skręcanie sprzętu kierunkowego.

- wszelkie prace otworowe, kiedy zestaw kierunkowy jest poniżej stołu wiertniczego.

Przestój – obowiązuje kiedy zestaw kierunkowy jest wyciągnięty powyżej stołu jednak planuje się jego użycie w późniejszym terminie oraz kiedy bezpośrednio po mobilizacji nie będzie możliwości  przystąpienia do skręcania i zapuszczania BHA w terminie podanym w informacji o mobilizacji.

Demobilizacja rozpoczyna się od momentu rozkręcenia i wyrzucenia z szybu ostatniego elementu należącego do Serwisu Kierunkowego wchodzącego w skład zestawu wiertniczego i obejmuje wszelkie koszty związane z:

- przygotowaniem do wywiezienia sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia należącego do Wykonawcy

- załadunkiem oraz transportem całości wyposażenia z lokalizacji na bazę Wykonawcy (min. kontenerów dla personelu, oraz pozostałego osprzętu).

- kosztami rozładunku sprzętu na bazie wykonawcy

- kosztami personelu od rozpoczęcia demobilizacji do momentu przybycia na bazę Wykonawcy

Remonty/przegląd - obejmuje koszt remontu/przeglądu sprzętu użytego w trakcie realizacji prac.

W przypadku konieczności wymiany sprzętu do kierunkowania z winy Wykonawcy przed upływem 72h pracy, Zamawiający nie rozliczy opłaty  remont/przegląd za przedwcześnie wyciągnięty sprzęt.

Rozliczenie nastąpi po zakończeniu prac dla danej sekcji.

Personel obejmuje koszt pracy oraz przestoju personelu niezbędnego do prawidłowego prowadzenia prac  w systemie 24 godziny/dobę w tym dojazdy, zakwaterowanie, wyżywienie.

Transport – obejmuje koszt transportu sprzętu podstawowego , zapasowego oraz pozostałego sprzętu koniecznego do zapewnienia ciągłości prac w trakcie realizacji zadania z bazy Wykonawcy na/z lokalizacji.

Planowany termin realizacji prac – II/III kwartał 2026 r.