## SPECYFIKACJA GEOLOGICZNO-TECHNICZNA OTWORÓW

## Kromolice-3

- Cel wiercenia i planowane głębokości.

- cel wiercenia – poszukiwawczy,

- planowana głębokość 3547 m MD/TVD

2. Topograficzna lokalizacja otworu.

| Otwór projektowany | KROMOLICE-3 |  |
| --- | --- | --- |
| Wys. n.p.m. | 81,5 |  |
| Współrzędne | układ 92 | WGS 84 |
| X / ϕ | 487 786 | 5214’30,71’’ |
| Y / λ | 374844 | 1709’59,00’’ |
| miejscowość | Koszuty |  |
| gmina | Środa Wielkopolska |  |
| powiat | średzki |  |
| województwo | wielkopolskie |  |

                - 3. Przewidywany profil stratygraficzno-litologiczny otworów Kromolice-3

| Stratygrafia | KROMOLICE-3 (h = 81,5 m n.p.m.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strop TVDSS [m] | Strop MD [m] | Miąższość [m] |
| Kenozoik | 81,5 | 81,5 |  |
| Jura | -83 | 165 | 965 |
| Malm | -83 | 165 | 440 |
| Dogger | -523 | 605 | 105 |
| Lias | -628 | 710 | 420 |
| Trias | -1048 | 1130 | 1750 |
| Retyk | -1048 | 1130 | 360 |
| Kajper | -1408 | 1490 | 480 |
| Wapień muszlowy | -1888 | 1970 | 265 |
| Ret | -2153 | 2235 | 105 |
| Pstry piaskowiec śr. (Tp2) | -2258 | 2340 | 205 |
| Pstry piaskowiec dolny (Tp1) | -2463 | 2545 | 335 |
| Cechsztyn, w tym: | -2798 | 2880 | 652 |
| iłowce przejściowe | -2798 | 2880 | 20 |
| Aller | -2818 | 2900 | 80 |
| sól najmłodsza | -2818 | 2900 | 60 |
| ił czerwony | -2878 | 2960 | 20 |
| Leine | -2898 | 2980 | 155 |
| sól młodsza górna | -2898 | 2980 | 130 |
| anhydryt główny | -3028 | 3110 | 20 |
| szary ił solny | -3048 | 3130 | 5 |
| Stassfurt | -3053 | 3135 | 220 |
| sól starsza | -3053 | 3135 | 195 |
| anhydryt podstawowy | -3248 | 3330 | 10 |
| dolomit główny | -3258 | 3340 | 15 |
| Werra | -3273 | 3355 | 177 |
| anhydryt górny | -3273 | 3355 | 175 |
| wapień + łupek | -3448 | 3530 | 2 |
| Czerwony spągowiec | -3450 | 3532 | >15 |
| Głębokość końcowa | -3465 | 3547 |  |

                - Temperatura na spodzie otworów ok.125 oC

                - 4. Przewidywane występowanie węglowodorów i wód złożowych oraz trudności jakie mogą wystąpić w czasie wiercenia:

| Poziom stratygraficzny | Przewidywane występowanie horyzontów wodo- i gazonośnych |
| --- | --- |
| Kenozoik | Możliwość kawernowania ścian otworu w utworach kenozoiku; Możliwe występowanie wód słodkich; |
| Jura | Możliwość sypania i kawernowania ścian otworu w utworach jury; Możliwość występowania zaników płuczki w utworach jury; Spodziewane horyzonty wód zmineralizowanych. |
| Trias | Możliwość sypania i kawernowania ścian otworu w osadach retyku i kajpru; Występowanie zaników płuczki w triasie; Spodziewane horyzonty wód zmineralizowanych. |
| Cechsztyn - Dolomit główny | W cechsztynie możliwość zaciskania ścian otworu przez iły Alleru oraz sole; Możliwy przypływ solanki lub węglowodorów z zawartością H2S. |
| Czerwony spągowiec | W czerwonym spągowcu możliwe sypanie ścian otworu, przypływ gazu ziemnego z zawartością rtęci lub solanki. |

Zagrożenia związane z przewiercaniem poziomów poszukiwawczych:

- w utworach dolomitu głównego:

- klasa zagrożenia erupcyjnego – A,

- kategoria zagrożenia H2S – III.

- w utworach czerwonego spągowca:

- klasa zagrożenia erupcyjnego – B.

                - 5. Przewidywane własności zbiornikowe oraz gradienty ciśnień złożowych i szczelinowania.

| Poziom stratygraficzny | Gradient ciśnienia złożowego [MPa/10m] |
| --- | --- |
| Q+Trz | 0,098 |
| Jura | 0,100 |
| Retyk | 0,102 |
| Kajper | 0,102 |
| Wapień muszlowy | 0,104 |
| Pstry p-c | 0,104 |
| Cechsztyn - Dolomit główny | 0,224 |
| Czerwony spągowiec | 0,114 |

| Poziom stratygraficzny | Gradient ciśnienia szczelinowania [MPa/10m] |
| --- | --- |
| Q+Trz | 0,120 |
| Jura | 0,160 |
| Retyk | 0,165 |
| Kajper | 0,165 |
| Wapień muszlowy | 0,170 |
| Pstry p-c | 0,175 |
| Cechsztyn - Dolomit główny | 0,250 |
| Czerwony spągowiec | 0,180 |

                - 6.  Projektowane zarurowanie i cementowanie otworów:

| zarurowanie | przewidywany interwał | uwagi |
| --- | --- | --- |
| 26” | 0 - 40 m | cementowane do wierzchu |
| 18 5/8” | 0 - 200 m | stawiane w Jurze, cementowane do wierzchu |
| 13 3/8” | 0 - 1150 m | stawiane w Retyku, cementowane do wierzchu |
| 9 5/8” | 0 - 2925 m | stawiane w soli najmłodszej, cementowane na zakładkę min. 150 m w rurach 13 3/8” |
| liner 7” | 2775 - 3520 m | cementowany na całej długości, stawiany w anhydrycie Werry |
| tieback 7” | 0 - 2775 m | niecementowany, wyposażony w lokator 7" PBR Seal Assembly (zapuszczony i uszczelniony w tulei przedłużającej linera 7") |
| 4 ½” | 3510 - 3547 m | kolumna osłonowa, slotowana, niecementowana |

- Rury 26” do gł. 40 m [do spawania; 12,50; S 235 JRH]

- Rury 18 5/8” do  gł. 200 m  [BTC; 11,05; K55]

- Rury 13 3/8” do  gł. 1150 m [BTC; 10,92; N80]

- Rury  9 5/8” do  gł. 2925 m, w tym:

- [0-475 m; TSH Blue Dopeless; 11,99; L80;

- 475 - 1525 m; VAM21; 11,99; L80

- 1525 - 2925 m; VAM21; 11,99; VM95HC]

- Liner 7” od 2775 - 3520 m [VAsuperior DryTec; 12,65; VA-HC-P110]

- Tieback 7” do gł. 2775 m, w tym:

- 0-2000 m; VAsuperior DryTec; 11,51; L80

- 2000-2775 m; VAsuperior DryTec; 11,51; P110]

- Liner Hanger System 7” x 9-5/8” (z pakerem 10K i z tuleją przedłużającą min. 4,5 m); poł. gazoszczelne; mat. P110

- Kolumna osłonowa 4 ½” od 3510 - 3547 m [VAM TOP HT; 8,56 mm; Q125]

                - 7.  Wymogi odnośnie płuczki wiertniczej i podstawowe parametry (gęstość, lepkość, filtracja, zasolenie) uwzględniając odpowiednie przedziały głębokościowe.

- 0 – 200 m płuczka bentonitowa

                - gęstość			1,05 – 1,30 g/cm3

                - filtracja API			poniżej 10 ml/30 min.

                - lepkość plastyczna	możliwie najniższa

                - granica płynięcia 		8 - 18 Pa

                - pH				7,0 - 10,5

- 200 – 1150 m płuczka polimerowo – chlorkowa

                - gęstość 			1,10 – 1,30 g/cm3

                - filtracja API			poniżej 5 ml/30 min

                - lepkość plastyczna           możliwie najniższa

                - granica płynięcia		8 - 16 Pa

                - zasolenie			30 - 192 g Cl-/litr

                - pH				7,0 - 10,5

- 1150 – 2925 m płuczka polimerowo – chlorkowa

                - gęstość 			1,35 – 1,60 g/cm3

                - filtracja API			poniżej 5 ml/30 min

                - lepkość plastyczna           możliwie najniższa

                - granica płynięcia		7 - 15 Pa

                - zasolenie			30 - 192 g Cl-/litr (od kajpru zasolenie pełne)

                - pH				7,0 - 10,5

- 2925 – 3520 m płuczka solno - barytowa

                - gęstość			2,20 – 2,35 g/cm3

                - filtracja API			poniżej 5 ml/ 30 min

                - filtracja HTHP                    poniżej 30 ml/ 30 min (130°C, 35 at.)

                - lepkość plastyczna	możliwie najniższa

                - granica płynięcia		8 - 16 Pa

                - zasolenie			pełne

                - pH				7,0 - 10,5

                - Uwaga:

- Płuczka obrobionamateriałem trwale wiążącym H2S.

- 3520 – 3547 m płuczka beziłowa

                - gęstość			1,17 – 1,22 g/cm3

                - filtracja HTHP		poniżej 12 ml/ 30 min (135°C, 35 at.)

lepkość plastyczna	możliwie najniższa

granica płynięcia		7 - 14 Pa

zasolenie			35 - 150 g Cl-/litr

pH				7,0 - 10,5

MBT			poniżej 14 kg/m3