Wymagania Geologiczno – Techniczne dla otworu wiertniczego

Chałupki Dębniańskie 4

Otwór Chałupki Dębniańskie 4 został zlokalizowany w:

Miejscowość: 		Grodzisko Dolne

Gmina: 		Grodzisko Dolne

Powiat:		leżajski

Województwo:	podkarpackie

Dane geodezyjne dotyczące projektowanego otworu wiertniczego, czyli współrzędne prostokątne i geograficzne w układzie „PL-1992” i wysokość nad poziom morza przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa otworu | H n.p.m. [m] /PL-EVRF2007- NH/ | Współrzędne prostokątne "PL-1992" |  | Współrzędne geograficzne "PL-1992/GRS80" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | φ | Λ |
| Chałupki Dębniańskie 4 | 174,9 | 260 582,0 | 751 647,0 | 50°09'32,2081" | 22°31'27,8997" |

Planowany termin realizacji prac – III/IV kwartał 2026r.

Serwis badań terenowych zaczynów cementowych

Podczas cementowania kolumn rur okładzinowych w zakresie podanym w Formularzu cenowym, należy wykonać pomiary oddzielnie dla każdej kolumny obejmujące, w szczególności następujące badania:

- Oznaczenie ciężaru właściwego zaczynu cementowego wagą ciśnieniową

- Oznaczenie odstoju zaczynu cementowego

- Oznaczenie właściwości reologicznych zaczynu wiskozymetrem obrotowym

- Oznaczenie filtracji HTHP zaczynu w warunkach statycznych

- Oznaczenie współczynnika ściśliwości płuczki otworowej

- Oznaczenie czasu gęstnienia zaczynu w symulowanych warunkach otworowych

- Oznaczenie ciężaru właściwego buforu wagą ciśnieniową

- Oznaczenie właściwości reologicznych buforu wiskozymetrem obrotowym

- Oznaczenie sedymentacji zaczynu cementowego

- Oznaczenie reologicznej zgodności pomiędzy:

    - Płuczka – bufor

    - Płuczka – zaczyn cementowy

    - Zaczyn cementowy – bufor.

Bezpośrednio po zakończonych badaniach na wiertni należy sporządzić stosowny protokół z wynikami pomiarów i dołączyć go do dokumentacji zabiegu cementowania pozostającej na otworze a także przesłać do osób z umowy, odpowiedzialnych w zakresie spraw technicznych.

Do wykonania w/w badań Wykonawca powinien dysponować:

- doświadczonym personelem zapoznanym z procedurami przeprowadzenia terenowych badań zaczynów cementowych, posiadającym odpowiednie kwalifikacje, wymagane uprawniania, fachową wiedzę z zakresu technologii zaczynów cementowych, aktualne szkolenia z przepisów BHP oraz dopuszczenia do pracy.

- mobilnym laboratorium polowym wyposażonym w niezbędny sprzęt laboratoryjny przystosowany do przeprowadzenia polowych (na wiertni) badań zaczynów cementowych podczas cementowania kolumny rur okładzinowych. Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi i sprawnymi urządzeniami oraz sprzętem posiadającym kalibracje i karty aparatów wraz z aktualnym wzorcowaniem, umożliwiającym pełne i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Sprzęt musi posiadać aktualne badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz badania wyłączników różnicowoprądowych.

- szczegółowymi instrukcjami, normami i procedurami prowadzenia prac w warunkach terenowych na otworach wiertniczych oraz certyfikatem na m.in. prace badawczo - rozwojowe, eksperymentalne, wdrożeniowe i usługowe, w zakresie górnictwo nafty i gazu.

Zamawiający informuje, że realizuje przyjętą, opublikowaną i udostępnioną publicznie Politykę Energetyczną poprzez wspieranie działań dla zakupu energooszczędnych produktów i usług, oraz projektów na rzecz poprawy wyniku energetycznego.