Protokół z przeglądu serwisowo - technicznego urządzeń klimatyzacyjnych

Miejscowość ……………………………………… Data …………………

Lokalizacja urządzenia …………………………………………………………………………………………………………….

Dane urządzenia (marka/typ/seria/nr fabryczny: ……………………………………………………………………

Czynności serwisowe:

- Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora - wyczyszczenie.

| Sprawdzenie skraplacza pod względem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji. |  |
| --- | --- |
| Oczyszczenie płytek lamelowych |  |
| Pomiar temperatury i ciśnienia skraplania |  |
| Czyszczenie i mycie skraplaczy jednostek zewnętrznych oraz obudowy wykonywane z wykorzystaniem grzebieni do lamel oraz środków chemicznych |  |
| W parowniku - sprawdzenie temperatury i przepływu medium chłodzonego. Czyszczenie, mycie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych wykonywane za pomocą środków bakteriobójczych. |  |
| Czyszczenie lameli parownika i turbiny wentylatora. |  |
| Czyszczenie filtrów środkami odświeżającymi |  |

- Sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji, przez które przepływa czynnik chłodniczy.

| Oględziny instalacji; czy nie ma wycieków czynnika chłodniczego na połączeniach skręcanych, przejściach przez przegrody, przyłączach automatyki lub sprężarkach. |  |
| --- | --- |
| Kontrola szczelności detektorem elektronicznym wycieku gazu. |  |

- Sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych

| Pomiar ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu |  |
| --- | --- |
| Pomiar temperatury parowania na parowniku |  |
| Pomiar temperatur powietrza na wlocie i wylocie z parownika i ze skraplacza przed i po wykonaniu przeglądu konserwacyjno-serwisowego. |  |

- Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, ew. przesmarowanie

| Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów |  |
| --- | --- |

- Sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzenia skroplin – udrożnienie, czyszczenie tacy ociekowej.

| Czyszczenie tacy ociekowej i sprawdzenie działania pompki skroplin |  |
| --- | --- |
| Sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzenia skroplin |  |
| Uzupełnienie czynnika chłodniczego |  |

- Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej.

| Kontrola stanu izolacji elektrycznej, sposobu mocowania, styków i połączeń elektrycznych |  |
| --- | --- |
| Sprawdzenie poprawnego działania zabezpieczeń elektrycznych. |  |

- Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy (tryb chłodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja

| Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy (tryb chłodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja |  |
| --- | --- |
| Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych (pilota) |  |

- Zużyte materiały:

| Nazwa | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- |

- Zalecenia/Uwagi:

Dane serwisanta				             	Potwierdzenie wykonanej usługi:

Nr uprawnień  FGAZ:

Podpis: