,,Czynności obsługowo-eksploatacyjne rurociągów kopalnianych w latach 2025-2027 dla ORLEN S.A. Oddział PGNiG w Zielonej Górze”

Zał. nr A do SWZ – Procedura testów

- PROCEDURA TESTÓW

Celem testów jest sprawdzenie pakietów środków chemicznych pod kątem zapewnienia ciągłej eksploatacji złóż ropnych i ropno-gazowych, w szczególności odwiertów i rurociągów kopalni ropnych.

Pakiet środków chemicznych:

-  inhibitor korozji – środek chemiczny stosowany do ochrony przed korozją,

- inhibitor korozji (do rop o wysokim zasoleniu)– środek chemiczny stosowany do ochrony przed korozją związaną z wydobyciem zasolonej ropy oraz dużych ilości wody złożowej,

-  inhibitor hydratów – środek chemiczny stosowany do ochrony przed tworzeniem się hydratów,

- inhibitor hydratów/korozji - środek chemiczny stosowany do ochrony przed korozją i tworzeniem się hydratów,

- inhibitor parafin - środek chemiczny stosowany w celu zapobiegania tworzeniu się osadów parafinowych,

- rozpuszczalnik parafin - środek chemiczny stosowany do usuwania osadów parafinowych,

- inhibitor soli - środek chemiczny stosowany do uzyskania właściwych parametrów ropy naftowej ze względu na jej zasolenie oraz ochrony przed wytrącaniem się kryształów soli.

- inhibitor korozji (stosowany okresowo) – środek chemiczny stosowany do pasywacji (tworzenia trwałego filmu ochronnego) na ściankach rurociągów kopalnianych, zabezpieczający przed korozją związaną z wydobyciem dużych ilości wody złożowej. Inhibitor powinien być środkiem dyspergującym/rozpuszczalnym w węglowodorach oraz nierozpuszczalnym w wodzie.

- -antyfoulant - mieszanina rozpuszczalników – mieszanina aktywnych związków chemicznych służących do zabezpieczenia przed tworzeniem się i do rozpuszczania osadów organicznych i nieorganicznych odziaływujących zarówno na fazę ropną jak i wodną.

- flow improver - inhibitor parafin – mieszanina efektywnych związków chemicznych

ułatwiających przepływ ropy naftowej, służących do zabezpieczenia przed tworzeniem się i do

rozpuszczania osadów organicznych ( parafin, asfaltenów, żywic) i osadów nieorganicznych

(sole) oraz  rozbijania trwałej emulsji  ropa-woda.

- deemulgator– środek do łamania emulsji w procesie odsalania ropy

W procedurze testowania czynnie biorą udział przedstawiciele dostawcy środków lub wskazany pełnomocnik :

Kierownik kopalni lub jego pełnomocnik,

Przedstawiciel ORLEN S.A. Oddział PGNiG w Zielonej Górze,

Przedstawiciel jednostki naukowo badawczej Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krośnie, dalej INiG - PIB O/Krosno (INiG-PIB O/Krosno),

Wykonawca, który złożył wniosek (zgodnie z zapisami SIWZ), może przystąpić do testów na warunkach opisanych w procedurze testów.

Harmonogram czynności:

Obiekty: Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego (KRNiGZ) Dębno, Lubiatów, Zielin, Radoszyn.

Etapy :

- po złożeniu Oświadczenia w sprawie udziału w procedurze testowania środków chemicznych Zamawiający ustali termin poboru próbek i wizji lokalnej,

- 2 dni dla Wykonawcy na pobranie płynów złożowych i osadów niezbędnych do dobrania pakietu środków chemicznych w obecności Zamawiającego i przedstawiciela Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krośnie, dalej INiG - PIB O/Krosno;.

- w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia pobrania płynów złożowych i osadów  Wykonawca ma obowiązek dostarczyć środki chemiczne do testów laboratoryjnych;

- w ciągu 21 dni od momentu dostarczenia środków chemicznych do INiG - PIB O/Krosno Wykonawca otrzyma decyzję o możliwości rozpoczęcia testów polowych;

- po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez INiG - PIB O/Krosno Wykonawca w ciągu 10 dni ma obowiązek dostarczyć środki chemiczne do testów polowych na KRNiGZ Dębno,

KRNiGZ Lubiatów.

Po dostarczeniu środka chemicznego na kopalnię, Zleceniodawca wskaże odwiert do przeprowadzenia testu polowego. Wszelkie czynności związane z dostawą, rozładunkiem i odbiorem nie zużytych środków chemicznych są po stronie Wykonawcy.

Testy laboratoryjne i polowe:

Wykonawca przystępujący do testów pakietu środków chemicznych jest zobowiązany do:

- wizji lokalnej na terenie wytypowanych kopalń,

- poboru próbek ropy naftowej, kondensatu, wody złożowej,  gazu ziemnego, z wytypowanych do testów odwiertów  (przy poborze próbek należy uwzględnić wybuchowość i toksyczność płynu złożowego),

- dostarczenia do INiG - PIB O/Krosno próbki środków chemicznych w ilości 2 litry każdego środka chemicznego. Testom nie będą podlegać środki o właściwościach mutagennych i rakotwórczych.

- dostarczyć do INiG - PIB O/Krosno w wersji elektronicznej - świadectwa jakości i aktualnej karty charakterystyki dla każdego dostarczonego do badań laboratoryjnych środka chemicznego sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami umowy,

- dostarczyć do kierownika obiektów wytypowanych do przeprowadzenia testów polowych w wersji papierowej i elektronicznej - świadectwo jakości i aktualną kartę charakterystyki pakietu środków chemicznych wytypowanych do testów polowych, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,

INiG- PIB O/Krosno przeprowadzi badanie tylko 1 PAKIETU środków chemicznych dla wyznaczonych przez Zleceniodawcę obiektów do testów, które zostanie sfinansowane  przez Zleceniodawcę w ramach zadania.

- Testy laboratoryjne:

Procedura testów laboratoryjnych.

Celem testów jest sprawdzenie chemikaliów pod kątem zapewnienia ciągłej eksploatacji złóż ropno-gazowych, w szczególności odwiertów i rurociągów Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego (KRNiGZ) Dębno, Lubiatów, Zielin, Radoszyn.

Wykonawca przystępujący do testów jest zobowiązany dostarczyć do każdego środka chemicznego świadectwo jakości i kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 1. Wstępne badanie środka chemicznego

Wstępne badanie środka chemicznego, jest badaniem potwierdzającym wymaganie właściwości techniczno – użytkowych, wykonane przed jego wprowadzeniem do obrotu i stosowania.

Wstępne badanie obejmuje:

Ocenę wizualną środka chemicznego;

Badanie kompatybilności środków z wodą złożową  (mieszania, rozpuszczalności) i z frakcją ropy naftowej (180-360 °C);

Badanie zamarzania środka;

Test na wytrącanie parafiny (metoda kuponowa);

Badanie skłonności do pienienia;

Test na szybkość korozji.

Test rozdziału emulsji.

Tabela 1 Sposób oceny środków na etapie testów laboratoryjnych

| Lp. | Właściwości | Wymagania | Ocena | Norma | Aparatura i przyrządy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wygląd | Jednorodność | + | M.1. | Szkło laboratoryjne Probówki z odstojnikiem |
|  |  | Rozwarstwianie | - |  |  |
|  |  | Osady | - |  |  |
| 2a | Mieszanie inhibitorów w temp 20° C: - Inhibitor hydratów/korozji - Inhibitor hydratów - Inhibitor korozji (stosowania ciągłego) - Inhibitor korozji (do rop o wysokim zasoleniu) stosowania ciągłego - Inhibitor soli z wodą złożową | Brak osadów | + | M. 2 | Szkło laboratoryjne Probówki z odstojnikiem |
|  |  | Osady | - |  |  |
|  |  | Żele | - |  |  |
| 2b | Mieszanie inhibitorów w temp 20° C: - Inhibitor korozji (stosowania okresowego) z wodą złożową | Nierozpuszczalny | + | M. 2 | Szkło laboratoryjne Probówki z odstojnikiem |
|  |  | Dyspergowalny | + |  |  |
|  |  | Rozpuszczalny | - |  |  |
| 3a | Mieszanie w temp 20°C: - Inhibitor parafin - Rozpuszczalnik parafin, - Antyfoulant -Mieszanina rozpuszczalników - Flow improver-Inhibitor parafin | Brak osadów | + | M. 2 | Szkło laboratoryjne Probówki z odstojnikiem |
|  |  | Osady | - |  |  |
|  |  | Żele | - |  |  |
|  |  | Rozwarstwianie | - |  |  |
| 3b | Mieszanie w temp 20°C: - Inhibitor korozji (stosowania okresowego) z frakcją ropy naftowej (180- 360°C) | Nierozpuszczalny | - | M. 2 | Szkło laboratoryjne Probówki z odstojnikiem |
|  |  | Dyspergowalny, | + |  |  |
|  |  | Rozpuszczalny | + |  |  |
| 4 | Temperatura płynięcia, °C - Inhibitora parafin - Rozpuszczalnik parafin, -Antyfoulant- Mieszanina rozpuszczalników - Flow improver-Inhibitor parafin - Inhibitor hydratów i korozji - Inhibitor hydratów - Inhibitor korozji (stosowania ciągłego) - Inhibitor korozji (do rop o wysokim zasoleniu) stosowania ciągłego | Nie zamarza w -30°C | + | M. 4 | Aparat Herzog HCP 852 |
|  |  | Oleista maź | - |  |  |
|  |  | Galareta (żel) | - |  |  |
| 5 | Temperatura płynięcia, °C - Inhibitor soli - Deemulgator | Nie zamarza w -10°C | + | M. 5 | Aparat Herzog HCP 852 |
|  |  | Oleista maź | - |  |  |
|  |  | Galareta (żel) | - |  |  |
| 6 | Test na wytrącanie parafiny (metoda kuponowa) - Inhibitora parafin - Rozpuszczalnik parafin, - Antyfoulant- Mieszanina rozpuszczalników - Flow improver-Inhibitor parafin | Mniejsza ilość wytrąceń parafiny z ropy naftowej z inhibitorem na kuponie w porównaniu do masy kuponu bez inhibitora | Mniejsza ilość + większa ilość - | M. 6 | Kupony ze stali, szkło laboratoryjne |
| 7 | Skłonność do pienienia - Inhibitor korozji (stosowania ciągłego), - Inhibitor korozji (do rop o wysokim zasoleniu) stosowania ciągłego - Inhibitor hydratów i korozji, - Inhibitor hydratów, | ≤ 15% | + | M. 7 | Szkło laboratoryjne |
|  |  | ≤ 10 sek | + |  |  |
|  |  | > 15% | - |  |  |
|  |  | > 10 sek | - |  |  |
| 8 | Szybkość korozji metali - Inhibitor korozji (stosowania ciągłego), - Inhibitor korozji (do rop o wysokim zasoleniu) stosowania ciągłego - Inhibitor hydratów i korozji | nie może być większa niż bez zastosowania inhibitora | +/- | M. 8 | Szkło laboratoryjne |
| 9 | Obniżenie zawartości soli w ropie naftowej; - Flow improver-Inhibitor parafin - Deemulgator | Nie może być większa niż bez zastosowania inhibitora | +/- | M. 9 | Analizator zawartości soli |
| 10 | Szybkość korozji metali - Inhibitor korozji (stosowania okresowego) | nie może być większa niż bez zastosowania inhibitora | +/- | M. 10 | Kupony ze stali szkło laboratoryjne |

+ spełnia wymagania   – nie spełnia wymagań

Inhibitor korozji (stosowany okresowo) jest nierozpuszczalny/dyspergowalny w wodzie złożowej natomiast rozpuszczalny/dyspergowalny w ropie naftowej (węglowodorach).

- 1.1. Metody badań

Metody badań środków chemicznych objętych oceną należy przyjąć zgodne z danymi z tabeli 1 oraz podanych w punktach:

Wstępne badanie środka chemicznego

Wstępne badanie środka chemicznego jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe i musi być wykonane przed przystąpieniem do testów polowych.

Wstępne badanie typu obejmuje:

wygląd,

barwę,

gęstość środka,

temperaturę krystalizacji,

badanie mieszania się środka z wodą złożową, frakcją ropy naftowej (180-360°C).

1. Sprawdzenie wyglądu i barwy.

Sprawdzenie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne nieuzbrojonym okiem, w świetle rozproszonym. Obserwacji poddawane są próbki wlane do zlewek z przezroczystego szkła o pojemności 500 ml, w świetle dziennym, po upływnie 30 minut i 24 godzin.

2. – 4. Sprawdzenie mieszania z wodą złożową.

Metoda ta polega na zmieszaniu 5 ml środka w stosunku 1:1 inhibitora z: wodą złożową, frakcją ropy naftowej (180-360°C). Obserwowane jest wytrącanie się osadów zaraz po zmieszaniu, 10 minut,  30 minut i 24 godziny po zmieszaniu. W przypadku pojawienia się osadów środek nie jest rekomendowany do zastosowania na kopalni, ponieważ może on powodować utrudnienia eksploatacyjne.

5. Sprawdzenie temperatury krystalizacji.

Badany środek chemiczny według PN-ISO 3016, ASTM 97 nie powinien zamarzać w temperaturze -30°C, a inhibitor soli, demulgator w -10°C. W tej temperaturze środek chemiczny nie powinien zmieniać konsystencji nie powinien być oleisty, ani nie powinien żelować. Temperatura ta jest ustalona jako najniższa temperatura, w jakiej powinien być dozowany na kopalni środek chemiczny.

6. Sprawdzenie wytrącania parafiny (metoda kuponowa).

Badanie to polega na sprawdzeniu ilości wytrąceń parafiny z reprezentatywnej próbki ropy naftowej z KRNiGZ Dębno, Lubiatów na kuponach ze stali jak rurociągi na kopalni. Wytrącenia parafiny badane są na podstawie różnicy masy kuponu zamaczanego w ropie naftowej bez inhibitora i z inhibitorem. Jeżeli masa kuponu z inhibitorem jest większa niż masa kuponu zamaczanego w ropie naftowej bez inhibitora, wówczas inhibitor nie jest dopuszczany do dalszych badań. Aby dopuścić inhibitor do dalszych badań, musi on obniżyć wytrącenia parafiny z ropy naftowej o minimum 10% w porównaniu do wytrąceń z ropy naftowej bez inhibitora. Kupony o wymiarach 69x18x0,8 wykonane ze stali jak rurociągi na kopalni i oczyszczone, zanurzone będą w całości w ropie naftowej (30ml ropy naftowej).

7. Odporność na pienienie

To bardzo ważna własność środka chemicznego. Gdy w trakcie eksploatacji powstanie w układzie rurociągu i separatorów piana, następuje przerzucanie wody złożowej w dalsze części instalacji eksploatacyjnej, co może doprowadzić do utrudnień prowadzenia innych procesów oczyszczania gazu na kopalni. Metodologia oznaczania odporności na pienienie polega na pomiarze skłonności środka chemicznego do tworzenia piany i ocenie stabilności powstałej piany. Metoda polega na przedmuchaniu powietrzem ze stałą prędkością badanej próbki płynu w określonej temperaturze i określonym czasie, a następnie na pomiarze objętości powstałej piany oraz zmierzenia czasu jej zaniku.

Badanie prowadzone jest w bełkotce napowietrzającej zakończonej spiekiem o średnicy porów 40-50µm, źródłem zasilania jest czyste powietrze z instalacji sprężonego powietrza. Pomiar ilości przepuszczonego powietrza mierzony jest za pomocą rotametru. Badanie prowadzone jest w temperaturze 20° C

Przedmuch prowadzony jest ze stałą prędkością przepływu od 2500 do 3000 ml/min, przez 3 min.

Oceniane jest poziom piany w cylindrze powinien on zanikać po upływie < niż 10s.

8. Sprawdzenie szybkości korozji metali dla inhibitora korozji stosowanego ciągle.

Metoda badań polega na umieszczeniu w płynie złożowym po 3 próbki stali, z której wykonany jest rurociąg na kopalni. Badania należy wykonać przy minimalnej ilości płynu wynoszącej 10:1 w stosunku do powierzchni badanej próbki. Szybkość korozji należy wyliczyć z różnicy mas stali przed badaniem i po badaniu.

Badane próbki posiadają wymiary szerokość/grubość/wysokość około 20,7 mm /3,77 mm /40,09 mm. Próbki są mechanicznie szlifowane i polerowane, następnie odtłuszczone w benzynie i przemyte alkoholem. Zanurzane są w cieczy (wodzie złożowej) o znanym składzie. Temperatura prowadzenia testu jest 50 ± 2°C.

Próbki po zakończeniu badań korozyjnych zostają przemyte bieżącą wodą następnie oczyszczane z produktów korozji, wypłukane i osuszone. Po zakończeniu badań sporządzany jest protokół z badań zawierający:

rodzaj metalu, liczbę próbek, wymiary i kształt, sposób oczyszczenia powierzchni przed i po badaniach korozyjnych, skład cieczy lub roztworu stosowanego do badań, temperaturę cieczy podczas testu, czas trwania badań, sposób oceny zmian korozji, dodatkowe uwagi o przebiegu badań, wyniki uwzględniające cel badań.

9. Obniżenie zawartości soli w ropie naftowej

Metoda dotyczy wykonania oznaczenia zawartości soli w ropie naftowej przy użyciu cyfrowego analizatora w oparciu o badanie przewodności. Pomiar polega na oznaczeniu zawartości soli w badanej próbce ropy naftowej poprzez badanie przewodności i porównania uzyskanych wyników z krzywą kalibracji. Aby wykonać pomiar za pomocą analizatora należy roztwór badanej próbki przygotować zgodnie z norma ASTM D 3230 IP 265, zanurzyć zestaw elektrod ze stali nierdzewnej i przyłożyć napięcie wzbudzenia o małej wartości (miliwolty). Elektronika analizatora oparta na półprzewodnikach dokonuje automatycznego pomiaru przewodności. Mikroprocesor porównuje uzyskaną wartość z zaprogramowaną krzywą kalibracji i na wyświetlaczu pokazuje w postaci cyfrowej zawartość soli w badanej próbce w zakresie stężenia od 0 do 2850 mg/dm3.

10. Sprawdzenie szybkości korozji metali inhibitora korozji stosowanego okresowo

Kupon wykonany z stali jak rurociągi na kopalni, o wymiarach 1 mm /8 mm /30 mm, zważony na wadze analitycznej jest zanurzony w badanym inhibitorze korozji rozcieńczonym w rozpuszczalniku aromatycznym lub ropie naftowej w stężeniu maksymalnym 2-10% (max. Stężenie do testów laboratoryjnych skuteczności środka).

W przypadku testów laboratoryjnych oblicza się je w przeliczeniu na powierzchnię kuponu i naczynia, w którym moczy się kupon, aby pokrył się filmem. Zazwyczaj w aplikacjach polowych dokonuje się mieszania inhibitora z rozpuszczalnikiem w stosunku 1:1, 1:5 ale są też sporządzane np. 2-10% roztwory.

Roztwór inhibitora po dokładnym wymieszaniu przelewamy do plastikowego pojemniczka
o pojemności 15 – 20 ml tak aby wypełnić go roztworem inhibitora w co najmniej 95%, 
a następnie umieszczamy w nim kupon.

Kupon powinien być wytrząsany przez 10 minut w taki sposób, że co 5 sekund pojemnik trzymany pionowo jest obracany o 180 stopni, umożliwiając opadnięcie kuponu na dno.

Jeżeli badamy więcej niż jeden kupon, aby otrzymać powtarzalny wynik filmowania kuponu inhibitorem, każdy kupon powinien być filmowany oddzielnie. Roztwór inhibitora po filmowaniu jednego kuponu, nie może być już użyty ponownie.

Po zabiegu filmowania, kupon należy wyjąć naczynia za pomocą pincety, zawiesić na cienkiej żyłce teflonowej na uchwycie, który zapewni stabilne jej zawieszenie i zanurzyć dokładnie do połowy objętości wody w zlewce o pojemności 1000ml wypełnionej wodą złożową do poziomu 750 ml, tą samą, która również będzie użyta do butelkowych testów korozyjnych, oraz mieszać za pomocą mieszadła magnetycznego przez okres 10 minut w celu usunięcia nadmiaru inhibitora z kuponu. Obroty mieszadła, powinny być dobrane tak, aby kupon cały czas wisiał zanurzony w wodzie podczas płukania.

Do testów korozymetrycznych można wykorzystać wodę złożową z odwiertu na którym badany inhibitor ma być zastosowany. Wodę taką należy odpowiednio pobrać (unikając dostępu powietrza/tlenu).

Kupon umieszczony zostaje w stu mililitrowym, szklanym, szczelnie zamykanym naczyniu laboratoryjnym, które wypełnione zostaje w 95% wodą (5% wolnej przestrzeni związanej z ekspansją cieplną cieczy). Kupon zostaje umieszczony również za pomocą żyłki teflonowej w taki sposób aby znajdował się w połowie wysokości naczynia, oraz umożliwiał szczelne zamknięcie naczynia.

Napełnianie butelki wodą złożową pozbawioną tlenu powinno odbywać się w taki sposób aby zminimalizować czas jej kontaktu z powietrzem atmosferycznym.

Następnie do każdego naczynia dodajemy neutralizator tlenu w celu eliminacji tlenu, który zawarty będzie w powietrzu w pustej przestrzeni naczynia i może rozpuszczać się w wodzie podczas testu. Ilość dodanego neutralizatora powinna być obliczona na objętość tlenu znajdującego się w powietrzu pozostającym w pustej przestrzeni nie wypełnionej wodą oraz na podstawie zalecanych dawek dla konkretnego produktu, który chcemy użyć.

Do obliczeń zakładamy 0,2784 mg tlenu w 1 cm3 powietrza.

Jeżeli nie usuwamy tlenu z wody złożowej poprzez nasycenie jej dwutlenkiem węgla, lub jeśli podejrzewamy, że niewielka ilość tlenu może znajdować się w wodzie po nasyceniu, np. ze względu na metodę późniejszego napełniania nią naczyń w których będzie prowadzony test korozyjny, również uwzględniamy to w szacowanych ilościach dodawanego neutralizatora.

Naczynie zostaje szczelnie zamknięte i umieszczone w cieplarce/piecu laboratoryjnym
w temperaturze 60oC na okres czasu umożliwiający zaobserwowanie zmian wywołanych korozją (7 dni). Test przeprowadza się przynajmniej dla trzech kuponów zanurzonych w trzech oddzielnych naczyniach laboratoryjnych oraz dla kuponu zanurzonego w wodzie bez dodatku inhibitora, który stanowić będzie punkt odniesienia dla przeprowadzanych pomiarów Po zakończeniu testu, kupony są czyszczone tak aby usunąć z ich powierzchni produkty korozji. Na podstawie wcześniej zmierzonych wymiarów kuponu oraz jego wagi dokonuje się obliczenia ubytku masy i postępu korozji wyrażony w milimetrach na rok w [mm/rok]. Dokonuje się także wizualnych oględzin powierzchni kuponu oraz jego krawędzi i te dodatkowe informacje odnośnie ewentualnej korozji powierzchniowej i wżerowej powinny być ujęte w raporcie końcowym.

ETAP II Testy polowe.

1.	Procedura przygotowawcza do testu polowego z zastosowaniem środków chemicznych :

•	na strefie przyodwiertowej:

Wykonawca dostarczy i rozładuje we własnym zakresie środki chemiczne. Środki należy dostarczyć  w paletopojemnikach (DPPL). Wykonawca dokona  właściwego podłączenia dostarczonych  paletopojemników z rurociągiem ssącym pompy chemikaliów.

•	na terenie OC:

Zamawiający w obecności Wykonawcy przeprowadzi kontrolę separatora pomiarowego (z którego będą pobieranie próbki wody), śluzy odbierania tłoków czyszczących, ciśnieniomierzy, termometrów i innych urządzeń kontrolnych;

•	sprawdzenie świadectwa jakości oraz kart charakterystyki środków chemicznych stosowanych podczas testu.

2.	Zmiana inhibitora

1.	Przełączenie odbioru ropy na separator pomiarowy.

2.	Wykonawca przepłucze we własnym zakresie linie ssące do pompy dostarczonym środkiem chemicznym .

3.	Wykonawca ustawia dawkowanie dostarczonych środków chemicznych.

3. Monitorowanie przebiegu testu

Monitorowanie warunków i efektywności działania testowanych środków chemicznych trwać może do 21 dni.

Wymagania dla Wykonawcy

Przedstawiciele Wykonawcy przystępujący do testów polowych, zobowiązani są do stosowania się do wszelkich przepisów związanych z funkcjonowaniem ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania się do przepisów wewnętrznych Zamawiającego.

Zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska szczegółowo określonych w Ogólnych zasadach bezpieczeństwa  QHSE dla Wykonawców ORLEN S.A. Oddział PGNiG w Zielonej Górze.

Testy polowe prowadzone będą na instalacjach w celu sprawdzenia skuteczności działania:

KRNiGZ Dębno

- inhibitora korozji (do rop o wysokim zasoleniu) (stosowania ciągłego),

- inhibitora korozji/hydratów (stosowania ciągłego)

- inhibitora parafin (stosowania ciągłego)

- inhibitora soli (roztwór) (stosowania ciągłego)

W zależności od wytypowanego odwiertu testowany będzie inhibitor korozji/hydratów lub inhibitor korozji i inhibitor soli.

KRNiGZ Lubiatów

- inhibitora korozji (stosowania ciągłego),

- inhibitora korozji/hydratów (stosowania ciągłego)

- inhibitora parafin (stosowania ciągłego)

W zależności od wytypowanego odwiertu testowany będzie inhibitor korozji/hydratów lub inhibitor korozji.

Za prawidłowy przebieg testu uważa się spełnienie poniższych warunków:

- w przypadku KRNiGZ Dębno za prawidłowy proces eksploatacji uważa się następujące warunki przepływu płynu złożowego:

- ciśnienie na wyjściu z instalacji przyodwiertowej nie może przekroczyć 7,6 MPa,

- przepływ płynu złożowego jest ciągły, z wydajnością przedstawioną w załączniku nr 2 - Parametry eksploatacyjne obiektów,

- ochrona korozyjna instalacji na poziomie nieprzekraczającym 100 µm/rok (pomiar korozji z sond korozometrycznych zainstalowanych na urządzeniach Zamawiającego).

Odczytu parametrów eksploatacyjnych dokonuje się w godzinach 8.00-10.00

- w przypadku KRNiGZ Lubiatów za prawidłowy proces eksploatacji uważa się następujące warunki przepływu płynu złożowego:

- ciśnienie na wyjściu z instalacji strefy przyodwiertowej nie może przekroczyć 8,5 MPa,

- przepływ płynu złożowego jest ciągły, z wydajnością przedstawioną w załączniku nr 2 -Parametry eksploatacyjne obiektów,

- ochrona korozyjna instalacji na poziomie nieprzekraczającym 100 µm/rok (pomiar korozji z sond korozometrycznych zainstalowanych na urządzeniach Zamawiającego).

Odczytu parametrów eksploatacyjnych dokonuje się w godzinach 8.00-10.00

3.1 Zatrzymanie pracy instalacji przyodwiertowej może być spowodowane przede wszystkim przekroczeniem granicznych parametrów eksploatacyjnych instalacji:

a)	w przypadku KRNiGZ Dębno

- wysokie ciśnienie po zaworze redukcyjnym PCV - 8750 kPa,

- korozja wewnętrzna instalacji przekraczająca 100 µm/rok (pomiar korozji z sond korozometrycznych zainstalowanych na urządzeniach Zamawiającego).

- powstawanie osadów oraz pienienie cieczy w separatorach, przedostawanie się płynu do dalszej części instalacji technologicznej.

- zasolenie ropy naftowej nie powinno zakłócać ciągłości przepływu.

b)	w przypadku KRNiGZ Lubiatów

- wysokie ciśnienie po zaworze redukcyjnym FV - 9000 kPa,

- niskie ciśnienie po zaworze redukcyjnym FV - 6000 kPa,

- korozja wewnętrzna instalacji przekraczająca 100 µm/rok (pomiar korozji z sond korozometrycznych zainstalowanych na urządzeniach Zamawiającego).

- powstawanie osadów oraz pienienie cieczy w separatorach, przedostawanie się płynu do dalszej części instalacji technologicznej,

- spadek ciśnienia przepływu w rurociągach przesyłowych w odwiertach gazowo-kondensatowych powyżej 10%.

W przypadku wystąpienia zatrzymania pracy instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji przez INiG-PIB O/Krosno oraz Zamawiającego program prac mających na celu przywrócenie i utrzymanie prawidłowych parametrów eksploatacyjnych instalacji.

Przedstawiciel kopalni raz dziennie wyśle Wykonawcy na wskazany adres e-mail informacje odnośnie parametrów eksploatacyjnych za poprzednią dobę. W przypadku wystąpienia przekroczenia prawidłowych warunków przepływu płynu złożowego przedstawiciel kopalni wyśle Wykonawcy na wskazany adres e-mail niezależnie od raportu dobowego informację o wystąpieniu niezgodności. Wszelkie zmiany w ustawieniach ilości dozowania środków chemicznych podczas prowadzenia testu są po stronie Wykonawcy.

W przypadku wystąpienia przerw w pracy instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania testu i uznania wyników za negatywne jeżeli łączny czas postoju instalacji przekroczy 50 godzin.

Testowane środki chemiczne nie mogą powodować zacierania rozpuszczania uszczelnień znajdujących się w pompach oraz nie mogą wywoływać innych negatywnych skutków w urządzeniach Zamawiającego. Wszystkie parametry procesu eksploatacyjnego ( ciśnienie, przepływ, temperatury, ilość dozowanych środków) uzyskane podczas testów i sprawdzania środków zostaną zarchiwizowane na sterowni KRNiGZ Dębno, Lubiatów. Test uważa się za pozytywny, jeżeli co najmniej przez 4 doby w sposób ciągły zostaną zachowane warunki opisane powyżej w pkt 3 (Monitorowanie przebiegu testu).