### INSTRUKCJA  WYPEŁNIANIA  FORMULARZA  CENOWEGO

## Część 1 Formularz cenowy (kosztorys w złotych).

- Tabela 1

| Rozdział | Treść | Kwota netto | Sposób rozliczania |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Serwis Płuczkowy - usługa |  | Stawki jednostkowe |
| B. | Materiały płuczkowe |  | Stawki jednostkowe |
| Razem (A+B) |  |  |  |

„ Zamawiający realizuje przyjętą, opublikowaną i udostępnioną publicznie Politykę Energetyczną poprzez wspieranie działań dla zakupu energooszczędnych produktów i usług, oraz projektów na rzecz poprawy wyniku energetycznego ”

## ROZDZIAŁ A

## Serwis Płuczkowy - usługa

- Koszt prac płuczkowych (sprzęt, obsługa) należy wyliczyć wg wzorca:

- Tabela 2

| L.p. | Rodzaj usługi | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilizacja | wg. kosztorysu | 1 |  |  |
| 2 | Laboratorium płuczkowe z wyposażeniem (praca) | zł/doba | 37 |  |  |
| 3 | Serwisant płuczkowy ( Personel Wykonawcy) – praca 24 godz. /dobę | zł/dobę | 13 |  |  |
| 4 | Serwisant płuczkowy(Personel Wykonawcy) – praca 12 godz. /dobę | zł/dobę | 24 |  |  |
| 5 | Wirówka wysokoobrotowa z obsługą | zł/doba | 13 |  |  |
| 6 | Stacja flokulacyjna z obsługą | zł/doba | 13 |  |  |
| 7 | Demobilizacja | wg. kosztorysu |  |  |  |
| 8 | Inne: |  |  |  |  |
| 8.1 | …… |  |  |  |  |
| Razem (1+2+3…) |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Wyliczony całkowity koszt usługi należy zamieścić w tabeli 1.

INSTRUKCJA  WYPEŁNIANIA  FORMULARZA  CENOWEGO

## ROZDZIAŁ A

## Serwis Płuczkowy – usługa

- Mobilizacja – zawiera wszystkie koszty związane z przygotowaniem do transportu, transportem sprzętu z Bazy na lokalizację oraz  jego montażem na lokalizacji. Pozycja zawiera również wszystkie koszty Personelu Wykonawcy od momentu wyjazdu z Bazy do przyjazdu na lokalizację. Należy podać maksymalny, spodziewany koszt uwzględniający najbardziej skomplikowaną usługę. Zamawiający nie dopuszcza by w pozycji mobilizacja były ujęte koszt sporządzana płuczki oraz materiały płuczkowe.

- Laboratorium płuczkowe z wyposażeniem -  zawiera wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac na lokalizacji (koszty wyposażenia, materiały, odczynniki itp.). Energię elektryczną oraz podłączenie do węzłów sanitarnych zapewni Zamawiający.

- Serwisant płuczkowy – praca 24 godziny (zł/godzinę) – należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pracą personelu w fazie wiercenia otworu – wykonywanie obowiązków wynikających z SWZ (w tym dojazdy, zakwaterowanie i wyżywienie) w systemie dwuzmianowym 24 godz./dobę.

- Serwisant płuczkowy – praca 12 godzin (zł/godzinę) – należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pracą personelu w fazie opróbowania otworu – wykonywanie obowiązków wynikających z SWZ (w tym dojazdy, zakwaterowanie i wyżywienie) w systemie pracy 12 godz./dobę.

- Wirówka wysokoobrotowa z obsługą – należy uwzględnić wszystkie koszty związane z eksploatacją i obsługą  wirówki.

- Stacja flokulacyjna z obsługą – należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pracą stacji flokulacyjnej – wykonywanie obowiązków wynikających z SWZ.

- Demobilizacja  - należy ująć wszystkie koszty związane z demobilizacją sprzętu i personel z lokalzacji. Należy podać maksymalny, spodziewany koszt uwzględniający najbardziej skomplikowaną usługę.

- W pozycji Inne należy zamieścić pozostałe usługi  nie zamieszczone w tabeli, a niezbędne do wykonania zadania.

Uwaga: Zamawiający wymaga aby obsługę sprzętu do oczyszczania płuczki ( wirówka , stacja flokulacyjna) prowadził oddzielny personel niż serwisant płuczkowy. Tym samym Zamawiający ze względu na jakość i bezpieczeństwo prac, nie dopuszcza łączenia funkcji inżyniera płuczkowego i personelu do obsługi wirówki i stacji flokulacyjnej.

W przypadku gdy sprzęt i personel Wykonawcy będą zaangażowane przez inną liczbę dni (godzin) niż założono, praca będzie rozliczana stawkami jednostkowymi

- ROZDZIAŁ B

## Materiały płuczkowe

Formularz cenowy materiałów płuczkowych należy sporządzić z uwzględnieniem niżej wymienionych pozycji:

- Objętość płuczki.

Wykonawca do obliczeń przyjmie projektowane objętości płuczki podane w SWZ I części „Założenia geologiczno–techniczne”. Objętości te uwzględniają aktywną pojemność zbiorników płuczkowych i wymagany przepisami zapas przeciwerupcyjny.

- Receptura (uwzględnienie wszystkich niezbędnych materiałów płuczkowych i koszt płuczki dla poszczególnych interwałów wiercenia - (zestawienie tabelaryczne wg wzoru).

Koszt płuczki dla interwału: …

Tabela 3

| L.p. | Nazwa materiału | Koncentracja [kg/m3] | Ilość materiału [tona] | Cena jednostkowa [zł/tonę] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |
| 2 | ….. |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM ZA INTERWAŁ |  |  |

Uwaga: W kolumnie „Koncentracja” należy podać orientacyjną ( lub zakres od … do) zawartość materiału w danym systemie. W przypadku gdy w danym interwale wiercenia otworu oprócz materiałów podstawowych dla danego systemu, stosowane będą także materiały pomocnicze (takie jak: odpieniacz, kwaśny węglan sodu, materiały obciążające, środki antykorozyjne , materiały do wiązania tlenu czy inne) w kolumnie dotyczącej koncentracji dopuszczalny jest zapis „według potrzeb”. Pozostałe kolumny powyższej tabeli należy wypełnić bez zmian.

Dodatkowo należy wyliczyć cenę jednego m3 płuczki dla każdego interwału.

- Sumaryczne zestawienie ilości i wartości planowanych materiałów dla całego otworu (zestawienie w postaci tabeli) w tym materiałów przeznaczonych do flokulacji jeżeli jest zakładana.

Ilości materiałów płuczkowych należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

W cenie materiałów płuczkowych należy uwzględnić koszty utylizacji opakowań.

W cenach jednostkowych materiałów płuczkowych należy uwzględnić koszty transportu materiałów na otwór.

Uwaga:

W przypadku przedłużających się prac wiertniczych, powodujących większe zużycie materiałów płuczkowych koszty będą rozliczane cenami jednostkowymi.

- Materiały do likwidacji zaników i ucieczek płuczki.

Tabela 4

| L.p. | Rodzaj Materiału | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa [zł/tona] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiały do likwidacji zaników płuczki (LCM) |  |  |  |  |
| 1.1 | Blokator organiczny | tona | 1,0 |  |  |
| 1.2 | Mika | tona | 1,0 |  |  |
| 1.3 | Blokator węglanowy o różnej granulacji | tona | 2,0 |  |  |
|  | RAZEM MATERIAŁY |  |  |  |  |

Uwaga:

- W tabeli należy uwzględnić materiały do likwidacji zaników płuczki w założonych przez Zamawiającego ilościach.

- Wyliczony całkowity koszt materiałów płuczkowych należy zamieścić w tabeli 1.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI OTWORU

Trzciana-10

CZĘŚĆ I

ZAŁOŻENIA GEOLOGICZNO TECHNICZNE

# Podstawowe zadania, założenia geologiczne i parametry techniczne stawiane dla realizacji zadania

Zadaniem serwisu jest wykonanie (przygotowanie) płuczki potrzebnej dla realizacji otworu Trzciana-10  oraz kontrola parametrów reologicznych tej płuczki wraz z systemem oczyszczania.

## Lokalizacja otworu

| Nazwa otworu | Współrzędne geograficzne w układzie „GRS80” |  | Współrzędne prostkokątne w układzie „2000” |  | Wys. n.p.m. [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Φ | λ | X | Y |  |
| Trzciana-10 | 50o04’32,2408” | 21o48’28,3271” | 249149.50 | 700841.50 | 220,1 |

Adres lokalizacji otworu.

miejscowość: 		Dąbrowa,

gmina: 			Świlcza,

powiat:			rzeszowski,

województwo:		podkarpackie.

## Planowana głębokość i trajektoria otworu.

Cel wiercenia – rozpoznawczy

Planowana głębokość 	- 750 m TVD/MD

1.2.2.	Planowana trajektoria otworu.

Otwór- pionowy

## Przewidywany profil stratygraficzno-litologiczny.

| STRATYFRAFIA |  |  |  |  | PRZEWIDYWANA STRATYGRAFIA | LITOLOGIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKRES | EPOKA | WIEK (PIĘTRO) | JEDNOSTKA STRATYGRAFICZNO- TEKTONICZNA |  | TVD [m] |  |
| Czwartorzęd |  |  |  |  | 0-28 | gliny, piaski, żwiry |
| Neogen | Miocen | Sarmat | Miocen autochtoniczny | Sarmat | 28-750 | łupki szare piaskowce jasnoszare, mułowce ciemnoszare, |

- Przewidywane występowanie bituminów, gazów toksycznych, wód złożowych, stref ucieczek płuczki, gradientów ciśnień złożowych i szczelinowania dla wydzielonych poziomów stratygraficznych i stref możliwych zagrożeń i komplikacji.

W utworach miocenu autochtonicznego, w głęb. ok. 330 m TVD – 750,0 m TVD, możliwość nawiercenia horyzontów gazowych, gazowo-solankowych i solankowych.

  - Przewidywane występowanie gazów toksycznych.

Brak zagrożenia siarkowodorowego. Nie przewiduje się występowania innych gazów toksycznych.

Otwór zalicza się do klasy „B” zagrożenia erupcyjnego.

  - Prognozowane gradienty ciśnień porowych i złożowych.

| Poziom stratygraficzny | Gradient ciśn. złożowego i porowego |
| --- | --- |
|  | [MPa/m] |
| Czwartorzęd | 0,0095-0,0105* |
| Miocen autochtoniczny |  |
| UWAGI: * W wyeksploatowanych horyzontach gradient ciśnienia złożowego może być obniżony. W otworze Trzciana-8 w wyniku perforacji interwału 460-470 m zarejestrowane ciśnienie denne wynosiło 4,16 MPa, wyliczony gradient wynosił 0,089 MPa/m. |  |

  - Prognozowane gradienty ciśnienia szczelinowania

| Poziom stratygraficzny | Gradient ciśn. szczelinowania |
| --- | --- |
|  | [MPa/m] |
| Czwartorzęd | 0,0185-0,022* |
| Miocen autochtoniczny |  |

  - Trudności jakie mogą wystąpić w czasie wiercenia:

W trakcie przewiercania osadów miocenu autochtonicznego w projektowanym otworze przewiduje się :

-  zaniki płuczki,

- przychwycenia zestawu,

- zaciąganie przewodu i tłokowanie,

- sypanie ścian otworu

Otwory zaliczają się do „B” klasy zagrożenia erupcyjnego.

## Zarurowanie odwiertu.

18 5/8” –  wibrowana ok. 10 m

13 3/8” – około 65 m, cdw

9 5/8” – około 300m, cdw

7”   -  0 – 750 cdw lub opcjonalnie z dolnym odcinkiem  rur ciętych

  - Wymogi odnośnie do płuczki wiertniczej i podstawowe pomiary (gęstość, lepkość, filtracja,   zasolenie) uwzględniające odpowiednie przedziały głębokościowe.

Interwał I 0 – 65 m. Płuczka polimerowa

- Objętość : 75 m3

- Parametry:

| Parametr (jednostki) | Projektowana wartość |
| --- | --- |
| Gęstość (g/cm3) | 1,10 – 1,25 |
| Filtracja API (ml/30 min.) | poniżej 6 |
| Lepkość plastyczna (cP) | możliwie najniższa |
| Granica płynięcia (lb/100 ft2) | 18 – 35 |
| pH (-) | 9,0 – 10 |
| Jony K+, Cl- (g/litr) | poniżej 40 |

Uwaga:

- Koncentracja podstawowych materiałów inhibitujących skały ilasto łupkowe:

KCl		około 50 kg/m3, tj. minimum 3 300 kg,

PHPA		około 2,5 kg/m3, tj. minimum   150 kg.

Interwał II 65 – 300 m. Płuczka glikolow-potasowa

- Objętość : 120 m3 w tym 50 m3 płuczki z poprzedniego interwału.

- Parametry:

| Parametr (jednostki) | Projektowana wartość |
| --- | --- |
| Gęstość (g/cm3) | 1,10 – 1,25 |
| Filtracja API (ml/30 min.) | poniżej 5 |
| Lepkość plastyczna (cP) | możliwie najniższa |
| Granica płynięcia (lb/100 ft2) | 15 – 25 (50 OC) |
| pH (-) | 9,0 – 10,0 |
| Jony K+, Cl- (g/litr) | poniżej 40 |

Uwaga:

- Płuczka wykonana na bazie płuczki z poprzedniego interwału.

- Koncentracja podstawowych materiałów inhibitujących skały ilasto łupkowe:

KCl		około 70 kg/m3, tj. minimum 7 000 kg.

Glikol		około 20 kg/m3, tj. minimum  2 400 kg.

3.   Do obróbki filtracji w powyższym interwale należy zastosować materiały skrobiowe

Interwał III 300–750  m. Płuczka beziłowa.

- Objętość : 140 m3 w tym 60 m3 płuczki z poprzedniego interwału.

- Parametry:

| Parametr (jednostki) | Projektowana wartość |
| --- | --- |
| Gęstość (g/cm3) | 1,10 – 1,28 |
| Filtracja API (ml/30 min.) | poniżej 4 |
| Lepkość plastyczna (cP) | możliwie najniższa |
| Granica płynięcia (lb/100 ft2) | 14 – 25 (50 OC) |
| pH (-) | 9,0 – 10,0 |
| Jony K+, Cl- (g/litr) | poniżej 40 |
| MBT (kg/m3) | poniżej 14 |

Uwaga:

- Płuczka wykonana na bazie płuczki z poprzedniego interwału.

- Koncentracja podstawowych materiałów inhibitujących skały ilasto łupkowe:

KCl		około 70 kg/m3, tj. minimum 7 000 kg.

Glikol		około 20 kg/m3, tj. minimum 2 000.

- Płuczka obrobiona inhibitorami korozji i materiałem trwale wiążącym tlen.

- Do obróbki filtracji w powyższym interwale należy zastosować materiały skrobiowe

Uwaga:

- Dla wszystkich interwałów, Wykonawca przeliczy materiały obciążające do maksymalnej założonej gęstości płuczki z uwzględnieniem zastosowania blokatora węglanowego

- Zamawiający dopuszcza użycie płuczki własnej przywiezionej na lokalizację. W takim przypadku , będzie wymagane dostosowanie parametrów płuczki do płuczki obiegowej.

- do obliczeń należy przyjąć ilości projektowanych płuczek dla danych interwałów,

- do obliczeń należy przyjąć podane ilości materiałów płuczkowych dla danych interwałów

- do obliczeń należy przyjąć maksymalną gęstość projektowanej płuczki

- zastrzega się możliwość zmiany parametrów płuczki wiertniczej w zależności od warunków geologicznych i stanu technicznego otworu,

- Wykonawca uwzględni w projekcie zastosowanie wszystkich niezbędnych materiałów płuczkowych w celu prawidłowego wykonania prac, tj. środki zapobiegające oblepianiu zestawu wiertniczego, odpieniacz, środki smarne, inhibitory korozji  w zależności od potrzeb itp.

- w czasie wiercenia lepkość plastyczną należy utrzymywać na możliwie najniższym poziomie, a pH w granicach  9 - 10,

- W czasie realizacji otworu, Zamawiający przewiduje zastosowanie wirówki i stacji flokulacyjnej

- W obliczeniach należy założyć 50 m3 jako aktywną pojemność zbiorników płuczkowych urządzenia wiertniczego

- po zapuszczeniu rur okładzinowych,  przed zabiegiem cementowania należy obniżyć granicę płynięcia oraz gęstość płuczki do parametrów uzgodnionych z przedstawicielem nadzoru prac wiertniczych Zamawiającego,

- opróbowanie otworu będzie przeprowadzone z użyciem płuczki obiegowej.

# 1.7	Przewidywany czas zaangażowania serwisu płuczkowego

| - Lp. | - Rodzaj prac | - Ilość dni |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Prace wiertnicze | - 13 |
| - 2. | - Próby | - 24 |
|  | - RAZEM | - 37 |

Planowany termin realizacji prac – II kwartał 2025r

Planowany czas trwania prac – 37 dni