SPECYFIKACJA USŁUG

# Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące dostawy i wymiany skrzyń EOR w stacji Łódź Olechów linia kolejowa nr 25 na skrzynie antykradzieżowe na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi .

Zamawiający dopuszcza i zaleca możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej obiektów wskazanych w Specyfikacji Usług przed złożeniem oferty celem ustalenia kolizji z istniejącymi urządzeniami innych branż.

# Zakres zamówienia i realizacja usług:

Wykonanie prac związanych z wymianą skrzyń EOR wraz z demontażem starych skrzyń, dostawą, instalacją i uruchomieniem nowych urządzeń.

Dostawa i montaż obejmuje:

## spisanie (jeżeli zachodzi konieczność) regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu pociągów oraz uzyskanie zamknięć torowych (harmonogram zawierający ilość i czas trwania zamknięć określa Wykonawca) niezbędnych dla wykonania zadania.

## wystąpienie (jeżeli zachodzi konieczność)  do podmiotu utrzymującego sieć trakcyjną o wyłączenie napięcia z sieci trakcyjnej i przygotowanie miejsca pracy oraz nadzór w lokalizacjach, w których budowa nowych urządzeń EOR wymaga wyłączenia (jeżeli zachodzi konieczność) napięcia w sieci trakcyjnej (odpłatność za usługę po stronie Zamawiającego);

- Dostawę wraz z montażem do wszystkich lokalizacji 31 szt. kompletnych skrzyń końcowych EOR o mocy 2 x 2500 VA na rzecz Zamawiającego w nw.  lokalizacjach:

4.	Uruchomienie urządzeń i wykonanie niezbędnych pomiarów

5.	Doprowadzenie wszelkich miejsc, w których były prowadzone prace związane z montażem skrzyń do stanu  pierwotnego.

6.	Przekazanie Zamawiającemu zainstalowanych i uruchomionych urządzeń do eksploatacji uzgodnionej wcześniej kolejności oraz trybie.

7. Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na zamontowane urządzenia liczonej od daty podpisania protokołu odbioru.

# Miejsce realizacji zamówienia

Teren Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi, Sekcja Eksploatacji Łódź, stacja Łódź Olechów linia kolejowa nr 25.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące i 2 tygodnie, jednak nie później niż do dnia 15.11.2023  r.

# Parametry świadczonych usług

Odbiór robót będzie wykonany na podstawie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu prac.

# Specyfikacja techniczna

Warunki techniczne

## Za pośrednictwem urządzeń znajdujących się w skrzyni zasilająco- transformatorowej zasilane są grzejniki zainstalowane w rozjeździe.

## Podstawowe wyposażenie skrzyni zasilająco- transformatorowej stanowią transformatory eor, zabezpieczenia nadmiarowo- prądowe oraz układy tłumienia prądów udarowych (tzw. Układy miękkiego startu).

## Każdy transformator eor w skrzyni zasilająco- transformatorowej zasilający grzejniki opornicowe zasilany jest z osobnej fazy.

## Transformatory zamknięć nastawczych w skrzyni zasilająco- transformatorowej zasilane są z jednej fazy- jeżeli są ogrzewane.

## Skrzynie transformatorowe eor powinny być wykonane z samogasnących żywic chemoutwardzalnych lub termoutwardzalnych.

## Skrzynie wykonane z w/w żywic nie wymagają uszynienia.

## Skrzynie transformatorowe muszą być zgodne  z wytycznymi Dokumentu Normatywnego 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor Iet – 117.

## Kable powinny być ułożone zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wymagane parametry techniczne

1. Do wykonania zadania należy użyć skrzyń producentów dopuszczonych do stosowania na sieci PKP PLK S.A. oraz materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających wymagane deklaracje zgodności i certyfikaty. Wszelkie użyte w procesie realizacji zadania materiały muszą spełniać Polskie Normy, posiadać niezbędne atesty oraz znaki bezpieczeństwa wymagane obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ich używanie. Przedmiotowe atesty Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed planowanym odbiorem robót. Sposób wykonania wszelkich prac musi być zgodny z Prawem Budowlanym, Polskimi normami, katalogami producentów, sztuką budowlaną i innymi przepisami regulującymi wykonanie prac budowlanych.

2. Prace prowadzone mogą być na obiekcie od poniedziałku do piątku w godzinach  uzgodnionych z Naczelnikiem Sekcji Eksploatacji właściwego dla danej lokalizacji.

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu robót oraz uzgodnienia go z Zamawiającym.

4. Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący zakłóceń w pracy posterunku ruchu.

# Wymagania prawne

## PN- IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa,

## Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów,

## Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie      (Dz. U. z 1998 r., nr 151, poz. 987),

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),

## Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492),

## Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., nr 1232, z późn. zm.)

## EBH-1 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej.

## Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor Iet – 117.

## Instrukcja eksploatacji i utrzymania elektrycznego ogrzewania rozjazdów Iet-1.

Ponadto prace powinny być wykonane zgodnie  z Instrukcją Iet-1 eksploatacji urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Stosowanie powyższych norm i przepisów jest obligatoryjne dla Wykonawcy.

Opracowała: Katarzyna Rek