Nr IZ09AT.5460.248.2024a   				Tarnowskie Góry, dn. 04.11.2024r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamówienia:

Wykonanie zabudowy obwodów Sz na stacji Kędzierzyn Koźle nastawnia KKA5 dla semaforów M1, M2, M3, M5, M8, nastawnia KKA dla semaforów G1, G2, G3, nastawnia KKD dla semaforów  H42, H43, H44, H45, H46, H47.

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.

Rodzaj Zamówienia:

Usługi

Kod CPV:  60200000-0

Akceptuję

………………………..

Opracował:

IZATa Mirosław Nowak

tel. 0-32 714-22-92

- Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych Tarnowskie Góry

- Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Wykonanie zabudowy obwodów Sz na stacji Kędzierzyn Koźle nastawnia KKA5 dla semaforów M1, M2, M3, M5, M8, nastawnia KKA dla semaforów G1, G2, G3, nastawnia KKD dla semaforów  H42, H43, H44, H45, H46, H47.

- Rodzaj usług – Usługi

Wykonanie zabudowy obwodów Sz na stacji Kędzierzyn Koźle nastawnia KKA5 dla semaforów M1, M2, M3, M5, M8, nastawnia KKA dla semaforów G1, G2, G3, nastawnia KKD dla semaforów  H42, H43, H44, H45, H46, H47.

- Miejsce realizacji zamówienia

Stacja Kędzierzyn Koźle KKA5, KKA linia 137 Katowice – Legnica.

Stacja Kędzierzyn Koźle KKD linia 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki.

KKA5 – semafor M1, M2, M3, M5 i M8

KKA – semafor G1, G2 i G3

KKD – semafor H42, H43, H44, H45, H46 i H47

- Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usługi : 31.12.2024r.

- Specyfikacja techniczna

Wykonanie zabudowy obwodów Sz na stacji Kędzierzyn Koźle nastawnia KKA5 dla semaforów M1, M2, M3, M5, M8, nastawnia KKA dla semaforów G1, G2, G3, nastawnia KKD dla semaforów  H42, H43, H44, H45, H46, H47.

Zakres koniecznych prac do wykonania. Urządzenia typu VES (suwakowe):

Kędzierzyn Koźle KKA 5 – nastawnia wykonawcza:

- Zabudowa obwodów Sz dla sem. M1, M2, M3, M5, M8

- Zabudowa obwodów sygnałowych Sz z Wskaźnikiem W24 dla sem . M1, M3, i M8

(wskaźniki W24 są zabudowane)

- Zabudowa przycisków Sz z licznikami na planie świetlnym lub dodatkowym pulpicie wraz

z obwodami

- Wpięcie obwodów w obwody zależnościowe

- Zabudowa obwodów impulsatora Sz

- Zabudowa obwodów otrzymania zlecenia na Sz

- Zabudowa obwodów przekaźników czasowych

- Zabudowa obwodów zasilania z transformatorami i prostownikami

Na nastawni Kędzierzyn Koźle KKA:

- Zabudowa obwodów zleceń na Sz z przyciskami i licznikami w stronę KKA5

- Zabudowa obwodów Sz dla sem. G1, G2, G3

- Zabudowa obwodów sygnałowych Sz z Wskaźnikiem W24 dla sem . G3 (wskaźniki W24

są zabudowane )

- Zabudowa przycisków Sz z licznikami na planie świetlnym lub dodatkowym pulpicie wraz

z obwodami

- Wpięcie obwodów w obwody zależnościowe

- Zabudowa obwodów impulsatora Sz

- Zabudowa obwodów otrzymania zlecenia na Sz

- Zabudowa obwodów przekaźników czasowych

- Zabudowa obwodów zasilania z transformatorami i prostownikami

- Wykonanie połączeń obwodowych pomiędzy nastawniami KKA i KKA5.

Kędzierzyn Koźle nastawnia dysponująca KKD:

- Zabudowa obwodów Sz na semaforach H42, H43, H44, H45, H46, H47 – tylko na tory

właściwe (Wskaźniki W24 nie są zabudowane brak żył w kablu)

- Zabudowa przycisków Sz z licznikiem na planie świetlnym lub dodatkowym pulpicie wraz

z obwodami

- Wpięcie obwodów w obwody zależnościowe

- Zabudowa obwodów impulsatora Sz

- Zabudowa obwodów przekaźników czasowych

- Zabudowa obwodów zasilania z transformatorami i prostownikami

- Wpięcie obwodów w obwody zależnościowe

- 7.  Termin i warunki gwarancji

Okres gwarancji 24 miesiące.

- Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami.

- Uwagi końcowe

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na koszt własny uszkodzeń                    powstałych w infrastrukturze kolejowej,  podczas wykonywania prac.

- Wykonawca wykona wszystkie prace związane z zabudową obwodów Sz na semaforach H42, H43, H44, H45, H46, H47 (KKD), sem. G1, G2, G3 (KKA5), sem. M1, M2, M3, M5, M8 (KKA) stacji Kędzierzyn Koźle oraz pozostałymi elementami objętymi zakresem prac.

- Wykonawca dokona wizji lokalnej przy udziale przedstawicieli Sekcji Eksploatacji przed złożeniem oferty z której należy sporządzić notatkę podpisana przez  przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Notatkę należy dołączyć do dokumentacji z postępowania zakupowego.

- W związku z tym, że część urządzeń na nastawniach KKA i KKA5 jest w okresie gwarancyjnym, wykonawca wystąpi do gwaranta firmy PORR o zgodę na podłączenie się do istniejących obwodów.

- Z uwagi na długi okres oczekiwania na nowe elementy u producentów urządzeń srk (przekaźniki), Sekcje Eksploatacji wypożyczą potrzebne przekaźniki z ważnym terminem legalizacji. Docelowo niezwłocznie po otrzymaniu od producenta  wykonawca zabuduje nowe przekaźniki.

- Przyciski oraz liczniki Sz dostarczy Zamawiający

- Pozostałe materiały niezbędne do wykonania usługi dostarczy Wykonawca.

Wykaz Materiałów:

KKA5:

- ERE113004 lub 113006 -16 szt.

- JRF – 1 szt.

- Impulsator – 1 szt.

- Przekaźnik czasowy – 1 szt.

- Transformator 200VA – 1 szt.

- Prostownik 1 szt.

KKA

- ERE - 6 szt

- JRF -  6szt

- Impulsator – 1 szt.

KKD

- ERE - 7 szt.

- Impulsator – 1 szt.

- Przekaźnik czasowy – 1 szt.

- Transformator 200VA – 1 szt.

- Prostownik – 1 szt.