Tarnowskie Góry, 16.10.2024 r.

IZ09SOSG.532.2.2024.AG.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Dostawa koparko-ładowarki oraz sprzętu drobnego do robót torowych dla Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach 
z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: Dostawa koparko-ładowarki; Zadanie 2: Dostawa sprzętu drobnego do robót torowych”.

Zamawiający: Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach 
ul. Nakielska 3,  42-600 Tarnowskie Góry

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Kod CPV:	43260000-3 Koparko-ładowarka

34940000-8 Urządzenia kolejowe

42000000-6 Maszyny przemysłowe

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował:

Karol Gajek,

tel. +48 32 714 23 32

……………………….

Data, podpis

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianego asortymentu	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	3

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	5

6.	Parametry świadczonych usług	5

7.	Specyfikacja techniczna	5

8.	Wymagania prawne	10

9.	Termin i warunki gwarancji	10

10.	Sposób płatności	11

11.	Kary umowne	11

12.	Prawo opcji	11

13.	Podwykonawcy	11

14.	Zamówienia podobne	12

15.	Uwagi końcowe	12

16.	Załączniki	12

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach

ul. Nakielska 3

42-600 Tarnowskie Góry

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Postępowanie dotyczy zamówienia na: Dostawa koparko-ładowarki oraz sprzętu drobnego do robót torowych dla Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach

# Rodzaj zamawianego asortymentu

ZADANIE 1 – Koparko-ładowarka

1. Koparko-ładowarka w ilości 1 szt.

2. Osprzęt do koparki

- łyżka skarpowa – min. 150 mm szerokości.

- łyżka kopiąca z zębami o szerokości 600 mm.

- łyżka wąska o szerokości 350 mm.

3. Pakiet serwisowy w okresie gwarancji.

ZADANIE 2 – Sprzęt drobny do robót torowych

1. Spalinowa wiertarka do podkładów w ilości 1 szt.

2. Spalinowy podbijak oscylacyjny w ilości 3 szt.

3. Akumulatorowy klucz udarowy wraz z baterią oraz nasadkami w ilości 5 szt.

4. Spalinowa przecinarka do szyn wraz z osprzętem w ilości 5 szt.

5. Spalinowa wiertarka do szyn wraz z osprzętem w ilości 3 szt.

6. Spalinowa motopompa szlamowa w ilości 5 szt.

7. Spalinowa pilarka łańcuchowa w ilości 5 szt.

8. Wieża świetlna w ilości 1 szt.

# Miejsce realizacji zamówienia

ZADANIE 1 – Koparko-ładowarka

1. Sekcja Eksploatacji Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Pocztowa 2a.

ZADANIE 2 – Sprzęt drobny do robót torowych

Pkt. 1

- Sekcja Eksploatacji Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 99.

Pkt. 2

- Sekcja Eksploatacji Rybnik, 44-270 Rybnik, ul. Wodzisławska 249;

- Sekcja Eksploatacji Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. St. Kostki 13;

- Sekcja Eksploatacji Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Pocztowa 2a.

Pkt. 3

- Sekcja Eksploatacji Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 99,

- Sekcja Eksploatacji Herby Nowe, 42-284 Herby Nowe, ul. Wieczorka 13;

- Sekcja Eksploatacji Rybnik, 44-270 Rybnik, ul. Wodzisławska 249;

- Sekcja Eksploatacji Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. St. Kostki 13;

- Sekcja Eksploatacji Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Pocztowa 2a.

Pkt. 4

- Sekcja Eksploatacji Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 99,

- Sekcja Eksploatacji Herby Nowe, 42-284 Herby Nowe, ul. Wieczorka 13;

- Sekcja Eksploatacji Rybnik, 44-270 Rybnik, ul. Wodzisławska 249;

- Sekcja Eksploatacji Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. St. Kostki 13;

- Sekcja Eksploatacji Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Pocztowa 2a.

Pkt. 5

- Sekcja Eksploatacji Herby Nowe, 42-284 Herby Nowe, ul. Wieczorka 13;

- Sekcja Eksploatacji Rybnik, 44-270 Rybnik, ul. Wodzisławska 249;

- Sekcja Eksploatacji Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Pocztowa 2a.

Pkt. 6

- Sekcja Eksploatacji Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 99,

- Sekcja Eksploatacji Herby Nowe, 42-284 Herby Nowe, ul. Wieczorka 13;

- Sekcja Eksploatacji Rybnik, 44-270 Rybnik, ul. Wodzisławska 249;

- Sekcja Eksploatacji Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. St. Kostki 13;

- Sekcja Eksploatacji Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Pocztowa 2a.

Pkt. 7

- Sekcja Eksploatacji Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 99,

- Sekcja Eksploatacji Herby Nowe, 42-284 Herby Nowe, ul. Wieczorka 13;

- Sekcja Eksploatacji Rybnik, 44-270 Rybnik, ul. Wodzisławska 249;

- Sekcja Eksploatacji Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. St. Kostki 13;

- Sekcja Eksploatacji Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Pocztowa 2a.

Pkt. 8

- Sekcja Eksploatacji Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Pocztowa 2a.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawy odbędą się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

Dostawy będą się odbywać transportem samochodowym, na koszt własny Wykonawcy w dni robocze od godz. 7ºº do godz.14ºº do miejsc wskazanych w pkt. 4 OPZ.

# Parametry świadczonych usług

1. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji 2024.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu dostarczenia maszyn i urządzeń komplet dokumentacji tj. książkę serwisową, papierową oraz elektroniczną instrukcję obsługi w języku polskim.

3. Deklarację zgodności w języku polskim.

4. W przypadku maszyn i urządzeń posiadających kluczyk do stacyjki Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu dostarczenia 2 komplety kluczyków.

5. Wykonawca posiada autoryzowany serwis Producenta danego urządzenia na terenie kraju.

6. W dniu dostarczenia maszyn i urządzeń dokona przeszkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego zgodnie z pkt. 4 OPZ.

# Specyfikacja techniczna

ZADANIE 1 – Koparko-ładowarka

1. Specyfikacja maszyny:

-    Masa całkowita maszyny: max. 9000 kg.

-	Silnik diesel turbodoładowany o pojemność: min. 4500 cm³, Stage V, DOC, DPF, SCR.

-	Moc silnika: min. 105 KM.

-	Moment obrotowy silnika – min. 500 Nm.

-	Skrzynia biegów Autoshift

-	Blokada zmiennika momentu obrotowego.

-	Dyferencjały o graniczonym poślizgu LSD na obydwu osiach.

-	Przednia i tylna oś skrętna z trzema trybami skrętu kół.

-	Ilość biegów: min. 6 do przodu.

-	Układ kierowniczy: hydrauliczny.

-	Pompa: wielotłoczkowa o wydajności minimum 165 l/min.

-	Układ elektryczny – 12V.

-	Koła i opony przód: 440/80-28.

-     Koła i opony tył: 440/80-28.

-	Fotel operatora: regulowany pneumatycznie, z podgrzewaniem i z pasami
           bezpieczeństwa.

-	Wycieraczki na przedniej i tylnej szybie.

-	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja w kabinie operatora.

-    Automatyczny napęd 2WD.

-	Immobiliser.

-	Radio z możliwością łączeni się przez bluetooth.

-	Osłony ochronne świateł tylnych.

2. Parametry ramienia ładowarkowego:

-    Sterowanie za pomocą joysticków.

-	Wysokość załadunku: min. 3,0 m.

-	Ładunek podnoszony do pełnej wysokości: min. 3000 kg.

-	Siła skrawania łyżki: min. 6500 kg.

-	Siła zrywania ramion ładowarki: min. 5500 kg.

3. Parametry ramienia koparkowego:

-	Sterowanie za pomocą joysticków.

-	Głębokość kopania: min. 5,8 m.

-	Udźwig łyżki z wysuwem: min. 950 kg.

-	Udźwig łyżki bez wysuwu: min. 1800 kg.

-	Siła skrawania łyżki: min. 6000 kg.

4. Parametry dodatkowe

-	Układ napędowy wyprodukowany przez producenta oferowanej 
           koparko-ładowarki

-	Szybkozłącze koparkowe mechaniczne.

-	Łyżka ładowarkowa z widłami o pojemności min. 1,3 m3 mocowana za pomocą

szybkozłącza hydraulicznego

-	Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z widłami przy szybkozłączu

hydraulicznym

-	Min. 2 kamery z przodu maszyny.

-	Podpory wzmocnione podkładkami gumowymi.

-	Zabudowana instalacja wysokiego i średniego ciśnienia na ramieniu kopiącym

celem podłączenia młota, hydraulicznej łyżki skarpowej oraz wiertnicy.

-      Przeglądy serwisowe w cenie maszyny w okresie gwarancyjnym.

ZADANIE 2 – Sprzęt drobny do robót torowych

1. Spalinowa wiertarka do podkładów.

- Specyfikacja techniczna maszyny:

- Silnik spalinowy: benzynowy 4-ro suwowy.

- Moc silnika: min. 1,4 kW.

- Pojemność silnika: min. 40 cm3.

- Prędkość obrotowa wiertła: min. 900 rpm.

- Mocowanie wiertła: zacisk uniwersalny.

- Głębokość wiercenia: min. 200 mm.

- Średnica wiertła: max. 25 mm.

- Masa wiertarki: max. 14 kg.

- Parametry dodatkowe:

- Korpus wiertarki umożliwiający zainstalowanie teleskopowej ochrony wiertła.

- Teleskopowa ochrona wiertła z ogranicznikiem głębokości wiercenia.

- Wiertło do drewna o dł. min 320mm.

- Przeglądy serwisowe w cenie maszyny w okresie gwarancyjnym.

2. Spalinowy podbijak oscylacyjny.

- Specyfikacja techniczna maszyny:

- Silnik spalinowy: benzynowy 4-ro suwowy.

- Moc silnika: min. 1,4 kW.

- Pojemność: silnika min. 45 cm3.

- Wysokość podbijaka: max. 1100 mm.

- System ochrony przed nadmiernymi wibracjami.

- Średnica urządzenia roboczego: min. 75mm.

- Masa podbijaka: max. 20kg.

3. Akumulatorowy klucz udarowy wraz z baterią oraz nasadkami.

- Specyfikacja techniczna maszyny:

- Moment obrotowy: min. 2500 Nm.

- Moment zrywający: min. 2700 Nm.

- System zmiany ustawień prędkości oraz momentu obrotowego: 4- stopniowy system Drive

Control.

- Częstotliwości udaru: 750 - 1440 1/min.

- Średnica śruby: M42.

- Napięcie zasilania: min. 18V.

- Uchwyt narzędzia: kwadrat 1”

- Masa zakrętarki z akumulatorem: max 11,5 kg

- Parametry dodatkowe:

- Walizka transportowa.

- Akumulator Li-ion o pojemności min 12,0 Ah – 1 szt.

- Ładowarka – 1 szt.

- Nasadka udarowa do śrub 39 mm, sześciokątna o długości 100 mm.

4. Spalinowa przecinarka do szyn wraz z osprzętem.

- Specyfikacja techniczna maszyny:

- Silnik spalinowy: benzynowy 2 suwowy.

- Moc silnika: min. 5,8 kW.

- Pojemność skokowa silnika: min. 115 cm3.

- Pojemność zbiornika paliwa: min. 1 L.

- Możliwość zabudowy tarczy tnącej o średnicy 400 mm.

- Możliwość cięcia tarczą do głębokość min. 145 mm.

- Zastosowanie podwójnych gniazd mocujących dla uchwytu szynowego pozwalającego na

cięcie z obu stron szyny.

- Masa przecinarki bez paliwa i tarczy: max. 16 kg.

- Masa przecinarki z uchwytem do szyn kolejowych: max. 21,5 kg.

- Wibracje na przednim uchwycie: max. 4,4 m/s2.

- Poziom ciśnienia akustycznego: max. 104 dbA.

- Parametry dodatkowe:

- drewniana skrzynia transportowa.

- uchwyt do szyn kolejowych.

5. Spalinowa wiertarka do szyn wraz z osprzętem.

- Specyfikacja techniczna maszyny:

- Silnik spalinowy: benzynowy 4-ro suwowy.

- Moc silnika: min. 1,5 kW.

- Pojemność skokowa silnika: min. 55 cm3.

- Prędkość obrotu wiertła: min. 300 obr/min.

- Wrzeciono: typu Weldon.

- Możliwość wiercenia otworów o średnicach: 6 - 40 mm.

- Skok roboczy: powyżej 45 mm.

- Głębokość wiercenia: min. 40 mm.

- Poziom wibracji na uchwycie: max. 2,6 m/s2.

- Masa wiertarki netto: max.18 kg.

- Uchwyt mocowania na szynie: szybko otwierany, czas wypięcia nie większy niż 10 sekund.

- Parametry dodatkowe:

- drewniana skrzynia transportowa.

- zestaw ustawczy na szyny S49 i UIC60.

- ciśnieniowy zbiornik płynu chłodzącego o pojemności min. 5 litrów

- wiertło rurowe 33x25 mm.

6. Spalinowa motopompa szlamowa.

- Specyfikacja techniczna maszyny:

- Silnik spalinowy: benzynowy 4-ro suwowy.

- Moc silnika: min. 9 kM.

- Rozruch: ręczny.

- Przeznaczenie pompy: pompa do szlamu.

- Wydajność pompy: min. 1300 l/min.

- Przepustowość ciał stałych: min. 30 mm;

- Średnica przyłącza ssawnego i tłocznego:  3” / 3”.

- Wysokość podnoszenia: min. 28m.

- Wysokość ssania min. 7 m.

- Masa pompy gotowej do pracy: max. 56 kg.

- Parametry dodatkowe:

- wąż ssawny: zbrojony 3” o długości 6 mb z koszem.

- wąż tłoczny: strażacki 3” o długości 20 mb (czerwony lub pomarańczowy).

- złączki strażackie zamontowane w pompie.

7. Spalinowa pilarka łańcuchowa do drewna.

- Specyfikacja techniczna maszyny:

- Silnik spalinowy: benzynowy 2 suwowy.

- Moc silnika: min. 2.4 kW.

- Pojemność silnika: 50,2 cm3.

- Średnica cylindra: 44 mm.

- Prędkość obrotowa przy mocy max.: 9000 obr./min.

- Zużycie paliwa: max. 504 g/kWh.

- Masa własna pilarki: max 4.9 kg.

- Poziom ciśnienia akustycznego: max. 115 dBA.

- Długość prowadnicy: 15 ''.

- Łańcuch: 325 1.3 mm 64dl.

- Parametry dodatkowe:

- dodatkowa prowadnica.

- dodatkowy łańcuch.

- olej do smarowania łańcucha.

8. Wieża świetlna.

- Specyfikacja techniczna maszyny:

- Materiał główny: aluminium i tworzywo sztuczne.

- Wysokość masztu w stanie złożonym max. 1,3 m.

- Wysokość masztu w stanie rozłożonym min. 2,5 m.

- Moc strumienia świetlnego (zasilanie sieciowe 230V): min.12 000 lumenów.

- Moc strumienia świetlnego (zasilanie akumulatorowe): min. 6 000 lumenów.

- Zasilanie: akumulatorowe / sieciowe 230 V.

- Zakres oświetlenia: 360 stopni.

- Głowica świetlna: 4 elementowa.

- Stopień zabezpieczenia: min. IP66.

- Masa własna wieży: max. 6,5 kg.

- Uchwyt do przenoszenia.

- min. 2 gniazda USB do ładowania.

- funkcja bezstopniowego ściemniania.

- Parametry dodatkowe:

- maszt oświetleniowy.

- akumulator w ilości 2 szt.

- ładowarka.

# Wymagania prawne

1. Urządzenia powinny cechować się prostą i trwałą konstrukcją. Z uwagi na specyfikę pracy, ich masa i budowa powinny zapewniać łatwą i bezpieczną obsługę, z uwzględnieniem ochrony obsługi przed ryzykiem związanym z ekspozycją, hałasem i powstającymi przy pracy drganiami (wartość wibracji przenoszonych na kończyny górne powinna leżeć poniżej wartości ograniczającej, co umożliwi ciągłą pracę zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE) a konstrukcja urządzeń powinna umożliwiać:

- zapewnienie precyzyjnej i bezpiecznej pracy z uwzględnieniem ergonomii, poprzez wyposażenie urządzeń w odpowiedni uchwyt (uchwyty);

- zapewnienie jak największej minimalizacji drgań przenoszonych na obsługę przez zastosowanie odpowiednich systemów antywibracyjnych;

- właściwą regulację i konserwację, w warunkach przewidzianych przez producenta, nie powodując przy tym zagrożenia dla osób wykonujących czynności;

- zapewnienie bezpiecznej, łatwej oraz jak najmniej męczącej obsługi dla pracownika

2. Urządzenia powinny być wykonane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w polskich lub wspólnotowych przepisach i specyfikacjach technicznych, w tym m. in.:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r, w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596                       z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r, w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), wdrażające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn;

- Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach ;

- Dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.                              w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG),     z późniejszymi zmianami:

Podane przepisy obowiązują wraz z poprawkami, uzupełnieniami lub aktualizacjami.

# Termin i warunki gwarancji

ZADANIE 1 – Koparko-ładowarka

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na fabrycznie nowy przedmiot zamówienia minimum 3 lata lub 2000 motogodzin. Okres trwania gwarancji ulegnie zakończeniu 
w momencie upływu wskazanego okresu gwarancji w miesiącach lub przepracowaniu 2 000 motogodzin. W przypadku konieczności transportu maszyny do siedziby Wykonawcy celem usunięcia awarii w ramach gwarancji koszt transportu leży po stronie Wykonawcy.

W cenie maszyny uwzględnione są  przeglądy serwisowe do 2000 motogodzin włącznie wykonane przez autoryzowany serwis Producenta na terenie Polski. Zamawiający pokrywa koszty dojazdu serwisu do przeglądów.

ZADANIE 2 – Sprzęt drobny do robót torowych

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na fabrycznie nowy przedmiot zamówienia minimum 3 lata. Okres trwania gwarancji ulegnie zakończeniu w momencie upływu wskazanego okresu gwarancji w miesiącach. W przypadku konieczności transportu maszyny do siedziby Wykonawcy celem usunięcia awarii w ramach gwarancji koszt transportu leży po stronie Wykonawcy.

W cenie urządzeń uwzględnione są  przeglądy serwisowe w okresie gwarancji wykonane przez autoryzowany serwis Producenta na terenie Polski. Wykonawca pokrywa koszty dojazdu serwisu do przeglądów.

# Sposób płatności

- Płatność nastąpi każdorazowo po wykonaniu dostawy.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę oryginał protokołu zdawczo-odbiorczego Dostawy potwierdzający prawidłowe dokonanie Dostawy, niezawierających żadnych uwag.

- Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia.

- Faktury wystawiane będą na

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie,

ul. Targowa 74 , 03-374 Warszawa

Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach,

ul. Nakielska. 342-600 Tarnowskie Góry

Faktury wraz z załącznikami Wykonawca zobowiązany jest przesłać na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA”

lub Wykonawca, według swojego wyboru, wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 z późn.zm.). Wykonawca może również przesyłać faktury elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu Oświadczenia stanowiącego załącznik do Ogólnych Warunków Zamówienia.

- W treści faktury należy wskazać numer zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.

# Uwagi końcowe

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

Karol Gajek, tel. 32 714 23 32 lub 608 399 644, e-mail. karol.gajek@plk-sa.pl

# Załączniki

Załącznik nr 1 – Protokół zdawczo-odbiorczy.

Załącznik nr 1 do OPZ

Wzór

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

dotyczy Umowy nr ____________ z dnia _______

CZĘŚĆ A - DOSTAWA

W dniu dzisiejszym dostarczono do ______________ w ____________ wskazane niżej

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość/szt/ |
| --- | --- | --- |

__________, dnia ____________

________________________

(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

________________________

(podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

CZĘŚĆ B - ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono należyte, w tym terminowe*/nienależyte* wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartej z nim Umowy.

Opóźnienie Wykonawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi _______ dni.

__________, dnia ____________

________________________

(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

__________, dnia ____________

________________________

(podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę)