IZ12AT.5460.10.2026.1						Olsztyn, dnia 04.03.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Zabudowa tarcz ostrzegawczych na stacjach: Gronowo Elbląskie, Barczewo

Zamawiający: PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie, ul. Lubelska 5, 10 – 404 Olsztyn

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 45000000-7, 71322000-1, 45200000-9, 45230000-8, 45234115-5

ZAAKCEPTOWAŁ

………………………………………..

Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną

Opracował:

Maciej Rzeźniak

tel. +48 89 677 5352

……………………….

Data, podpis

Spis treści

2.	Wykaz użytych pojęć:	3

3.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

4.	Rodzaj wykonywanych robót.	3

1.	Zabudowa tarczy ostrzegawczej na stacji Barczewo Bc:	3

2.	Zabudowa tarczy ostrzegawczej na stacji Barczewo Bc1:	4

3.	Zabudowa tarczy ostrzegawczej na stacji Gronowo Elbląskie Ge:	4

4.	Zabudowa tarczy ostrzegawczej na stacji Gronowo Elbląskie Ge1:	4

5.	Miejsce realizacji usługi:	5

6.	Specyfikacja techniczna:	5

7.	Warunki prawne:	6

8.	Dokumentacja projektowa:	6

8.1. Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych:	7

8.2. Projekty wykonawcze:	7

8.3. Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej:	8

8.4. Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia:	9

9.	Operat kolaudacyjny:	9

10.	Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:	10

11.	Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robót:	11

12.	Warunki i wymagania w trakcie realizacji robót:	12

13.	Podwykonawcy:	14

14.	Odbiory:	14

15.	Gwarancja:	15

16.	Harmonogram realizacji zamówienia:	15

17.	Załączniki:	15

# Wykaz użytych pojęć:

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową.

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie, ul. Lubelska 5, 10 – 404 Olsztyn

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie urządzeń srk w tarcze ostrzegawcze w układzie jednokomorowym (światło pomarańczowe) na stacjach Barczewo na linii kolejowej nr 353 oraz Gronowo Elbląskie na linii kolejowej nr 204.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

- dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

- wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w  ww. pkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych Prawem,

- Uruchomienie, sprawdzenie działania urządzeń SRK

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu robót w branżach sterowanie ruchem kolejowym.

Zamawiający zwraca uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Regulacjami Zamawiającego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

# Rodzaj wykonywanych robót.

## Zabudowa tarczy ostrzegawczej na stacji Barczewo Bc:

- Opracowanie dokumentacji technicznej, powykonawczej, operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji do Regulaminów Technicznych stacji, aktualizacja planu schematycznego drogowego w zakresie wykonanych robót,

- Zabudowa staroużytecznej tarczy ostrzegawczej jednokomorowej z  nowym fundamentem,

- Zabudowa wskaźników z podstawami W1 i W11 przed budowaną tarczą,

- Ułożenie nowych kabli wraz z osprzętem kablowym YKSY7*1 ± 1300 m (brak rezerwy kablowej) na odcinku od nastawni dysponującej do projektowanej tarczy,

- Przebudowa oraz montaż urządzeń wewnętrznych oraz zasilania rezerwowego na nastawni dysponującej Barczewo Bc.

## Zabudowa tarczy ostrzegawczej na stacji Barczewo Bc1:

- Opracowanie dokumentacji technicznej, powykonawczej, operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji do Regulaminów Technicznych stacji,

- Zabudowa staroużytecznej tarczy ostrzegawczej jednokomorowej z nowym fundamentem,

- Zabudowa wskaźników z podstawami W1 i W11 przed budowaną tarczą,

- Ułożenie nowych kabli wraz z osprzętem kablowym YKSY7*1 ± 1600 m (brak rezerwy kablowej) na odcinku od nastawni wykonawczej do projektowanej tarczy,

- Przebudowa i montaż urządzeń wewnętrznych oraz zasilania rezerwowego na nastawni Barczewo Bc1.

## Zabudowa tarczy ostrzegawczej na stacji Gronowo Elbląskie Ge:

- Opracowanie dokumentacji technicznej, powykonawczej, operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji do Regulaminów Technicznych stacji, aktualizacja planu schematycznego drogowego w zakresie wykonanych robót,

- Zabudowa staroużytecznej tarczy ostrzegawczej jednokomorowej z nowym fundamentem,

Zabudowa wskaźników z podstawami W1 i W11 przed budowaną tarczą,

- Ułożenie kabla wraz z osprzętem kablowym z przejściem pod torem od istniejącej tarczy do nowo zabudowanej tarczy (kabel YKSY10x1,5),

- Przebudowa i montaż urządzeń wewnętrznych oraz zasilania rezerwowego na nastawni Gronowo Elbląskie Ge.

## Zabudowa tarczy ostrzegawczej na stacji Gronowo Elbląskie Ge1:

- Opracowanie dokumentacji technicznej, powykonawczej, operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji do Regulaminów Technicznych stacji,

- Zabudowa staroużytecznej tarczy ostrzegawczej jednokomorowej z nowym fundamentem,

- Zabudowa wskaźników z podstawami W1 i W11 przed budowaną tarczą,

- Ułożenie kabla wraz z osprzętem kablowym z przejściem pod torem od istniejącej tarczy do nowo zabudowanej tarczy (kabel YKSY10x1,5),

- Przebudowa i montaż urządzeń wewnętrznych oraz zasilania rezerwowego na nastawni Gronowo Elbląskie Ge1.

Zamawiający przekaże Wykonawcy staroużyteczne tarcze ostrzegawcze. Materiał staroużyteczny, przeznaczony do realizacji umowy znajduje się w siedzibie Sekcji Eksploatacji w Działdowie.

Wykonawca zobowiązany jest do ich regeneracji w zakresie:

- odnowienie powłok malarskich,

- wymiana układów optycznych w komorach świateł,

- wymiana daszków i tarcz tłowych.

Dla budowanych tarcz ostrzegawczych należy zamontować uszynienia, zgodnie 
z wymaganiami z Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej Iet-2.

# Miejsce realizacji usługi:

| Lp. | Stacja | Posterunek | Linia kolejowa | Typ urządzeń srk | Droga hamowania [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barczewo | Bc | 353 | Elektromechaniczne z sygnalizacją kształtową | 1000 |
| 2 | Barczewo | Bc1 | 353 | Elektromechaniczne z sygnalizacją kształtową | 1000 |
| 3 | Gronowo Elbląskie | Ge | 204 | Elektromechaniczne z sygnalizacją świetlną | 1000 |
| 4 | Gronowo Elbląskie | Ge1 | 204 | Elektromechaniczne z sygnalizacją świetlną | 1000 |

# Specyfikacja techniczna:

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji zamówienia tak, aby osiągnąć docelowe parametry funkcjonalno-użytkowe stacyjnego systemu urządzeń srk,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej i technologicznej, przepisami prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Roboty mają być wykonywane zgodnie z obowiązującymi w PKP PLK S.A. przepisami 
i instrukcjami Zamawiającego, zwłaszcza z Wytycznymi Ie-4 (WTB-E10),

- Roboty objęte przedmiotem zamówienia należy prowadzić w sposób niepowodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania zagrożenia lub szkód, w związku z wykonywanymi robotami lub czynnościami, Wykonawca winien podjąć natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zjawisk oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków. 
O wszystkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego,

- Zamawiający jest zobowiązany do przekazania terenu budowy w terminie określonym w umowie. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Wykonawcę terenu budowy Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania, sporządzonym przez obie Strony,

- Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli robót objętych przedmiotem zamówienia pod względem ich jakości i terminowości,

- Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów Prawa i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania postanowień Ibh-105.

# Warunki prawne:

- Wykonawca przedstawi kierownika robót srk, posiadającego uprawnienia budowlane 
w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

- Wykonawca przedstawi wykaz osób upoważnionych do samodzielnego prowadzenia robót w czynnych urządzeniach srk oraz posiadania plombownicy,

- Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu, wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oceny zgodności lub deklaracje zgodności zgodnie z wymaganymi przewidzianymi w obowiązujących przepisach,

- Wszystkie urządzenia sterowania ruchem kolejowym ujęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz.U.2014.720 z późn. zm.), stosowane na liniach kolejowych objętych niniejszą inwestycją, przed zabudową na linii kolejowej, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, umożliwiające ich eksploatację w tej lokalizacji,

- Opracowaną dokumentacje techniczną Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia i zatwierdzenia,

# Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa oznacza całość dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, technicznych warunków przyłączenia i uzgodnień dotyczących tego zamówienia) niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W skład dokumentacji projektowej wchodzą wszystkie opracowania projektowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w OPZ.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w OPZ oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowań projektowych co do zasady ma zawierać się w obrębie terenów (działek) będących w dyspozycji Zamawiającego, każde odstępstwo od tej zasady należy uzgadniać z Zamawiającym.

Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem merytorycznym jak i redakcyjnym.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jeżeli jest taka wymagana.

### 8.1. Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych:

- Opracowanie geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych:

- Map do celów projektowych.

- Sprawdzenie zgodności granic działek ewidencyjnych stanowiących kolejowy teren zamknięty ze stanem faktycznym.

Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację do celów projektowych (mapa do celów projektowych w wersji numerycznej w formacie dwg), która powinna zostać opracowana zgodnie z:

- Obowiązującymi przepisami prawa;

- „Standardem mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Decyzja Nr 13/2015 Członka Zarządu – Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015 r. „Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”;

- Standardem technicznym „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” GK-1 (Uchwała Nr 8 Zarządu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.).

Przed złożeniem opracowanej dokumentacji z wykonanych map do celów projektowych, we właściwym terytorialnie Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub właściwym terytorialnie Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej, należy zastosować procedury związane z zaopiniowaniem w/w dokumentacji zgodnie z  Instrukcją Ig-1 „Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, wprowadzonej zarządzeniem nr 33/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z  dnia 21 lipca 2015 r.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane o poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania mapy do celów projektowych. Dane te powinny zawierać dokładność, sposób stabilizacji, opisy topograficzne punktów i wykaz współrzędnych x,y,z.

### 8.2. Projekty wykonawcze:

Projekt wykonawczy powinien zawierać, m.in.:

- rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe;

- projekt wykonawczy sieci, instalacji i urządzeń energetyki do 1 kV powinien składać się z:

- części opisowej, gdzie zostaną zamieszczone wymagania techniczne projektowanych urządzeń oraz instalacji, które zostaną potwierdzone wykonanymi obliczeniami (obciążenie wewnętrznych linii zasilających oraz poszczególnych obwodów, dobór przewodów i zabezpieczeń, spadki napięć w obwodach, skuteczność działania środków ochrony od porażeń), bilans mocy, zestawienie materiałów,

- części graficznej, gdzie zostaną załączone schematy ideowe instalacji, plany sytuacyjne dla projektowanej instalacji oraz inne specjalistyczne rozwiązania dla branży energetycznej.

Opracowany projekt powinien spełniać aktualne przepisy, normy, rozporządzenia oraz wytyczne Zamawiającego;

- inne projekty specjalistyczne posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia (projekty technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopów, projekty organizacji ruchu kolejowego – fazowania robót w czasie realizacji, projekty czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego (w tym pieszego), projekty usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej, itp.);

- oświadczenie o zgodności z projektem budowlanym, kartę uzgodnień międzybranżowych;

- projekt wykonawczy (techniczny) urządzeń srk należy opracować zgodnie z Rozdziałem 15 Wytycznych Ie-4.

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywać się będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09.

### 8.3. Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej:

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi być wykonana w następujący sposób:

- Dokumentację projektową należy sporządzić w języku polskim;

- Poszczególne dokumentacje projektowe powinny zawierać:

- tytuł dokumentu;

- nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) i jego lokalizację o ile nie wynika z nazwy projektu;

- etap projektu (jeśli dotyczy);

- wersję dokumentu;

- datę powstania dokumentu;

- nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu wraz z podpisem, kopią uprawnień wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

- nazwę i adres Zamawiającego;

- na początku dokumentu spis treści dokumentu;

- pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami;

- na końcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej w  dokumencie;

- nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu i numerem wersji;

- stopka na każdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbą stron kompletnego dokumentu;

- każda kolejna wersja dokumentu powstająca w wyniku wprowadzania poprawek powinna być oznaczona kolejnym numerem;

- zmiany należy każdorazowo zaznaczyć na projekcie lub w załączniku;

- Dokumentacja projektowa musi być wykonana z podziałem na poszczególne branże;

- Dokumentację projektową po uzyskaniu wszystkich zgód i pozwoleń należy przekazać Zamawiającemu w następujący sposób:

- 1 egz.- oryginał – (ostemplowany załącznik do PnB – w przypadku realizacji Projektów budowlanych);

- 3 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacją zgodności z oryginałem – załącznikiem do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektów budowlanych);

- 3 egzemplarzy w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD;

- Dokumentacja w formie elektronicznej musi spełniać wymagania zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach, *.cu, *.jpg, *.tiff itp. również należy dołączyć do przekazywanych materiałów zapewniając odpowiednie powiązania pomiędzy odniesieniami;

- Dokumentację w formie papierowej należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć w format A4 i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony projektów powinny być ponumerowane;

### 8.4. Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia:

W przypadku gdy będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca 
w ramach Terminu wykonania Umowy będzie zobowiązany do skompletowania całej wymaganej Prawem dokumentacji (niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów i przekazanie go Zamawiającemu.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2019.1396 z późn. zm.), w terminie 30 dni przed dniem oddania do użytkowania, Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać do komórki prowadzącej projekt 
w PKP PLK S.A. dokumenty niezbędne do poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów bądź instalacji, które realizowane są jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Obowiązek ten należy zrealizować w ww. terminie, za termin uznając dzień przekazania do użytkowania ostatniego obiektu budowlanego objętego Umową.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać do komórki prowadzącej projekt 
w PLK S.A. dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia urządzenia wodnego Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagań art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

# Operat kolaudacyjny:

Operat kolaudacyjny stanowi zbiór wszystkich dokumentów budowy, przygotowanych przez Wykonawcę robót w celu ich przekazania Zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową.

Na zakończenie robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla odbieranych robót. Operat kolaudacyjny należy opracować zgodnie z Warunkami i zasadami odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych, przyjętymi Uchwałą  Nr 268/2020 Zarządu PLK S.A. z dnia 30 kwietnia 2020 r. i Wytycznymi odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-6 (WOT-E12)

Operat kolaudacyjny należy przekazać Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy:

- 1 egzemplarz - oryginał;

- 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacją o zgodności z oryginałem potwierdzoną przez Kierownika budowy);

- 3 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego OPZ.

Ww. dokumentację należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć do formatu A4 i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony należy ponumerować oraz załączyć szczegółowy spis zawartości.

Operat kolaudacyjny musi zawierać dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9 warunków i zasad odbioru robót budowlanych na liniach kolejowych przyjętych Uchwałą Nr 268/2020 Zarządu PLK S.A. z dnia 30 kwietnia 2020 r..

Wykonawca przed odbiorem końcowym obowiązany jest również sporządzić dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczególnych branż (dla uzupełnienia lub założenia Książki Obiektu Budowlanego) zawierające branżową:

- dokumentację powykonawczą;

- protokoły badań i pomiarów;

- geodezyjną dokumentację powykonawczą.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, ma ono zostać dołączone do operatu kolaudacyjnego.

Zamawiający podkreśla, iż operat kolaudacyjny musi zawierać zgody wodnoprawne 
z wnioskami i dokumentami niezbędnymi do dokonania czynności administracyjnych związanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletną dokumentację z postepowań administracyjnych związanych ze zgodami wodnoprawnymi.

# Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą stanowi:

  - Mapa sytuacyjno – wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,

  - zaktualizowane plany schematyczne stacji wykonane zgodnie z instrukcją 
o sporządzaniu planów schematycznych Ig-10

- Wszelkie czynności i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszą być wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiającego);

- Wykonawca wykona mapę sytuacyjno-wysokościową z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, zawierającą wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania czytelności opracowań, dopuszcza się dodatkowe wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w podziale na poszczególne branże;

- Treść mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz sposób i dokładność wykonania pomiarów reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiarów w  geodezji kolejowej GK-1 wprowadzony Uchwałą Nr 8 Zarządu PKP S.A. z  dnia 12 stycznia 2016 r. oraz Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

- Wykonawca przekaże do Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej PKP PLK S.A. kopie szkiców z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Po realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi i przekaże  do państwowego zasobu geodezyjnego dokumentację do zmiany użytków gruntowych;

- Opracowana przez Wykonawcę geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie Zamawiającego przed jej przekazaniem do właściwych terytorialnie KODGiK, Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej PKP PLK S.A. oraz PODGiK;

- Po uzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaże geodezyjną dokumentację powykonawczą do KODGiK, Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej PKP PLK S.A.i PODGiK, oraz uzyska klauzule o jej przyjęciu do  zasobu;

- Po uzyskaniu klauzul o przyjęciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu KODGiK i PODGiK, Wykonawca przekaże do Zamawiającego określoną przez niego liczbę oklauzulowanych przez KODGiK i PODGiK egzemplarzy zamówionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersję numeryczną (cyfrową) należy przekazać w  formacie PDF 
(z klauzulami KODGiK i PODGiK) oraz wersji edytowalnej.

Dodatkowo Wykonawca dokona stabilizacji punktów granicznych stanowiących zewnętrzny obszar linii kolejowej, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas procesu inwestycyjnego.

# Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robót:

Wykonawca zobowiązany jest umożliwić prowadzenie i organizację ruchu pociągów na warunkach określonych w Ir-19 z zapewnieniem prędkości jazdy pociągów po torze czynnym zgodnie z Id-18.

W trakcie realizacji Robót Wykonawca będzie miał możliwość wykorzystania przerwy w ruchu zaplanowanej w porze nocnej. Przerwy w ruchu mogą zostać udzielone na zasadach określonych w Ir-19.

Roboty winny być prowadzone na podstawie Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu 
w czasie wykonywania robót.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do PKP PLK S.A. - właściwego terytorialnie Zakładu Linii Kolejowych, z wnioskiem o powołanie komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót w terminie zgodnym 
z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego.

Do wniosku o powołanie komisji Wykonawca dołączy harmonogram prac uwzględniający zakres Robót wszystkich branż łącznie z graficznym przedstawieniem zakresu fazowania prac. Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy będzie uczestniczył w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót.

Opracowany i zatwierdzony przez właściwy Zakład Linii Kolejowych Regulamin  tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót będzie podstawą do złożenia przez Wykonawcę wniosku o udzielenie zamknięć torowych. Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek o udzielenie zamknięć torowych stanowi wystąpienie Wykonawcy 
o udzielenie zamknięć. Całkowite zamknięcie odcinków linii kolejowych objętych Robotami może nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownych zgód w tym zakresie.

Zamawiający zaplanował następujące terminy zamknięć torowych dla przedmiotowej umowy:

| Nr linii | Odcinek | Nr toru | Opis/Rodzaj wykonywanych robót | Km od | Km do | Termin rozpoczęcia zamknięcia | Termin zakończenia zamknięcia | Ogółem liczba godz. zamk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | Stare Pole - Gronowo Elbląskie | 2 | zabudowa tarczy ostrzegawczej w torze nr 2 | 10,995 | 17,980 | 10/11.08.2026 | 11/12.08.2026 | 2 x 5h |
| 204 | Gronowo Elbląskie - Tropy | 1 | zabudowa tarczy ostrzegawczej w torze nr 1 | 19,580 | 26,301 | 12/13.08.2026 | 13/14.08.2026 | 2 x 5h |
| 353 | Łęgajny - Barczewo | 2 | zabudowa tarczy ostrzegawczej w torze nr 2 | 308,396 | 313,487 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | 2 x 5h |
| 353 | Barczewo - Czerwonka | 1 | zabudowa tarczy ostrzegawczej w torze nr 1 | 313,000 | 328,250 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 2 x 5h |

# Warunki i wymagania w trakcie realizacji robót:

- Warunkiem dopuszczenia do realizacji zamówienia jest wykazanie, że Wykonawca 
w okresie 5 ostatnich lat wykonał co najmniej 2 roboty polegające na:

  - Wykonaniu robót budowalnych związanych z zabudową, modernizacją, doposażeniem urządzeń srk związanych z sygnalizacją świetlną.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

  - Wykaz wykonanych usług wraz z podaniem obiektów, zakresu prac oraz dat realizacji,

  - Referencje lub protokoły odbioru potwierdzające należyte wykonanie robót.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane metody wykonywania robót, zgodnie z Umową, a także poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową.

- Wykonanie robót musi być prowadzone zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, przyjętym fazowaniem robót, reżimami technologicznymi obowiązującymi w PKP PLK S.A. oraz w oparciu o szczegółowy harmonogram robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną inwestycji, między innymi: za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów robót, w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego oraz za bieżące sporządzanie dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany wynikające z realizacji projektu.

- Wykonawca wystąpi do właściwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi wnioskami celem uzyskania zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących warunków technicznych i realizacyjnych związanych z wykonaniem robót w tym m.in.: usuwaniem przeszkód i kolizji, dokonaniem niezbędnych rozbiórek.

- Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robót stosował rozwiązania/technologie zmniejszające emisje CO2.

- Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innych użytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać.

- Nie dopuszcza się, bez zgody Zamawiającego, ingerencji w strefę podtorza, usuwania warstwy filtracyjnej poza ostatecznie określonymi w zatwierdzonym projekcie wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje się wykonanie wzmocnienia podtorza i urządzeń odwodnieniowych.

- Nie dopuszcza się, bez zgody Zamawiającego, ingerencji w strefę podtorza, usuwania warstwy filtracyjnej poza ostatecznie określonymi w zatwierdzonym projekcie wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje się wykonanie wzmocnienia podtorza i urządzeń odwodnieniowych.

- Wykonawca musi zaplanować takie prowadzenie robót, ażeby nie uszkodzić kabli bądź urządzeń srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robót przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyć. W razie konieczności Wykonawca usunie kolizje kablowe. Wykonawca przed rozpoczęciem prac dokona wizji lokalnej w celu zinwentaryzowania infrastruktury, pozyska komplet aktualnych map i schematów (w tym aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa z sieciami uzbrojenia terenu) i pozyska własnym staraniem materiały – mapy, schematy, dokumentacje projektowe, techniczne etc. od gestorów sieci oraz zarządcy infrastruktury w zakresie wiedzy o istniejących sieciach oraz uwzględni uzgodnienia Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – ZUD .

- Wykonawca w czasie zatwierdzania Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu Pociągów, ale nie później niż na dzień przekazania placu budowy, wskaże osoby odpowiedzialne za nadzór oraz usuwanie uszkodzeń.

- W przypadku uszkodzenia kabli lub urządzeń o których mowa w pkt. 14 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania wskazanych przez Zamawiającego osób, o których mowa w pkt. 14 powyżej w czasie nie dłuższym niż 15 minut. W przypadku trudności z możliwością jednoznacznego określenia branży dla której właściwe jest zidentyfikowane uszkodzenie, należy poinformować o zdarzeniu Koordynatora PLK SA wskazanego w Regulaminie Tymczasowym.

- Wykonawca jest także zobowiązany do rozpoczęcia naprawy uszkodzeń skutkujących przerwą w prowadzeniu ruchu pociągów w czasie nie przekraczającym 2 godzin oraz ich usunięcia w terminie maksymalnie 8 godzin w dni robocze oraz święta.

- Wykonawca jest również zobowiązany do rozpoczęcia naprawy uszkodzeń skutkujących utrudnieniami w prowadzeniu ruchu pociągów w czasie nie przekraczającym 2godzin oraz ich usunięcia w terminie maksymalnie 8 godzin  w dni robocze oraz święta.

- W przypadku konieczności uzyskania autoryzacji/dopuszczenia do realizacji prac od właścicieli infrastruktury (m.in. kable, urządzenia) w celu usunięcia uszkodzeń o których mowa w pkt. 16 powyżej Wykonawca uzyska autoryzację/dopuszczenie do realizacji prac przed rozpoczęciem robót.

- W przypadku braku możliwości uzyskania autoryzacji/dopuszczenia do realizacji prac 
o której mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia uszkodzeń na swój koszt zlecając usługi, zgodnie z oczekiwaniem właściciela infrastruktury.

- Jeżeli uszkodzenie wystąpi w trakcie całkowitej przerwy w ruchu pociągów Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznego usunięcia, tak aby nie miała ona wpływu na zakres robót planowany do wykonania w jej trakcie oraz termin przywrócenia ruchu pociągów.

- W przypadku kilkukrotnego uszkodzenia kabla/infrastruktury/urządzeń lub w przypadku jeśli uszkodzony kabel/infrastruktura/urządzenia po naprawie nie będą spełniać odpowiednich parametrów zgodnie z wymogami PLK SA lub gestorów Wykonawca we własnym zakresie (uwzględniając pkt 19 i 20) i na własny koszt będzie zobowiązany do wymiany kabla/infrastruktury/ urządzeń na nowe.

- O ile zachodzi taka konieczność (np. wyłączenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni fakultatywne źródła zasilania dla obiektów kolejowych niezbędnych do prowadzenia ruchu kolejowego.

- W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentów budowy wraz 
z dokumentacją w zakresie ochrony środowiska. Dokumenty te będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym oraz udostępniane na żądanie Zamawiającego i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organów.

- W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań do jego odtworzenia, w szczególności poprzez zwrócenia się do odpowiednich podmiotów o wydania na koszt Wykonawcy poświadczonych kopii zaginionej dokumentacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, na co najmniej 4 tygodnie przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub określonego etapu robót, niezbędnej dokumentacji do aktualizacji regulaminów technicznych stacji wraz z odpowiednimi załącznikami wynikającymi z postanowień Instrukcji Ir-3.

- Wykonawca jest zobowiązany do wydawania opinii pod względem inwestycyjnym, dotyczących rozwiązań projektowych i robót planowanych do realizacji lub realizowanych przez obcych inwestorów na styku lub w obszarze terenu objętego niniejszym zamówieniem, w ciągu 14 dni od wniosku Zamawiającego o wydanie przedmiotowej opinii.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

# Podwykonawcy:

Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami (dalej: 
„Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.

W przypadku zamiaru posługiwania się Podwykonawcami w trakcie realizacji Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę Podwykonawców, którymi zamierza posługiwać się przy jej wykonywaniu w terminie 7 dni przed powierzeniem realizacji części umowy Podwykonawcy.

# Odbiory:

Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia przewiduje następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory dokumentacji projektowej;

- odbiory częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu);

- odbiory techniczne;

- odbiory eksploatacyjne;

- odbiór końcowy;

- gwarancyjne (przeglądy) i pogwarancyjne (ostateczne).

# Gwarancja:

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

# Harmonogram realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy

Zakończenie: 30.10.2026 r.

# Załączniki:

    - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej.

    - Wzór opisu stanu nieruchomości.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.