PZ.294.18887.2025	                                                           	                     Olsztyn, 11.09.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic ochronnych dla Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie w latach 2026-2027

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie ul. Lubelska 5, 10-404 Olsztyn

Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe otwarte

Kod CPV: 18141000-9, 18424000-7, 18424400-1

AKCEPTUJĘ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracowała:                                                                                                                                                    Karolina Kowalik 
tel. 89 677 16 79

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data, podpis

- Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych 10-404 Olsztyn ul. Lubelska 5

- Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic ochronnych dla Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie w latach 2026-2027.

Wymagania w zakresie wykonania rękawic:

| Lp | Nazwa | Numer indeksu | Wymagania w zakresie wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice ocieplane | 2185911041 | Rękawice pięciopalcowe, wykonane z polaru lub materiału równoważnego. Czarne lub granatowe. |
| 2 | Rękawice gum. Gospodarcze kwasoodporne | 1374513286 | Rękawice flokowane pięciopalcowe, modelowane do kształtu dłoni, w części chwytnej chropowata struktura przeciwpoślizgowa. Odporne na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, a także na czynniki drażniące - płynne związki chemiczne: kwas siarkowy i solny, na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 388; PN-EN 374, kat III. (poziomy odporności min: 3121) |
| 3 | Rękawice pokryte nitrylem | 2185916402 | Rękawice pięciopalcowe wykonane np. z poliamidu, bawełny, powłoka nitrylowa na stornie chwytnej, palcach i co najmniej do połowy strony grzbietowej, odporne na ścieranie, posiadające właściwości antypoślizgowe. Wykonane zgodnie z normami PN-EN 388 (kat. II), PN-EN ISO 21420. Współczynnik odporności min. 3111. |
| 4 | Rękawice pokryte nitrylem do prac precyzyjnych | 2185911247 | Rękawice pięciopalcowe, bezszwowe, jednonitkowe, cienkie, np. poliamid. Część wewnętrzna dłoni pokryta warstwą nitrylu. Ściągacz lub zapięcie np. na rzepy przy nadgarstku. Niepylące. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 388, (kat. II.) Do prac precyzyjnych. Dopasowujące się do dłoni zapewniające manualność oraz czucie trzymanego przedmiotu. Współczynnik odporności min. 3111. |
| 5 | Rękawice wzm. skórą licową | 2185915074 | Rękawice pięciopalcowe, podwójnie przeszywane w części dłoniowej oraz przy połączeniu mankietu z częścią dłoniową, wewnętrzna część dłoni i palców wykończona np. bawełną, gumka ściągająca na zewnętrznej stronie dłoni, mankiet usztywniany o dł. min. 7 cm, wzmacniane skórą licową nielakierowaną bydlęcą lub świńską na wewnętrznej stornie dłoni oraz wzmocnienie skórzane w części grzbietowej dodatkowo kciuk i palec wskazujący wykonany w całości ze skóry. Wykonane zgodnie z normami PN-EN 388 i PN-EN ISO 21420 (kat. II). Współczynnik odporności min. 3111. |
| 6 | Rękawice ocieplane wzm. skórą licową | 2185915029 | Rękawice pięciopalcowe, podwójnie przeszywane w części dłoniowej oraz przy połączeniu mankietu z częścią dłoniową, wewnętrzna ocieplina, gumka ściągająca na zewnętrznej stronie dłoni, mankiet usztywniany o dł. min. 7 cm, wzmocnione skórą licową nielakierowaną, bydlęcą lub świńską na wewnętrznej stornie dłoni oraz wzmocnienie skórzane w części grzbietowej. Wykonane zgodnie z normami PN-EN 388 (kat. II) PN-EN 511. Współczynnik odporności min. 3111. |
| 7 | Rękawice spawalnicze | 2273425044 | Rękawice pięciopalcowe wykonane ze skóry dwoinowej, odpornej na wysokie temperatury, całodłonicowe, podszewka z bawełny na stronie chwytnej, długość całkowita min. 35 cm, szyte nićmi odpornymi na wysokie temperatury. Wykonane zgodnie z normami PN- EN 388 (kat. II), PN-EN 12477 i PN-EN 407. Współczynnik odporności min. Współczynnik odporności min. 4222. |
| 8 | Rękawice antywibracyjne | 2273425810 | Rękawice ochronne antywibracyjne, pięciopalcowe na podszewce z wkładem tłumiąco-wibroizolującym drgania. Wykonane zgodnie z normami PN-EN ISO 10819 i PN- EN 388 (kat. II), współczynnik odporności min. 3111. |
| 9 | Rękawice antyprzecięciowe | 2185915890 | Rękawice pięciopalcowe dziane, bezszwowe, elastyczny mankiet. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 388 (kat. II) i PN-EN ISO 21420. Współczynnik odporności min. 2324X oraz poziom bezpieczeństwa co najmniej A. |
| 10 | Rękawice dzianinowe wzm. skórą licową | 2185916510 | Rękawice pięciopalcowe do prac monterskich, o kształcie anatomicznym, profilowanym do kształtu dłoni, z wierzchem wykonanym z tkaniny elastycznej. Ze ściągaczem lub zapięciem zabezpieczającym przed zsunięciem się z dłoni. Wewnętrzna strona dłoni i kciuk w całości wykonane z licowej skóry koziej. Wykonane zgodnie z normami PN-EN 388 i PN-EN ISO 21420 (kat. II). |

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt. W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy dokona przedstawiciel Zamawiającego. W dowodach sprzedaży (faktura, dokument WZ, protokół zdawczo-odbiorczy) należy podać: adres płatnika, ilość oraz cenę jednostkową netto i brutto za każdą pozycję umowy oraz miejsce dostarczenia.

Podane przez Zamawiającego ilości asortymenty w formularzu cenowo-ofertowym są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości asortymentu, jednakże nie więcej niż o 20% wartości umowy. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych towarów Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

Wykonawca będzie realizował dostawy zamawianego asortymentu w rozmiarach od 7 do 11 jako standardowe, natomiast za rozmiary niestandardowe Zamawiający uznaje wszystkie rozmiary nie ujęte powyżej.

Przedmiot Zamówienia dostarczany do Zamawiającego musi posiadać:

-  deklarację zgodności WE ( za wyjątkiem rękawic ocieplanych );

-  certyfikat/świadectwo typu WE/UE, certyfikaty/świadectwa oceny typu WE/UE powinny

kompletne i wydane przez niezależną notyfikowaną jednostkę, deklaracja zgodności

typu WE/UE wydana ma być przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Dostarczany asortyment przeznaczony do użytku powinien być oznakowany w sposób czytelny i trwały oraz zawierać - informacje dotyczące rozmiaru, znak handlowy lub inne identyfikujące producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, kategorię bezpieczeństwa i współczynniki danych mechanicznych, oznakowanie dodatkowymi symbolami  w zależności od występowania dodatkowej właściwości ochronnej, numer odpowiedniej normy.

Oznakowanie powinno być umieszczone, aby było ono widoczne, czytelne i nieścieralne w ciągu przewidywanego czasu użytkowania asortymentu. Znaki lub napisy, które mogłyby czynić powyższe oznaczenia nieczytelnymi, nie powinny być umieszczane na produkcie. Jeżeli nie jest możliwe znakowanie na produkcie ze względu na właściwości produktu, oznakowanie należy umieścić na opakowaniu. W przypadku oznakowania na opakowaniu, produkt należy złożyć wraz z tym opakowaniem. Dla rękawic ocieplanych dopuszcza się zastosowanie wszywki z wymaganymi oznaczeniami.

UWAGA:

Wykonawca, który złoży ofertę zobowiązany jest dostarczyć wzory (próbki) zaoferowanych produktów. Wzór z każdego asortymentu należy dostarczyć po 1 kpl., rozmiar między 7 a 11 i będą podlegać ocenie jakościowej.

Próbki muszą być dostarczone w terminie do dnia składania ofert na Platformie Zakupowej do Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie, ul. Lubelska 5, pokój nr 103.

Winny być trwale opakowane i zabezpieczone przed ich uszkodzeniem (stan załączonych wzorów powinien mieć wpływ na wynik oceny ofert) oraz oznaczone przez Wykonawcę poprzez podanie nazwy postępowania.

W trakcie dokonywania oceny przez Zamawiającego przedstawione wzory mogą ulec zniszczeniu (np. rozerwaniu, rozcięciu ), za co Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów.

Wykonawcy wykluczeni lub nie wybrani zobowiązani są do odebrania złożonych wzorów na własny koszt w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Wzory najkorzystniejszej oferty, na podstawie której zostanie podpisana Umowa zostaną zatrzymane u Zamawiającego do celów porównawczych i kontrolnych na okres trwania Umowy. Po zakończeniu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru złożonych wzorów lub zaliczenia ich w poczet Umowy.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

| Lp | Kryterium: | Opis: | Waga: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | Najwyższą liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę za realizację Zamówienia. | 50% |
| 2. | Jakość produktu | Najwyższą liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje produkty najlepszej jakości. | 50% |

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający, udzieli Zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Zamawiający obliczy punktację oferty zgodnie z poniższym wzorem

gdzie:

Pb – liczba punktów oferty badanej

Cb – cena oferty badanej

Cn – cena oferty najkorzystniejszej

Jb – punkty przyznane za jakość oferty badanej

Jn – punkty przyznane za jakość oferty najkorzystniejszej

Zasady przyznawania punktów w kryterium „JAKOŚĆ”:

| Lp. | Nazwa podkryterium wraz z opisem | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funkcjonalność i komfort użytkowania ( m. in. Swoboda ruchu podczas wykonywania czynności, dopasowanie zgodnie z rozmiarem, łatwość regulacji ) i estetyka ( m. in. forma, kształt, spasowanie elementów, wygląd ogólny nie budzący zastrzeżeń ); | Max. 25 pkt. |
| 2 | Dokładność wykonania: - dla rękawic szytych – równość szwów - szycie równe bez przepuszczeń, ściegi bez miejscowych skupień, zakończenia szycia zabezpieczone przed pruciem, - dla rękawic innego rodzaju – jakość połączeń poszczególnych elementów rękawic oraz jednolitość powierzchni, - dla wszystkich rękawic – właściwe wykonanie elementów palców (długość, szerokość, ułożenie anatomiczne). | Max. 25 pkt. |

- Miejsce realizacji zamówienia

| L.P. | Miejsce dostawy | Adres dostawy | Tel. kontaktowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Magazyn Sekcja Eksploatacji Olsztyn | 10-521 Olsztyn ul. Partyzantów 38 | 89 677 54 45 |
| 2. | Magazyn Sekcja Eksploatacji Działdowo | 13-200 Działdowo ul. Grunwaldzka 49 | 23 689 41 39 |
| 3. | Magazyn Sekcja Eksploatacji Ełk | 19-300 Ełk ul. Suwalska 2A | 87 444 15 41 |
| 4. | Magazyn Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie | 10-404 Olsztyn ul. Lubelska 5 | 89 677 54 78 |

- Harmonogram realizacji zamówienia

1) Termin realizacji Umowy: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2026 roku do dnia 31.12.2027 roku lub do wyczerpania kwoty na jaką zawarto umowę, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2) Termin realizacji dostawy dla rozmiarów standardowych wynosi 10 dni roboczych i dla rozmiarów niestandardowych 20 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia złożonego przez Zamawiającego.

3) Dostawy realizowane będą sukcesywnie, na podstawie Zamówień, składanych przez upoważnione osoby działające w imieniu Zamawiającego.

4) Wszystkie dostarczone wyroby winny być opakowane w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu i magazynowania.

5) Dostawa następuje po stronie i na koszt Wykonawcy. Dostawa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00. Odbioru będą dokonywali magazynierzy poszczególnych Sekcji.

- Termin i warunki gwarancji

- Wykonawca udzieli gwarancji jakościowej na okres minimum 6 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia.

- Sposób płatności

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego.

- Kary umowne

Zgodnie z zapisami Umowy.