IZ12SPSA.5342.7.2025.AŁ

Olsztyn,  04.12.2025.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:  Wykonanie naprawy pojazdu kolejowego z zakresu poziom

utrzymania P4

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie ul. Lubelska 5, 10-404 Olsztyn

Rodzaj zamówienia:  Usługa

Kod CPV: 50220000-3 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usług dotyczące kolei i innego sprzętu

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował/a:

04.12.2025

Data, podpis

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	4

3.	Rodzaj zamawianych usług	5

4.	Miejsce realizacji zamówienia	8

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	8

6.	Parametry świadczonych usług	8

7.	Specyfikacja techniczna	9

8.	Wymagania prawne	11

9.	Termin i warunki gwarancji	12

10.	Sposób płatności	12

11.	Kary umowne	13

12.	Prawo opcji	13

13.	Podwykonawcy	13

14.	Zamówienia podobne	13

15.	Uwagi końcowe	13

16.	Załączniki	14

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie

ul. Lubelska 5, 10-404 Olsztyn

Części zamienne – są to części wyspecyfikowane przez producenta danego typu pojazdu w katalogu części zamiennych, z oznaczeniem jednoznacznego numeru katalogowego.

Dokumentacja systemu utrzymania (DSU) – dokumentacja związana z procesem utrzymania pojazdu kolejowego zapewniająca zgodność procesu utrzymania z istniejącymi wymaganiami w tym zakresie.

Materiały – są to składniki technologiczne nie wyszczególnione w katalogach producenta, a wymagane warunkami technologicznymi naprawy bądź służące do regeneracji lub wykonania części zamiennych, a w szczególności:

- wyroby przemysłu hutniczego (blachy, profile, druty, rury, pręty stalowe i z metali nieżelaznych itp.);

- wyroby przemysłu metalowego (śruby, wkręty, nakrętki, podkładki, zawleczki, elektrody);

- wyroby przemysłu chemicznego ( gazy, benzyny, oleje , smary, farby, kleje itp.);

- wyroby przemysłu elektrotechnicznego (końcówki elektryczne, żarówki, bezpieczniki, przewody itp.);

- wyroby pozostałe (oprzyrządowanie i narzędzia, czyściwa i środki szlifierskie).

Odbiór techniczny – całokształt działań, które należy wykonać w celu stwierdzenia zgodności rzeczywistych parametrów, cech konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych oraz napisów i oznaczeń pojazdu kolejowego z parametrami, cechami oznaczeniami określonymi w dokumentach stanowiących podstawę do odbioru technicznego.

Pojazd kolejowy – pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach Kolejowych, z napędem lub bez napędu

Pojazd kolejowy specjalny – pojazd kolejowy przeznaczony do utrzymania, naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej lub przeznaczony do prowadzenia działań kolejowego ratownictwa technicznego.

Poziom utrzymania pojazdu kolejowego – zestawienie czynności utrzymaniowych

wykonywanych dla danego pojazdu kolejowego określone zakresem tych prac.

Poziom utrzymania 4 – czynności z zakresu utrzymania naprawczego wykonywane zgodnie z opisem w DSU, w zakładach posiadających zaplecze techniczne i stanowiska pomiarowe. Obejmuje między innymi szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego przewidzianych w dokumentacji podzespołów i zespołów, planową wymianę oraz naprawy zespołów i podzespołów wykonywane w specjalistycznych warsztatach.

Poziom utrzymania 5 – czynności mające na celu odnowienie pojazdu kolejowego wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach lub u producenta. Zakres prac obejmuje demontaż zespołów i podzespołów z pojazdów kolejowych i ich wymianę na nowe lub zregenerowane.

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu – dokument uprawniający do eksploatacji odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia.

TDT- Transportowy Dozór Techniczny, jednostka państwowa powołana dla sprawowania dozoru technicznego urządzeń w zakresie określonym w ustawie o dozorze technicznym.

Upoważniony pracownik – pracownik upoważniony do wydawania świadectw sprawności technicznej lub świadectw przywrócenia do eksploatacji po przeprowadzonym utrzymaniu.

Dokumentacja Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) - zestaw procedur, instrukcji, programów i formularzy niezbędnych do właściwego funkcjonowania Systemu Zarządzania Utrzymaniem oraz jego doskonalenia.

System Zarządzania Utrzymaniem (MMS)- specyficzne rozwiązanie organizacyjne obejmuje zestaw procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów, które wspomagają zarządzanie pojazdami kolejowymi zmierzające do uzyskania pewności, że utrzymywane pojazdy kolejowe będą w stanie poruszać się po sieci kolejowej w bezpieczny sposób.

System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)- organizacja i działanie przyjęte przez zarządcę infrastruktury i przewoźnika kolejowego dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM) - podmiot obowiązany do zagwarantowania utrzymania pojazdu kolejowego, wpisany do krajowego rejestru pojazdów kolejowych, w szczególności przewoźnika kolejowego, zarządcę infrastruktury lub dysponenta.

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2026r czynności  z zakresu naprawy czwartego (P4) poziomu utrzymania pojazdu kolejowego, eksploatowanego w PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie, zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania ora DTR.

Naprawa  drezyny hydraulicznej DH.350.11 o numerze fabrycznym 48 w zakresie czwartego (P4) poziomu utrzymania zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Systemu Utrzymania POJAZDU KOLEJOWEGO:DREZYNA HYDRAULICZNA TYPU DH.350.11 nr DH-350.11-90-6-L Wydanie 2  bez zmian (v.2.0), zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Decyzją Zarządu z dnia 20 grudnia 2020r. pismo ILK5a-5360-38/20 oraz dokumentacji technicznej.

# Rodzaj zamawianych usług

  - Ogólny Zakres napraw pojazdu kolejowego, który Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

Zakres podstawowy: zakres czynności związanych z utrzymaniem typu pojazdu kolejowego zestawionych w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU), przyjętej do stosowania przez PKP PLK S.A. Realizacja zakresu tych prac jest wymagana do zapewniania bezpieczeństwa w transporcie kolejowym przez pojazd kolejowy włączony do eksploatacji. Wykonanie tych prac z zakresu poziomu utrzymania P4 jest bezpośrednio związane ze spełnieniem wymogów niezbędnych do wydania świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego. W związku z tym, że uzyskanie pełnej wiedzy o stanie poszczególnych elementów pojazdu (jego podwozia) jest możliwe po przeprowadzeniu pomiarów i badań, prace z zakresu podstawowego podzielono na:

prace standardowe tj. czynności określone dla poziomu utrzymania P4  w Dokumentacji Systemu Utrzymania typu pojazdu kolejowego będącego przedmiotem zamówienia,

prace ponadstandardowe tj. obligatoryjna wymiana na nowe części i elementy ujęte w załączniku do protokołu oceny stanu technicznego pojazdu kolejowego.

Zakres prac losowych tj. prac koniecznych do wykonania dotyczących czynności mających na celu doprowadzenie do należytego stanu zużytych w trakcie eksploatacji części, podzespołów i zespołów pojazdu kolejowego, których zły stan można było stwierdzić dopiero podczas badań w specjalistycznych warsztatach Wykonawcy.

Wyszczególnione podstawowe czynności wchodzące w zakres podstawowy:

Drezyna Hydrauliczna DH.350.11 nr fab. 33

- Naprawa instalacji elektrycznej

- Uszczelnienie mostów napędowych

- Doprowadzenie ogrzewania kabinowego - nawiew na nogi maszynisty od strony silnika, sprawdzenie układu klimatyzacji, uszczelnienie mechanizmów wycieraczek szyb, wymiana poszycia foteli maszynisty szt. 2

- Wymiana kół 4szt.

- Pozostały zakres zgodnie z DSU

Zakres czynności podstawowych nie obejmuje wymiany na nowe części lub zespołów, których realizacja wymaga dużych kosztów (w stosunku do kosztu całej naprawy) np.: wymiana kół jezdnych, wymiana osi w zestawach kołowych i innych a nie wymienione w OPZ. Z uwagi na niemożliwość wcześniejszego określenia całkowitego kosztu prac wyłączonych z zakresu prac podstawowych, prace te są zakwalifikowane, jako prace losowe.

Ilekroć w stałym zakresie naprawy jest użyte określenie „sprawdzić” urządzenie lub podzespół należy przez to rozumieć pełny demontaż danego urządzenia lub podzespołu, dokonanie weryfikacji części składowych oraz doprowadzenie do stanu technicznego gwarantującego poprawne funkcjonowanie oraz uzyskanie parametrów technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami.

Określenie „wymienić” należy rozumieć, jako zastąpienie starej części lub podzespołu na fabrycznie nowy tego samego typu.

Po wykonanej naprawie Wykonawca wystawi Kartę smarowania pojazdu kolejowego i przekaże Zamawiającemu.

Wykaz elementów, podzespołów i zespołów podlegających zakresowi robót losowych określony jest w załączniku do umowy i Wykonawca poda cennik jednostkowy realizacji tych prac w swojej ofercie.

# Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.

# .Harmonogram realizacji zamówienia

  - Termin realizacji umowy nie dłużej niż do dnia : 31.03.2026

  - Czas trwania naprawy:

    - Dla wykonania Usługi – maksymalny czas naprawy to 60 dni roboczych dla pojazdu licząc od daty dostarczenia pojazdu kolejowego do naprawy z tym, nie dłużej niż do dnia –31.03.2026

    - W przypadku przekazania pojazdu kolejowego do naprawy gdy nie zostanie zapewnione maksymalne 60 dni roboczych do dnia 31.03.2026. zostanie podpisany Aneks do umowy wydłużający termin naprawy. (Opóźnione przekazanie nie jest z winy wykonawcy)

    - W przypadkach indywidualnych wynikających ze złożoności lub większego rozmiaru/zakresu naprawy Wykonawca z Zamawiającym mogą ustalić dłuższe terminy naprawy. Wydłużenie terminu nastąpi po podpisaniu Aneksu do umowy.

Parametry świadczonych usług

Wykonawca musi posiadać aktualne świadectwo kompetencji wykonawcy usługi utrzymania pojazdów kolejowych, dla danego typu pojazdu kolejowego.

# Specyfikacja techniczna

  - Podstawowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia

- Przekazanie pojazdu kolejowego do wykonania napraw poziomu utrzymania P4 nastąpi w terminie nie później niż 18.01.2026r.

- Dostarczenie i odbiór pojazdów kolejowych:

Dostarczenie i odbiór pojazdów kolejowych po stronie Zleceniodawcy.

- Przekazanie pojazdu kolejowego do naprawy utrzymaniowej poziomu P4 potwierdzone zostanie podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli stron Protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór określony jest jako Załączniku do umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania pojazdu kolejowego do naprawy zgłosić pisemnie Zamawiającemu, konieczność wykonania prac losowych, wykraczających poza zakres prac podstawowych naprawy. W przypadku nie dotrzymania tego terminu wykonawca pokrywa na swój koszt prace losowe, wykraczające poza zakres prac podstawowych naprawy.

Dzień roboczy w rozumieniu OPZ oznacza każdy dzień, który nie jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy. Za zgodą obu stron termin ten może być wydłużony;

- Na okoliczność wykonania prac losowych, powodujących konieczność rozszerzenia zakresu umowy, w tym zmiany ceny za wykonanie naprawy poziomu P4, zostanie sporządzony komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokół konieczności wykonania prac losowych na pojeździe kolejowym, którego wzór określony jest w Załączniku nr 9 do umowy. Protokół będzie zawierał wykaz prac losowych z wyszczególnieniem ceny za poszczególne rodzaje prac na każdy pojazd, zgodnie z cenami podanymi w ofercie przez Wykonawcę.

- Zakres prac losowych określony w Protokole konieczności wykonania prac losowych na pojeździe kolejowym, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

  - Warunki wykonania napraw poziomu utrzymania P4

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia kierując się zapisami w Dokumentacji Systemu Utrzymania naprawianego typu pojazdu kolejowego, w dokumentacjach technicznych w tym DTR, aktach normatywnych i specyfikacjach technicznych związanych, a także zgodnie z najlepszymi praktykami opartymi na jego wiedzy i doświadczeniu;

- Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw zespołów, podzespołów w zakładzie specjalizującym się w tego rodzaju naprawach dla typowych zespołów i podzespołów takich jak np. zestawy kołowe, zawory hamulcowe itp.;

- Wykonawca będzie powiadamiał z 4 dniowym wyprzedzeniem Zamawiającego o terminie wykonania czynności utrzymaniowych podczas realizacji przedmiotu zamówienia związanych z demontażem i montażem podzespołów, zespołów i układów, mających wpływ na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym w tym m. innymi: zestawów kołowych, wózków jezdnych, układów hamulcowych oraz umożliwi obecność przy tych czynnościach pracownikowi Zamawiającego upoważnionemu do wystawiania świadectw sprawności technicznej;

- Wykonawca ma obowiązek wybijania na podkładkach zabezpieczających maźnic indywidualnych cech pracownika dokonującego montażu oraz datę montażu maźnic na czopach zestawów kołowych

- Wykonawca musi stosować fabrycznie nowe śruby i podkładki zabezpieczające w  maźnicach łożysk po ich montażu na czopach zestawów kołowych;

- W zakres czynności utrzymaniowych podczas naprawy zalicza się odbiór przez inspektora Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) urządzeń wymienionych w Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych                     (Dz. U. 2006 Nr 199 poz. 1469 z póz. zm.).

- Szczególne wymogi utrzymania SCCs w odniesieniu do badań osi zestawów kołowych na czwartym i piątym poziomie utrzymania stanowią integralną część opisu przedmiotu. Wykonawca ma obowiązek stosować wszystkich wymogów zgodnie z Itw-5

  - Warunki odbiorów pojazdów po wykonanych naprawach P4

1)	Zmawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania doraźnych kontroli jakości prac  w ramach wykonywanych czynności wynikających z zakresu P4 poziomu utrzymania oraz prac losowych. O terminach zakończenia czynności utrzymaniowych zespołów, podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego (dopuszcza się korespondencję e-mail) na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed planowanym zakończeniem tych prac utrzymaniowych,

2)	O terminie odbioru poszczególnych zakresów prac pojazdu kolejowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie (dopuszcza się korespondencję e-mail), na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed datą końcowego odbioru prac naprawczych pojazdu, określając datę odbioru pojazdu po wykonanych czynnościach naprawczych pojazdu,

3)	Zamawiający przystąpi do odbioru poszczególnych zakresów prac pojazdu kolejowego w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od daty określonej w powiadomieniu, o którym mowa w ust 2.,

4)	Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wraz z Wykonawcą przedmiotu zamówienia podczas czynności odbioru poszczególnych zakresów prac sprawdzą kompletność sporządzonej dokumentacji zgodnie z wymaganiami określonymi w DSU, zgodność wykonania naprawy z zakresem określonym w Umowie i w innych dokumentach stanowiących podstawę do odbioru technicznego,

5)	Po odbiorze wszystkich zakresów prac upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wraz z Wykonawcą przedmiotu zamówienia przystąpi do odbioru końcowego pojazdu kolejowego będącego przedmiotem Umowy,

6)	Wykonawca w formie oświadczenia jakościowego zobowiąże, że wykonane czynności utrzymaniowe pojazdu kolejowego oraz użyte zespoły, podzespoły 
i części do wykonania tych czynności są zgodne z warunkami technicznymi 
a pojazd kolejowy może być bezpiecznie eksploatowany naprawa pojazdu kolejowego wykonana została zgodnie z warunkami technicznymi, które pozwolą Zamawiającemu na wystawienie świadectw sprawności technicznej pojazdu kolejowego. Wzór oświadczenia Wykonawcy o należytym wykonaniu czynności utrzymaniowy stanowi Załącznik nr 8 do Umowy,

7)	Po wykonaniu czynności odbiorczych sporządzone jest:, Protokół odbioru końcowego pojazdu kolejowego po naprawie – z wynikiem pozytywnym, podpisany przez obie Strony, stanowiący Załącznik do Umowy, Dopuszczenia do użytkowania / Przywrócenie do eksploatacji pojazdu kolejowego po przeprowadzonym utrzymaniu stanowiący Załącznik do Umowy

8)	Zakończenie naprawy wymaga przekazania Użytkownikowi przez Wykonawcę dokumentacji odbioru technicznego, w tym w szczególności:

a)	Kompletu dokumentów odbiorczych wraz z pozytywnymi decyzjami dla urządzeń podlegających przepisom dozoru technicznego;

b)	Wystawienia kart pomiarowych, protokołów z prób i badań oraz innych dokumentów wymaganych w DSU.

c)	Kompletu protokołów potwierdzających dokonanie odbiorów technicznych, atestów oraz innych dokumentów wymaganych przez obowiązujące przepisy.

d)	Oświadczenia jakościowego Wykonawcy, że naprawa pojazdu kolejowego wykonana została zgodnie z warunkami technicznymi i pojazd może być bezpiecznie eksploatowany przez przewoźników kolejowych i zarządców, które pozwoli Zamawiającemu na wystawienie świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego.

9)	Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć się z Zamawiającym z części (elementów), podzespołów i zespołów złomowych. Złom, stalowy, żeliwny, metali kolorowych, odzyskany w procesie naprawczym stanowi własność Zamawiającego. Koszt tego złomu nie może być rozliczony w koszcie usługi. Szczegółowe zasady postępowania ze złomem odzyskanym podczas naprawy Zamawiający uzgodni indywidualnie  z Wykonawcą.

10)	Świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego, o którym mowa 
w Ustawie z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 (Dz. U. Nr 37, poz.330) zostanie wydane przez upoważnionego przedstawiciela PKP PLK S.A., po zakończonym odbiorze technicznym,

11)	Dokumentem potwierdzającym dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia – pojazdu kolejowego po naprawie, stanowią: Protokół odbioru końcowego pojazdu kolejowego po naprawie – z wynikiem pozytywnym, podpisany przez obie Strony, stanowiący Załącznik do Umowy.

# Wymagania prawne

Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zachować następujące wymagania techniczno-prawne:

a)	Wymagania przepisów krajowych wynikających z Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710   z późn. zm.);

b)	Wymagania określone w Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz Dokumentacją Techniczno–Ruchową,

c)	Wymagania określone w Systemie Zarządzania Utrzymania (MMS) PKP PLK S.A.

d)	Wymagania określone w Zasadach weryfikacji kompetencji wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – załącznik nr 2 do uchwały Nr 292/2016 zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

e)	Wymagania określone w Instrukcjach Zamawiającego:

- Wytyczne w zakresie szczególnych wymogów utrzymania elementów krytycznych dla bezpieczeństwa (SCCs) w odniesieniu do badań osi zestawów kołowych pojazdów kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Itw-5.

- Instrukcji utrzymania pojazdów kolejowych Itw – 4,

- Instrukcji obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców pojazdów kolejowych Itw –3,

- Instrukcji oceny technicznej i wykonania pomiarów geometrycznych zestawów kołowych w pojazdach kolejowych – Itw– 2.

f)	Wykonawca powinien Posiadać ważne uprawnienia TDT do wykonywania napraw urządzeń dozorowych zamontowanych na pojazdach kolejowych.

# Termin i warunki gwarancji

- Gwarancja zaczyna obowiązywać od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym ponosi pełną odpowiedzialność za wady i następstwa wad wynikających z niewłaściwej jakości wykonanej naprawy lub zastosowania niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) oraz niewłaściwych technologii i  jest zobowiązany do ich usunięcia.

- Odpowiedzialność gwarancyjna polega na usunięciu powstałych w okresie gwarancji uszkodzeń przez Wykonawcę na jego koszt  we własnym zakresie.

- Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy udowodni Zamawiającemu, że uszkodzenie w okresie gwarancyjnym nastąpiło z winy Zamawiającego.

- Wymagany okres gwarancji po wykonanej naprawie, na pojazd i wszystkie zespoły, podzespoły i układy nie może być krótszy niż 24 miesiące.

- Wykonawca jest zobowiązany usunąć uszkodzenie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia .

- W trakcie obowiązywania gwarancji jeżeli zajdzie konieczność usunięcia awarii u Wykonawcy naprawy, koszty związane z transportem do i z naprawy ponosi Wykonawca naprawy.

- W przypadku powstania awarii podczas przejazdu pojazdami kolejowymi z miejsca wykonywania naprawy do miejsca postoju pojazdów kolejowych, która to awaria uniemożliwi dalszą jazdę pojazdów kolejowych, wszystkie koszty związane z transportem niesprawnego pojazdu kolejowego ponosi Wykonawca naprawy.

- Czas wyłączenia z eksploatacji pojazdu kolejowego spowodowany wystąpieniem wad lub uszkodzeń w okresie gwarancji przedłuża okres gwarancji o czas, w którym Zamawiający nie mógł eksploatować uszkodzonego pojazdu z powodu naprawy gwarancyjnej.

# Sposób płatności

Płatność każdorazowo po wykonaniu usługi potwierdzona protokołem (naprawy danego pojazdu kolejowego) w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

# Kary umowne

  - W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania Usług Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

  - w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z Umową świadczenia Usług – karę umowną 
w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej lub niezgodnej z Umową Usługi za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub niezgodnej z Umową Usługi,

  - w przypadku opóźnienia w realizacji usług gwarancyjnych – karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto (określonej w ofercie) Usługi obarczonej wadą za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

11.4 w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto,

# Prawo opcji

  - Zamawiającemu przysługuje prawo rozszerzenia zakresu Usług o usługi dodatkowe, uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego polegające  na realizacji prac z zakresu robót losowych (dalej: „Prawo Opcji”).

  - Prawo Opcji może zostać zrealizowane przez Zamawiającego w ramach jednej bądź większej liczby zamówień.

  - Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji w terminie do dnia 31.03.2026

  - Usługi w ramach Prawa opcji stanowić będą:

20% wartości netto zamówienia

dla usług podstawowych i będą polegać na dokonaniu zamówień  z zakresu  robót  losowych na warunkach określonych w Umowie.

  - Usługi w ramach Prawa opcji realizowane będą na podstawie pisemnych zamówień kierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy z terminem realizacji nie dłuższym niż 20 dni od daty otrzymania zamówienia.

# Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami (dalej: „Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.

# Zamówienia podobne

Nie dotyczy.

# Uwagi końcowe

  - Warunkiem koniecznym do złożenia oferty w postępowaniu zakupowym przez Wykonawcę jest dokonanie oględzin pojazdu na miejscu postoju. Z oględzin należy sporządzić Protokół oględzin pojazdu przed przystąpieniem do złożenia oferty z zapisem mówiącym o pełnej wiedzy związanej ze stanem technicznym przedmiotowego pojazdu kolejowego stanowiącym Załącznik do OPZ.

  - Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy umożliwi dokonanie oględzin pojazdów
w miejscach ich postojów.

  - W celu umówienia się na oględziny przedmiotu zamówienia oraz zapytań dotyczących spraw formalnych związanych z przedmiotem zamówienia należy skontaktować się z nw. osobami:

- Sekcja Eksploatacji w Olsztynie:

-	Leszek Turzyński– e-mail: leszek.turzyński@plk-sa.pl,

- Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zaplecza Tech., Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej:

- Agnieszka Łodziana – e-mail: agnieszka.lodziana@plk-sa.pl

# Załączniki

- protokół zakwalifikowania pojazdu do naprawy