Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku nastawni EzD na

st. Elbląg Zdrój, linia nr 254, km 5.772

Budynek nastawni EzD, st. Elbląg Zdrój, linia kolejowa nr 254, km 5.772

- Stan istniejący

Budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji stalowej o wymiarach w poziomie parteru 17,00 x 8,60 m i charakterystycznej części nastawnicowni w poziomie drugiej kondygnacji o wymiarach 6,90 x 7,90. Budynek o wysokości około 13,00 m.

Ogólny stan techniczny budynku: średni. Wymagane jest zabezpieczenie przed korozja elewacji budynku (odnowienie elewacji), konserwacja lub wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej oraz uzupełnienie oszklenia lub zabezpieczenie otworów stolarki okiennej.

Elewacja budynku wykończona w poziomie parteru płytami cementowo-azbestowymi oraz w górnej części blachą trapezową ze stali ocynkowanej. Górna kondygnacja wykończona blachą falistą ze stali nierdzewnej oraz blachą trapezową ze stali ocynkowanej. Część elewacji wykończona blachą trapezową ze stali ocynkowanej oraz odkryte zewnętrzne elementy podkonstrukcji mocowania blach elewacji o znacznym stopniu korozji.

Stolarka okienna w poziomie pomieszczenia nastawnicowni z PCV w dobrym stanie technicznym. Natomiast pozostała stolarka okienna w poziomie parteru i klatki schodowej stalowa z brakami w oszkleniu i częściowo zabezpieczona blachami stalowymi.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana (4 szt.) i stalowa (1 szt.) w stanie technicznym dostatecznym wymagającym konserwacji lub wymiany.

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej oraz obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej  – w dobrym stanie technicznym.

- Stan projektowany

Wykonanie robót remontowych elewacji budynku ma na celu zabezpieczenie przed postępującą korozją elementów stalowych elewacji oraz poprawę estetyki budynku i warunków pracy.

Zakres robót do realizacji:

- demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia w poziomie pomieszczenia nastawnicowni (prace prowadzone z wykorzystaniem podnośnika koszowego i dźwigu);

- wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej (5 szt. drzwi)  i malowanie krat drzwiowych;

- malowanie części elewacji wykończonej blachą trapezową ze stali ocynkowanej wraz z odkrytymi zewnętrznym elementami podkonstrukcji stalowej (prace prowadzone w wykorzystaniem podnośnika koszowego i rusztowania);

- wymiana tablic z oznakowaniem budynku na tablice zgodne z przyjętą kolorystyką budynków i budowli kolejowych;

- malowanie drabiny zewnętrznej z koszem ochronnym;

- malowanie części elewacji w poziomie parteru budynku wykończonej płytami cementowo-azbestowymi i wymiana listew drewnianych na łączeniach płyt;

- zabezpieczenie otworów stolarki okiennej w poziomie parteru budynku i na klatce schodowej;

- ułożenie płytek na fragmencie schodów przed wejściem głównym do budynku oraz wymiana pokrycia z blachy daszku nad tym wejściem;

- transport złomu z demontażu do magazynu ISE Olsztyn na st. Elbląg oraz wywóz i utylizacja pozostałych odpadów z demontażu.

Szczegółowy zakres robót i wymagania materiałowe przedstawiono w kosztorysie ofertowym – przedmiar robót.