PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy

Dział ds. automatyki i telekomunikacji

ul. Z. Augusta 1, 85 - 082 Bydgoszcz

tel. (52) 518-33-40
fax (52) 518-35-62
e-mail: iz.bydgoszcz@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

IZ13AT.5461.15.2026.KK.1 						      Bydgoszcz, 13.03.2026

UNP: IZ13-26-334175

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Doposażenie urządzeń monitoringu TV-u na przejeździe kat. A w km. 55,546 oraz posterunku SKP w km 55,546 linia 027 Nasielsk – Toruń Wschodni, stacja Raciąż.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz.

Rodzaj zamówienia: Usługi

Kod CPV: 51312000-2

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował/a:

Krzysztof Kierat

Spis treści

1)	Wykaz użytych pojęć	3

2)	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3)	Rodzaj zamawianych usług/robót budowlanych	3

4)	Miejsce realizacji zamówienia	3

5)	Harmonogram realizacji zamówienia	3

6)	Specyfikacja techniczna	3

7)	Wymagania prawne	5

8)	Termin i warunki gwarancji	5

9)	Sposób płatności	5

10)	Kary umowne	5

11)	Podwykonawcy	5

12)	Zamówienia podobne	5

13)	Uwagi końcowe	5

14)	Załączniki	6

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Poprawa bezpieczeństwa na stacji Grupa na przejeździe kat. A w km 55,546 oraz posterunku SKP w km 55,546 linia 027 Nasielsk – Toruń Wschodni, stacja Raciąż.

# Rodzaj zamawianych usług/robót budowlanych

Doposażenie urządzeń monitoringu TV-u na przejeździe kat. A w km 55,546 oraz posterunku SKP w km 55,546 linia 027 Nasielsk – Toruń Wschodni, stacja Raciąż.

# Miejsce realizacji zamówienia

Stacja Raciąż, przejazd kat. A w km. 55,546 oraz posterunek SKP w km. 55,546 linia 027 szlak Nasielsk – Toruń Wschodni.

Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy – ISE Toruń Wschodni.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 30.09.2026 r.

# Specyfikacja techniczna

Zabudowa:

- Prace ziemne:

  - wykonanie przewiertu sterowanego wraz z rurą osłonową pod torami oraz drogą;

  - wykonanie wstawki 30m kabla światłowodowego 36j oraz wyspawanie wszystkich włókien w jednej studni, natomiast w drugiej studni należy zabudować przełaczniczę światłowodową do której należy wyprowadzić jedną tubę kabla światłowodowego;

  - ułożenie kabla światłowodowego 12j pomiędzy studnią w której zabudowano przełącznicę a szafką zewnętrzną systemu TV-u oraz zakończenie wszystkich włókien złączami;

  - zabudowa 3 masztów kamerowych.

- System TV-u:

  - 1 kamera do stwierdzenia końca pociągu;

  - 2 kamery do obserwacji przejazdu;

  - 2 kamery do odczytu tablic rejestracyjnych o parametrach spełniających poniższe kryteria:

- Wsparcie sztucznej inteligencji na krawędzi,

- Maksymalna  rozdzielczość  - 2 MP (1080p),

- Zoom optyczny - 3,1x,

- Długość ogniskowa - 2,9 mm–9 mm {1/8 cala–11/32 cala},

- Kątowe pole - widzenia [16:9] Poziomo: 37° (TELE) - 117° (SZEROKI) Pionowo: 21° (TELE) - 62° (SZEROKI),

- Kątowe pole widzenia -  [4:3] Poziomo: 27° (TELE) - 82° (SZEROKI) Pionowo: 21° (TELE) - 62° (SZEROKI),

- Kompresja wideo - H.265, H.264, MJPEG,

- Wiele ustawień strumienia – 4,

- Maks. częstotliwość wyświetlania klatek - 50/60 kl./s;

  - System głośnomówiący dwukierunkowy;

  - Szafa zewnętrzna systemu TV-u;

  - Szafa wewnętrzna systemu TV-u;

  - Trzy monitory do podglądu na posterunku dyżurnego ruchu;

  - Monitor serwisowy;

  - Mikrofony zewnętrzne;

  - Rejestrator pozwalający na archiwizację nagrań z co najmniej 21 dni;

  - Trzy oświetlacze podczerwieni;

  - Oprogramowanie wspomagające rozpoznawania tablic rejestracyjnych;

  - Kamery oraz oprogramowanie do zarządzania nie powinien być ujęty w bazie CVSS i CVE. Do zaprojektowania i wybudowania systemu trzeba zastosować wszystkie urządzenia systemu monitoringu wizyjnego zgodne z ustawą NDAA;

  - Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany z nowych komponentów; Dopuszcza się datę produkcji nie wcześniej niż w 2024 roku;

  - Obsługa rejestratora w pełnym zakresie musi odbywać się poprzez stronę WWW;

  - Oprogramowanie wspomagające rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz analitykę wjazdu na czerwonym świetle.

- Demontaż i utylizacja wyeksploatowanych urządzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

# Wymagania prawne

Zabudowane urządzenia muszą posiadać Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji na systemy telewizji użytkowej stosowane na przejazdach kolejowo- drogowych kat. A, F i przejściach obsługiwanych z odległości oraz innych posterunkach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego wg Ie- 118 - wydane przez Prezesa UTK.

# Termin i warunki gwarancji

24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru usługi przez przedstawicieli IZ Bydgoszcz.

# Sposób płatności

Płatność jednorazowa po wykonanej usłudze.

# Kary umowne

Usługi:

- w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karę umowną w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia netto;

- w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Usługi – karę umowną w wysokości 0,1 % wartości Wynagrodzenia netto za opóźnioną Usługę obliczoną na podstawie RCO/wykazu usług/lokalizacji.

# Podwykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza udział/u Podwykonawców.

# Zamówienia podobne

Nie dotyczy.

# Uwagi końcowe

              - Zamawiający nie/żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto,

              - Przedmiot Zamówienia nie jest/jest podzielony na zadania,

              - Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwość/ci złożenia oferty częściowej,

              - Kryterium wyboru oferty: 100% cena,

              - Umowa poufności- nie,

              - Zapisy dot. własności intelektualnej- nie,

              - Nadzór nad ww. pracami z ramienia zamawiającego sprawuje (szczegółowych informacji na temat zakresu usługi udzielają):

- Maciej Kuciak - Zawiadowca ds. automatyki i telekomunikacji sekcji ISE Toruń Wschodni.

# Załączniki

  - Oświadczenie o akceptacji warunków zamówienia,

  - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

  - RCO.