Załącznik nr 2 do Umowy nr ………………..

IZ15DZ.515.29.2026.MK.1						                  Opole,2026-02-27

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

Wymiana źródła ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł elektryczny wraz z termomodernizacją budynku nastawni dysponującej NŁ w stacji Namysłów.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 45000000-7

Kod CRP: ILK-03401-I

ZAMAWIAJĄCY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

Reprezentowany przez:

Zakład Linii Kolejowych w Opolu

45-092 Opole, ul. Księcia Jana Dobrego 1

Opracował/a:                                                                         Monika Korytkowska                                   tel. 77 554 1308

Spis zawartości:

Część I Opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2. Zakres przedmiotu zamówienia

3. Lokalizacja i stan istniejący

4. Zakres robót budowlanych do wykonania

5. Warunki wykonania robót budowlanych

6. Odbiór wykonania robót budowlanych

Część II Informacyjna

1.Wykaz aktów prawnych

Część III Załączniki

1.Przedmiar robót

Część I Opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana źródła ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł elektryczny wraz z termomodernizacją budynku nastawni dysponującej NŁ w stacji Namysłów’’.

2. Zakres przedmiotu zamówienia.

- W ramach realizacji Umowy Wykonawca zapewnia bezpłatne serwisowanie nowo wymienionego kotła zgodnie z wymogami producenta w celu zachowania w pełni praw z gwarancji.

- Urządzenie, o którym mowa wyżej powinno posiadać deklaracje zgodności, certyfikaty higieniczne.

- Serwis, o którym mowa w ust.2 obowiązywać będzie przez okres 60 miesięcy od daty protokólarnego odbioru Dostawy, potwierdzającego bezusterkowy odbiór, niezależnie od terminu gwarancji.

Szczegółowy wykaz i zakres poszczególnych Robót, jak również innych czynności objętych przedmiotem Umowy został określony w przedmiarze robót, który stanowi Załącznik nr 1 do OPZ.

3. Lokalizacja i stan istniejący:

Nastawnia dysponująca NŁ w stacji Namysłów położona jest na linii                                               kolejowej nr 143 Kalety – Wrocław Popowice WP2  w km. 106,033.

Opis obiektu

Jest to budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony murowany z cegły pełnej posadowiony na fundamencie betonowym. Stropy żelbetowe, dach drewniany kopertowy kryty dachówką. Elewacja – tynk, posadzki betonowe. Stolarka budowlana PCV, drewniana i metalowa.

Podstawowe parametry budynku:

- pow. zabudowy    -     94,00 m2

- pow. użytkowa     -   124,20 m2

- kubatura            -      864,80 m3

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, teletechniczną, wod-kan, instalację c.o.

Stan istniejący

Budynek ogólnie w stanie technicznym dostatecznym. Zachodzi konieczność wykonania termomodernizacji budynków wraz ze zmianą źródła ogrzewania oraz  modernizacją instalacji centralnego ogrzewania.

4. Zakres robót budowlanych do wykonania

Poniżej przedstawia się szacunkowy zakres robót dotyczący wykonania powyższego zadania i oczekuje się aby przyszły Wykonawca robót je uwzględnił w swoich założeniach:

Zakres prac do wykonania:

- Wymiana stolarki budowlanej

- Termomodernizacja nastawni

- Roboty dodatkowe rozebranie rur spustowych, zamontowanie rur spustowych, pokrycie dachów papą termozgrzewalną, rynny dachowe półokrągłe)

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- rozbiórka budynku magazynku olejarni

- Prace Elektryczne

  - Doprowadzenie kabla zasilającego oraz zabudowa wewnętrznej rozdzielnicy dla potrzeb zasilania kotła elektrycznego oraz sekcji pomp,

  - Dobranie oraz zabudowa zabezpieczeń dla potrzeb zasilania kotła elektrycznego o mocy maksymalnej 36kW.

  - Przy  projektowaniu instalacji zasilającej należy uwzględnić także moc zasilania istniejących oraz planowanych do zabudowy urządzeń.

  - Projekt instalacji zasilającej należy skonsultować z przedstawicielami zamawiającego.

2. Lokalizacja zabudowy instalacji elektrycznej:

- odległość złącza od kotłowni około 20 metrów

3. Inwestycja dotyczy instalacji wewnętrznej.

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania kotła elektrycznego.

4. Pomiary elektryczne

-	Po zakończeniu prac wykonać pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Szczegółowy wykaz i zakres poszczególnych Robót, jak również innych czynności objętych przedmiotem Umowy został określony w Przedmiarze robót, który stanowi Załącznik nr 1 do OPZ.

Termin realizacji zadania - wykonanie robót budowlanych do dnia 31.08.2026 r.

5. Warunki wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz innych ustaw i rozporządzeń, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną na przedmiotowym obiekcie w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących wykonania projektu. Koszt wizji lokalnej oraz odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji i inne skutki wizji lokalnej ponoszą sami Wykonawcy. Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie karty wstępu/zezwolenia zgodnie z Id-21. Wnioski o wydanie takich upoważnień do przebywania na obszarze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. winny być kierowane do tutejszego Zakładu Linii Kolejowych.

Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Wykonawca opracuje „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” i przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

Wszystkie materiały do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Koszty transportu wszystkich materiałów w tym i transportu technologicznego ponosi Wykonawca.

Za wszelkie uszkodzenia kabli i urządzeń odpowiada Wykonawca robót.

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać świadectwa jakości, atesty, deklaracje, a także odpowiadać wymogom przewidzianym w przepisach zwłaszcza w zakresie dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu oraz spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych. Wyroby budowlane muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań Wykonawca ma dostarczyć Inspektorowi.

Kolorystykę obiektu należy dostosować do istniejącej (wg Księgi Identyfikacji Wizualnej).

Wszelkie prace w pobliżu torów kolejowych oraz urządzeń pod napięciem muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosownie do wymaganych przepisów BHP. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących w czasie wykonywania robót, przepisów obciążają Wykonawcę.

Organizacja pracy i dobór sprzętu musza zapewnić bezpieczeństwo ruchu pociągów oraz osób znajdujących się na terenie budowy. Jakość wykonywanych robót powinna być możliwie najwyższa, uwzględniając wymagania projektu oraz uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca nabywa prawo do korzystania z torów, placów i terenów, po zawarciu stosownych umów z ich właścicielem lub zarządcą. Zawieranie umów może dotyczyć także jednostek Grupy PKP lub podmiotów spoza PKP – odpowiednio do zakresu usług, które chce pozyskać Wykonawca.

Odpady powstałe w wyniku prac związanych z realizacją zadania zostaną poddane unieszkodliwieniu przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie z ustawa o odpadach. Właścicielem wszystkich powstałych odpadów jest Wykonawca robót, na którym spocznie obowiązek ich właściwej zbiórki, magazynowania, transportu i utylizacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną, za ewentualne szkody dla środowiska naturalnego wynikające z niewłaściwego sortowania, transportu lub okresowego składowania i magazynowania powstałych w wyniku realizacji zadania odpadów.

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposób postępowania z materiałami z demontażu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1, Wytyczne postępowania ze złomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi budowy i odbiorów obiektów infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania terenu robót zgodnie z wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje własnym staraniem. Przyjmuje się, że całość kosztów zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbiórka, mieści się w kosztach ogólnych, a tym samym ujęta jest w cenie jednostkowej robót.

Realizacja robót (w tym przygotowanie zaplecza i terenu budowy) powinna być zgodna z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska.

W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentów budowy wraz z dokumentacją w zakresie ochrony środowiska. Dokumenty te będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem oraz udostępniane na żądanie Inspektora i/lub Zamawiającego i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organów.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów Prawa i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i wyposaży zespoły robocze w odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania postanowień Ibh –105.

6. Odbiór wykonania robót budowlanych

Odbiory końcowe są podstawą do eksploatacji na warunkach określonych przez komisję dokonującą odbioru zgodnie z Regulacjami Zamawiającego.

Roboty zanikające należy zgłaszać nadzorowi ze strony Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Zamawiającego i Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

II. Część informacyjna

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.. Dz. U. z 2025 r. poz. 647  z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj.. Dz. U. z 2026 r. poz. 13).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj.. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.. Dz. U. z 2022r. poz. 1225)

Wymienione wyżej przepisy, normy i wytyczne nie stanowią katalogu zamkniętego. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco monitorować zmiany przepisów prawa i stosowania odpowiednich oraz obowiązujących przepisów w trakcie realizacji zadania. Aktualne przepisy, instrukcje i inne dokumenty PKP Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

Część III Załączniki

- Przedmiar robót

- Zdjęcia nastawni dysponującej NŁ