IZ15DZ.514.13.2026.NK.1                                                                                       Opole, 2026-04-17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Remont wiaduktu w km 89,988 linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Kody CPV: 45221122-3 – Roboty budowlane w zakresie wiaduktów kolejowych

ZAMAWIAJĄCY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

Reprezentowany przez:

Zakład Linii Kolejowych w Opolu

45-092 Opole, ul. Księcia Jana Dobrego 1

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował: Marcin Gliński 
tel. 77 554 17 61

……………………….

Data, podpis

# Spis treści

1.	Informacje podstawowe	4

2.	Wykaz użytych pojęć	4

3.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	4

3.1.	Rodzaj zamówienia	4

3.2.	Lokalizacja	4

3.3.	Cel zadania	5

3.4.	Opis stanu istniejącego	5

4.	Zakres robót	5

4.1.	Zakres prac	5

4.2.	Prace przygotowawcze	6

4.3.	Rozbiórki elementów istniejących	6

4.4.	Nawierzchnia kolejowa na wiadukcie i na dojazdach	6

4.5.	Konstrukcja kamienna przęsła, przyczółków i skrzydeł	7

4.6.	Izolacja z folii PVC i odwodnienie	7

4.7.	Balustrady	7

4.8.	Zasada kompletności zakresu robót	7

5.	Opracowanie dokumentacji	8

6.	Wymagania dotyczące robót	8

7.	Organizacja robót	11

8.	Materiały	11

9.	Miejsce realizacji zamówienia	13

10.	Harmonogram realizacji zamówienia	13

11.	Termin wykonania zamówienia	13

12.	Wymagania prawne	13

13.	Termin i warunki gwarancji	14

14.	Odbiór wykonania robót budowlanych	14

15.	Uwagi końcowe	15

16.	Załączniki	16

# Informacje podstawowe

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

Reprezentowany przez:

Zakład Linii Kolejowych w Opolu

45-092 Opole, ul. Księcia Jana Dobrego 1

# Wykaz użytych pojęć

OPZ	Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca	osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu, 45-092 Opole, ul. Księcia Jana Dobrego 1

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

# Rodzaj zamówienia

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji przeciwwodnej parasolowej z folii PVC, naprawie konstrukcji murowanej kamiennej wiaduktu i montażu nowych balustrad.

# Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w km 89,988 linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica w m. Głogówek.

wiadukt w km 89,988 linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica

- Lokalizacja mostu w km 74,408 LK 276 (źródło: MILK2).

# Cel zadania

Celem inwestycji dla zakresu prac w trybie jest remont istniejącego wiaduktu w km 89,988 Katowice – Legnica.

# Opis stanu istniejącego

Przedmiotowy wiadukt kolejowy znajduje się w km 89,988 linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica w miejscowości Głogówek.

Wiadukt jest jednoprzęsłowym kamiennym murowanym obiektem sklepionym wybudowanym w roku 1910. Pod obiektem przebiega droga gruntowa.

Informacje o parametrach geometrycznych:

- rozpiętość teoretyczna przęsła		5,60 m

- długość całkowita wiaduktu		5,50 m

- światło pionowe pod obiektem		6,60 m

- światło poziome pod obiektem		5,00 m

- całkowita szerokość przęseł mostu	22,50 m

- kąt skrzyżowania z osią drogi		ok. 90°

# Zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do przywrócenia dobrego stanu technicznego obiektu bez zmiany jego funkcji, parametrów użytkowych ani standardu technicznego.

W celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę. Koszt wizji lokalnej oraz odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji i inne skutki wizji ponosi Wykonawca.

Wykonawca wykona prace budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją przetargową oraz w oparciu o zapisy umieszczone w niniejszym OPZ.

Oprócz wskazanych wyżej dokumentów wykonawca opracuje technologię wykonania robót budowlanych.

# Zakres prac

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- ścinanie i karczowanie roślinności oraz karczowanie pni wraz z oczyszczeniem terenu

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przy torze czynnym (montaż wygrodzeń)

- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem podczas wykonywania czyszczenia hydrościernego konstrukcji

- wykonanie zabezpieczenia wykopów przed osunięciem

- rozbiórkę nawierzchni kolejowej z wybraniem podsypki tłuczniowej

- wykonanie wykopu pod izolację przęsła

- przygotowanie podłoża pod izolację z folii z zagęszczeniem

- wykonanie izolacji z folii PVC

- zasypanie izolacji pospółką z zagęszczeniem

- wykonanie wykopów pod drenaż

- wykonanie drenażu z rur perforowanych z obsypką ze żwiru w otulinie z geowłókniny

- wykonanie wylotów drenaży

- wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia

- odtworzenie nawierzchni z balastowaniem

- czyszczenie hydrościerne powierzchni konstrukcji kamiennej wiaduktu

- skucie osadów i wykwitów wapiennych

- spoinowanie konstrukcji kamiennej przęsła sklepionego, ścian czołowych, przyczółków i skrzydeł

- montaż nowych balustrad stalowych

# Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy najpierw w uzgodnieniu z zamawiającym opracować technologię robót budowlanych oraz przygotować plac budowy.

Przyjęto, że na czas trwania remontu zostanie zachowana ciągłość ruchu kolejowego na całym odcinku bez konieczności stosowania transportu zastępczego. Podczas wykonywania izolacji przęsła ruch odbywać się będzie po jednym torze.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu należy ogrodzić lub wyraźnie oznakować teren budowy, także wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót należy odpowiednio oznakować.

Przed przystąpieniem do prac za przyczółkami (odcinki przejściowe nawierzchni, drenaż), należy zabezpieczyć czynny tor oraz strefę prowadzenia robót. Zakłada się zabezpieczenie sąsiedniego toru na dojazdach do mostu, za pomocą tymczasowej ścianki szczelnej pogrążanej w międzytorzu. Ponadto, na całym odcinku prac w torowisku, zakłada się montaż balustrady zabezpieczającej mocowanej do szyny toru czynnego. Wybór ostatecznej technologii zabezpieczenia czynnego toru i strefy prac należy do Wykonawcy robót.

# Rozbiórki elementów istniejących

Roboty rozbiórkowe na moście i w jego obrębie obejmują rozbiórkę istniejącej nawierzchni torowej na wiadukcie i na dojazdach do obiektu, tj. szyn tocznych, elementów mocowania szyn, podkładów oraz zdjęcie podsypki tłuczniowej,

Elementy zdemontowanej nawierzchni kolejowej, nadające się do ponownego użycia zostaną zdeponowane w miejscu prowadzenia robót.

# Nawierzchnia kolejowa na wiadukcie i na dojazdach

Zakłada się odtworzenie nawierzchni z materiałów staroużytecznych z rozbiórki na obiekcie i dojazdach.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych Wykonawca robót opracuje operat geodezyjny z niwelacją torów w stanie istniejącym, na długości wiaduktu i dojazdów. Zakłada się odtworzenie istniejącej niwelety toru na obiekcie i dojazdach. Na etapie realizacji prac w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowych korekt niwelety toru. Przewiduje się mechaniczną regulację toru w planie i profilu za pomocą podbijarki torowej.

# Konstrukcja kamienna przęsła, przyczółków i skrzydeł

Planuje się oczyszczenie i spoinowanie konstrukcji przęsła, przyczółków i skrzydeł. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać oczyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni elementów murowanych.

Zniszczone spoiny należy wykuć do głębokości 5cm. Oczyszczone z pyłu, brudu, zanieczyszczeń i pozbawione resztek starej zaprawy spoiny, po przygotowaniu podłoża wypełnia się zaprawą szczelną, elastyczną, odporną na pękanie, mrozoodporną i wodoszczelną, przeznaczoną do renowacji murów.

# Izolacja z folii PVC i odwodnienie

Przewidziano system odwodnienia obiektu w postaci geomembrany i drenaży. Płaszcz geomembrany z folii gr. 2,0 mm należy ułożyć nad sklepieniem oraz na odziemnej części ściany czołowej, zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Na końcach płaszcza oraz przy ściance czołowej należy zamontować perforowane rury drenarskie sztywne DN 110 mm karbowane, wykonane z PCV-U z otworami 1.5x5.0 z perforacją na 1/2 obwodu. Rury pod gruntem zbrojonym należy układać na warstwie z betonu podkładowego o gr. 10 cm. Rury należy zasypać kruszywem o max. grubości frakcji 8/16mm oraz pokryć warstwą geowłókniny o CBR o min. 5 kN. Rury drenarskie należy wyprowadzić na skarpy i zakończyć wylotami skarpowymi obsypanymi kruszywem.

# Balustrady

Przewiduje się montaż balustrad przy ścianach czołowych. Elementy balustrad należy wykonać ze stali konstrukcyjnej S235J2 oraz pokryć antykorozyjnym powłokowym systemem malarskim.

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji balustrad obejmuje oczyszczenie (metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie, śrutowanie lub hydrodynamicznie) konstrukcji do stopnia Sa 2.5 (wg PN-ISO 8501-1) oraz pokrycie ich antykorozyjnym systemem malarskim o następujących warstwach powłok:

- powłoka gruntująca z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej – 80 μm,

- powłoki między warstwowe z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej – 2x 80 μm,

- powłoka nawierzchniowa z dwuskładnikowej farby na bazie poliuretanu – 80 μm,

- łączna grubość powłok malarskich powinna wynosić min. 320 μm.

# Zasada kompletności zakresu robót

Wykonawca, przygotowując ofertę, zobowiązany jest uwzględnić całość robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej, kompletnej i zgodnej z dokumentacją realizacji przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego, czy zostały one wprost ujęte w przedmiarach robót.

Zakres robót obejmuje również wszelkie prace:

- wynikające z przedmiaru robót oraz OPZ,

- konieczne do osiągnięcia celu inwestycji,

- wynikające z przyjętej technologii robót, warunków terenowych, gruntowych, organizacyjnych i formalnych,

- wymagane przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brak ujęcia określonych robót w przedmiarach robót nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania i nie stanowi podstawy do roszczeń finansowych.

# Opracowanie dokumentacji powykonawczej

W ramach zadania Wykonawca będzie miał w obowiązku opracować dokumentację powykonawczą dla całego zakresu wykonanych prac dla wszystkich branż.

Dokumentacja powykonawcza:

- 1 egzemplarz podpisany w formie papierowej o znormalizowanych formatach arkuszy A3 lub A4

- 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD, DVD lub na pendrive w formacie pdf

Koszt sporządzenia wszystkich dokumentacji należy uwzględnić w cenie ofertowej.

# Wymagania dotyczące robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robót zgodnie z umową,

- jakość zastosowanych wyrobów i wykonywanych robót,

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, wymaganiami projektu organizacji robót i poleceniami zamawiającego.

- zastosowana technologię wykonania robót budowlanych,

- zastosowana technologię zabezpieczenia czynnych torów kolejowych,

- prowadzić roboty zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania zapisów ujętych w instrukcji Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”.

- Wykonawca zobowiązany jest do zinwentaryzowania oraz usunięcia wszystkich kolizji tj. wszystkich przeszkód, które mogą wystąpić przy realizacji zadania; dotyczy to urządzeń podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdłużnych, które nie zostały lub nie mogły być zainwentaryzowane na etapie prac projektowych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zlokalizuje istniejące kable i przewody do urządzeń SRK, telekomunikacyjne, energetyczne, DSS i gazowe. W trakcie prowadzenia robót kable narażone na uszkodzenia należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną.

- Wykonawca na własny koszt dokona naprawy uszkodzonych w trakcie robót, kabli i przewodów do urządzeń SRK, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, DSS i gazowych oraz innych elementów tych urządzeń i naprawy innych uszkodzonych obiektów.

- Dopuszcza się możliwość zastosowania przez wykonawcę rozwiązań zamiennych (równoważnych) w odniesieniu do technologii wykonania, wyrobów przyjętych w dokumentacji projektowej jedynie pod warunkiem, iż zmiany te nie będą wymagały zmian umowy. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptacje zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji fotograficznej w trakcie realizacji budowy (przed, w trakcie i po zakończeniu budowy) na nośniku elektronicznym zamawiającemu.

- Wszelkie prace w pobliżu torów kolejowych, dróg kołowych, oraz urządzeń pod napięciem, muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosownie do wymagań przepisów BHP obowiązujących w Spółkach Grupy PKP i w budownictwie.

- Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewnić bezpieczeństwo ruchu pociągów oraz osób znajdujących się na terenie budowy.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, którego uszkodzenie może zagrozić bezpieczeństwu, szczególnie ruchu kolejowego.

- Teren prac ziemnych, a zwłaszcza wykopów, powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

- Prace przy urządzeniach elektrycznych muszą być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

- Do wykonywania prac należy wykorzystywać sprzęt i narzędzia w odpowiednim stanie technicznym. Elektronarzędzia muszą posiadać elementy izolacyjne oraz przewody przyłączeniowe i wtyki w nienagannym stanie.

- Urządzenia i przyrządy powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji, a co najmniej uwierzytelnienia.

- Pracownicy powinni stosować przewidziane do określonych prac środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

- Podczas realizowanych robót na terenie budowy należy zachować porządek. Po zakończeniu robót należy przywrócić stan pierwotny. Jakość wykonywanych robót powinna być najwyższa.

- Wykonane prace powinny być zgodne z projektem wykonawczym oraz uwzględniać uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru.

- Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszą być prowadzone zgodnie z:

- Prawem Budowlanym.

- Przepisami obowiązującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- Przepisami BHP obowiązującymi w spółkach grupy PKP.

- Harmonogramem robót.

- Uzgodnieniem z Naczelnikiem właściwej terytorialnie Sekcji Eksploatacji lub osobą przez niego wyznaczoną oraz Inspektorem Nadzoru.

- Przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, również z regulacjami wewnętrznymi zamawiającego w  tym zakresie.

- Uzgodnieniami/warunkami technicznymi otrzymanymi od właścicieli obcych sieci, urządzeń i obiektów.

- Realizacja wszystkich zadań winna być prowadzona wraz z wymaganą prawem obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania tych robót. Wykonawca dostarczy zamawiającemu inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonaną przez uprawnionego geodetę oraz dokumentację powykonawczą.

- Do robót ziemnych można przystąpić po upewnieniu się, co do ewentualnego przebiegu kabli sterowania ruchem kolejowym i teletechniki oraz po uzgodnieniu z właściwym zakładem telekomunikacyjnym i energetycznym. Za uszkodzenia urządzeń i budowli przytorowych odpowiada wykonawca robót.

- Przyjmuje się, że całość kosztów zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbiórka, mieści się w kosztach ogólnych, a tym samym ujęta jest w cenie jednostkowej robót. Jednocześnie Wykonawca ponosi koszty związane z przyłączeniem energii elektrycznej i innych mediów oraz koszty związane z ich eksploatacją. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona uzgodnień w zakresie korzystania z sieci dróg kołowych oraz terenów przyległych do celów dojazdowych, poniesie wszystkie koszty z tym związane oraz doprowadzi je do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zamawiającego.

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego zamawiający, poprawione przez wykonawcę na jego koszt.

- W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego prowadzonymi przez wykonawcę robotami budowlanymi, wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w środowisku powstałe wskutek prowadzenia robót budowlanych. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze wykonawca przeprowadzi na własny koszt.

- Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

- Decyzje zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.

- Polecenia zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

- Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z:

- przepisami, instrukcjami, wytycznymi budowy i odbiorów obiektów infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. pod nadzorem uprawnionych pracowników,

- warunkami technicznymi, przepisami, instrukcjami, wytycznymi budowy i odbiorów obiektów infrastruktury, sieci i urządzeń „obcych” wydanymi przez ich właścicieli.

- Koszty wynikające z ograniczeń w ruchu kołowym pod obiektem spowodowane przyjętym sposobem realizacji robót i koniecznością wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej, jazd trasą zmienioną (okrężną) itp. wykonawca ujmie w ofercie zgodnie z przedstawionym harmonogramem robót.

- Ogólne wymagania dotyczące opracowania „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”:

- Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane wykonawca opracuje „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” i przedłoży zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Kodeksem pracy.

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia musi uwzględniać warunki bezpiecznej pracy na czynnych torach, na torach zamkniętych i obok (wzdłuż) czynnych torów oraz warunki bezpieczeństwa pracy na liniach zelektryfikowanych, wynikające m.in. z przepisów spółek kolejowych.

- Ostrzeganie przed nadjeżdżającymi pociągami należy wykonywać metodami zapewniającymi największy stopień bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa ruchu pociągów dla danego rodzaju robót. Za wybór systemu ostrzegania i jego ewentualne skutki, odpowiedzialność spoczywa na wykonawcy.

- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci.

# Organizacja robót

- Roboty należy przygotować logistycznie i prowadzić z zachowaniem wymagań i warunków organizacji i wykonawstwa robót opisanych w dokumentacji projektowej oraz OPZ.

- Koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego oraz koszty jego wdrożenia i utrzymania przez cały czas trwania remontu obiektu, w tym koszty powiązane ze spełnieniem wymagań warunków dodatkowych leżą po stronie Wykonawcy.

- Koszty ewentualnych dodatkowych zamknięć drogi mogących wystąpić w czasie realizacji robót leżą po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca skutecznie zabezpieczy teren budowy przed wtargnięciem osób postronnych. Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy obciążają wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

- W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez zamawiającego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

# Materiały

- Wszystkie stosowane materiały, które dostarcza wykonawca, wchodzące w zakres zadania muszą być nowe i posiadać polskie atesty, świadectwa dopuszczenia (CNTK, GIK, UTK) i odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać dokumenty komisarycznego odbioru oraz być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi w specyfikacji.

- Wszystkie materiały do realizacji zadania zapewnia wykonawca. Koszty transportu wszystkich materiałów, w tym również transportu technologicznego ponosi wykonawca.

- Zasady postępowania z materiałami do ponownego użycia oraz odpadami:

Przed rozpoczęciem robót zamawiający wspólnie z wykonawcą oraz przedstawicielem zamawiającego przeprowadzi przegląd obiektów i dokona wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do demontażu. Dalszy sposób postępowania z materiałami z demontażu będzie zgodny w przepisami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi u zamawiającego, w szczególności zgodny z instrukcją Im-3. Koszty segregacji, demontażu, przeładunku, magazynowania oraz transportu wszystkich materiałów z demontażu należą do wykonawcy.

- Materiały przydatne zamawiającemu stanowią m.in.:

- materiały staroużyteczne – są to materiały, które kwalifikują się bezpośrednio do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

- materiały staroużyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn staroużytecznych: do regeneracji lub reprofilacji – są to materiały kwalifikujące się do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu (szyny po demontażu winny mieć długość 25,5 mb);

- pozostałe materiały do ponownego użytku;

- konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, które utraciły pierwotną wartość użytkową.

- Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.

- Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:

- powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;

- powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;

- wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

- Podczas realizacji robót, odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony wyznaczony na terenie zaplecza budowy zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2022.0.699 t.j. z późn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich magazynowaniem.

- Wykonawca robót, będąc wytwórcą odpadów, może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, lub wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach, chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

- Wykonawca robót, będąc wytwórcą odpadów, jest zobowiązany do:

- prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów;

- sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

- Kopię ewidencji odpadów oraz kopię rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z Instrukcją Is-1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w uzgodnionym wspólnie terminie.

- Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę będącego wytwórcą odpadów.

Powyższe wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiałami obowiązują również wszystkich podwykonawców.

Warunkiem przystąpienia do odbioru całości przedmiotu umowy jest przekazanie zamawiającemu wszystkich materiałów odzyskanych.

# Miejsce realizacji zamówienia

Wiadukt w km 89,988 linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica w m. Głogówek.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie wymaga zamknięć torowych.

W celu spisania Regulaminu Tymczasowego Ruchu Pociągów należy kontaktować się ze specjalistą ds. zamknięć torowych, tel. (77) 554 14 06.

Planowany termin zamknięć torowych:

- tor nr 1 – 18.05.2026 – 29.05.2026

- tor nr 2 – 01.06.2026 – 12.06.2026

Harmonogram rzeczowy opracowywany jest przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do opracowania harmonogramu rzeczowego i nie stanowi podstawy rozliczeń.

Harmonogram rzeczowy ma charakter planistyczny i kontrolny i nie wprowadza obmiarowego rozliczenia robót ani nie wpływa na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego.

Realizacja robót musi być prowadzona zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz w terminach określonych w umowie.

# Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji robót – do dnia 30.09.2026 r.

# Wymagania prawne

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót przy obiekcie inżynieryjnym w ciągu czynnej linii kolejowej, o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł netto.

- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Kierownik robót mostowych (1 osoba):

- Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

- Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez tę izbę oraz ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową, przebudową lub remontem wiaduktów lub mostów kolejowych.

Kierownik robót torowych (1 osoba)

- Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

- Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez tę izbę oraz ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika robót w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane na robotach związanych z budową, przebudową lub remontem kolejowych obiektów budowlanych.

Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- Wykaz należycie wykonanych robót potwierdzonych listami referencyjnymi lub protokołami odbioru końcowego niezawierającymi uwag co do jakości wykonanych robót.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu robót wraz z ich kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem.

# Termin i warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres na okres min 60 miesięcy od daty odbioru końcowego

- Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg z dniem podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

# Odbiór wykonania robót budowlanych

Odbiory eksploatacyjne są podstawą oddania przebudowanej/budowanej infrastruktury do eksploatacji na warunkach określonych przez komisję dokonującą odbioru zgodnie z Regulacjami Zamawiającego. Wykonawca przygotuje i przekaże Inspektorowi z tygodniowym wyprzedzeniem komplet dokumentacji dla danego zakresu Robót.

Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych.

Roboty zanikające należy zgłaszać nadzorowi ze strony Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będą stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

# Uwagi końcowe

- Do koordynowania spraw związanych z wykonaniem Umowy wyznaczony będzie pracownik Działu IZDK p. Natalia Kuśnierz tel.: e-mail: Natalia.Kusnierz@plk-sa.pl, a spraw związanych z wykonaniem robót będzie wyznaczony Gł. Inż. ds. obiektów inż. Alicja Mielnicka mail: Alicja.Mielnicka@plk-sa.pl

- Wykonawca winien stosować się do zaleceń inspektora diagnosty wyznaczonego przez Zamawiającego, wydawanych przy wykonywaniu robót.

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje sprzętem i narzędziami niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania opisanego w pkt 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z zasadami określonymi w „Zasadach bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – IBH105” oraz zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych.

- Przy odbiorze końcowym robót Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie, że roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami i warunkami technicznymi wykonania robót budowlano – remontowych.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia bez uwag podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

- Wady, usterki i braki w wykonanym zamówieniu, stwierdzone podczas odbioru końcowego, Wykonawca usunie na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Dopiero po ich usunięciu może nastąpić odbiór usługi przez Zamawiającego. Wady i usterki w wykonanym zamówieniu, stwierdzone po odbiorze, Wykonawca usunie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w ramach gwarancji.

- Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy i informacyjny, służący wyłącznie do przygotowania oferty oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Przedmiary robót nie stanowią podstawy rozliczeń oraz nie mogą być traktowane jako zamknięty i wyczerpujący opis zakresu robót.

Wszelkie błędy, rozbieżności, pominięcia lub nieścisłości w przedmiarach robót nie uprawniają Wykonawcy do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ani do kwalifikowania robót jako robót dodatkowych.

# Załączniki

- Załącznik nr 1 – Przedmiar robót