IZ15DZ.514.146.2025.NK.1b                                                                     Opole, 02.07.2025r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie Przeglądu Specjalnego kolejowego obiektu inżynieryjnego

(przejścia pod torami) w km 197,029 linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica”

Rodzaj zamówienia: Usługa

Kod CPV: 71631450-9

ZAMAWIAJĄCY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

Reprezentowany przez:

Zakład Linii Kolejowych w Opolu

45-092 Opole, ul. Księcia Jana Dobrego 1

## AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował/a: Natalia Kuśnierz tel. 77 554 1761

……………………..

Data, podpis

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Przeglądu Specjalnego mającego na celu określenie czynności i zakresu robót budowlanych niezbędnych do wykonania w celu zabezpieczenia obiektu przed powstaniem zagrożenia dla ludzi i mienia, zgodnie z wymogami instrukcji Id-16 o utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h, rozdział IV & 11. Przegląd specjalny.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Przeglądu Specjalnego kolejowego obiektu inżynieryjnego (przejścia pod torami) w km 197,029 linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica.

  - Opis stanu istniejącego

Przedmiotowy wiadukt znajduje się w km 197,029 linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica w stacji Piława Górna. Obiekt przeprowadza trzy niezelektryfikowane tor kolejowy nad ciągiem pieszym.

Metryka obiektu:

Schemat statyczny:			belka swobodnie podparta

Konstrukcja obiektu:			płytowy żelbetowy

Rozpiętość teoretyczna przęsła:	~2,90 m

Długość całkowita przęsła:		8,20 m

Kąt skrzyżowania z przeszkodą:	90°

Światło poziome pod obiektem:	3,09 m

Światło pionowe pod obiektem:	2,18 m

Szerokość całkowita przęsła:		6,70 + 12,00 m

Wysokość konstrukcyjna:		~1,00 m

Rodzaj nawierzchni:			tor na podsypce, podkłady drewniane, szyny S49

Ustrój nośny stanowią jednoprzęsłowe wolnopodparte przęsła żelbetowe. Przęsła oparte są bez pośrednictwa łożysk na betonowych ścianach przyczółków.

Z przejścia na perony prowadzą schody kamienne nad którymi znajdują się przeszklone wiaty stalowe.

Na obiekcie przebiegają trzy niezelektryfikowane tory linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica. Szyny mocowane są przy pomocy przytwierdzenia typu K. Tor na obiekcie położony jest na prostej.

Pod obiektem znajduje się przejście na perony. Odwodnienie stanowi studnia zlokalizowana w płycie dennej przejścia wyposażona w pompę elektryczną. Przejście wyposażone jest w oświetlenie.

- Cel i spodziewany rezultat zadania

  - Cele realizacji zamówienia

Celami realizacji Umowy objętej niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) jest uzyskanie:

- Przeglądu Specjalnego;

- Badań materiałowych;

- Przeglądu kontroli okresowej pięcioletniej zgodnie z załącznikiem nr 2 instrukcji Id-16;

- Karty ewidencyjnej obiektu.

- Koncepcja remontu wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  - Przegląd specjalny winien zawierać:

- Opis techniczny, w tym określenie podstawy prawnej i technicznej, przedmiot, cel i zakres wykonywanego przeglądu specjalnego

- Opis obiektu z podaniem jego charakterystycznych parametrów technicznych i geometrycznych zgodnie ze „Standardami technicznymi – szczegółowymi warunkami technicznymi dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 250 km/h – TOM III KOLEJOWE OBIEKTY INŻYNIERYJNE”

- Sprawdzenie aktualnej nośności każdego z obiektów z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego poprzez:

- Określnie współczynnika α dla Modelu Obciążenia 71, model SW/0 i SW/2 według PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje – Część 2: Obciążenia ruchome mostów i porównanie wartości  tego współczynnika z wymaganą dla danej linii. Sprawdzenie aktualnej nośności przęseł wraz z uwzględnieniem:

- uszkodzeń konstrukcji

- uderzeń bocznych taboru kolejowego

- hamowania/przyśpieszania

- obciążenia wiatrem

- uwzględnienie wytężenia elementów konstrukcji przy zginaniu  wielokierunkowym

- sprawdzenie warunków nośności poszczególnych elementów na   ścinanie

- przeprowadzić analizę zmęczenia elementów konstrukcji zgodnie                      z PN-EN, SGU, w obliczeniach SGN uwzględnić lokalną i globalną utratę stateczności elementów.

    - Określenie kategorii linii wynikającej ze sprawdzenia możliwości przenoszenia obciążenia przez obiekt od modeli obciążeń i charakterystyki geometrycznej wagonów wzorcowych określonych w normie PN-EN 15528 Kolejnictwo – Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniem granicznym pojazdów szynowych a infrastrukturą, dokonując sprawdzenia począwszy od najwyższej kategorii D4 do najniższej A, w połączeniu z dopuszczalną prędkością pociągów dla każdej z tych kategorii.

Model obciążenia wagonów wzorcowych reprezentatywne dla poszczególnych kategorii linii kolejowych według PN-EN 15528

| Kategoria linii | D4 | D3 | D2 | C4 | C3 | C2 | B2 | B1 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nacisk osi (t) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 |
| Nacisk liniowy (t/m) | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 8,0 | 7,2 | 6,4 | 6,4 | 5,0 | 5,0 |

    - Określenie możliwości przenoszenia przez obiekt obciążeń od pojazdów ponadnormatywnych typu Norka

Tabela przedstawia najczęściej przejeżdżające ładunki ponadnormatywne, na wagonach typu Norka.

| Wagon Norka | Masa własna wagonu [t] | Masa przesyłki [t] | Rozstaw osiowy wózków [m] | Masa całkowita [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-osiowy | 54 | 93 | 1,5 | 147 |
| 10-osiowy | 60 | 110 | 1,5 | 170 |
| 16-osiowy | 110 | 148 | 1,5 | 258 |
| 24-osiowy | 187 | 230 200 187 | 1,5 1,5 1,5 | 417 387 474 |
| 32-osiowy | 238 | 206 430 | 1,5 1,5 | 444 668 |

    - Określenie możliwości przenoszenia przez obiekt obciążeń od żurawi kolejowych i pociągów roboczych

Tabela przedstawia najczęściej przejeżdżające żurawie kolejowe i pociągi robocze

| typ | liczba osi | masa własna [t] | obciążenie na metr bieżący toru [t/m] | obciążenie na oś [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gottwald GS150.14TR | 12 | 210,0 | 7,45 | 18,00 |
| EDK 300 | 6 | 100,0 | 7,99 | 16,60 |
| EDK 300 | 6 | 100,0 | 8,10 | 16,17 |
| KRC 810T | 8 | 128,0 | 9,85 | 16,00 |
| Gottwald GS 40.08T | 6 | 110,0 | 10,00 | 18,30 |
| pociąg szlifierski RR32 M-3 | 18 | 262,6 | 4,03 | 21,00 |
| pociąg szlifierski RR32 M | 16 | 266,0 | 4,30 | 21,50 |
| pociąg szlifierski RR16 MS-2 | 4 | 88,3 | 4,03 | 22,08 |

- Opis stanu technicznego obiektu z uwzględnieniem stwierdzonych uszkodzeń, dotyczących nawierzchni na obiekcie i dojazdach, przęseł, podpór, łożysk, hydroizolacji, urządzeń odwadniających, chodników służbowych, balustrad, skarp nasypu, urządzeń zabezpieczających, urządzeń obcych, przeszkody.

- Ocena stanu technicznego toru na dojazdach oraz obiekcie w tym stan podkładów i mostownic oraz podsypki.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu (widok z boku, widok podpór i przęseł, widok obiektu z poziomu nawierzchni torowej, widok charakterystycznych elementów takich jak łożyska, chodniki służbowe, elementy wyposażenia).

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stwierdzonych uszkodzeń z opisem uszkodzenia miejsca jego lokalizacji oraz prawdopodobnej przyczyny powstania uszkodzenia poszczególnych elementów obiektu.

- Wykonanie szczegółowych rysunków obiektu z wymiarowaniem wszystkich elementów istniejącego obiektu (widok z boku, widok  podpór i przęseł, przekrój poprzeczny).

- Wykonanie rysunków obiektu z naniesionymi wszystkimi stwierdzonymi uszkodzeniami  zgodnie z Katalogiem uszkodzeń kolejowych obiektów inżynieryjnych wg Id-16.

- Opis obiektu z podaniem jego charakterystycznych parametrów technicznych i geometrycznych.

- Wnioski i zalecenia:

    - Wnioski z analizy badań materiałowych.

    - Wnioski na podstawie stanu technicznego obiektu.

    - Podanie dopuszczalnego nacisku na obiekcie w oparciu o właściwe Normy (Eurokody) w kN/oś i kN/mb – stan obecny.

    - Podanie z jaką prędkością w chwili obecnej można jechać po obiekcie w oparciu o właściwe Normy (Eurokody). tj. PN-EN 15528; PN-85/S-10030 oraz PN-EN 1991-2  dla modelu obliczeniowego 71.

    - Warunki przejazdu dla ładunków ponadnormatywnych.

    - Określenie warunków dalszej eksploatacji.

- Zakres robót dla naprawy obiektu lub wzmocnienia elementów konstrukcji dla uzyskania parametrów zgodnych z Regulaminem Sieci oraz prędkości wykazanych w Wykazie linii (Id-12).

- Koncepcja wraz z kosztorysem naprawy obiektu lub wzmocnienia elementów konstrukcji dla uzyskania kategorii D4 dla V=120 oraz współczynnika K= +2 dla V=120 km/h.

- Wykonać protokół kontroli okresowej pięcioletniej zgodnie z załącznikiem nr 2 instrukcji Id-16.

- Wykonanie inwentaryzacji urządzeń obcych, wraz z ustaleniem Właściciela.

- Wykonać Kartę Ewidencyjną obiektu.

  - Raport z badań materiałowych powinien zawierać:

Badania materiałowe:

    - Badania wytrzymałościowe stali konstrukcyjnej.

    - Badania chemiczne stali konstrukcyjnej.

    - Badanie wytrzymałości betonu / cegły na ściskanie metodą zgniotu próbek rdzeniowych (minimum 2 odwierty dla konstrukcji nośnej). W przypadku braku możliwości wykonania odwiertów dopuszcza się alternatywnie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wykonanie badań wytrzymałościowych na ściskanie betonu w konstrukcji metodą pull-out (min. 3 pomiary dla jednego elementu konstrukcyjnego).

    - Badania sklerometryczne betonu w celu określenia jego wytrzymałości oraz jednorodności. Metoda pomocnicza.

    - Badanie przyczepności przez odrywanie metodą pull-off.

    - Badanie wytrzymałości oraz jakościowe elementów ceglanych/kamiennych podpór na podstawie pobranych próbek rdzeniowych (min. dwie dla jednej podpory).

Po wykonaniu badań miejsca badań należy uzupełnić zaprawami typu PCC.

  - Protokół kontroli okresowej pięcioletniej powinien  zawierać:

- Dane ewidencyjne obiektu;

- Ocenę stanu technicznego;

- Dokumentację fotograficzną uszkodzeń;

- Ograniczenia eksploatacyjne;

- Zalecenia pokontrolne;

- Protokół kontroli okresowej wykonać w oparciu o zapisy Id-16.

  - Karta ewidencyjna obiektu powinna zawierać:

- Dane ewidencyjne obiektu tj.:

    - Nr i nazwę linii oraz km obiektu; nazwę odcinka;

    - Parametry linii kolejowej;

    - Zarządcę obiektu;

    - Lokalizację (województwo, powiat, gmina; współrzędne) .

- Podstawowe parametry techniczne tj.:

    - Rodzaj konstrukcji ustroju, podpór, posadowienia;

    - Rodzaj nawierzchni na obiekcie i dojazdach;

- Parametry geometryczne obiektu, tj.:

    - długość przęsła (I);

    - długość eksploatacyjna przęsła (le);

    - rozpiętość teoretyczna przęsła (l);

    - szerokość całkowita przęsła (b) ;

    - wysokość konstrukcyjna przęsła (hk);

    - szerokość w świetle pod przęsłem (l0);

    - wysokość w świetle pod przęsłem (h0) ;

    - pole powierzchni przęsła w planie (a);

- Aktualną nośność obiektu;

- Aktualne ograniczania eksploatacyjne;

- Datę sporządzenia oraz podpis opracowującego;

- Szkic obiektu  z podstawowymi wymiarami (przekrój poprzeczny; przekrój podłużny/widok z boku);

- Karta ewidencyjna powinna się składać z jednej maksymalnie  dwóch strona formatu A4.

  - Koncepcja remontu powinna zawierać:

- Opis techniczny proponowanych rozwiązań;

- Rysunki poglądowe proponowanych rozwiązań (przekrój poprzeczny, przekrój podłużny/ widok z boku);

- Kosztorys wybranego wariantu remontu z obliczeniem szacunkowej ceny końcowej wykonania robót oraz zakresem poszczególnych robót i ich ceną oraz obmiarem robót.

Przedmiary robót oraz szczegółowy kosztorys na całość zadania zawierające opisy robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. Przedmiar i kosztorys należy wykonać w programie NORMA lub kompatybilnym (zapis w formacie ath oraz pdf) na podstawie aktualnych cen krajowych, publikowanych co kwartał w zeszytach "Sekocenbud".

- Wymagania i wytyczne dotyczące dokumentacji dostarczonej zamawiającemu

  - Wymagania ogólne

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w  zakresie niezbędnym do osiągnięcia założeń i celów określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

W procesie opracowania dokumentacji należy uzyskać pełną zgodność z wydanymi przepisami i normami.

  - Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu

- Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja powinien zostać przedłożony Zamawiającemu celem akceptacji;

- Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać:

- tytuł dokumentu,

- nazwę dokumentu,

- wersję dokumentu,

- datę powstania dokumentu,

- nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu wraz z numerami uprawnień,

- nazwę i adres Zamawiającego,

- na początku dokumentu spis treści dokumentu,

- pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami,

- na końcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej w dokumencie,

- na końcu dokumentu streszczenie zawartości dokumentu, kluczowe ustalenia 
i wnioski,

- dane, tabele, wykresy, rysunki, mapy w tekście dokumentu opatrzone numerem, tytułem i informacją o źródle, z którego pochodzą,

- nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu i numerem wersji,

- stopkę na każdej stronie dokumentu z numerem strony i całkowitą liczbą stron w dokumencie,

- spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej w dokumencie;

Każda kolejna wersja dokumentu powstająca w wyniku wprowadzania poprawek powinna być oznaczona kolejnym numerem;

Dokumentację należy sporządzić w języku polskim;

Zatwierdzoną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu:

    - w formie papierowej w 3 egzemplarzach,

    - w formie elektronicznej w 3 egzemplarzach (format: pdf) oraz w 3 egzemplarzach w plikach umożliwiających odczyt oraz edycję (format: doc, dwg, ath).

Koszt sporządzenia wszystkich dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

  - Wymagania dla dokumentacji w formie papierowej

- Dokumentację w formie papierowej należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć w format A4 i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony projektów winny być ponumerowane.

  - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie elektronicznej, według wymagań wymienionych poniżej.

- Dokumentacja elektroniczna powinna być dostarczona przez Wykonawcę w dwóch formatach elektronicznych:

- w formacie źródłowym, nadającym się do edytowania,

- w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostępniania na nośnikach elektronicznych;

Każdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawierać na dwóch nośnikach elektronicznych, odrębnie:

- z dokumentacją źródłową - w plikach źródłowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX), DWG, JPG;

- z dokumentacją w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF;

Forma elektroniczna musi zawierać dodatkową, odrębną część, zawierającą zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym uzgodnienia;

Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym musi być dostarczona w plikach w formacie PDF,

Każdy plik w formacie DWG/DGN musi zawierać poza arkuszem „Model" również arkusze wszystkich zawartych w projekcie wydruków;

Schematy, rysunki i inne elementy graficzne powinny być dostarczone w jednym z formatów DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z załączonymi podkładami w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczości gwarantującej odczyt dokumentacji przy zakładanej skali;

Nośniki elektroniczne muszą być nagrane zgodnie z następującymi wytycznymi:

- pliki muszą być uporządkowane w folderach,

- pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar),

- pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem, nośniki muszą zawierać plik z pełnym indeksem zawartości, uwzględniającym wszystkie załączniki,

- nośniki elektroniczne i ich opakowania muszą być opisane.

- Wymagania Techniczne, Normy i inne przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

- Obiekty mostowe. Obciążenia. PN-85/S-10030

- Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. PN -91/S-10042

- Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. PN-S-10040. Lipiec 1999

- Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. PN-82/S-10052

- Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. PN-89/S-10050

- Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. PN-83/B-02482

- Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-83/B-03010

- Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-81/B-03020

- Standardy Techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V≤250 km/h:

  - tom I droga szynowa

  - tom II skrajnia budowlana linii kolejowych

  - tom III kolejowe obiekty inżynieryjne

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.).

- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1, Załącznik do uchwały Nr 963/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 października 2024 r.

- Warunki Techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3, Załącznik do zarządzenia Nr 9/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia. 4 maja 2009 r.

- Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)

- Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje (PN-EN 1991)

- Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

- Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

- Eurokod 4 – Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 1994)

- Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji zamówienia.