IZ15AT.5460.90.2025.MG.1							Opole, 17.12.2025r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Budowa mikrokanalizacji na szlaku Olesno Śląskie - Sowczyce LK143”

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 74,  Zakład Linii Kolejowych w Opolu, ul. Księcia Jana Dobrego 1, 45-090 Opole

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

AKCEPTUJĘ

………………………………………..

Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną

Opracował:

Michał Glesner

tel. 77 554 1652

Józef Rojek

tel. 77 554 1650

……………………….

Data, podpis

Spis treści

Wykaz użytych pojęć	3

1.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

2.	Rodzaj zamawianych robót	3

3.	Miejsce realizacji zamówienia	3

4.	Harmonogram realizacji zamówienia	3

5.	Specyfikacja techniczna	3

6.	Wykaz aktów prawnych	5

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną.

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Opolu, ul. Księcia Jana Dobrego 1, 45-090 Opole

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi opracowanie dokumentacji, wykonanie robót w zakresie rozbudowy kanalizacji teletechnicznej, wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, decyzji, pozwoleń, warunków technicznych oraz map do celów projektowych, jeżeli ten obowiązek będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa lub prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

# Rodzaj zamawianych robót

- Rozbudowa istniejącego rurociągu 4xHDPE ɸ40/3,7 polegająca na wciągnięciu do rury z zielonym wyróżnikiem wiązki  min. czterech mikrorurek 10/8 mm, umożliwiających wdmuchnięcie kabla  OTK48j na długości ok. 7 km pomiędzy studnią kablową SKR-2 SK143-043443-xxx-01 a studnią kablową SKR-2 SKx143-050532-xxx-01.

- Usługi należy wykonać zgodnie z normami i przepisami stosowanymi w PKP PLK S.A.,  w tym przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy takimi jak Ie-5, Ie-108, Ibh-105.

# Miejsce realizacji zamówienia

Roboty będą wykonywane na terenie PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Opolu, 
na obszarze Sekcji Eksploatacji Kluczbork, LK143 st. Olesno Śląskie, st. Sowczyce, szlak Oleśno Śląskie – Sowczyce.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zadania: do 31.03.2026r.

# Specyfikacja techniczna

Zakres robót będzie obejmował co najmniej:

- Projektowanie

- Wykonawca opracuje projekt wykonawczy dotyczący rozbudowy rurociągu 4xHDPE ɸ40 polegającej na wciągnięciu do jednej z rur HDPE ɸ40 wiązki min. czterech mikrorurek 10/8 mm w relacji od studni kablowej SKR-2 SK143-043443-xxx-01 do studni kablowej SKR-2 SKx143-050532-xxx-01.

- Projekt wykonawczy musi być sporządzony przez osoby posiadające stosowne 
do zakresu projektu uprawnienia budowlane.

- Projekt wykonawczy musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Specyfikacja parametrów materiałów i urządzeń

Opracowana Dokumentacja Projektowa kanalizacji teletechnicznej musi przewidywać zastosowanie rozwiązań technicznych i materiałów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego takimi jak:

a) Wiązka mikrorur składająca się z pakietu min. 4 mikrorur 10/8mm wykonanych 
z polietylenu. Rurarz powinien charakteryzować się odpornością na ciśnienie 
min. 15 bar, mułoszczelnością oraz gazoszczelnością i wodoszczelnością nie mniejszą niż 0,05MPa. Pakiet mikrorur powinien posiadać antystatyczną warstwę zmniejszającą tarcie spowodowane gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych. Każda z mikrorur powinna posiadać żebrowanie wewnętrzne. Grubość osłony zewnętrznej całego pakietu nie powinna być większa niż 1 mm. Ponadto każda z mikrorur powinna posiadać samosmarującą się okładzinę wewnętrzną, zapewniającą niskie tarcie wewnętrzne (<0,1) w celu osiągnięcia maksymalizacji długości wdmuchiwania kabli. 
Każda z wewnętrznych mikrorur stosowanego pakietu musi posiadać inną barwę, celem łatwej identyfikacji, natomiast kolorystyka zewnętrznej powłoki pakietu mikrorur powinna być w ogólnie przyjętym standardzie kolorystycznym. Łączenie mikrorur należy wykonywać we wszystkich zasobnikach kablowych oraz studniach za pośrednictwem dedykowanych złączek z przegrodą WOD-GAZ, których charakterystyka nie zmieni wymaganych parametrów całego rurociągu w zakresie szczelności i odporności, natomiast na końcach rury szczelnie zaślepić za pomocą samozaciskowych zaślepek 
o wytrzymałości pneumatycznej do 18 bar oraz wytrzymałości na udar >2,5 J.

b) Mufa złączowa do mikrokanalizacji przeznaczona do łączenia rurociągu i mikrorurek w miejscach cięcia rurociągu, które mogą wystąpić podczas prac zaciągania pakietu 
do istniejącego rurociągu, np. przy niedrożnościach, ugięciach, itp.

c) Zasobnik telekomunikacyjny, przeznaczony do przechowania zapasów kablowych, muf liniowych służących do łączenia kabli światłowodowych oraz umożliwiający dokonywania rozgałęzień. Zasobnik powinien być wykonany z polietylenu wysokiej gęstości. Ponadto zasobnik powinien cechować się szczelnością, także po zamontowaniu wszystkich rur w środku, a pokrywa zasobnika powinna być nie mniejsza niż 660 mm, do zastosowania w miejscach gdzie istniejący zasobnik jest uszkodzony.

d) Marker indukcyjny do oznaczenia miejsca zainstalowania zasobników i muf złączowych.

- Roboty budowlane

- Wykonawca wykona roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego rurociągu 4xHDPE ɸ40/3,7 polegającą na wciągnięciu do jednej z rur HDPE ɸ40 wiązki min. czterech mikrorurek 10/8 mm w relacji od studni kablowej SKR-2 SK143-043443-xxx-01 do studni kablowej SKR-2 SKx143-050532-xxx-01.

- Wykonawca wciągnie kabel światłowodowy OTK48J w ramach budowy mikrokanalizacji.

- Roboty budowlane mogą rozpocząć się po:

- zatwierdzeniu przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- przygotowaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu prac,

- przejęciu Terenu budowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową.

- Wszystkie zakupione materiały winny posiadać atest producenta stwierdzający zgodność tych materiałów z odpowiednimi normami i posiadać certyfikat CE.

- Wykonawca ma obowiązek wykonania w szczególności weryfikacji zgodności dostarczonych materiałów i wykonanych prac z Dokumentacją Projektową 
oraz wymaganiami Zamawiającego.

- Sprawdzenie materiałów użytych do budowy relacji polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm i innych dokumentów poświadczających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej lub uzgodnionych warunków technicznych. Jakość materiałów powinna być potwierdzona atestami producentów.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest:

- utrzymanie miejsca wykonania robót w należytym stanie,

- uporządkowanie Terenu budowy po zakończeniu prac, a w czasie ich trwania   usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- zapewnienie kierownika budowy oraz swojego przedstawiciela na budowie,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na Terenie budowy,

- oznaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami Terenu budowy (odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych),

- usunięcie na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców i powstałych w trakcie realizacji zadania.

Pozostałe wymagania dla Wykonawcy

- Wykonawca może zapoznać się w zakresie rzeczowym poprzez dokonanie wizji lokalnej,

- Wykonawca sporządzi protokoły z wykonanych czynności,

- Prace powinny być wykonywane zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnione z Zakładem Linii Kolejowych w Opolu. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw oraz za wyniki w działalności w zakresie:

- organizacji prac,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu pociągów,

- opóźnień pociągów wynikłych z powodu prac.

- Wykaz aktów prawnych

- Wszystkie prace muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności 
i stosownie do wymagań przepisów, Rozporządzeń, BHP obowiązujących na PKP 
i w budownictwie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072),

- Ie-5 (E-11) Instrukcja o zasadach utrzymania, sprawdzania i prowadzenia robót 
w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym,

- Ie-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych,

- Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych 
i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych,

- Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A.– Id-21,

- Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami 
dla Wykonawców Is-3.

Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.