Nr IZ23AT.294.41.2026.RT 						        Wałbrzych, 27.03.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Dostawa wskaźników kolejowych wraz z mocowaniami dla potrzeb SRK z Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu. (podział zadania na części)

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu

ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Kod CPV: 34992000-7

Opracował:

Remigiusz Terlecki,

tel. +48 74 637 47 27

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	2

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianego asortymentu/usług/robót budowlanych	4

4.	Miejsce realizacji zamówienia	4

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	5

6.	Parametry świadczonych robót	5

7.	Specyfikacja techniczna	5

8.	Wymagania prawne	5

9.	Termin i warunki gwarancji	5

10.	Sposób płatności	5

11.	Kary umowne	5

12.	Prawo opcji	5

13.	Podwykonawcy	5

14.	Zamówienia podobne	6

15.	Uwagi końcowe	6

16.	Załączniki	6

# Wykaz użytych pojęć

Określenia użyte w niniejszych Opisie Przedmiotu Zamówienia oznaczają:

- „OPZ” – Opis Przedmiotu Zamówienia;

- „Dostawy” – należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu,                                w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które mogą obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;

- „OWU” – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umowy

- „Zamówienie” (zamiennie: „umowa”) – oznacza umowę na Dostawy, Usługi lub Roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą poprzez akceptację przez Wykonawcę Zamówienia SAP;

- „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Zamawiający udziela zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną;

- „Zamawiający” – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, posiadającą numer NIP: PL 113-23-16-427 oraz numer REGON: 017319027;

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Dostawa tarcz odblaskowych wskaźników i umocowań do wskaźników kolejowych obecnie stosowanych przez PKP PLK S.A. wg. „Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych Ie-102”.

- Wszystkie materiały, półwyroby i wyroby użyte do produkcji wskaźników muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne lub certyfikaty potwierdzające ich jakość oraz odpowiadać wymaganiom określonych norm polskich lub europejskich. Techniczne warunki dostawy elementów stalowych określa norma PN-EN 10021.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować system organizacji produkcji, pozwalający jednoznacznie identyfikować wyrób z partią materiału użytego do jego wyprodukowania.

- Uchwyty mocujące tablicę wskaźnika do konstrukcji wsporczej muszą zapobiegać jego przesuwaniu. Połączenie nie może powodować odkształcenia lica wskaźnika. Elementy mocujące, jeżeli jest to możliwe konstrukcyjnie, powinny być niewidoczne od strony lica wskaźnika. Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką cynkową elementów mocujących, musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 1461.

- Śrubowe elementy złączne muszą pozwolić na demontaż połączenia przez cały okres użytkowania wskaźnika. Wszystkie użyte elementy złączne powinny być zabezpieczone antykorozyjnie cynkowaniem zgodnie z normą PN-EN ISO 10683 lub PN-EN ISO 4042

- Kształt i wymiary tablic wskaźników muszą być zgodne z opisami konstrukcyjnymi. Tablice wskaźników należy wykonać z ocynkowanej blachy stalowej zgodnej z normą PN-EN 10346 lub PN-EN 10202 o grubości 1,5 mm. Ich powierzchnie muszą być równe i gładkie, bez wgnieceń i nierówności. Krawędzie blachy powinny być stępione. Wszystkie naroża muszą mieć promienie zgodne z opisami konstrukcyjnymi przedstawionymi w załączniku nr 6. Krawędzie boczne powinny być podwójnie gięte. Otwory służące do mocowania wskaźników powinny być usytuowane na powierzchni zagięcia równoległej do lica. Dla podłoży w kształcie koła można stosować mocowanie za pomocą przypawanych kołków. Kołki powinny spełniać wymogi normy PN-EN ISO 14555. Przed nałożeniem farby lub folii odblaskowej powierzchnie należy dodatkowo zabezpieczyć warstwą antykorozyjną w postaci powłoki fosforanowej zgodnej z normą PN-EN ISO 9717:2017-12. Tylna strona tablicy oraz krawędzie powinny być pomalowane farbą proszkową w kolorze szarym matowym, nie powodującym refleksów świetlnych. Cały proces przygotowania powierzchni do malowania, malowania i badania powłok malarskich powinien być zgodny z normą PN-EN ISO 1294

przy produkcji lub regenerowaniu wskaźników i tablic sygnałowych kolorystyka malowania musi odpowiadać następującym kolorom z palety RAL:

a) biały – nr 9016 wg RAL

b) czerwony – nr 3020 wg RAL,

c) czarny – nr 9005 wg RAL,

d) pomarańczowy – nr 2008 wg RAL

- Lico wskaźnika odblaskowego – wskaźniki odblaskowe należy wykonać przez oklejanie tablicy folią odblaskową. Folia musi posiadać trwałe cechy identyfikacyjne nadane jej przez producenta oraz aprobatę techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę badawczą. Wymagane parametry optyczne podane są w wymaganiach. Połączenie folii z powierzchnią tarczy wskaźnika powinno uniemożliwiać odklejenie jej od podłoża bez zniszczenia. Niedopuszczalne są lokalne odklejenia, pęcherze lub odstawanie folii na powierzchni znaku. Kolejne warstwy folii nie mogą wykazywać znamion odklejeń lub rozwarstwień. Krawędzie folii muszą być tak przyklejone i zabezpieczone by zapewniona była integralność wskaźnika przez cały okres wymaganej trwałości. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań lub ognisk korozji tarczy widocznych przez warstwę folii. W przypadku wykonywania symboli, obwódek lub tła metodą sitodruku należy używać farb wskazanych przez producenta folii odblaskowej. Farby sitodrukowe muszą być odporne na działanie promieniowania UV i nie mniej trwałe od folii.

Dostawa 1 części:

Tabela 1. Dostawa asortymentu (1 cz.).

| LP | Asortyment | Nazwa handlowa produktu | Nazwa producenta | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica/Tarcza (lico) wskaźnika kolejowego | W-1 |  | 8 szt. | z umocowaniem |
| 2. |  | W-4 |  | 8 szt. | z umocowaniem |
| 3. |  | W-5 |  | 4 szt. | z umocowaniem |
| 4. |  | W-11a wąski (jeden pas) |  | 4 szt. | z umocowaniem |
| 5. |  | W-11a wąski (dwa pasy) |  | 4 szt. | z umocowaniem |
| 6. |  | W-11a wąski (trzy pasy) |  | 4 szt. | z umocowaniem |
| 7. |  | W-11b wąski (jeden pas) |  | 3 szt. | z umocowaniem |
| 8. |  | W-11b wąski (dwa pasy) |  | 3 szt. | z umocowaniem |
| 9. |  | W-11b wąski (trzy pasy) |  | 3 szt. | z umocowaniem |
| 10. |  | W-11p (jeden trójkąt) |  | 4 szt. | z umocowaniem |
| 11. |  | W-11p (dwa trójkąty) |  | 4 szt. | z umocowaniem |
| 12. |  | W-15 |  | 2 szt. | z umocowaniem |
| 13. |  | W-21 (z cyfrą 5) |  | 2 szt. | z umocowaniem |
| 14. |  | W-28 (z cyfrą 2) |  | 2 szt. | z umocowaniem |
| 15. |  | W-28 (z cyfrą 4) |  | 1 szt. | z umocowaniem |
| 16. |  | W-28 (z cyfrą 5) |  | 3 szt. | z umocowaniem |
| 17. |  | W-28 (z cyfrą 6) |  | 2 szt. | z umocowaniem |
| 18. |  | D-0 |  | 2 szt. | z umocowaniem |
| 19. |  | Z-1 „Stój” |  | 4 szt. | z umocowaniem |

Dostawa 2 części:

Tabela 2. Dostawa asortymentu (2 cz.).

| LP | Asortyment | Nazwa handlowa produktu | Nazwa producenta | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica/Tarcza (lico) wskaźnika kolejowego | W-1 |  | 8 szt. | z umocowaniem |
| 2. |  | W-4 |  | 8 szt. | z umocowaniem |
| 3. |  | W-5 |  | 4 szt. | z umocowaniem |
| 4. |  | W-11a wąski (jeden pas) |  | 6 szt. | z umocowaniem |
| 5. |  | W-11a wąski (dwa pasy) |  | 6 szt. | z umocowaniem |
| 6. |  | W-11a wąski (trzy pasy) |  | 6 szt. | z umocowaniem |
| 7. |  | W-11b wąski (jeden pas) |  | 2 szt. | z umocowaniem |
| 8. |  | W-11b wąski (dwa pasy) |  | 2 szt. | z umocowaniem |
| 9. |  | W-11b wąski (trzy pasy) |  | 2 szt. | z umocowaniem |
| 10. |  | W-11p (jeden trójkąt) |  | 4 szt. | z umocowaniem |
| 11. |  | W-11p (dwa trójkąty) |  | 4 szt. | z umocowaniem |
| 12. |  | W-15 |  | 1 szt. | z umocowaniem |
| 13. |  | W-21 (z cyfrą 5) |  | 4 szt. | z umocowaniem |

Dostawa 3 części:

Tabela 3. Dostawa asortymentu (3 cz.).

| LP | Asortyment | Nazwa handlowa produktu | Nazwa producenta | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica/Tarcza (lico) wskaźnika kolejowego | W-1 |  | 6 szt. | z umocowaniem |
| 2. |  | W-4 |  | 8 szt. | z umocowaniem |
| 3. |  | W-5 |  | 4 szt. | z umocowaniem |
| 4. |  | W-11a wąski (jeden pas) |  | 6 szt. | z umocowaniem |
| 5. |  | W-11a wąski (dwa pasy) |  | 6 szt. | z umocowaniem |
| 6. |  | W-11a wąski (trzy pasy) |  | 6 szt. | z umocowaniem |
| 7. |  | W-11b wąski (jeden pas) |  | 2 szt. | z umocowaniem |
| 8. |  | W-11b wąski (dwa pasy) |  | 2 szt. | z umocowaniem |
| 9. |  | W-11b wąski (trzy pasy) |  | 2 szt. | z umocowaniem |
| 10. |  | W-11p (jeden trójkąt) |  | 6 szt. | z umocowaniem |
| 11. |  | W-11p (dwa trójkąty) |  | 6 szt. | z umocowaniem |
| 12. |  | W-28 (z cyfrą 1) |  | 2 szt. | z umocowaniem |
| 13. |  | W-28 (z cyfrą 2) |  | 2 szt. | z umocowaniem |
| 14. |  | W-28 (z cyfrą 3) |  | 2 szt. | z umocowaniem |
| 15. |  | W-28 (z cyfrą 4) |  | 2 szt. | z umocowaniem |
| 16. |  | W-28 (z cyfrą 5) |  | 2 szt. | z umocowaniem |

# Rodzaj zamawianego asortymentu/usług/robót budowlanych

Dostawa.

# Miejsce realizacji zamówienia

Dostawa 1 części:

Magazyn Sekcji Eksploatacji Kłodzko

ul. Szpitalna 1, 57-300 Kłodzko

Dostawa 2 części:

Magazyn Sekcji Eksploatacji Jelenia Góra

ul. Krakowska 15, 58-500 Jelenia Góra

Dostawa 3 części:

Magazyn Sekcji Eksploatacji Wałbrzych

ul. Stacyjna 1, 58-306 Wałbrzych

# Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: do 14 dni od daty przesłania Zamówienia.

# Parametry świadczonych robót

- Parametry dostarczanego asortymentu zgodnie z Tab. 1. z punktu nr 2.

- W przypadku występowania gwarancji, okres liczony będzie od daty odebrania pełnego Zamówienia.

- Odbiór zamówienia nastąpi protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Dostawa powinna być realizowana w każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.

# Specyfikacja techniczna

Według Tab. 1. z punktu nr 2.

# Wymagania prawne

Materiały muszą być zgodne z „Wymaganiami technicznymi dla wskaźników i tablic sygnałowych Ie-102”.

# Termin i warunki gwarancji

Zgodnie z § 6 OWU.

# Sposób płatności

Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

# Kary umowne

Zgodnie z § 11 OWU.

# Prawo opcji

Nie.

# Podwykonawcy

Nie dopuszcza się podwykonawców.

# Zamówienia podobne

Nie dotyczy.

# Uwagi końcowe

Brak.

# Załączniki

Brak.