## PROTOKÓŁ

## z  wykonanych czynności konserwacyjnych / serwisu 
w kotłowniach gazowych lub olejowych

data przeprowadzenia serwisu: ………………….

obiekt: ……………………………

adres obiektu: …………………

Wykonawca SERWISU:

Firma …………..

adres: ……………

Osoba dokonująca serwisu: …………………………

Nr uprawnień: ……………………………..

Dane przyrządu pomiarowego: ……………………………………..

| ## l.p. | ## Wykaz czynności ## do wykonania ## w trakcie przeglądu | ## Wykaz wykonanych czynności ## TAK/NIE | ## UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| ## instalacja centralnego ogrzewania w obrębie kotłowni: |  |  |  |
| ## 1 | ## Utrzymanie instalacji w szczelności (likwidacja przecieków, wymiana uszczelek, śrubunków, zaworów, kryz, odpowietrzników miejscowych, likwidacja elementów skorodowanych itp.) |  |  |
| ## 2 | ## Uzupełnianie wody w instalacji (odpowietrzanie) i jej uruchamianie |  |  |
| ## 3 | ## Usuwanie niedogrzań pomieszczeń powstałych na skutek niedrożności kryzy, zaworów – wymiana elementów |  |  |
| ## 4 | ## Likwidacja zapowietrzeń instalacji (ewentualna wymiana lub montaż odpowietrzników miejscowych) |  |  |
| ## instalacja ciepłej wody użytkowej – przy kotłach dwufunkcyjnych: |  |  |  |
| ## 1 | ## Utrzymanie instalacji w szczelności (likwidacja przecieków na rurociągach, zaworach, pompach c.w., urządzeniach i osprzęcie) |  |  |
| ## 2 | ## Płukanie instalacji ciepłej wody użytkowej |  |  |
| ## instalacja wodno – kanalizacyjna (doprowadzanie wody do kotła i odprowadzenie skroplin): |  |  |  |
| ## 1 | ## Utrzymanie instalacji w szczelności (likwidacja przecieków na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie) |  |  |
| ## 2 | ## Uszczelnienie i utrzymanie technicznej sprawności zaworów wodnych |  |  |
| ## Przegląd i SERWIS kotłowni gazowych lub / i olejowych: |  |  |  |
| ## 1 | ## Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym |  |  |
| ## 2 | ## Czyszczenie i konserwacja bloku żeliwnego |  |  |
| ## 3 | ## Czyszczenie i regulacja palników |  |  |
| 4 | Sprawdzenie zaworów odcinających i regulacyjnych otw / zam. |  |  |
| 5 | Sprawdzenie działania napędów zaworów poprzez ręczne sterowanie |  |  |
| 6 | Sprawdzenie działania termostatu kotła |  |  |
| 7 | Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających (zwory bezpieczeństwa, STB, czujnik minimalnego poziomu wody w kotle) |  |  |
| 8 | Czyszczenie i konserwacja elektrody zapłonowej i jonizującej czujnika kontroli płomienia |  |  |
| 9 | Sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w kotłowni gazowej |  |  |
| 10 | Konserwacja rozdzielni elektrycznej |  |  |
| 11 | Sprawdzenie działania zapłonu |  |  |
| 12 | Dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych. |  |  |
| 13 | Sprawdzenie działania czujek termometrycznych i manometrycznych |  |  |
| 14 | Odpowietrzenie układu technologicznego |  |  |
| 15 | Sprawdzenie czasu działania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego |  |  |
| 16 | Sprawdzenie instalacji węzła w szczelności (likwidacja przecieków, wymiana uszczelek, śrubunków, zamocowań termometrów i manometrów itp.) |  |  |
| 17 | Sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej |  |  |
| 18 | Miejscowe uzupełnienie izolacji termicznej |  |  |
| 19 | Miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów. |  |  |
| 20 | Sprawdzenie nastawu ciśnienia gazu na palniku |  |  |
| 21 | Likwidacja drobnych przecieków |  |  |
| 22 | Sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotła |  |  |
| 23 | Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wraz z ewentualnym jej uszczelnieniem. |  |  |
| 24 | Sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej. |  |  |
| 25 | Sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotła |  |  |
| 26 | Płukanie podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej |  |  |
| 27 | Sprawdzenie szczelności rury spalin |  |  |
| 28 | Czyszczenie i regulacja palnika z wykonaniem analizy spalin w razie konieczności wymiana dysz i elektrod palnika – odrębne zlecenie |  |  |
| 29 | Korekty nastaw regulatora pogodowego |  |  |
| 30 | Sprawdzenie ciśnienia instalacji c.o. |  |  |
| 31 | Kontrola stanu naczynia przeponowego – sprawdzenie ciśnienia po stronie powietrza w razie potrzeby wymienić wentyl i uzupełnić ciśnienie |  |  |
| 32 | Czyszczenie siatek odmulaczy i filtrów |  |  |
| 33 | Sprawdzenie działania instalacji nawiewno – wywiewnej kotłowni gazowej. |  |  |
| 34 | Typowanie urządzeń kotłowni do remontu lub wymiany |  |  |
| 35 | Konserwacja kotła (czyszczenie, sprawdzenie stanu komory spalania) |  |  |
| 36 | Czyszczenie i regulacja palników (w przypadku palników wentylatorowych wydruk z analizy spalin) |  |  |
| 37 | Regulacja i kontrola systemu sterowania |  |  |
| 38 | Sprawdzenie przewodów elektrycznych i poprawności ich połączeń (panel sterowania, włącznik główny pieca, zasilanie pompy obiegowej itp.) |  |  |
| 39 | Sprawdzenie nastawu minimalnej temperatury w kotle (ochrona przed efektem roszenia bloku) |  |  |
| 40 | Regulacja i kontrola systemu sterowania |  |  |
| 41 | Czyszczenie filtrów instalacji centralnego ogrzewania. |  |  |
| 42 | Sprawdzenie działania ogranicznika temperatury STB |  |  |
| 43 | Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wraz z ewentualnym jej uszczelnieniem |  |  |
| 44 | Konserwacja kotła (czyszczenie, spalania) sprawdzenie stanu komory |  |  |
| 45 | Wykonanie konserwacji i napraw tych elementów, które nie zostały wymienione a są niezbędne do poprawnego funkcjonowania instalacji |  |  |

Inne uwagi:

…………………………………

………………………………

Wykonawca oświadcza, że serwis został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca 							Zamawiający

1.	...................................					1.	...................................

2.	...................................					2.	...................................

Inne osoby uczestniczące w odbiorze*

1.	...................................

2.	...................................

* niepotrzebne skreślić