Nr sprawy: PZ.294.5948.2026

Nr postępowania: 1010/IMCZ/01393/01421/26/P

ZAMAWIAJĄCY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Zakład Maszyn Torowych ul. Spławy 2a, 31-987 Kraków

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO URZĄDZENIA

| LP | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE* |
| --- | --- | --- |
| Frezarka pionowa CNC: |  |  |
| 1. | Producent/Model |  |
| 2. | sterowanie w języku polskim, dedykowane do maszyn wykonujących 3-osiową obróbkę, musi posiadać interfejs użytkownika zapewniający przegląd i wybór funkcji |  |
| 3. | ekran dotykowy min 19' |  |
| 4. | przesuw w osi X - min. 1000 mm |  |
| 5. | przesuw w osi Y - min 600 mm |  |
| 6. | przesuw w osi Z - min 600 mm |  |
| 7. | minimalne wymiary stołu roboczego 1000x550mm |  |
| 8. | dopuszczalne obciążenie stołu - min 1000 kg |  |
| 9. | maks. obroty wrzeciona - min 15 000 obr/min |  |
| 10. | moc napędu wrzeciona S1 100%- min 12 kW |  |
| 11. | napęd do obsługi 4-tej osi |  |
| 12. | elektroniczne kółko ręczne |  |
| 13. | system chłodzenia przez wrzeciono o ciśnieniu min. 15 bar |  |
| 14. | chłodzenie narzędzia sprężonym powietrzem |  |
| 15. | dokładność pozycjonowania osi liniowych ± 0,004mm |  |
| 16. | powtarzalność pozycjonowania osi liniowych 0,005mm |  |
| 17. | konwerter DXF |  |
| 18. | system automatycznego smarowania prowadnic i przekładni |  |
| 19. | system spłukiwania kabiny |  |
| 20. | oświetlenie wnętrza kabiny obróbczej wykonanej w technologii LED |  |
| 21. | pistolet do spłukiwania |  |
| 22. | śrubowy wyrzutnik wiórów |  |
| 23. | dwustronnie łożyskowane przekładnie śrubowe toczne z podwójną nakrętką |  |
| 24. | magazyn narzędzi na minimum 30 narzędzia |  |
| 25. | maksymalna waga narzędzia w magazynie min. 7 kg |  |
| 26. | stożek mocujący - ISO 40 DIN 69871 |  |
| 27. | tolerancja rowków w stole roboczym 18H7 |  |
| 28. | prowadnice toczne wałeczkowe szerokość min 45 mm |  |
| 29. | oświetlenie wnętrza kabiny obróbczej wykonanej w technologii LED |  |
| 30. | pistolet do spłukiwania |  |
| Wyposarzenie uzupełniające: |  |  |
| 31. | sonda bezprzewodowa do pomiaru materiału |  |
| 32. | sonda do pomiaru narzędzia |  |
| 33. | stół obrotowy CNC średnica 250 mm |  |
| 34. | konik ręczny do stołu 250 mm |  |
| 35. | uchwyt 3-szczękowy 250 mm z tarczą pośrednią do stołu 250 mm |  |
| 36. | końcówki chwytowe przeznaczone do dociągania oprawki narzędziowej we wrzecionie min 30 szt.; |  |
| 37. | elementy konieczne do ustawienia maszyny na hali |  |

⃰ W kolumnie „PARAMETRY” zostały określone istotne wybrane parametry wymagane przez Zamawiającego. W miejscu pustym należy dopisać proponowane parametry.

............................................................

(miejscowość, data i podpis/y zgodnie

z reprezentacją wykonawcy)